Муниципальное образование город Торжок Тверской области

Генеральная схема санитарной очистки
территории муниципального образования город
Торжок Тверской области

Том 1

Основные положения Генеральной схемы

Торжок

2016 год

УТВЕРЖДЕНО:

Глава города Торжка___________А.А. Рубайло

«____» __________	2016 год

Генеральная схема санитарной очистки территории
муниципального образования город Торжок Тверской области

Согласовано:

Заведующий отделом архитектуры

и градостроительства администрации города,

главный архитектор                                               ___________Г.В. Столярова

Начальник территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по Тверской области в г. Торжке                      ______________ Е.Д. Кривцова

Директор МУП «Городское хозяйство»          ___________М.А. Александров

Содержание

Введение………………………………………………………………………………………………………..………………….5

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	..7

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОРОДА ТОРЖОК ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА

ПЕРСПЕКТИВУ	16

  - Существующая и расчетная численность населения города	.16

  - Жилой фонд города Торжка	17

  - Обеспеченность города Торжка объектами социальной инфраструктуры	19

  - Показатели по улично-дорожной сети	21

  - Системы общегородской канализации и охват жилого фонда, размещение и мощность очистных

сооружений	23

  - Зеленые насаждения общего пользования, материалы по загрязнению окружающей среды	.25

- СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ	ОЧИСТКИ И УБОРКИ	29

  - Существующее состояние системы санитарной очистки города и механизированной уборке

городских территорий	29

  - Состояние контейнерных площадок, количество эксплуатируемых мусоросборников, организация

их мойки и дезинфекции	32

  - Действующие тарифы по сбору, транспортировке и захоронению ТБО	44

  - Существующее состояние объектов размещения ТБО	47

  - Сбор вторичного сырья	52

  - Сбор жидких отходов на территории г. Торжка от ЖБО	.53

  - Организация механизированной уборки города	55

- ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	.61

  - Твердые бытовые отходы	61

  - Нормативно - правовое регулирование обращения с отходами потребления	.66

  - Расчет объема накопления твердых бытовых отходов от населения	.66

  - Расчет объема накопления твердых бытовых отходов от объектов социальной инфраструктуры…………………...68

  - Расчет объемов отходов, образующихся при уборке улиц и дорог, площадей, тротуаров	.75

  - Практика организации сбора отходов в России, оценка возможности селективного сбора ТБО.

Пункты приема вторичного сырья	76

  - Методы сбора и удаления отходов	89

  - Решения по конструкции контейнерных площадок, требования по их эксплуатации	.94

  - Определение необходимого количества контейнеров на первую очередь и расчетный срок	.97

  - Сбор и вывоз ТБО	111

    - Определение необходимого количества мусоровозного транспорта на первую очередь (5 лет) и

расчетный срок (10 лет)	..125

  - Обезвреживание ТБО	..132

  - Рекультивация существующей свалки	145

  - Строительство и эксплуатация новых объектов по захоронению ТБО……………………………………………..147

- СБОР, ВЫВОЗ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	154

- Определение объемов образования ЖБО	154

- Сбор ЖБО	154

- Вывоз ЖБО	155

- Обезвреживание жидких бытовых отходов	160

- МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ТОРЖКА	164

  - Летняя уборка территории	165

  - Зимняя уборка территорий	174

  - Классификация спецмашин и оборудования	183

  - Расчет необходимого количества уборочных машин и механизмов на первую очередь (5 лет) и

расчетный срок (10 лет) для механизированной уборки территорий	190

- ТРАНСПОРТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ	198

  - Оценка вместимости производственных баз по содержанию и ремонту спецтехники с учетом

предлагаемой системы сбора и вывоза ТБО и ЖБО и механизированной уборки	198

- ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СБОРА И ВЫВОЗА МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ	207

  - Определение объемов образования медицинских отходов	.207

- Сбор медицинских отходов	211

- Обезвреживание медицинских отходов	218

- КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ	229

  - Мероприятия по очистке территории	229

- Совершенствование нормативно-правового обеспечения мероприятий в целях более эффективной

деятельности в сфере обращения с отходами	.236

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	.239

ПРИЛОЖЕНИЯ	.242

Приложение 1 Графики вывоза отходов

Приложение 2 Перечень данных по перспективному развитию

Приложение 3 Существующие места размещения контейнерных площадок и установки контейнеров

для сбора твердых бытовых отходов

ВВЕДЕНИЕ

Проблема загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления сегодня перешла в разряд глобальных. Ее усугубление может привести к дестабилизации биосферы, утрате ее целостности и способности поддерживать качества окружающей среды, необходимые для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности.

Благоустройство населенных мест — совокупность работ и мероприятий, осуществляемых для создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения на территории городов, посёлков городского типа, сельских населённых мест, курортов и мест массового отдыха. Благоустройство населенных мест охватывает часть вопросов, объединяемых понятием «градостроительство», и характеризует прежде всего уровень инженерного оборудования территории населенных мест, санитарно-гигиеническое состояние их воздушных бассейнов, водоемов и почвы.

Важная часть благоустройства — санитарная очистка населенных мест (сбор мусора и отбросов, их утилизация и уничтожение, соблюдение чистоты на территории населенных пунктов, рациональное использование парка коммунальных машин). Сегодня главная задача не только государства, муниципальных органов управления, но и общественности — формирование активной жизненной позиции населения в сфере решения проблем экологического характера.

Санитарная очистка населенных пунктов - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, и включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных бытовых отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.

Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования город Торжок Тверской области - проект, направленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению отходов и уборке территории города.

Схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения существующих объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств.

Проектные решения схемы направлены на внедрение раздельного сбора, максимальное использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов, ликвидацию несанкционированных объектов размещения отходов и минимизацию общего объема размещаемых отходов, а также на развитие технической базы системы обращения с коммунальными отходами.

Схема разработана на срок с выделением I очереди мероприятий на 5 лет, и выделением расчетного срока на 10 лет, т.е. до 2026 года. Через каждые пять лет схема корректируется путем внесения необходимых уточнений и дополнений (с учетом динамики развития промышленности, производства, инфраструктуры и численности проживающего населения).

Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования город Торжок Тверской области разработана в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработке генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 152, с учетом требований СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПРИРОДНОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Торжок, город областного подчинения, центр Торжокского района Тверской области. Общая площадь города 58,5 кв. км. Расположен на холмистой местности (Вышневолоцко-Новоторжская гряда), по обеим берегам реки Тверцы, притока Волги. Торжок является одним из малых городов России, удобно расположен относительно многих русских городов, находится на шоссе Москва - Санкт-Петербург и автодороге Торжок- Осташков, ведущей к живописному озеру Селигер. Город находится в 60 км к северо-западу от Твери.

Торжок - это узел железнодорожных линий на Ржев, Лихославль, Соблаго, Москву. По железной дороге город связан, не только с двумя столицами, но и с городами севера и юга страны.

Через город проходят важные магистрали трубопроводного транспорта: нефтепровод Сургут — Новополоцк и газопроводы Серпухов — Санкт- Петербург и Ухта — Минск — Ивацевичи.

Численность населения города Торжка составляет на 01.01.2015- 46,95 тыс. человек.

В сфере промышленного производства работает наибольшее число трудоспособных жителей. Промышленность Торжка составляют 25 крупных и средних предприятия. Два из них включены в республиканский реестр объединений и предприятий-монополистов России. Это ОАО «Пожтехника» и ОАО «Торжокский завод полиграфических красок», на долю которых приходится 50% всей промышленной продукции города. Крупным предприятием электронной промышленности является ОАО «Завод «Марс». Электропоезда пригородного сообщения выпускает ОАО «Торжокский вагоностроительный завод». Работает завод по производству солнечных батарей и сердечных клапанов «Витязь». В Торжке расположен филиал проектно-конструкторского бюро главного управления локомотивного хозяйства ОАО «РЖД».

В сентябре 2009 года в городе был открыт завод по производству дымоходных и вентиляционных систем немецкой компании Schiedel в октябре 2012 года — завод смазочных материалов компании Royal Dutch Shell.

Предприятия	легкой промышленности представлены                                                ОАО «Кожгалантерейная фабрика», ОАО «Торжокская обувная фабрика», ОАО «Торжокские золотошвеи», ОАО «Торжокская швейная фабрика». Предприятия пищевой промышленности выпускают молочную, мясоколбасную (ОАО «Торжокский мясокомбинат»), ликёро-водочную продукцию, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия.

В городе работает филиал ООО «СТОД» — деревообрабатывающий завод «Талион-Терра», выпускающий клеенный брус и древесные топливные гранулы (ДТГ). Завод занимает второе место в мире по производственной мощности (не считая заводы в США).

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» у крупных и средних предприятий города за 2010 год составил 5910 млн. руб.

С 1931 года Торжок является центром льноводства в России, в городе расположен Всероссийский научно-исследовательский институт льна.

Характеристика природно-климатических условий

Климат города — умеренно-континентальный. Зима в Торжке холодная, со средней температурой февраля — минус семь градусов, лето — влажное и нежаркое, средняя температура июля — девятнадцать градусов. Среднегодовая температура равна трём градусам*.

январь	апрель

октябрь

июль

В Тверской области, находящейся в умеренных широтах, господствует западно-восточный общепланетарный перенос воздуха. Это обусловливает преобладание ветров южного, юго-западного и западного направлений. В сумме их повторяемость составляет 51%. Реже всего в области наблюдается восточный и северо-восточный ветер - всего в 8% случаев. Безветренные условия (штиль) отмечаются в 12% случаев. Среднегодовая скорость ветра лежит в пределах 2,1 - 3,0 м/с.

Повторяемость различных направлений ветра, %

| направл. | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | 5 | 7 | 5 | 9 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 |
| СВ | 5 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| В | 9 | 11 | 12 | 15 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | 8 | 11 |
| ЮВ | 10 | 12 | 13 | 11 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| Ю | 19 | 20 | 21 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 16 | 22 | 23 | 24 | 17 |
| ЮЗ | 22 | 16 | 17 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 19 | 22 | 22 | 21 | 17 |
| З | 19 | 15 | 14 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 18 | 18 | 15 | 17 | 17 |
| СЗ | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | 11 | 8 | 10 | 12 |
| штиль | 8 | 9 | 9 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 15 | 11 | 8 | 7 | 12 |
|  |  |  |  |  | Ветер, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |  |
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.7 |  |

Уровень осадков по Тверской области равен пятистам-семистам миллиметрам. Максимум осадков выпадает в жидком виде.

Осадки

| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 41 | 4 (1972) | 78 (2004) | 19 (1936) |
| февраль | 36 | 4 (1972) | 95 (1947) | 26 (1947) |
| март | 30 | 7 (1996) | 63 (1966) | 16 (1947) |
| апрель | 33 | 7 (1996) | 87 (1986) | 24 (1986) |
| май | 58 | 16 (1947) | 174 (2009) | 71 (2009) |
| июнь | 78 | 4 (1999) | 150 (2011) | 69 (2011) |
| июль | 83 | 2 (1997) | 239 (1980) | 67 (1990) |
| август | 76 | 1 (1955) | 175 (2006) | 55 (1961) |
| сентябрь | 63 | 2 (1975) | 151 (1990) | 67 (1943) |
| октябрь | 64 | 0.1 (1987) | 153 (1997) | 78 (2003) |
| ноябрь | 49 | 1 (1993) | 123 (1977) | 29 (1977) |
| декабрь | 43 | 6 (1938) | 101 (1937) | 19 (2005) |
| год | 654 | 353 (1951) | 932 (2012) | 78 (2003) |

Снежный покров образуется в конце декабря. Таяние снега наблюдается в середине апреля. Среднегодовое количество осадков составляет около пятисот пятидесяти миллиметров.

Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками

| вид осадков | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| твердые | 20 | 18 | 12 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 11 | 18 | 84 |
| смешанные | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 4 | 4 | 24 |
| жидкие | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 6 | 2 | 107 |
|  |  |  |  | Снежный покров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | июл авг |  | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | год |
| число дней | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 15 | 28 | 29 | 27 | 25 | 6 | 0.2 | 0 | 132 |
| высота (см) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 19 | 29 | 26 | 3 | 0 | 0 |  |
| макс.выс. (см) | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 | 45 | 41 | 65 | 76 | 50 | 7 | 0 | 76 |

Зима в городе достаточно продолжительна: её начало приходится на середину ноября, окончание — на конец марта. Зимой часто бывают снегопады и сильные холодные ветры. Весна наступает в начале апреля и длится до конца мая.

Лето начинается в первой половине июня и длится около трёх месяцев. Средняя температура в летний период составляет двадцать градусов. Погода изменчива, возможны дожди. Осень продолжается с сентября по начало ноября.

Неблагоприятные явления погоды

Гололедные образования относительно редки - до 2 дней в декабре (по 1 дню в ноябрь, январь-февраль). Один раз за 10 лет гололед наблюдается в марте и апреле, 2 раза в октябре.

Число дней с различными явлениями

| явление | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дождь | 4 | 4 | 6 | 11 | 15 | 15 | 13 | 15 | 16 | 15 | 11 | 6 | 131 |
| снег | 23 | 21 | 15 | 5 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | 16 | 21 | 107 |
| туман | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 1 | 42 |
| мгла | 0.3 | 0.2 | 0.03 | 1 | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 7 |
| метель | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3 1 | 11 |
| гололёд | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 5 |
| изморозь | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.03 | 1 |
| налипание м.с. | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2 |

* - Для характеристики климата приняты материалы наблюдений метеостанции                    г. Торжок и г. Тверь

Рельеф, геологическое строение

На территории Тверской области отсутствуют горные образования, чрезвычайно редки землетрясения, потому что все Верхневолжье и окружающая его территория расположены в пределах одной структурной единицы - древней Русской платформы. Тверская область расположена на западе средней части Восточно-Европейской равнины. Для неё в целом характерен равнинный рельеф, где возвышенные всхолмленные участки моренных равнин и гряд сочетаются с обширными волнистыми водноледниковыми или плоскими озёрно-ледниковыми и аллювиальными низинами.

Тверская область расположена в северо-западной части Московской синеклизы Восточно-европейской платформы, основание которой сложено сильно дислоцированными гранитогнейсами и кристаллическими сланцами архейского протерозойского возраста. Московская синеклиза заполнена породами рифея, кембрия, ордовика, силура, девона, карбона, перми, юры, мела, представленными главным образом, известняками, доломитами, мергелями, песчаниками, песчано-глинистыми образованиями.

Почвы

Главными материнскими почвообразующими породами в Тверской области являются моренные валунные суглинки и супеси, пески, принесенные вводно-ледниковыми потоками, глины, отложившиеся на дне послеледниковых озер, безвалунные покровные суглинки, а также разнообразные аллювиальные отложения.

В Тверском регионе количество осадков значительно превосходит испаряемость. Избыток влаги предопределил широкое распространение переувлажненных и заболоченных почв. При избытке влаги некоторые растения разлагаются очень плохо, и в почве образуется торф. К тому же "лишняя влага", устремляясь вниз, промывает почву, растворяет и выносит содержащиеся в ней вещества, перемещает некоторые соединения из верхних горизонтов в нижние. В результате для почв области характерно низкое содержание основных химических соединений и резкая дифференциация почвенного профиля на горизонты.

Наибольшую площадь в Тверской области занимают подзолистые почвы, особенно один из их подтипов - дерново-подзолистые. Часто встречаются болотно-подзолистые (заболоченные) и торфяные болотные почвы. Иногда в разрезе, выкопанном на лугу, можно описать дерново- глеевую или дерново-карбонатную почву. На поймах рек в условиях периодического затопления сформировались разнообразные аллювиальные почвы (пойменные).

Меньшую часть Тверской области занимают дерново-подзолистые почвы. Они обладают характерным морфологическим строением и специфическими свойствами. Эти почвы формируются на любых материнских породах под разнообразной лесной растительностью с густым мохово-кустарничковым или травяным покровом. Дерновые почвы по запасу гумуса и основных питательных веществ в 2-3 раза превосходят дерновоподзолистые, но они встречаются редко. Формируется дерновина под травянистой луговой растительностью на различных материнских породах.

Болотно-подзолистые почвы образуются в процессе оглеения на плоских слабодренированных территориях и в неглубоких понижениях рельефа. Формируются они под сырыми хвойными лесами с мохово- кустарничковым покровом или под сырыми смешанными лесами с моховотравянистым покровом.

Болотные почвы занимают немалые площади области. Они встречаются в наиболее сырых местах под влаголюбивой растительностью.

Особые почвы формируются в поймах рек, там, где весной, во время половодья, вода заливает поверхность земли. Там образуются слои из-за осаждения мути на поверхности - это и есть пойменные аллювиальные почвы. Слоистость - важнейший морфологический признак пойменных почв. По другим своим свойствам эти почвы близки к дерновым. Они имеют похожее строение и высокое плодородие.

Гидрологическая характеристика

Тверская область богата поверхностными, подземными и болотными водами. Этому благоприятствуют влажный климат, особенности рельефа, геологическое строение территории.

Область располагается на водоразделе Каспийского и Балтийского морей. Реки относятся к бассейнам 3 рек: Волга (71% площади водосбора), Западная Двина (20%), Нева (9%). Средняя густота речной сети в регионе - 0,2 км/км2, на западе и северо-западе 0,3-0,35 км/км2, на юго-востоке 0,12-0,15 км/км2.

Всего в области около 800 рек с общей длиной свыше 17 тыс. км. Однако крупных и средних, длиной более 100 км всего 21 река. Наиболее крупная из них - Волга. По территории области проходит 685 км ее водотока, она принимает 150 притоков в области, в том числе р. Тверца.

Река Тверца с нешироким (20-50 м) руслом хорошо развитой поймой и одной надпойменной террасой. Долина реки (до 2-3 км) проходит в четвертичных отложениях.

Основным источником питания Тверских рек являются талые воды. Пик половодья приходится на 10-18 апреля. В эти дни на крупных реках подъем воды может быть до 10 м, а в средних на 2-4 м. Общая продолжительность половодья 2-3 недели на малых реках и до 4-6 недель на крупных реках.

На дождевое питание приходится 15-20% от всего годового стока воды. Высота летнего паводка, если он случается, не превышает 0,5-2 м.

Наиболее однородным, постоянным источником питания наших рек являются грунтовые воды (от 25 до 40% от общей годовой суммы). Самые низкие уровни воды в реках в период зимней межени.

На летний и зимний сток в сумме приходится не более 15-20% годового стока, а за апрель-май реки уносят 30-60% своего годового стока.

Осенние ледовые явления наблюдаются обычно в середине ноября, а в южных районах в начале декабря. Ледостав продолжается 125-145 дней. Толщина льда до 40-60 см, в суровые зимы до 90 см. В начале апреля - ледоход.

В области 769 озер с общей площадью акватории 1178 км2 (1,4% площади области), в них 4,3 км3 пресной воды. В Тверской области основная озерная площадь (96,8%) приходится на проточные и сточные озера.

Растительные ресурсы

Территория Тверской области расположена в лесной зоне, в подзоле южной тайги, переходящей в смешанные широколиственно-хвойные леса. Массивы лесов покрывают более половины (54%) ее площади (4,5 млн. га).

Пойменные луга встречаются на территории области отдельными участками в среднем течении Волги, в нижнем течении Тьмы. Здесь растут ценные кормовые травы: клевер луговой, желтая луговая люцерна, чина, горошек мышиный, мятлик, тимофеевка, ежа сборная, овсяница луговая и т.д. Богатство пойменных лугов связано с удобряющим действием ила, который приносят весенние разливы.

Материковые луга широко распространены на территории Тверской области и очень разнообразны. На возвышенностях с бедными песчаными и супесчаными сухими почвами развиваются сухие луга и изреженной растительностью. В понижениях рельефа при затрудненном стоке воды, при неглубоком залегании грунтовых вод, в условиях периодически возникающего переувлажнения развиваются сырые луга.

Болота широко распространены в тверской области, часть из них осушена, и в настоящее время болота занимают немногим более 6% от площади области.

Значительная часть территории распахана и используется в сельскохозяйственном производстве в качестве кормовых угодий.

Историческая справка

Торжок основан новгородскими купцами на реке Тверце в месте впадения в неё ручья Здоровца.

По другим данным, возник на рубеже IX—X веков. Впервые упоминается в летописи 1139 года, возник и развивался как торговое поселение, сменил несколько названий (Торг, Новый Торг, Торжец, Торжок). Город располагался на пересечении сухопутных и водных путей, что способствовало его экономическому развитию. К XIII веку город был обнесен стеной, защищен земляным валом и рвами и превратился в крепость. Находится на третьем месте (после Новгорода и Старой Руссы) по количеству найденных берестяных грамот — 19.

В 1238 году Торжок в течение двух недель — с 21 февраля по 5 марта — сдерживал осаду монголо-татарских войск. Торжок пал, но его сопротивление помешало походу татаро-монгольских войск на Новгород. В последующие века Торжок неоднократно разрушался в ходе междоусобных войн, особенно сильно он пострадал в 1372 году от набега под предводительством тверского князя Михаила. С 1478 года Торжок, как и вся Новгородская земля, вошёл в состав Великого княжества Московского.

В 1609 году в битве под Торжком было разбито войско польсколитовских интервентов, поддерживающих Лжедмитрия II.

В древности носил название Новый Торг, из-за чего в топонимике одновременно с прилагательным «торжокский», используется и старый вариант — «новоторжский». До революции уезд, центром которого был Торжок, носил название «Новоторжского», а самоназвание жителей города по сей день остаётся — новоторы.

В Торжке расположен ряд музеев, в том числе Всероссийский историко-этнографический музей (ВИЭМ), музей А. С. Пушкина, музей золотого шитья, музей вертолётов, музей кукол, выставочный зал ВИЭМ, музей русского быта (филиал ВИЭМ), выставочный «Дом России», музейная экспозиция «Борисоглебский Монастырь». Работает музей деревянного зодчества под открытым небом «Василёво», в котором ежегодно летом проходит ставший уже межрегиональным фестиваль фольклорного творчества.

Достопримечательности города

Торжок входит в число 116 российских городов, историкоархитектурные центры которых объявлены заповедными. Территория города - уникальный комплекс архитектурных и археологических памятников. По количеству памятников Торжок превосходит все города Тверской области (292 объекта, включая 92 памятника федерального, 102 - регионального значения и 98 вновь выявленных объектов). Общая площадь средневекового культурного слоя - 150 га.

В XI-XII веках в Торжке возникает Борисоглебский мужской монастырь, один из древнейших на Руси. В конце XVIII - начале XIX века по проекту известного русского архитектора Н.А..Львова возведены ныне существующий Борисоглебский собор и Надвратная церковь.

В Торжке насчитывается около 300 памятников архитектуры XVII-XIX веков. Наиболее значительные из них: Спасо-Преображенский собор - главный храм города (1822г., архитектор К.И.Росси), Климентовская (1885г.), Георгиевская (1692г.), деревянная Вознесенская (1653г.), Васильевская (1733г.), Успенская (1746г.), Ильинская (1822г.), Михаилоархангельская (1864 г.) и другие церкви.

На левом берегу Тверцы находится Воскресенский женский монастырь, впервые упомянутый в XVI веке. На его территории находятся Воскресенский собор и колокольня, церковь Иоанна Предтечи.

В Торжке сохранилось немало памятников гражданской архитектуры последней четверти XVIII- начала XX веков. Среди них здание магистрата (1768 г.), Путевой дворец (1770-е г.г.), Дом городничего и казначея (1777 г.), Торговые ряды (1864-1913 г.г.) и другие.

Проходящая через Торжок «Государева дорога», обустраивавшаяся в XVIII веке как сухопутный почтовый тракт Москва - Петербург, обусловила пребывание в Торжке многих деятелей культуры России: А.С.Пушкина. А.Н.Радищева, В.А.Жуковского, Н.В.Гоголя, В.Г.Белинского, С.Т.Аксакова, И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого и десятка других знаменитых людей.

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОРОДА ТОРЖОК ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРСПЕКТИВУ

  - Существующая и расчетная численность населения города

Численность постоянно проживающего населения города Торжка составляет на 01.01.2015 – 46,95 тыс. человек.

В последние годы наблюдается постепенное сокращение численности населения, что связано в первую очередь, с высокой смертностью и низкой рождаемостью.

Причиной снижения численности населения также является отток трудоспособного населения. В целом механическое движение населения не оказывает существенного влияния на динамику формирования численности населения города Торжка. Небольшой рост численности населения возможен за счет роста рождаемости.

Таблица 2.1. Социально - демографические характеристики населения г. Торжок

| Параметры | Всего по городу, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Родившиеся | 532 | 537 | 478 |
| Умершие | 735 | 758 | 800 |
| Естественный прирост. убыль (-) | -203 | -221 | -322 |
| В расчете на 1000 населения приходится: родившихся | 11,27 | 11,4 | 10,2 |
| умерших | 15,56 | 16,1 | 17,1 |

Таблица 2.2. Миграция населения г. Торжок

| Параметры | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прибыло | выбыло | миграции онный прирост | прибыло | выбыло | миграционный прирост | прибыло | выбыло | миграционный прирост |
| г. Торжок | 1785 | 1633 | +152 | 1687 | 1782 | -95 | 1822 | 1760 | +62 |

Таблица 2.3. Расчетная численность населения

| Показатели | Ед.изм. | 2013 год отчет | 2014 год отчет | 2015 год прогноз | 2020 год прогноз | 2026 год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 47,3 | 46,95 | 46,7 | 46,3 | 45,1 |

  - Жилой фонд города Торжка

Жилая застройка г. Торжка сложилась из 3 основных зон.

Историческое ядро города сформировано преимущественно объектами культурного наследия и зданиями, получившими статус исторической среды. В этой зоне преобладает усадебная и малоэтажная (до 3-х этажей) многоквартирная застройка;

Зона преимущественной малоэтажной усадебной застройки советского периода, преобладающая в правобережной части города;

Зона преимущественной среднеэтажной (до 5-ти этажей) застройки советского периода, преобладающая в левобережной части города и в микрорайоне «Марс» (на правом берегу).

Современный жилищный фонд г. Торжка составляет 1090,9 тыс. м2 общей площади. Средняя обеспеченность - 23,2 м общей площади на 1 постоянного жителя.

Таблица 2.4.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Жилищный фонд - всего, в том числе: | тыс. кв. м общей площади | 1 090,9 |
|  | • государственной и муниципальной собственности | тыс. кв. м общей площади квартир | 73,6 |
|  | • частной собственности |  | 1017,3 |
| 1.2 | Жилищный фонд ветхий и аварийный | тыс. кв. м общей площади | 6,2 |
| 1.3 | Жилой фонд, оборудованный водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, газом или электрическими плитами | тыс. кв. м общей площади | 775,2 |

Таблица 2.5 - Характеристика жилищного фонда по этажности

| №№ п/п | Наименование | Количество домов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9-этажные дома | 7 |
| 2 | 5-этажные дома | 137 |
| 3 | 4-этажные дома | 16 |
| 4 | 3-этажные дома | 50 |
| 5 | 2-этажные дома | 295 |
| 6 | одноэтажные дома | 136 |
|  | ИТОГО | 641 |

Характеристика жилищного фонда г. Торжка представлена в таблице 2.5.

По состоянию на 01.01.2016 водоснабжение города осуществляется из подземных источников и состоит из 37 артезианских скважин; одной водонапорной башни; 99,9 км водопроводных сетей, из которых 24,9 км составляют дворовые сети и 75 км магистральных водопроводных сетей.

Центральным водопроводом в городе пользуются 44,25 тыс. человек; 3,0 тыс. человек населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 0,1% населения города получает воду из колодцев.

Транспортировку воды потребителям обеспечивает также МУП «Водоканал». Предприятие содержит на балансе 24 водопроводно-насосные станции, 4 станции второго подъема.

Средняя протяженность одиночного водопровода 1,6 км, протяженность уличной водопроводной сети 73,3 км, внутриквартальной и дворовой сетей - 23,5 км.

В настоящее время в городе Торжке сложилась централизованная система канализации. Доля городских территорий, обеспеченных системой водоотведения на 01.01.2015 год составила 85,2 %. Услугами центрального водоотведения обеспечено 34,07 тысяч человек населения, все предприятия производственной и социальной сферы города. Все сточные воды от населения, социальной сферы, промышленных предприятий и организаций города принимают и обрабатывают очистные сооружения канализации.

Уровень газификации города природным газом по состоянию на 01.01.2015 составляет 89,4 %. Охват населения газоснабжением для индивидуально-бытовых нужд принят 100%. Население, проживающее в районах многоэтажной застройки, использует газ только на приготовление пищи. Отопление и горячее водоснабжение предусмотрено централизовано, от существующих котельных. Население, проживающее в зонах одноэтажной и коттеджной застройки, использует газ, кроме пищеприготовления, также для отопления и горячего водоснабжения от индивидуальных котлов. Часть населения города (индивидуальный жилой фонд) для приготовления пищи и горячего водоснабжения использует сжиженный газ, который доставляется в город автотранспортом с газонаполнительной станции г.Твери.

Общая протяженность муниципальных тепловых сетей составляет 47,9 км, из них около 20 км ветхих. Системой централизованного теплоснабжения города реализуется потребителям в год до 211,7 тыс. Гкал тепловой энергии. Общая отапливаемая площадь составляет 1194,8 тыс. кв. м., в том числе площадь жилищного фонда 709,7 тыс. кв.м.

По состоянию на 01.01.2016 на территории города сложились две независимые системы централизованного теплоснабжения.

Основными видами деятельности МУП города Торжка «Горэнерго» являются: выработка тепловой энергии, транспортировка собственной и покупной тепловой энергии. Для выработки тепловой энергии на предприятии имеется 17 газовых котельных, установленной мощностью 91,18 Гкал/час и подключенной мощностью 46,36 Гкал/час. Имеется электрокотельная, которая является источником теплоснабжения для четырех многоквартирных жилых дома по ул. Энергетиков.

Основным видом деятельности МУП «Теплосбыт» является покупка и транспортировка покупной тепловой энергии до потребителей. Поставщики тепловой энергии: ООО «Гортепло», ОАО «Пожтехника, ОАО «Завод Марс».

Кроме того, в городе расположены промышленные котельные, которые являются источником теплоснабжения не только собственной промплощадки, но одновременно снабжают теплом и прилегающие жилые дома. К таким предприятиям относится ЗАО «Торжокская обувная фабрика».

Общая производительность котельных города, которые являются источниками теплоснабжения для населения составляет 384,45 Гкал/час., в том числе общая мощность муниципальных котельных составляет – 91,18 Гкал/час.

Существующая система централизованного теплоснабжения города охватывает районы многоэтажной застройки, составляющие незначительную часть территории города.

  - Обеспеченность города Торжка объектами социальной

инфраструктуры

Социальная инфраструктура - группа обслуживающих отраслей и видов деятельности, призванных:

- удовлетворять потребности людей;

- гарантировать необходимый уровень и качество жизни;

- обеспечивать	воспроизводство человеческих	ресурсов и профессионально подготовленных кадров для всех сфер национальной экономики.

Социальную инфраструктуру образуют: жилищное и коммунальное хозяйство, здравоохранение, физкультура и спорт, розничная торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, система образования, учреждения культуры, наука и т.д.

Население города обслуживают МУ «Торжокская центральная районная больница», городская стоматологическая поликлиника, поликлиника (для взрослых), женская консультация и детская поликлиника.

МУ «Торжокская центральная районная больница» - одно из ведущих многопрофильных медицинских учреждений Тверской области. Численность обслуживаемого населения - 73,5 тыс.чел., в том числе городского - 49,7 тыс., сельского - 23,8 тыс. В учреждении работает 870 специалистов, из них врачей - 158, медицинских сестер - 476. Высшую квалификационную категорию имеют - 33 врача и 162 медицинские сестры, первую - 23 врача и 172 медсестры. Среди врачей имеют ведомственную награду «Отличник здравоохранения Российской Федерации» - 7 человек, почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» - 1.

В настоящее время на территории г. Торжка развита сеть объектов учреждений образования. Количество детских дошкольных учреждений - 15 единиц. Суммарное нормативное количество мест в детских садах 2130.

Сегодня 4278 детей обучаются в 9 школах города Торжка.

На территории города расположено 3 колледжа, 3 профессиональных училища, филиал Тверского государственного технического университета.

В Торжке находятся 7 учреждений культуры, дополнительного образования и спорта, такие как городской Дом культуры, централизованная библиотечная система, детская школа искусств, 2 детско-юношеских спортивных школы и 2 спортивно-оздоровительных комплекса.

В Торжке расположен ряд музеев, в том числе Всероссийский историко-этнографический музей (ВИЭМ), музей А. С. Пушкина, музей золотого шитья, музей вертолётов, музей кукол, выставочный зал ВИЭМ, музей русского быта (филиал ВИЭМ), выставочный «Дом России», музейная экспозиция «Борисоглебский Монастырь». Работает музей деревянного зодчества под открытым небом «Василёво», в котором ежегодно летом проходит ставший уже межрегиональным фестиваль фольклорного творчества.

В Торжке насчитывается 5 ресторанов, 16 кафе, закусочных, баров и других учреждений общепита.

В структуре бытового обслуживания населения Торжка на сегодняшний день насчитывается 78 предприятий.

Таблица 2.6.

| Отрасли жизнеобеспечения и социальной сферы г. Торжок |  |
| --- | --- |
| 1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя м2 | 23,2 |
| 2. Число государственных амбулаторнополиклинических подразделений и учреждений, посещений в смену (норматив) | 4 915 |
| 3. Обеспеченность: |  |
| амбулаторно-поликлиническими подразделениями и учреждениями (посещений в смену на 10 тыс. жителей) | 194 |
| больничными койками (коек на 10 тыс. жителей) | 90 |
| в том числе койками стационаров дневного пребывания (коек на 10 тыс. жителей) | 22 |
| врачами (чел. на 10 тыс. жителей) | 26 |
| в том числе врачами общей практики (семейными врачами) (чел. на 10 тыс. жителей) | 0,2 |
| средним медицинским персоналом (чел. на 10 тыс. жителей) | 72 |
| 4. Число дошкольных образовательных учреждений, мест | 15 2130 |
| 5. Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями (мест на 100 детей дошкольного возраста 1-6 лет) | 72 |

Продолжение таблицы 2.6.

| 6. Число общеобразовательных школ мест | 9 4278 |
| --- | --- |
| 7. Численность учащихся в дневных общеобразовательных школах (человек) | 4273 |
| 8.Средние специальные образовательные учебные заведения | 3 |
| 9. Отделения среднего профессионального образования при колледжах | 2 |
| 10. Учреждения культуры, дополнительного образования и спорта | 7 |
| 11. Объекты гостиничного хозяйства | 6 |
| количество мест / номеров | 231/132 |

  - Показатели по улично-дорожной сети.

Торжок удобно расположен относительно многих русских городов, находится на шоссе Москва - Санкт-Петербург и автодороге Торжок- Осташков, ведущей к живописному озеру Селигер. Город находится в 60 км к северо-западу от Твери.

Торжок - это узел железнодорожных линий на Ржев, Лихославль, Соблаго, Москву. По железной дороге связан не только с двумя столицами, но и с городами севера и юга страны. Пригородные поезда: Торжок—Ржев и Торжок-Осташков. На Тверь курсирует электропоезд «Торжок-Тверь» четыре раза в день.

На автобусе из Торжка можно попасть почти во все районы Тверской области. Из Твери на Торжок ходит автобус «Тверь-Торжок» (приблизительно 10 рейсов в день) - время в пути 1,5 часа.

Городская транспортная система сложилась как радиальная. Транспорт общего пользования города Торжка представлен автобусами среднего класса. Маршрутная сеть города Торжка состоит из 27 маршрутов регулярных перевозок (далее – маршрут регулярных перевозок). В зоне транспортной доступности проживает 100% населения города, путь до остановок общественного транспорта занимает до 10 минут.

На 2015 год 100% всех маршрутов регулярных перевозок обслуживается автобусами малого класса.

Экологический характеристики транспортных средств, которые используются для перевозок по маршрутам регулярных перевозок: 4 экологический класс.

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования осуществляются с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок в городском сообщении.

В настоящее время регулярные перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования в городе Торжке осуществляют перевозчики – индивидуальные предприниматели.

Общая протяженность улиц, проездов, набережных города составляет 109 км, в том числе с усовершенствованным покрытием - 75 км.

Таблица 2.8

| Показатели улично-дорожной сети | Ед.изм. | 5852 |
| --- | --- | --- |
| Общая территория города всего: | га |  |
| в том числе площадь застроенных земель | га | 3871 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных | км | 109 |
| в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 75 |
| Общее число мостов и путепроводов | единиц | 6 |
| в том числе пешеходных мостов | единиц | 1 |
| Общая площадь мостов и путепроводов | тыс.кв.м. | 9,3 |
| в том числе пешеходных мостов | тыс.кв.м. | 0,5 |
| Общая протяженность берегов, рек в пределах городской черты | км | 4,8 |
| в том числе протяженность укрепленных берегов | км | 0,5 |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | км | 109 |

Согласно Правилам благоустройства территории муниципального образования город Торжок, утвержденных Решением Торжокской городской Думы от 24.12.2012 №152, виды покрытий транспортных коммуникаций представлены в таблице 2.8.1.

Виды покрытия транспортных коммуникаций

Таблица 2.8.1

| Объект комплексного благоустройства уличнодорожной сети | Материал верхнего слоя покрытия проезжей части | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| Улицы и дороги Магистральные улицы общегородского значения: - с непрерывным движением - с регулируемым движением | Асфальтобетон: - типов А и Б, 1 марки; - щебнемастичный; - литой тип II. Смеси для шероховатых слоев износа. То же | ¦ГОСТ 9128-97 ТУ-5718-00100011168-2000 ТУ 400-24-158-89 <*> ТУ 57-1841 02804042596-01 То же |
| Магистральные улицы районного значения | Асфальтобетон типов Б и¦ ¦в, 1 марки | ГОСТ 9128-97 |
| Местного значения: |  |  |
| - в жилой застройке | Асфальтобетон типов В, Г и Д | ГОСТ 9128-97 |
| в производственной и коммунально-складской зонах | Асфальтобетон типов Б и В¦ | ГОСТ 9128-97 |
| Площади Представительские, приобъектные, общественнотранспортные Транспортных развязок | Асфальтобетон типов Б и В. Пластбетон цветной. Штучные элементы из¦искусственного или природного камня. Асфальтобетон: - типов А и Б; - щебнемастичный¦ | ¦ГОСТ 9128-97 ТУ400-24-110-76 ГОСТ 9128-97 ТУ 5718-001- ¦00011168-2000 |
| Искусственные сооружения Мосты, эстака ды, путепроводы, тоннели | Асфальтобетон: - тип Б; - щебнемастичный; | ГОСТ 9128-97 ТУ-5718-001 - 00011168-2000 ТУ 400-24-158-89 <*> |
|  | - литой типов I и II. Смеси для шероховатых слоев износа 1 | ТУ 57-184102804042596-01 |

  - Системы общегородской канализации и охват жилого фонда, размещение и мощность очистных сооружений

В настоящее время в городе Торжке сложилась централизованная система канализации. Доля городских территорий, обеспеченных системой водоотведения на 01.01.2015 год составила 85,2%. Услугами центрального водоотведения обеспечено 34,07 тысяч человек населения, все предприятия производственной и социальной сферы города. Все сточные воды от населения, социальной сферы, промышленных предприятий и организаций города принимают и обрабатывают очистные сооружения канализации.

Городские очистные сооружения биологической очистки проектной мощностью 25 тыс.м/сутки расположены от города в юго-западном направлении на левом берегу р. Тверцы. Выпуск рассеивающий, расположен в середине реки, в районе железнодорожного моста. Расстояние от устья реки до места сброса 84 км.

Существующие биологические очистные сооружения в городе Торжке были введены в эксплуатацию в 1968 году и требуют полной реконструкции. С момента ввода в эксплуатацию капитальные ремонты на очистных сооружениях не проводились, оборудование полностью технически и морально устарело, поэтому состояние очистных сооружений оценивается, как критическое, в любой момент может произойти залповый сброс загрязненных сточных вод в реку Тверцу, что приведет к загрязнению водных объектов и возможным вспышкам инфекционных заболеваний.

Кроме того, вследствие переполнения иловых площадок невозможно регулировать уровень активного ила, не решен вопрос утилизации твердых отходов, возникающих после очистки сточных вод.

Фактическая концентрация загрязняющих веществ в водном объекте (река Тверца) по многим показателям превышает допустимую норму.

По состоянию на 01.01.2016 года централизованная система водоотведения состоит из 83,9 км канализационной сети; из них напорные сети - 7,4 км, самотечные - 76,5 км.

Одиночная протяженность главных коллекторов 11,3 км, уличная канализация 43,1 км, внутриквартальной и дворовой канализации 27,8 км.

Центральная канализация имеется не на всех улицах города. Нет сетей канализации по улицам частных новостроек, таким как ул. Новоторжская и переулки,                      ул. Ручейная, ул. Поклонницкая, ул. Поклонницкий проезд, ул. Молодежная,                          ул. Сиреневый бульвар, ул. Северная, ул. Северный проезд; а также по ул. Гончарная, ул. Д.Троица, ул. Пустынь, ул. Степана Разина, пл. Ильинского, ул. Красная гора,                    ул. Дзержинского (частично), ул. 1-ая Пугачева, ул. Радищева, ул. Соминка,                            ул. Огородняя, ул. Заводская, ул. Совхозная и переулки, ул. Гоголя и переулки,                      ул. Ржевская, ул. Зеленая, ул. Старицкая (частный сектор), ул. Грузинская,                    ул. Первомайская, ул. Спартака, ул. Бадюлина, ул. Белинского (частный сектор),                     ул. Свердлова. Также отсутствует централизованная система канализации в 130 многоквартирных домах, среднее количество квартир в которых составляет от двух до восьми. Хозяйственно-бытовые стоки в данном случае сливаются в местные выгреба или септики, расположенные на территории жилых домов, из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

Техническое состояние существующих канализационных сетей обусловливается тем, что основная часть сетей города введена в эксплуатацию в 1952 - 1980 годы. Очевидна необходимость реконструкции, а в ряде случаев - замены сетей. Износ канализационных сетей города составляет 85%; канализационных насосных станций (далее - КНС) 73,03%. В замене нуждаются 0,4 км магистральных коллекторов и 37,1 км уличных сетей. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.

Сточные воды от существующей жилой застройки и промышленных предприятий города канализационными насосными станциями перекачиваются на существующие очистные сооружения полной биологической очистки.

Ливневая канализация г. Торжка

На территории города в отдельных районах существует локальная закрытая система сбора дождевых и поверхностных сточных вод, которая в настоящее время находится в крайне изношенном и разрушенном состоянии. Обслуживанием данной системы никто не занимается. Так же, действует система открытых водоотводных канав с последующим сбросом в открытые водоемы.

Отсутствие развитой системы ливневой канализации города вызывает подтопление подвалов жилищного фонда, коммуникаций и разрушение фундаментов зданий и полотна дорог.

Необходима разработка схемы развития ливневой канализации г.Торжок и реализация мероприятий согласно данной схемы.

  - Зеленые насаждения общего пользования, материалы по загрязнению окружающей среды.

Зелёные насаждения — совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определённой территории. Они выполняют ряд функций, способствующих созданию оптимальных условий для труда и отдыха жителей города, основные из которых — оздоровление воздушного бассейна города и улучшение его микроклимата. Этому способствуют следующие свойства зелёных насаждений:

- поглощение углекислого газа и выделение кислорода в ходе фотосинтеза;

- понижение температуры воздуха за счёт испарения влаги;

- снижение уровня шума;

- снижение уровня загрязнения воздуха пылью и газами;

- защита от ветров;

- выделение растениями фитонцидов — летучих веществ, убивающих болезнетворные микробы;

- положительное влияние на нервную систему человека.

Зелёные насаждения делятся на три основные категории:

- общего пользования (сады, парки, скверы, бульвары);

- ограниченного пользования (внутри жилых кварталов, на территории школ, больниц, других учреждений);

- специального назначения (питомники, санитарно-защитные насаждения, кладбища и т. д.).

Таблица 2.9.

Показатели площадей зеленых насаждений в г. Торжок

| Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты | га | 693 |
| --- | --- | --- |
| в том числе насаждений общего пользования (парки, сады, скверы) | га | 57 |
| Лесопарков | га | 339 |
| Городских лесов | га | 186 |
| Озеленение дорожно-уличной сети | га | 111 |

Краткая характеристика потенциальных источников загрязнения

окружающей среды.

Таблица 2.10.

Экологическая ситуация

| Показатели | Ед. изм. | 2012 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты | млн. куб.м. | 4,4 | 4,08 |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников | тыс.т. | 4,0 | 3,749 |
| Объем водопотребления | млн. куб. м. | 5,6 | 5,05 |
| Объем оборотного и повторнопоследовательного использования воды | млн. куб.м. | 0,2 | 0,001 |

На момент разработки генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования город Торжок, сведения о показателях экологической ситуации в городе Торжке за 2015 год отсутствовали (формировались).

Атмосферный воздух

Город Торжок является одним из районов Тверской области, где расположены основные объекты хозяйственной деятельности, являющиеся загрязнителями атмосферного воздуха. 36 предприятий города и района имеют стационарные источники выбросов ЗВ в атмосферу. Это такие крупные предприятия как: ЛПУ магистральных газопроводов, завод Марс, Вагоностроительный завод, завод Полиграфических красок, МУП «Горэнерго г. Торжка», ООО «Гортепло», ООО «Талион Терра» (филиал ООО «СТОД»), ОАО «Пожтехника» и др.

К приоритетным загрязнителям атмосферного воздуха от промышленных предприятий можно отнести химические вещества: углерода оксид, азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, взвешенные вещества, формальдегид, фенол, аммиак, свинец и его неорганические соединения, 3,4-бенз(а)паирен, хром (VI), гидроксибензол, этилбензол, дигидросульфит, углеводороды.

Количество выбросов вредных веществ в расчете на одного жителя г. Торжок составляет - 398,2 кг/чел.

Таблица 2.11.

Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу (2005-2012 гг.) по городам и районам Тверской области.

| Города/Районы | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Тверь | 6187 | 8068 | 8989 | 8551 | 7433 | 7398 | 6905 | 6212 |
| г. Вышний Волочек | 784 | 955 | 1038 | 1211 | 715 | 1132 | 1205 | 1517 |
| г. Ржев | 1674 | 1486 | 1574 | 1662 | 1412 | 1308 | 1115 | 1204 |
| г. Торжок | 3018 | 14190 | 17809 | 12803 | 11896 | 12949 | 18928 | 20144 |

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (2005-2012 гг.) - г.Торжок

В 2012 году контроль за качеством атмосферного воздуха в Тверской области осуществлялся по результатам наблюдений на мониторинговых точках и на стационарном посту наблюдения ФГБУ «Тверской областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», расположенной в  г. Твери.

Доминирующим загрязнителем атмосферы области является автотранспорт. Загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами от автотранспорта в зоне жилой застройки исследовались в г. Твери, г. Вышнем Волочке, г. Зубцове (всего 10 мониторинговых точек). Обязательными исследуемыми веществами в атмосферном воздухе являлись взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода, углеводороды, формальдегид, бенз(а)пирен, сажа, свинец.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от отдельных групп источников загрязнения (тыс. тонн)

| Загрязняющие вещества | Выброс в атмосферу загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- |
|  | от сжигания топлива (для выработки электро- и теплоэнергии) | от технологических и других процессов |
| Твердые вещества | 3,747 | 1,449 |
| Диоксид серы | 1,498 | 0,386 |
| Оксид углерода | 9,111 | 5,773 |
| Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 12,621 | 2,822 |
| Углеводороды с учетом JЮC(исключая метан) | 0,394 | 2,097 |

Радикальным методом защиты атмосферы от загрязнения служит ликвидация выбросов до их поступления в атмосферу. Для этого необходимо применение безотходных технологий, замену вредных материалов безвредными, герметизация технологических процессов в производстве, утилизация вредных отходов, применение новейших конструкций фильтров, выбор наиболее подходящей технологией улавливания, а так же подавление выбросов двигателей автотранспорта.

Акустический режим

Источником акустического воздействия на территории г. Торжка являются автомобильный и железнодорожный транспорт.

Степень акустического комфорта на территории городского поселения оцениваются на основе сопоставления существующих уровней звука с допустимыми значениями нормируемых показателей для дневного времени суток (55 дБА).

Величина превышения уровней шума над допустимыми значениями нормируемого показателя позволяет судить о степени нарушения акустического комфорта на территории и требуемой эффективности мероприятий, направленных на обеспечение снижения уровней шума до нормативных значений.

Санитарно-защитные зоны

Все предприятия и объекты, являющиеся источниками выделения в окружающую среду вредных и (или) пахучих веществ, а также источниками шума, вибрации, инфразвука, электромагнитных волн, радиочастот, статического электричества, отделяются от жилой застройки санитарнозащитными зонами (СЗЗ).

СЗЗ предназначена для снижения уровня негативного воздействия до требуемых гигиенических параметров за ее пределами, создания санитарнозащитного и эстетического барьера между территорией промышленного предприятия и жилой застройкой, а также других зон с нормативно определенными повышенными требованиями к качеству окружающей среды - рекреационных зон, курортов, детских учреждений и др.

Границей СЗЗ является линия, ограничивающая территорию, за пределами которой нормируемые факторы воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы.

- СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ

ОЧИСТКИ И УБОРКИ

  - Существующее состояние системы санитарной очистки города и механизированной уборке городских территорий.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию отходов производства и потребления, скапливающихся на территории населенных пунктов.

В г. Торжке применяются следующие системы очистки и уборки жилых территорий и организаций:

- планово-регулярная;

- заявочная (сигнальная);

- самостоятельное удаление ТБО предприятиями города.

Планово-регулярная система предусматривает - сбор и транспортировку бытовых отходов от жилых домов и организаций без заявок по четкому плану и маршрутному графику, утвержденному маршруту с закреплением мусоровозов за определенной группой зданий, независимо от их юридической принадлежности. Данная система используется для удаления ТБО от населения и организаций муниципального района.

Планово-регулярную систему очистки можно разделить на:

- систему с выносом ТБО к мусоровозу (мешочный способ сбора) (без применения контейнеров-накопителей) - данной системой охвачены: часть неблагоустроенного жилищного фонда г.Торжка;

- систему с применением несменяемых контейнеров-накопителей - данная система охватывает: весь благоустроенный жилищный фонд г. Торжка.

Заявочная система (сигнальная) очистки предусматривает - сбор и транспортировку бытовых отходов по предварительным заявкам: население, предприятия и организации муниципального района.

Самостоятельное удаление ТБО предприятиями, данная система предусматривает - сбор и транспортировку бытовых отходов или отходов приравненных к ним организациями г. Торжка, имеющими лицензию на деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV класса.

На сегодняшний день система санитарной очистки и уборки в г. Торжке регулируется следующими нормативными документами:

- Правилами благоустройства территории муниципального образования город Торжок, утвержденными решением Торжокской городской Думы от 24.12.2012 № 152;

• Порядком организации сбора, утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования город Торжок, утвержденным решением Торжокской городской Думы от 24.12.2012 № 137.

Система обращения с ТБО включает следующие составляющие:

- сбор и транспортирование ТБО;

- размещение (захоронение) ТБО;

- сбор вторичного сырья.

Периодичность вывоза ТБО должна исключать возможности загнивания и разложения ТБО. Срок хранения ТБО определяется в соответствии с «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест»:

- в холодное время года (при температуре -5 град. и ниже) должен быть не более трех суток;

- в теплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз).

Для обеспечения комфортного проживания жителей бытовые отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов.

Движение автомобилей по обслуживаемому участку регламентируется маршрутом движения – последовательным порядком передвижения автомобиля от объекта к объекту в пределах одного производственного цикла, т.е. до полной загрузки спецавтомашины.

Планово-регулярная очистка должна производиться автотранспортными предприятиями, осуществляющими вывоз ТБО и КГО, на основании договоров, заключенных с производителями отходов в соответствии с действующим законодательством.

Процент охвата населения планово-регулярной системой очистки составляет 32,3 тыс. человек, из них 3,8 тыс. человек обслуживаются в частном секторе.

Сбор и транспортировка ТБО производятся по утвержденным графикам вывоза отходов (приложение №1). График вывоза отходов на существующее состояние: твердые бытовые отходы от жилого фонда вывозятся ежедневно, крупногабаритные отходы - по мере накопления 1-2 раза в неделю. В частном секторе твердые бытовые отходы вывозятся по графику - 1 раз в неделю. Жидкие отходы вывозятся по предварительным заявкам.

На сегодняшний день сбором и транспортированием отходов на территории                      г. Торжок занимаются следующие организации:

- МУП «Городское хозяйство»;

- ООО «Благоустройство» - обслуживает несколько организаций в городе;

- ООО «Сервис» - обслуживает 10 предприятий в городе и Торжокский район.

Для осуществления производственной деятельности на балансе предприятий имеется спецавтотранспорт. Краткая характеристика спецавтотранспорта специализированных предприятий представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Спецтехника по сбору, транспортировке

| № | Наименование спец.машин и механизмов | Тип, марка | Год выпус ка | Количе ство | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | МУП «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 1 | Мусоровозы | МКМ-3403 | 2012 | 1 | хорошее |
| 2 |  | КО-440-4Д | 2007 | 1 | хорошее |
| 3 |  | МКМ-35 | 2001 | 1 | удовлетворительное |
| 4 |  | МКМ-2301 | 2001 | 1 | удовлетворительное |
| 5 |  | МКМ-33300 | 2012 | 1 | хорошее |
| 6 |  | ГАЗ 5314 | 1987 | 1 | удовлетворительное |
| 7 |  | МКГ кузовной | 1995 | 1 | удовлетворительное |
| 8 |  | КО-440-4Д | 2008 | 1 | хорошее |
| 9 |  | 4824/ЗИЛ 433362 | 2000 | 1 | удовлетворительное |
| 10 |  | МКМ-35 5856ND | 2003 | 1 | удовлетворительное |
| 11 |  | МКМ-2301 | 2001 | 1 | удовлетворительное |
| 12 | Ассенизационные машины | КО-520 ЗИЛ | 1995 | 1 | удовлетворительное |
| 13 | Подметальноуборочные машины | 593620 МДК 433362 МДК | 2000 | 1 | удовлетворительное |
| 14 | Пескоразбрасыватели | КО 713 поливомоечная | 1995 | 1 | удовлетворительное |
| 15 |  | ЗИЛ 431412 | 1991 | 1 | удовлетворительное |
| 16 | Универсальные | Машина дорожная строительная МДСУ 3500 | 2008 | 1 | хорошее |
| 17 | Автогрейдеры | ДЗ 99 | 1987 | 1 | удовлетворительное |
| 18 |  | ДЗ 122 | 1990 | 1 | удовлетворительное |
| 19 | Экскаваторы | ЭО 2621 | 1991 | 1 | удовлетворительное |
| 20 |  | ЭО 2621 | 1990 | 1 | удовлетворительное |
| 21 | Автосамосвалы и бортовые машины | ГАЗ 53 | 1978 | 1 | удовлетворительное |
| 22 |  | ЗИЛ 431410 | 1988 | 1 | удовлетворительное |
| 23 |  | КАМАЗ 551 | 1987 | 1 | удовлетворительное |
| 24 |  | КАМАЗ 551 | 1988 | 1 | удовлетворительное |
| 25 |  | ГАЗ 333023 | 2000 | 1 | удовлетворительное |
| 26 |  | ГАЗ 53 | 1990 | 1 | удовлетворительное |
| 27 |  | ЗИЛ ММЗ 554 | 1990 | 1 | удовлетворительное |
| 28 |  | МАЗ 551-023Р | 2001 | 1 | удовлетворительное |
| 29 | Прочая техника | МТЗ-80 трактор | 1987 | 1 | удовлетворительное |
| 30 |  | МТЗ-82 трактор | 2001 | 1 | удовлетворительное |
| 31 |  | Т-25А трактор | 1995 | 1 | удовлетворительное |
| 32 |  | МАЗ 5334 автокран | 1990 | 1 | удовлетворительное |
| 33 |  | ЗИЛ 5301 АО грузовой бортовой | 2000 | 1 | удовлетворительное |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Сервис» |  |  |  |  |
| 34 | Мусоровозы | КО-449-02 | 2005 | 1 | хорошее |
| 35 |  | КО-449-02 | 2012 | 1 | хорошее |
| 36 |  | КО-440 | 2005 | 1 | 100% износ |
| 37 |  | КО-413 | 2005 | 1 | 100% износ |
| 38 | Автосамосвал | КАМАЗ 55102 | 2009 | 1 | удовлетворительное |
| 39 | Бульдозер | Т 130Б | 1986 | 1 | удовлетворительное |
| 40 | Грейдер | ДЗ-98 | 2005 | 1 | удовлетворительное |

|  | ООО «Благоустройство» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Мусоровоз | ЗИЛ МКМ 22001 | 2012 | 2 | исправен |
| 42 | Вакуумная машина | ЗИЛ КО-520 | 2009 | 1 | исправен |
| 43 | Самосвал самопогрузчик | УРАЛ 5557 | 1997 | 1 | исправен |
| 44 |  | ЗИЛ ММЗ 554 | 1989 | 1 | исправен |
| 45 | Экскаватор погрузчик | ТО-49 | 1997 | 1 | исправен |

Количество мусоровозов, занятых непосредственно в санитарной очистке города, - 11 шт., из них 7 мусоровозов были приобретены еще в 90-е и 2000-е годы и на сегодняшний день срок их эксплуатации вышел. Однако, эти мусоровозы по-прежнему используются предприятиями для сбора и вывоза ТБО. Из расчета исключен транспорт ООО «Сервис» и ООО «Благоустройство», практически не участвующий в вывозе отходов из города.

  - Состояние контейнерных площадок, количество эксплуатируемых мусоросборников, организация их мойки и дезинфекции.

В городе применяется в основном контейнерная система вывоза. В городе Торжке  МУП «Городское хозяйство» используется 322 контейнера объемом 0,75 м, расположенных на 90 контейнерных площадках. На 6 контейнерных площадках имеются контейнера (бункеры) под сбор крупно-габаритных отходов (КГО).

Размещение контейнерных площадок на территории г. Торжка производится в соответствии с требованиями «Санитарных правил содержания населенных мест» - СанПиН 42-128-4690-88. Твердые бытовые отходы регулярно вывозятся на полигон захоронения твердых коммунальных и промышленных отходов, расположенный в 7 км от границ города на землях Торжокского района.

Контейнерные площадки удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Большинство контейнерных площадок имеют твердое водонепроницаемое покрытие, удобное в отношении их уборки и мойки. Ограждения присутствуют не на всех площадках. Количество контейнеров на площадках колеблется от 1 до 5. Среднее количество контейнеров на 1 контейнерной площадке - 4 ед.

На сегодняшний день используемые контейнеры-накопители находятся как в «удовлетворительном» состоянии, так и «неудовлетворительном» состоянии. Рекомендуется обновить существующий парк контейнеров-накопителей. Контейнеры  должны быть в технически исправном состоянии, окрашены и иметь маркировку с указанием реквизитов владельца или эксплуатирующей организации.

На сегодняшний день ощущается нехватка в площадках и контейнерах- накопителях для КГО. Рекомендуется на контейнерных площадках для сбора ТБО оборудовать места для временного хранения крупногабаритных отходов.

Контейнерные площадки должны постоянно очищаться от бытового и крупногабаритного мусора, содержаться в чистоте и порядке.

Ответственность за сбор отходов в контейнеры и бункеры-накопители, за содержание контейнерных площадок возлагается:

- на территории, занятой многоквартирными жилыми домами - на собственников помещений многоквартирного дома, управляющую организацию (на основании заключенных договоров с собственниками жилья), товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив, иной специализированный кооператив.

- на территории индивидуальной жилой застройки ответственность за содержание контейнерной площадки возлагается на собственника, землепользователя, арендатора земельного участка.

В случае использования контейнерной площадки несколькими субъектами обязанность поддержания чистоты на контейнерной площадке определяется соответствующими договором или графиком.

Управляющие организации г. Торжка:

-ООО «Служба заказчика»

-ООО «Дом Сервис»

-ООО УК «Управдом»

-ООО «Жилищно-коммунальный сервис»

-ООО УК «Служба заказчика»

-ООО УК «Домоуправление»

-ООО «Служба заказчика+»

-ООО «УК Служба заказчика+»

-ООО «Ремонтно-эксплуатационная организация»

-ООО УК «Верхневолжский Град»

Адреса и техническое состояние контейнерных площадок, с которых производится вывоз ТБО МУП «Городское хозяйство» приведены ниже в таблице 3.1.1:

Таблица 3.1.1.

Адреса и техническое состояние контейнерных площадок жилого фонда

| № пп | Местоположение контейнерной площадки (дислокация) | Количество контейнеров на площадке, ед. | Периодичность вывоза ТБО | Техническое состояние контейнерных площадок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Луначарского,136 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. |
| 2 | Луначарского,146 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. |
| 3 | Луначарского, 132Б | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица» |
| 4 | Луначарского, 124А | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». Имеется контейнер (бункер) под КГМ |
| 5 | Луначарского, 122А | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 6 | Луначарского, 39 | 5 | 2 раза в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ремонт производился в 2015 году. |
| 7 | Красноармейская, 2 | 1 | 1 раз в день | Площадка не имеет твердого покрытия и ограждения. Площадка требует ремонта. |
| 8 | Красноармейская, 40 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. |
| 9 | Красноармейская, 37 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ремонт производился в 2015 году. |
| 10 | Красноармейская, 43 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». Площадка требует ремонта. |
| 11 | Красноармейская, 53 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 12 | Красноармейская, 51 | 3 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение отсутствует. Площадка требует ремонта. |
| 13 | Тверецкая набережная, 51 | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 14 | Красноармейская, 3 | 5 | 2 раза в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение отсутствует. Площадка требует ремонта. |
| 15 | М.Горького,59 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки ««рабица»». Площадка требует ремонта. |
| 16 | Старицкая, 92 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки ««рабица»». Имеется контейнер (бункер) под КГМ. |
| 17 | Старицкая, 102 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, ограждение из сетки ««рабица»». Имеется контейнер (бункер) под КГМ. |
| 18 | Старицкая, 104 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки ««рабица»». |
| 19 | Старицкая, 96Б | 1 | 1 раза в день | Площадка не имеет основания и ограждения. Площадка требует ремонта. |
| 20 | Осташковская, 31 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Площадка требует ремонта. |
| 21 | Ленинградское шоссе, 27 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки ««рабица»». Имеется контейнер (бункер) под КГМ. |
| 22 | Ленинградское шоссе, 46А | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 23 | Ленинградское шоссе, 103 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 24 | Ленинградское шоссе, 95 | 5 | 1 раз в день | Площадка не имеет твердого основания, ограждение из сетки «рабица» повреждено. Площадка требует ремонта. |
| 25 | Ленинградское шоссе, 85 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. |
| 26 | Ленинградское шоссе, 35 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица» повреждено. Площадка требует ремонта. |
| 27 | Ленинградское шоссе, 16 | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица» |
| 28 | Ленинградское шоссе, 18 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, ограждение из сетки «рабица» |
| 29 | Ленинградское шоссе, 20 | 3 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из профлиста. |
| 30 | Чехова (остановка у маг. Сокол) | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ремонт производился в 2015 году. |
| 31 | Ленинградское шоссе, 42 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. |
| 32 | Ленинградское шоссе, 67 | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из профлиста. |
| 33 | Завидова,4 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. |
| 34 | Ленинградское шоссе, 13 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 35 | Падерина, 7 | 4 | 1 раз в день | Площадка не имеет твердого основания, ограждение отсутствует. Площадка требует ремонта. |
| 36 | Калининское шоссе, 14 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. |
| 37 | Калининское шоссе, 16 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 38 | Калининское шоссе, 18В | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 39 | Калининское шоссе, 41Б | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение отсутствует. |
| 40 | Калининское шоссе, 37Б | 3 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ремонт проводился в 2014 году. |
| 41 | Калининское шоссе, 31 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, ограждение из сетки «рабица». Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 42 | Калининское шоссе, 23 | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, бетонное ограждение. |
| 43 | Калининское шоссе, 28Б | 1 | 1 раз в день | Площадка не борудована. |
| 44 | Калининское шоссе,11 | 1 | 1 раз в день | Площадка не оборудована |
| 45 | Кутузова,1 | 3 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 46 | Энергетиков, 9 | 4 | 1 раз в день | Площадка не оборудована |
| 47 | Мира,40 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 48 | Мира,42А | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 49 | Мира, 34 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. |
| 50 | Дзержинского, 113 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ремонт производился в 2014 году. |
| 51 | М.Горького,55 | 3 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение отсутствует. Площадка требует ремонта. |
| 52 | Металлистов, 3 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». Имеется контейнер (бункер) под КГМ. |
| 53 | Металлистов, 7 | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 54 | Металлистов,1А | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 55 | Дзержинского, 117 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ремонт производился в 2014 году. |
| 56 | Дзержинского, 160 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 57 | Энгельса,6 | 3 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 58 | Вокзальная,24 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение отсутствует. Площадка требует ремонта. |
| 59 | Студенческая,8 | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение отсутствует. |
| 60 | Студенческая,18 | 3 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 61 | 1-я Пугачева, 18А | 5 | 1 раз в день | Площадка не оборудована. |
| 62 | Лермонтова,8 | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из профлиста. Ремонт проводился в 2014 году. |
| 63 | Гражданская,14 | 2 | 1 раз в день | Площадка не имеет основания, ограждение из сетки ««рабица»». Контейнеры требуют замены. |
| 64 | Гражданская,13 | 3 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, ограждение из сетки ««рабица»». |
| 65 | Бакунина,18 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, ограждение из сетки ««рабица»». |
| 66 | Белинского,9 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) покрытие, ограждение кирпичное, имеет разрушение с торцов. Имеется контейнер (бункер) под КГМ. Площадка требует ремонта. |
| 67 | Белинского,20 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (асфальтовое) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 68 | Володарского,18 | 2 | 1 раз в день | Площадка не оборудована. Площадка требует ремонта. |
| 69 | Свердлова,3 | 2 | 1 раз в день | Площадка не имеет основания, ограждение из сетки «рабица». Площадка требует ремонта. |
| 70 | пер. Свердлова, 2 | 3 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ремонт производился в 2012 году. |
| 71 | Старицкая, 102А | 3 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ограждение требует ремонта. |
| 72 | Ленинградское шоссе, 54А | 1 | 1 раз в день | Площадка не имеет основания, ограждение из сетки «рабица». |
| 73 | Ленинградское шоссе, 44А | 3 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица» |
| 74 | Ломоносова,2 | 5 | 1 раз в день | Площадка не оборудована. Площадка требует ремонта. |
| 75 | Медниковых,2А | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из профлиста. Ремонт производился в 2015 году. |
| 76 | 1-я Авиационная, 1 | 4 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». Площадка требует ремонта. |
| 77 | 2-я Авиационная, 16 | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение отсутствует. |
| 78 | Дзержинского, 30 | 5 | 1 раз в день | Площадка не оборудована. |
| 79 | Дзержинского, 35 | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из профлиста. Ремонт производился в 2014 году. |
| 80 | Энгельса,14 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ремонт производился в 2015 году. |
| 81 | Ржевская, 53 | 3 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ремонт производился в 2012 году. |
| 82 | Ржевская, 73 | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ремонт производился в 2012 году. |
| 83 | Бадюлина, 43 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ремонт производился в 2015 году. |
| 84 | Кожевиков (около АЗС) | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ремонт производился в 2012 году. |
| 85 | 1 пер. Металлистов,7 | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из профлиста. |
| 86 | Металлистов,1Д | 2 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из профлиста. Ремонт производился в 2015 году. |
| 87 | Металлистов,1Б | 3 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание, ограждение из сетки «рабица». |
| 88 | Кирова,6 | 5 | 1 раз в день | Площадка имеет твердое (бетонное) основание и ограждение. Ремонт производился в 2015 году. |
| 89 | Детский санаторий Митино,3 | 3 | 1 раз в день | Площадка оборудована ограждением и твердым покрытием. |
| 90 | Осташковская, 5 | 1 | 1 раз в день | Площадка не оборудована. Площадка требует ремонта. |

Мойка и дезинфекция контейнеров-накопителей управляющими компаниями и собственниками контейнеров не осуществляется.

Мойка мусоровозной техники производится МУП «Городское хозяйство» на автомойке ООО «Поток» (г. Торжок, Ленинградское шоссе), в соответствии с заключенным договором.

Фотографии контейнерных площадок г. Торжка.

3.3.Действующие тарифы по сбору, транспортировке и захоронению

ТБО.

Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса - ценовые ставки (одноставочные или двухставочные тарифы), по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» подлежат регулированию тарифы организаций коммунального комплекса, обеспечивающих утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, а также надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и надбавки к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса.

Общими принципами регулирования тарифов и надбавок являются:

- достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса;

- установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных программ и инвестиционных программ;

- стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства товаров (оказания услуг) и применение энергосберегающих технологий организациями коммунального комплекса;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- полное возмещение затрат организаций коммунального комплекса, связанных с реализацией их производственных программ и инвестиционных программ;

- установление условий обязательного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- обеспечение доступности для потребителей и иных лиц информации о формировании тарифов и надбавок.

Органы регулирования субъектов Российской Федерации регулируют тарифы организаций коммунального комплекса, обеспечивающих утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, а также надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и надбавки к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса, в случаях:

- если потребители, обслуживаемые с использованием объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, находятся в границах нескольких субъектов Российской Федерации и потребители соответствующего субъекта Российской Федерации потребляют более 80 процентов (в натуральном выражении) услуг организаций коммунального комплекса в таких сферах, регулирование тарифов на услуги указанных организаций коммунального комплекса осуществляется органами регулирования соответствующего субъекта Российской Федерации

- если тарифы на услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в случае, если потребители, обслуживаемые с использованием этих объектов, находятся в границах нескольких субъектов Российской Федерации и потребители каждого из этих субъектов Российской Федерации потребляют не более 80 процентов (в натуральном выражении) услуг этих организаций коммунального комплекса, регулируются органом регулирования каждого из таких субъектов Российской Федерации в границах данного субъекта Российской Федерации. При этом органы регулирования соответствующих субъектов Российской Федерации принимают необходимые меры по согласованию суммарных финансовых потребностей на реализацию производственной программы организации коммунального комплекса.

Методами регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, являются:

- установление фиксированных тарифов на услуги организации коммунального комплекса на очередной период исходя из сложившейся себестоимости услуг этой организации в истекший период действия тарифов с учетом стоимости заложенных в производственную программу мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса, предусматривающих улучшение качества оказываемых ею услуг и проведение при необходимости мероприятий по реконструкции объекта, используемого для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов и эксплуатируемого этой организацией;

- установление предельных тарифов на услуги организации коммунального комплекса, определяемых на основе анализа динамики предыдущей деятельности организации и анализа деятельности аналогичных организаций коммунального комплекса;

- индексация установленных тарифов на услуги организации коммунального комплекса в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях объективных изменений условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющих на стоимость оказываемых ею услуг;

- установление в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, тарифов на основе долгосрочных параметров как в числовом выражении, так и в виде формул, в том числе с применением нормы доходности инвестированного капитала, в соответствии с которой эти тарифы устанавливаются в размере, покрывающем расходы на осуществление регулируемой деятельности и обеспечивающем возврат инвестированного капитала и получение дохода, эквивалентного доходу от его инвестирования в другие отрасли, деятельность в которых осуществляется с сопоставимыми рисками.

Формирование тарифа на услуги по сбору и вывозу ТБО

Первым этапом системы управления отходами является организация их сбора в местах образования: удаление отходов из мест их образования и накоплению их в местах временного хранения, предназначенных для сбора отходов. Сбор отходов производится:

- в контейнеры для твердых бытовых отходов;

- на специальные площадки для крупногабаритных отходов;

- в специализированные помещения для хранения (ртутные лампы);

- на территориях цехов, складируются отходы производства;

- в иные места (помещения) для временного хранения отходов.

Вторым этапом обращения с ТБО является их вывоз из мест образования до мест обезвреживания.

Тариф на услуги по вывозу ТБО, предоставляемые МУП «Городское хозяйство», утвержден постановлением администрации города Торжка от 29.12.2014 №621. В 2016 году размер платы на услуги по вывозу твердых бытовых отходов МУП «Городское хозяйство» составляет 254,94 руб./куб.м от населения и 335,43 руб./куб.м от юридических лиц.

Динамика роста тарифа на услуги по вывозу ТБО по МУП «Горхозяйство» за период 2012-2015 годы:

| Потребители | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| население | 147,94 | 153,05 | 164,07 | 233,21 | 254,94 |
| юридические лица | 236,73 | 249,90 | 249,90 | 305,63 | 335,43 |

С 2015 года тариф на услуги по вывозу ТБО,  предоставляемые МУП «Городское хозяйство», включает в себя услугу по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов на полигоне.

Тариф на услуги, предоставляемые  ООО «Сервис» по вывозу ТБО, в 2015 году составлял 276,6 руб./куб.м.

3.4.Существующее состояние объектов размещения ТБО.

Полигона ТБО на территории муниципального образования город Торжок нет. Складирование и утилизация твердых коммунальных и промышленных отходов производится на полигон захоронения ТКО и промышленных отходов (далее – полигон (свалка)), расположенный по адресу: Торжокский район, Борисцевское с/п, 7-й км автодороги Москва - Осташков. Общая площадь полигона 5,4 га. Полигон зарегистрирован в государственном реестре объектов размещения отходов под 69-00007-З-00905-121115 (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 12.11.2015 №905).

Полигон эксплуатируется предприятием ООО «Сервис». Предприятие имеет лицензию № 00105(69) от 06.02.13 на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов II и IV класса опасности. В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.12.2015) «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I - IV классов опасности, обязаны получить лицензию на ее осуществление до 1 июля 2016 года. После 1 июля 2016 года осуществление данной деятельности без лицензии не допускается.

В настоящее время ООО «Сервис» проводит работу по внесению изменений в действующую лицензию в соответствии с действующим законодательством.

Виды отходов и их коды по Федеральному классификационному каталогу отходов для размещения на полигоне ООО «Сервис»:

- Кислота аккумуляторная серная отработанная 92021001102

- Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7331000724

-  Шлак сварочный 91910002204

- Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7311100172 4

-  Щебень известняковый, доломитовый некондиционный практически неопасный 23111204405

- Обрезки обрывки смешанных тканей 30311109235

- Обрезь кож нехромового дубления 30431102295

- Опилки натуральной чистой древесины 30523001435

- Опилки и стружка натуральной чистой древесины, несортированные 3052111205

- Обрезки вулканизованной резины 33115102205

- Бой стекла 34190101202

- Бой шамотного кирпича 34211001205

- Бой керамики 34310002205

- Бой строительного кирпича 34321001205

- Бой бетонных изделий 34620001205

- Электроды графитовые отработанные незагрязненные опасными веществами 35190101205

- Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40419000515

- отходы упаковочной бумаги 40518201605

- Отходы упаковочного картона незагрязненные 40518301605

- Отходы потребления различных видов картона кроме черного и коричневого цвета 40540101205

- Отходы потребления обойной, пачечной, шпульной  и др.видов бумаги 40540301205

- Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 43411002295

- Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 43411004515

- Отходы полиуретановой пены незагрязненные 43425001295

- Отходы полиуретановой пленки назагрязненные 43425002295

- Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 45610001515

- Отходы изолированных проводов и кабелей 48230201525

- Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства 48241100525

- Золошлаковая смесь отжигания углей практически неопасная 61140002205

- Отходы при очистке котлов от накипи 61890101205

- Мусор с защитных решетов при водозаборе 71011001715

- Ионо-обменные отработанные при водоподготовке 71021101205

- Отходы из жилищ крупногабаритные 73111002215

- Отходы и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, пляжей и др. объектов благоустройства 73120002725

- Отходы от уборки территории кладбищ, колумбариев 73120003725

- Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками 73130001205

- Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками 73130002205

- Смет территорий предприятий, практически неопасный 73339002715

- Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 73510001725

- Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 73510002725

- Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 73610001305

- Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений учебно-воспитательных учреждений 73710001725

- Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 73710002725

- Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 81220101205

- Отходы песка незагрязненные 81910001495

- Отходы цемента в кусковой форме 82210101215

- Остатки и огарки стальных сварочных электродов 91910001205

- Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых 92031001525

-  Обрезь жесткого кожевенного товара 30431103295

-  Горбыль из натуральной чистой древесины  30522001215

-  Рейка из натуральной чистой древесины 3 05 220 02 21 5

-  Отходы шпона натуральной чистой древесины 3 05 314 01 29 5

- Щепа натуральной чистой древесины 3 05 220 03 21 5

- Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 04 140 00 51 5

- Шлам древесный от шлифовки натуральной чистой древесины 3 05 311 02 39 5

- Срыв бумаги 3 06 121 12 29 5

- Срыв картона 3 06 121 42 29 5

- Зола от сжигания древесного топлива практически неопасная 6 11 900 02 40 5

- Свечи зажигания автомобильные отработанные 9 21 910 01 52 5

- Опилки стальные незагрязненные 3 61 213 02 43 5

- Шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные

4 31 110 02 51 5

- Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные

4 31 120 01 51 5

- Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей

1 11 210 02 23 5

- Очистки овощного сырья 3 01 132 03 29 5

Сбор и вывоз ТБО от жилого сектора и от организаций осуществляется силами МУП «Городское хозяйство», ООО «Сервис» и ООО «Благоустройство». Сбор ТБО в муниципальном образовании г. Торжок осуществляется по установленной схеме по графику. Около 30 предприятий города осуществляют вывоз ТБО и производственных отходов 3-5 класса опасности собственным транспортом согласно заключенным договорам с ООО «Сервис».

Общий объем отходов, принятых на полигон (свалку) в 2015 году, составил 120 тыс. м3. Вывезенные МУП «Городское хозяйство» объемы ТБО  за 2015 год – 94,0 тыс. м3,

в том числе:

- от населения города – 64,4 тыс. м3;

- от юридических лиц – 29,6 тыс. м3.

Мощность полигона (свалки ТКО) - 65300 т/ год.

Расчетный срок эксплуатации до 2020 г.

Тариф на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов ООО «Сервис» для населения, бюджетных и прочих потребителей для городского округа город Торжок и Торжокского муниципального района составил на 1 полугодие 2015 года – 51,44 руб./куб.м., на 2 полугодие 2015 года и 1 полугодие 2016 года - 52,88 руб./куб.м, на 2 полугодие 2016 года и 1 полугодие 2017 года – 54,56 руб./куб.м, на                      2 полугодие 2017 года – 56,32 руб./куб.м. (Приказ ГУ РЭК Тверской области от 11.06.2014 №94-нп). 50,04 руб./м (приказ РЭК Тверской области № 193-нп от 14.06.2013 г.).

На полигоне (свалке) выполняются следующие основные виды работ: обезвреживание и размещение отходов.

Полигон (свалка) разбит на 7 рабочих карт: 3 карты - для складирования производственных отходов; 1 карта - для складирования отходов медицинских учреждений и 3 карты для складирования ТБО.

Выгруженные отходы сдвигаются и уплотняются бульдозером Т-150 путем 2 - 4 кратного прохода бульдозера по одному месту. Уплотненный слой ТБО изолируется слоем грунта (песка, гравия), в отдельных случаях возможно использование для уплотнения отдельных видов отходов, например строительных.

Для технического обслуживания работ, проводимых на свалке, также используется грейдер ДЗ-98 и КАМАЗ 55102. Численность обслуживаемого персонала составляет 7 человек.

Экологическая безопасность обеспечивается следующими средствами: обваловка, ограждение, отвод ливневых вод (нагорные каналы), отвод фильтрата, сбор ливневых вод, контрольно-пропускной пункт, визуальный входной контроль отходов, ведение учетной документации на поступающие отходы.

На полигоне осуществляются Программы экологического мониторинга:

- мониторинг грунтовых вод (наблюдательные скважины);

- мониторинг поверхностных вод (наблюдательные колодцы);

- мониторинг почвенного покрова;

- мониторинг атмосферного воздуха. Фотографии полигона:

Возможность продолжения эксплуатации полигона после 2020 года связана с расширением территории полигона.

На территории г. Торжка периодически образуются несанкционированные свалки, которые ликвидируются силами городской администрации.

Места образования стихийных свалок:

- выезды из г. Торжка;

- места контакта лесных массивов с жилыми кварталами;

- за чертой города, вблизи ближайших поселений.

Морфологический состав свалок:

- строительный мусор;

- крупногабаритный мусор;

- упаковочная тара;

- пластмассовые бутылки и т.д.

Стихийные свалки отрицательно влияют на окружающую среду: они привлекают птиц, насекомых, а в жаркое время при определенных условиях некоторые отходы могут возгораться, загрязняя атмосферный воздух продуктами горения.

На территории г. Торжка в 2015 году выявлены и ликвидированы несанкционированные свалки общим объемом 862 м3, расположенные по следующим адресам:

| # № | # Адрес (ориентир) | # Объем мусора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # В районе ул. Красноармейская, дом № 51 | # м3 | # 50 |
| # 2 | # В районе ул. Красноармейская, дом № 49 берег реки | # м3 | 2 |
| # 3 | # В районе ул. Красноармейская, дом № 26 | м3 | # 2 |
| # 4 | # В районе ул. Вокзальная, дом № 34 | м3 | # 10 |
| # 5 | # Ул. Луначарского, дом № 38 | м3 | # 20 |
| # 6 | # Ул. Луначарского, дом № 8 | м3 | # 3 |
| # 7 | # В районе Ленинградское шоссе, напротив дома № 48 | м3 | # 10 |
| # 8 | # В районе Ленинградское шоссе, дом № 27 берег ручья | м3 | # 70 |
| # 9 | # 4-й пер. Кирова | м3 | # 66 |
| # 10 | # Ул. Мира, дом 38 | м3 | # 20 |
| # 11 | # Ул. Падерина, дом № 3 | м3 | # 60 |
| # 12 | # Ул. Зеленый городок, дом № 11 | м3 | # 5 |
| # 13 | # В районе ул. Мира, дом № 14 | м3 | # 68 |
| # 14 | # В районе ул. Дзержинского, дом № 53 | м3 | # 215 |
| # 15 | # В районе ул. 2-ая Пугачева | м3 | # 35 |
| # 16 | # В районе ул. Зеленый городок, дом № 9 | м3 | # 2 |
| # 17 | # В районе кладбища Иоанна Богослова | м3 | # 26 |
| # 18 | # В районе ул. Ржевская | м3 | # 19 |
| # 19 | # В районе Ленинградского шоссе, дом № 9 | м3 | # 22 |
| # 20 | # В районе стадиона «Торпедо» | м3 | # 15 |
| # 21 | # В районе МБОУ «Гимназия №7» | м3 | # 76 |
| # 22 | # В районе Ленинградского шоссе, дом № 69 | м3 | # 54 |
| # 23 | # В районе МУП «Звезда» | м3 | # 12 |
|  | ИТОГО |  | # 862 |

Регулярно проводятся рейдовые проверки, направленные на предупреждение, выявление и пресечение незаконной деятельности в сфере обращения с отходами, привлечение виновных лиц к административной ответственности, проведение двухмесячников по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории города.

3.5.Сбор вторичного сырья

В настоящее время в г. Торжке работают три пункта сбора вторсырья - металла, стекла, макулатуры, ПВХ. Пункты расположены по адресам:

- Калининское шоссе, д. 2 «А»;

- Ленинградское шоссе, д. 10 «Г»;

- Ленинградское шоссе, д. 56.

Пунктов сбора отработанных ртутных ламп для населения в г. Торжке нет.

Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования город Торжок утвержден Постановлением администрации города Торжка от 11.09.2014 №385.

Определено место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп для потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах) помещение столярной мастерской МУП «Городское хозяйство», расположенное по адресу: г. Торжок, ул. Белинского, д. 3а.

Утвержден график работы места сбора отработанных ртутьсодержащих ламп для потребителей ртутьсодержащих ламп: последний понедельник каждого квартала с 9.00 до 12.00.

Рекомендовано:

Юридическим лицам (независимо от организационно-правовой формы) и индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением:

- обустроить места накопления ртутьсодержащих ламп в соответствии с действующим законодательством;

- заключить договоры со специализированными организациями на сбор, транспортирование и обезвреживание ртутьсодержащих отходов;

- разработать и утвердить инструкцию по организации сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и назначить в установленном порядке ответственных лиц за обращение с указанными отходами;

-  вести журнал учета образования и движения ртутьсодержащих ламп.

Лицам, осуществляющим управление жилищным фондом, с целью приема отработанных ртутьсодержащих отходов от населения:

- обустроить места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп в соответствии с действующим законодательством;

- заключить договоры со специализированными организациями, на сбор, транспортирование и обезвреживание ртутьсодержащих отходов;

- довести информацию о Порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп до сведения собственников помещений многоквартирных жилых домов.

Потребителям ртутьсодержащих ламп, являющимся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, сдавать отработанные ртутьсодержащие лампы в места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп, организованные лицами, осуществляющими управление жилищным фондом, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Сбор жидких отходов на территории г. Торжка

На территории г. Торжка в домах, не подключенных к центральной системе водоотведения, водоотведение осуществляется в выгребную яму (дворовые помойницы), то есть стоки жидких бытовых отходов из данного дома накапливается в специально оборудованный резервуар, из которого жидкие отходы откачиваются специальной техникой, с последующей транспортировкой ЖБО на очистные сооружения канализации.

Дворовые помойницы должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой  и решеткой  (с отверстиями до 25 мм) для отделения твердых фракций.

График вывоза жидких бытовых отходов - по заявкам от домовладений и организаций (по мере накопления, но не реже одного раза в полгода).

Данная система сбора и транспортировки ЖБО соответствует требованиям СанПиН 42-128-4690-88.

Система обращения с ЖБО включает следующие составляющие:

- сбор и транспортирование ЖБО;

- обезвреживание ЖБО.

Сбор и транспортирование ЖБО

На сегодняшний день сбором и транспортированием жидких отходов на территории города занимаются следующие специализированные предприятия:

- МУП «Г ородское хозяйство»;

- ООО «Благоустройство»;

- ИП «Новоселов».

с помощью 3 ассенизационных машин КО-520 ЗИЛ.

Общий объем вывезенных ЖБО за 2015 год составил 3,973 тыс. м3 (МУП «Городское хозяйство» - 1580 м3; ООО «Благоустройство» -1650 м3; ИП «Новоселов» - 742,5 м3).

Место приема и обезвреживание ЖБО

Жидкие отходы от неканализованного жилого фонда принимаются в приемную камеру очистных сооружений канализации города Торжка.

Хозбытовые и близкие к ним по составу производственные стоки от потребителей г. Торжка по канализационным сетям и самотечным коллекторам поступают на очистные сооружения. Перекачка сточных вод на очистные сооружения производят канализационные насосные станции. КНС 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 служат для приема сточных вод и их перекачки на КНС №3, которая является головной и служит для приема и перекачки вод на очистные сооружения канализации. В частном секторе хозяйственно-бытовые стоки из выгребов или септиков ассенизационными машинами вывозятся к коллектору слива очистных сооружений.

Городские очистные сооружения биологической очистки проектной  мощностью 25 тыс.м /сутки расположены от города в юго-западном направлении на левом берегу р. Тверцы. Выпуск рассеивающий, расположен в середине реки, в районе железнодорожного моста. Расстояние от устья реки до места сброса 84 км.

Биологические очистные сооружения в городе Торжке были введены в эксплуатацию в 1968 году и требуют полной реконструкции.

В соответствии с «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест» жидкие бытовые отходы следует вывозить на сливные станции или поля ассенизации. Сливная станция – сооружение на канализационном коллекторе,  предназначенное для приема жидких бытовых отходов, доставляемых в бочках и автоцистернах из  неканализованных районов (населенных мест).

Сливная станция на очистных сооружениях отсутствует.

В соответствии с Перечнем мероприятий (объектов строительства, реконструкции) Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Торжок на 2013-2025 годы, утвержденной решением Торжокской городской Думы от 26.06.2013 №184, в целях качественного и надежного обеспечения услугами водоотведения потребителей города, снижения эксплуатационных расходов планируется выполнить проектирование и строительство сливной станции по очистке сточных вод. Необходимый объем финансирования составляет 3700,0 тыс. руб.

3.7.Организация механизированной уборки города

Организация механизированной уборки города производится согласно «Правилам благоустройства территории муниципального образования город Торжок», утвержденных Решением Торжокской городской Думы от 24.12.2012 №152.

Летняя уборка дорожных покрытий производится с 01 апреля по 31 октября включает в себя подметание, мойка и поливка дорог, имеющих асфальтовое покрытие.

Зимняя уборка дорожных покрытий проводится с 01 ноября по 31 марта включает в себя - очистку проезжей части от выпавшего снега и удаление уплотненной снежной корки, обработку дорожных покрытий песком и технической солью.

Временное размещение снега и льда, вывезенных с территории города, допускается на специально отведённых участках, которые определяются как временные санкционированные свалки для снега и льда на основании правового акта администрации города Торжка.

Временный отвод земель под снегосвалки возлагается на администрацию города Торжка. Обустройство снегосвалок и организация работы на них возлагается на специализированную организацию, осуществляющую вывоз снега.

Постановлением администрации города Торжка от 03.02.2016 №49 «Об определении места временного складирования снега на территории муниципального образования город Торжок Тверской области» определено место для временного складирования снега, образовавшегося при расчистке улиц города Торжка, на земельном участке, расположенном на  ул. Луначарского в г. Торжке, в 450 м от дома №140, с правой стороны дороги (по направлению к деревне Сотино). Данный участок согласован с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке (письмо от 27.01.2016 №185).

участок под размещение  и устройство снежной «сухой» свалки ул. Луначарского в

г. Торжке, в 450 м от дома №140,  с правой стороны дороги (в сторону д. Сотино).

Организации, которые проводят механизированную уборку, в своем автопарке имеют специализированные машины, предназначенные для летних и зимних видов работ. Машины изготовлены со сменными приспособлениями и устройствами, что позволяет использовать их на различных технологических операциях круглый год.

Предприятия, осуществляющие механизированную уборку города:

- МУП «Городское хозяйство»;

- ИП Степанов А.А.

Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов должен сдвигаться на обочины дорог и в лотковую зону улиц и проездов для временного складирования снежной массы в виде снежных валов. При этом, ширина снежных валов не должна приводить к сужению проезжей части дороги более чем на 1 метр, не препятствовать движению пешеходов и парковке транспорта. В снежных валах у подъездов к административным и общественным зданиям, выездов с дворовых, внутриквартальных территорий  должны быть сделаны разрывы на ширину подъезда (выезда). При формировании снежных валов не допускается перемещение снега на тротуары.

Количество и характеристика спецавтотранспорта предприятий, осуществляющих механизированную уборку, представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Количество и характеристика спецавтотранспорта предприятий, осуществляющих механизированную уборку

| № | Наименование спец.машин и механизмов | Тип, марка | Год выпуска | Количе ство | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | МУП «Г ородское хозяйство» |  |  |  |  |
| 1 | Подметально уборочные машины: | 593620 МДК | 2000 | 1 | удовлетворительное |
| 2 |  | 433362 МДК | 2000 | 1 | удовлетворительное |
| 3 | Пескоразбрасы ватели: | КО 713 поливомоечная | 1995 | 1 | удовлетворительное |
| 4 |  | ЗИЛ 431412 | 1991 | 1 | удовлетворительное |
| 5 | Универсальные: | Машина строительная МДСУ 3500 | 2008 | 1 | хорошее |
| 6 | Автогрейдеры: | ДЗ 99 | 1987 | 1 | удовлетворительное |
| 7 |  | ДЗ 122 | 1990 | 1 | удовлетворительное |
| 8 | Экскаваторы: | ЭО 2621 | 1991 | 1 | удовлетворительное |
| 9 |  | ЭО 2621 | 1990 | 1 | удовлетворительное |
| 10 | Автосамосвалы и бортовые машины: | ГАЗ 53 | 1978 | 1 | удовлетворительное |
| 11 |  | ЗИЛ 431410 | 1988 | 1 | удовлетворительное |
| 12 |  | КАМАЗ 551 | 1987 | 1 | удовлетворительное |
| 13 |  | КАМАЗ 551 | 1988 | 1 | удовлетворительное |
| 14 |  | ГАЗ 333023 | 2000 | 1 | удовлетворительное |
| 15 |  | ГАЗ 53 | 1990 | 1 | удовлетворительное |
| 16 |  | ЗИЛ ММЗ 554 | 1990 | 1 | удовлетворительное |
| 17 |  | МАЗ 551-023Р | 2001 | 1 | удовлетворительное |
| 18 | Прочая техника: | МТЗ-80 трактор | 1987 | 1 | удовлетворительное |
| 19 |  | МТЗ-82 трактор | 2001 | 1 | удовлетворительное |
| 20 |  | Т-25А трактор | 1995 | 1 | удовлетворительное |
| 21 |  | МАЗ 5334 автокран | 1990 | 1 | удовлетворительное |
| 22 |  | ЗИЛ 5301 АО грузовой бортовой | 2000 | 1 | удовлетворительное |

| П |  |  |  |  | родолжение таблицы 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ИП Степанов А.А. |  |  |  |  |
| 1 | Подметально уборочные машины | ПУМ-1 | 2005 | 1 | после капитального ремонта |
| 2 | Коммунально уборочные машины | КУМ-82 | 2000 | 1 | исправен |
| 3 | Уборочная машина оснащена щеточным валом длиной 2500 мм | МТЗ-82 | 1999 | 1 | исправен |
| 4 | Уборочная машина оснащена щеточным валом длиной 2500 мм | Т-25 | 1988 | 1 | исправен |
| 5 | Пескоразбрасыватель на базе КАМАЗ |  | 2007 | 1 | исправен |
| 6 | Пескоразбрасыватель на базе ГАЗ |  | 1998 | 1 | после капитального ремонта |
| 7 | Навесной роторный снегоочиститель |  |  | 1 | исправен |
| 8 | Бульдозеры: | Т-150 | 1992 | 1 | после капитального ремонта |
| 9 |  | Т-150 | 1992 | 1 | исправен |
| 10 |  | ДТ-75 | 1989 | 1 | исправен |

| 11 | Грейдер | ДЗ-143 | 1989 | 1 | после кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Фронтальный погрузчик на базе МТЗ- 82 |  | 2000 | 1 | исправен |
| 13 | Экскаваторы: | ЭО-3322 | 1988 | 1 | исправен |
| 14 |  | ЕТ-16 | 1995 | 1 | исправен |
| 15 | Самосвал оснащенный грейферным погрузчиком на базе УРАЛ |  | 2005 | 1 | исправен |
| 16 | Самосвал оснащенный грейферным погрузчиком на базе МАЗ |  | 1988 | 1 | исправен |
| 17 | Самосвал оснащенный грейферным погрузчиком на базе КАМАЗ |  | 1998 | 1 | исправен |

Спецавтотранспорт для механизированной уборки г. Торжка в основном приобретен в 80-е - 90-е годы и на сегодняшний день изношен и устарел, поэтому требует замены. Общее количество спецмашин составляет - 39 шт.

Данные по существующей механизированной уборке территории г. Торжка предоставлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3.

Данные по существующей механизированной уборке территории

| Наименование предприятия | Механизированная уборка |  |
| --- | --- | --- |
|  | в летнее время, площадь м2 | в зимнее время, площадь м2 |
| МУП «Городское хозяйство» | 287877 | 315823 |
| ИП Степанов А.А. | 272022 | 311890 |

Предприятия, осуществляющие механизированную уборку города, имеют пункты по заправке водой поливомоечных машин и базы по складированию песка и реагентов, краткая характеристика которых представлена в таблицах 3.4. и 3.5.

Таблица 3.4.

Пункты по заправке водой поливомоечных машин

| Наименование предприятия | Расположение объекта | Тип воды | Техническое состояние объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Городское хозяйство» | г. Торжок, ул. Белинского, д. 3 «А» | Техн. | Удовлетворительное |
| ИП Степанов А.А. | г. Торжок, Ленинградское шоссе, водоем на участке в 16 м от дома 46 «В» | Техн. | Удовлетворительное |

В зимнее время года на территории г. Торжка производится профилактическая обработка дорожных покрытий песком и технической солью для ликвидации гололеда с помощью пескоразбрасывателей. Сведения о размещении и состоянии баз по складированию песка и технической соли представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5.

Размещение и состояние баз по складированию песка и реагентов

| Наименование предприятия | Расположение объекта | Вид складир. материала | V складир. | Техническое состояние объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Городское хозяйство» | г. Торжок, ул. Белинского, д. 3 «А» | Песок тех.соль | 700 т | Удовлетво рительное |
| ИП Степанов А.А. | г. Торжок, Ленинградское шоссе, конус на участке в 16 м от дома 46 «В» | Песок тех.соль | 1200 м3 | Удовлетво рительное |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ состояния санитарной очистки территории г. Торжка выявил следующие проблемы:

- В настоящее время на территории г. Торжка централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет из-за своей децентрализации получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территориях города.

- Отсутствует детальная инвентаризация образующихся в городе отходов. Отсутствует муниципальный банк данных по отходам и вторичным материальным ресурсам.

- Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

- Многие контейнерные площадки обустроены без учета рекомендаций.

- Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

- Необходимо проводить корректировки нормы накопления ТБО в соответствии с Рекомендациями по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР.

- ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

  - Твердые бытовые отходы

К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупногабаритные отходы.

ТБО образуются из двух источников:

-жилых зданий;

-административных зданий, учреждений и предприятий общественного назначения (общественного питания, учебных, зрелищных, гостиниц, детских садов и др.).

Юридической основой для классификации ТБО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 №445. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Отходы коммунальные твердые» код раздела 7 31 000 00 00 0. Твердые коммунальные отходы относятся к 4-5 классам опасности.

Под морфологическим составом отходов данного типа понимается содержание отдельных составляющих частей отходов, выраженных в процентах к их общей массе. В состав твердых бытовых отходов, согласно ТУ 401- 20 - 56 - 86, входят: пищевые отходы, бумага и текстиль, строительный мусор, стекло, полимерные отходы, металл, бытовая техника, отходы зеленого строительства, смет и крупногабаритные отходы от населения. Это не подлежащие восстановлению использованные шины, крупные древесные отходы, старая мебель, холодильники, аккумуляторы и т.д.

В составе ТБО наблюдаются сезонные изменения. Например, увеличение содержания пищевых отходов в осенний период, что связано с большим употреблением овощей и фруктов в рационе питания.

Кроме того, состав отходов в большой степени зависит от уровня жизни населения. Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов с 20 - 25% весной до 40 - 55% осенью, что связано с большим потреблением овощей и фруктов в рационе питания (особенно в городах южной зоны). Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 20 до 1% в городах южной зоны и с 11 до 5% в средней зоне.

Нормы накопления ТБО - это количество отходов, образующихся на расчетную единицу человек - для жилищного фонда, одно место в гостинице; 1 м2 торговой площади для магазинов и складов, в единицу времени - день, год. Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или объема (л, м3).

На нормы накопления и состав ТБО влияют такие факторы:

- степень благоустройства жилищного фонда (наличие мусоропроводов, газа, водопровода, канализации, системы отопления),

- этажность, вид топлива при местном отоплении,

- развитие общественного питания, культура торговли, степень благосостояния населения и т д.,

- климатические условия (различная продолжительность отопительного периода - от 150 дней в южной зоне до 300 дней в северной),

- специфика питания и др.

Важным показателем физических свойств ТБО является плотность. Плотность ТБО благоустроенного жилищного фонда в весенне-летний сезон (в контейнерах) составляет 0,18 - 0,22 т/м3, в осенне-зимний - 0,20 - 0,25 т/м3. Для различных городов среднегодовое значение 0,19 - 0,23 т/м3.

ТБО обладают механической (структурной) связностью благодаря волокнистым фракциям (текстиль, проволока и др.) и сцеплениям, обусловленным наличием влажных липких компонентов. Вследствие связности ТБО обладают склонностью к свободообразованию и не просыпаются в неподвижную решетку с расстоянием между стержнями 20-30 см. ТБО могут налипать на металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 65 - 70°.

Благодаря наличию твердых балластных фракций (керамика, стекло) ТБО и компост обладают абразивностью, т.е. свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимопересекающиеся поверхности. ТБО обладают слеживаемостью, т. е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия. При длительном контакте ТБО оказывает на металл коррелирующее воздействие, что связано с высокой влажностью и наличием в фильтрате растворов различных солей.

В зависимости от нагрузки свойства ТБО меняются следующим образом. При повышении давления до 0,3 - 0,5 МПа происходит ломка различного рода коробок и емкостей. Объем ТБО (в зависимости от его состава и влажности) уменьшается в 5 - 8 раз, плотность возрастает до 0,8 - 1 т/м3. В пределах этой стадии работают прессовые устройства, применяемые при сборе и удалении ТБО.

При повышении давления до 10 - 20 МПа происходит интенсивное выделение влаги (выделяется до 80 - 90% всей содержащейся в ТБО воды). Объем ТБО снижается еще в 2 - 2,5 раза при увеличении плотности в 1,3 -1,7 раза. Спрессованный до такого состояния материал на некоторое время стабилизируется, так как содержащейся в материале влаги недостаточно для активной деятельности микроорганизмов. Доступ кислорода в массу затруднен.

При повышении давления до 60 МПа незначительно снижается объем (в основном за счет выдавливания влаги) и практически не возрастает плотность ТБО.

В зависимости от первоначальной влажности и условий прессования выдавливание влаги начинается при давлении 0,4 - 1,0 МПа.

Классификация ТБО

Твердые бытовые отходы (ТБО) в Российской Федерации, представляют собой грубую механическую смесь самых разнообразных материалов и гниющих продуктов, отличающихся по физическим, химическим и механическим свойствам и размерам. Перед переработкой, собранные ТБО, необходимо обязательно подвергнуть сепарации по группам, если таковая имеет смысл, и уже после сепарации каждую группу ТБО следует подвергнуть переработке.

ТБО можно разделить на несколько составов:

По качественному составу ТБО подразделяются на: бумагу (картон); пищевые отходы; дерево; металл черный; металл цветной; текстиль; кости; стекло; кожу и резину; камни; полимерные материалы; прочие компоненты; отсев (мелкие фрагменты, проходящие через 1,5-сантиметровую сетку);

К опасным ТБО относятся: попавшие в отходы батарейки и аккумуляторы, электроприборы, лаки, краски и косметика, удобрения и ядохимикаты, бытовая химия, медицинские отходы, ртутьсодержащие термометры, барометры, тонометры, лампы.

Одни отходы (например, медицинские, ядохимикаты, остатки красок, лаков, клеев, косметики, антикоррозийных средств, бытовой химии) представляют опасность для окружающей среды, если попадут через канализационные стоки в водоемы или как только будут вымыты со свалки и попадут в грунтовые или поверхностные воды. Батарейки и ртутьсодержащие приборы будут безопасны до тех пор, пока не повредится корпус: стеклянные корпуса приборов легко бьются еще по пути на свалку, а коррозия через какое-то время разъест корпус батарейки. Затем ртуть, щелочь, свинец, цинк станут элементами вторичного загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод.

Таблица 4.1.

Средний состав ТБО

| Наименование отходов | Удельное содержание в общей массе, % |
| --- | --- |
| Бумага, картон | 20 -40 |
| Пищевые отходы | 25 - 40 |
| Стекло | 4-10 |
| Текстиль | 4 -6 |
| Пластмасса, полимеры | 3-8 |
| Металлы | 2-10 |

По результатам исследований Академии коммунального хозяйства                             им. К.Д. Памфилова, состав отходов жилищного фонда и предприятий торговли имеет значительные различия, что крайне важно, с точки зрения возможности и целесообразности раздельного сбора утильных фракций ТБО. В таблицах 4.1 и 4.2 представлен морфологический состав отходов населения и предприятий и организаций. В состав отходов входит значительное количество компонентов, подлежащие вторичному использованию, т.е. могут быть использованы как вторичное сырье.

Бытовые отходы характеризуются многокомпонентностью и неоднородностью

| Компонент | ТБО жилищного фонда | Среднее значение | ТБО общественных и торговых предприятий | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 35 - 45 | 40 | 13 - 16 | 15 |
| Бумага, картон | 32 - 35 | 33 | 45 - 52 | 48 |
| Дерево | 1 - 2 | 2 | 3 - 5 | 3 |
| Черный металл | 3 - 4 | 4 | 3 - 4 | 4 |
| Цветной металл | 0.5 - 1.5 | 1 | 1 - 4 | 3 |
| Текстиль | 3 - 5 | 4 | 3 - 5 | 3 |
| Кости | 1 - 2 | 1 | 1 - 2 | 1 |
| Стекло | 2 - 3 | 3 | 1 - 2 | 2 |
| Камни, штукатурка | 0.5 - 1 | 1 | 2 - 3 | 2 |
| Кожа, резина | 0.5 - 1 | 1 | 1 - 2 | 2 |
| Пластмасса | 3 - 4 | 4 | 8 - 12 | 10 |
| Прочее | 1 - 2 | 1 | 2 - 3 | 2 |
| Отсев (менее 15 мм) | 5 - 7 | 5 | 5 - 7 | 5 |
|  | ИТОГО: | 100 | ИТОГО: | 100 |

Таблица 4.2.

Морфологический состав ТБО, собираемых в жилищном фонде и общественных и торговых предприятиях городов России в процентах от массы

Фракционный состав ТБО - это процентное содержание массы компонентов, проходящих через сита с ячейками различного размера, что оказывает влияние как на технологию и организацию сбора и транспорта, так и на параметры оборудования мусороперерабатывающих заводов.

Таблица 4.3.

Ориентировочный состав крупногабаритных отходов

| Материал | Содержание, % по массе | Составляющие |
| --- | --- | --- |
| Дерево | 60 | Мебель, обрезки деревьев, ящики, фанера |
| Бумага, картон | 6 | Упаковочные материалы |
| Пластмасса | 4 | Тазы, линолеум, пленка |
| Керамика, стекло | 15 | Раковины, унитазы, листовое стекло |
| Металл | 10 | Бытовая техника, велосипеды, радиаторы отопления, детали а/машин |
| Резина, кожа, изделия из смешанных материалов | 5 | Шины, чемоданы, диваны, телевизоры |

Фракционный состав ТБО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах. Ориентировочный фракционный состав ТБО, в процентах по массе представлен в таблице 4.4.

Таблица 4.4.

Ориентировочный фракционный состав ТБО в процентах от массы

| Компонент | Размер фракций по градациям, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | более 250 | от 150 до 250 | от 100 до 250 | от 50 до 100 | менее 50 |
| Пищевые отходы | - | 0 - 1 | 2 - 10 | 7 - 12,6 | 17 - 21 |
| Картон, бумага | 3 - 8 | 8 - 10 | 9 - 11 | 7 - 8 | 2 - 5 |
| Дерево | 0,5 | 0 - 0,5 | 0 - 0,5 | 0,5 | 0 - 0,5 |
| Металл | — | 0 - 1 | 0,5 - 1 | 0,8 - 1,6 | 0,3 - 0,5 |
| Текстиль | 0,2 - 1,3 | 1 - 1,5 | 0,5 - 1 | 0,3 - 0,8 | 0 - 0,6 |
| Кости | — | — | — | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 0,9 |
| Стекло | — | 0 - 0,3 | 0,3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1,6 |
| Кожа, резина | — | 0 - 1 | 0,5 - 2 | 0,5 - 1,5 | — |
| Камни, штукатурка | — | — | 0,2 - 1 | 0,5 - 1,8 | 0,5 - 2 |
| Пластмасса | 0 - 0,2 | 0,5 - 1 | 1 - 2,2 | 1 - 2,5 | 0,2 - 0,5 |
| Прочее | 0 - 0,3 | 0,2 - 0,6 | 0 - 0,5 | 0 - 0,4 | 0 - 0,5 |
| Отсев | — | — | — | — | 4 - 6 |
| ВСЕГО: | 7,0 | 13,3 | 22,1 | 25,3 | 32,3 |

Источник: Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. М. Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, 2005. 383

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие сведений об обслуживаемых объектах: степень благоустройства жилищного фонда, этажность, численность населения, процент охвата населения планово-регулярной системой вывоза ТБО и т.д.

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

Нормы накопления ТБО - это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек - для жилищного фонда; одно место в театре, 1 м2 торговой площади для магазинов и складов и т.д.) в единицу времени (день, год). Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или в объеме (л, м3).

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось - помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

Нормы накопления ТБО определяются для населения (жилой фонд), объектов социальной инфраструктуры, производственных предприятий.

  - Нормативно - правовое регулирование обращения с отходами

потребления.

Нормативная база в области обращения с отходами представлена федеральными законами и подзаконными актами, а на территории г. Торжка региональными и муниципальными нормативными актами.

Основополагающим нормативным актом, регулирующим обращение с отходами, с 1998 года на территории всей Российской Федерации является Федеральный Закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» (гл.2) полномочия в области обращения с отходами разграничены между 3 уровнями власти:

- органами власти Российской Федерации;

- органами власти субъектов Российской Федерации;

- органами местного самоуправления.

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с отходами согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с 01.01.2016 относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих городских округов.

  - Расчет объема накопления твердых бытовых отходов от населения

На нормы накопления и состав ТБО влияют такие факторы, как степень благоустройства жилого фонда (наличие мусоропроводов, газа, водопровода, канализации, системы отопления), этажность, вид топлива (при местном отоплении), климатические условия (различная продолжительность отопительного периода).

Практика обращения с отходами потребления показывает, что с развитием инфраструктуры поселений и населенных пунктов и под влиянием социально-экономических факторов характеристики состава и свойств отходов потребления изменяются весьма активно. Это приводит к тому, что существующие нормы перестают соответствовать современным фактическим объемам образования отходов потребления. Следствием этому являются несанкционированные свалки, как на территории населенного пункта, так и вне его пределов.

Необходимость периодического экспериментального и расчетного уточнения норм накопления твердых бытовых отходов продиктована практикой их применения.

С 2009 года по настоящее время норма накопления отходов по муниципальному образованию город Торжок составляет 2,04 м /год на 1 чел.

Работы по уточнению норм накопления твердых бытовых отходов целесообразно проводить каждые 5 лет.

С учетом тенденции ежегодного роста объемов 1,0% в год норма накопления отходов норма накопления отходов по муниципальному образованию город Торжок в 2014 году должна составлять 2,14 м3/год на 1 чел.

Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% от общего объема образующихся отходов (в соответствии со СНиП 2.07.01-89*).

По исследованиям зарубежных и отечественных специалистов удельное годовое накопление твердых бытовых отходов на одного жителя населенных мест (накопления) имеет тенденцию ежегодного роста на 1-3 %, что объясняется повышением уровня благоустройства жилого фонда и ростом доли упаковочных материалов в ТБО.

Поэтому для оценки объемов образования ТБО от населения г. Торжка на первую очередь и расчетный срок учитывалось расчетное среднегодовое значение объемов образования ТБО на 1 чел. в год на существующее положение с учетом тенденции ежегодного роста объемов 1,0% в год.

С учетом увеличения объемов ТБО нормы накопления на последний год I очереди и расчетный срок рассчитываются по формуле:

Н1оч.= Нфак. х (1,01)5 = Нфак. х 1,05 Нрасч. = Нфак. х (1,01 )20 = Нфак. х 1,22

где:

Н1оч - норма накопления ТБО на 1 человека в год на I очередь, м /год;

Нрасч - норма накопления ТБО на 1 человека в год на расчетный срок, мз/год. Нфак. - норма накопления ТБО на 1 человека в год фактическая, м3/год;

1,01 - 1 % увеличения объема ТБО (1 м3 + 0,01 м3).

Таким образом, с учетом ежегодного 1 % увеличения, нормы накопления ТБО на последний год I очереди для жилищного фонда составят:

- 2,14 м /год на 1 жителя, проживающего в городе;

На последний год расчетного срока нормы накопления ТБО составят:

- 2,49 м /год на 1 жителя, проживающего в городе.

В соответствии с нормами накопления ТБО в таблице 4.5 представлены расчетные объемы образования ТБО от жилищного фонда на территории г. Торжка.

Таблица 4.5

Расчетные объемы образования ТБО от жилищного фонда г. Торжка

| I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | Объем образования ТБО | Объем образования ТБО | Численность населения | Объем образования ТБО | Объем образования ТБО |
| чел. | м3/год | м3/сут | чел. | м3/год | м3/сут. |
| 46300 | 99082 | 271,46 | 45100 | 112299 | 307,7 |

Расчетный объем образования ТБО от жилого фонда за 2015 год составляет – 64,4 м3.

  - Расчет объема накопления твердых бытовых отходов от объектов

социальной инфраструктуры

При расчетах на существующее положение и при прогнозировании объемов образования ТБО по объектам социальной инфраструктуры г. Торжка были приняты удельные объемы образования ТБО в соответствии с «Твердые бытовые отходы (Сбор, транспорт и обезвреживание)». Справочник. Систер В.Г., Мирный А.Н., Скворцов Л.С., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. Москва, 2001 г., а также «Ориентировочные нормы накопления ТБО от отдельно стоящих объектов общественного назначения» Нормативный документ, утвержденный МинЖКХ 30.05.85 №85-191-1.

Таблица 4.6.

Удельные показатели образования и нормативы накопления твердых бытовых отходов по объектам социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единицы измерения | Удельные показатели образования отходов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднегодовая норма накопления ТБО, кг/год | Среднегодовая норма накопления ТБО, мз/год | Средняя плотность кг/м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организации торговли |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Продовольственные магазины | на 1 м2 торг. пл. | 160 | 1,5 | 110 |
| 1.2. | Промтоварные магазины | на 1 м торг. пл. | 150 | 1,3 | 110 |
| 1.3. | Супермаркет (универсам) | на 1 м торг. пл. | 150 | 1,3 | 110 |
| 1.4. | Рынки, склады, базы | на 1 м общ. пл. | 35 | 0,35 | 100 |
| 2. Медицинские учреждения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Больницы | на 1 койкоместо | 663,3 | 2,01 | 330 |
| 2.2. | Поликлиники | на 1 посещение | 1,75 | 0,007 | 250 |
| 2.4. | Аптеки | на 1 м торг. пл. | 32 | 0,3 | 110 |
| 2.5. | Санаторий, пансионат, профилакторий | на 1 место | 380 | 2 | 190 |
| 3. Учреждения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Административные и другие учреждения, офисы | на 1 сотрудника | 100 | 1,1 | 100 |
| 3.2. | Отделения связи, переговорные пункты | на 1 сотрудника | 100 | 1,1 | 100 |
| 3.3. | Научноисследовательский, проектный институт и конструкторское бюро | на 1 сотрудника | 100 | 1,1 | 100 |
| 3.4. | Банки | на 1 сотрудника | 100 | 1,1 | 100 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Дошкольные и образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Дошкольные учреждения | на 1 место | 95 | 0,5 | 200 |
| 4.2. |  | Школы, техникумы, другие учебные заведения | на 1 учащегося | 24 | 0,12 | 200 |
| 5. Предприятия бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Гостиницы | на 1 место | 120 | 1 | 120 |
| 5.2. |  | Общежития | на 1 место | 450 | 1,5 | 300 |
| 5.3. |  | Рестораны и кафе | на 1 пос. место | 306,6 | 0,73 | 420 |
| 5.4. |  | Кафетерии, закусочные, предприятия быстрого обслуживания | на 1 пос. место | 306,6 | 0,73 | 420 |
| 5.5. |  | Парикмахерские | на 1 пос. место | 32,2 | 0,23 | 140 |
| 5.6. |  | Ателье по ремонту и пошиву одежды и обуви | на 1 м2 общ. пл. | 104 | 0,26 | 400 |
| 5.7. |  | Ремонт бытовой, радио- и оргтехники | на 1 м2 общ. пл. | 79,2 | 0,36 | 220 |
| 5.8. |  | Прачечные, химчистки | на 1 м2 общ. пл. | 10 | 0,1 | 100 |
| 6. Культурно-спортивные и развлекательные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Театры, кинотеатры, концертные залы | на 1 посадочное место | 30 | 0,2 | 150 |
| 6.2. |  | Дома культуры, клубы | на 1 пос. место | 27 | 0,18 | 150 |
| 6.3. |  | Спортивные арены, стадионы | на 1 место | 44,2 | 0,26 | 170 |
| 6.4. |  | Спортклубы | на 1 занимающегося | 27 | 0,18 | 150 |
| 6.5. |  | Библиотеки | на 1 м2 общ. пл. | 27 | 0,18 | 150 |
| 7. Организации, оказывающие транспортные услуги |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Автостоянки, парковки | на 1 машиноместо | 21,9 | 0,11 | 200 |
| 7.2. |  | Гаражи | на 1 машиноместо | 401,5 | 2,00 | 200 |
| 7.3. |  | Авторемонтные мастерские, АЗС, автомойки | на 1 машиноместо | 394 | 1,97 | 200 |
| 7.5. |  | Железнодорожные и автовокзалы | пассажира | 144 | 0,8 | 180 |

При расчете объемов образования ТБО от объектов инфраструктуры учитывалась тенденция ежегодного роста норм накопления ТБО на 1%. В таблицах представлены расчетные объемы образования ТБО от объектов инфраструктуры                    г. Торжка.

Таблица 4.7

Расчетный объем образования ТБО от объектов инфраструктуры на I очередь

| Наименование объектов | Единица измерения | Количество | Норма накопления ТБО с учетом ежегодного 1% увеличения, м3/год | Объем образования ТБО м3/год | Объем образования ТБО, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Продовольственные магазины | на 1 м2 торг. пл. | 6900 | 1,575 | 10867,5 | 29,77 |
| Промтоварные магазины | на 1 м2 торг. пл. | 8300 | 1,365 | 11329,5 | 31,04 |
| Смешанные магазины | на 1 м2 торг. пл. | 5700 | 1,365 | 7780,5 | 21,32 |
| Рынки | на 1 м2 общ. пл. | 2178 | 0,368 | 801,5 | 2,2 |
| Больницы | на 1 койко-место | 442 | 2,11 | 932,62 | 2,56 |
| Поликлиники | на 1 посещение | 251984 | 0,0074 | 1864,68 | 5,11 |
| Административные и другие учреждения, офисы, НИИ | на 1 сотрудника | 100 | 1,155 | 115,5 | 0,32 |
| Отделения связи | на 1 сотрудника | 54 | 1,155 | 62,37 | 0,17 |
| Банки | на 1 сотрудника | 174 | 1,155 | 200,97 | 0,55 |
| Дошкольные учреждения | на 1 место | 2491 | 0,525 | 1307,78 | 3,58 |
| Школы, техникумы, другие учебные заведения | на 1 учащегося | 4626 | 0,126 | 582,88 | 1,6 |
| Школы дополнительного образования | на 1 учащегося | 1035 | 0,126 | 130,41 | 0,36 |
| Гостиницы | на 1 место | 200 | 1,05 | 210 | 0,58 |
| Рестораны и кафе | на 1 пос. место | 250 | 0,766 | 191,5 | 0,52 |
| Парикмахерские | на 1 пос. место | 78 | 0,24 | 18,72 | 0,05 |
| Ателье по ремонту и пошиву одежды и обуви | на 1 м2 общ. пл. | 150 | 0,27 | 40,5 | 0,11 |
| Ремонт бытовой, радио- и оргтехники | на 1 м2 общ. пл. | 150 | 0,38 | 57 | 0,16 |
| Прачечные, химчистки | на 1 м2 общ. пл. | 50 | 0,105 | 5,25 | 0,01 |
| Баня, сауна | на 1 место | 43 | 0,326 | 14,02 | 0,04 |
| Театры, кинотеатры, концертные залы | на 1 посадоч. место | 500 | 0,21 | 105 | 0,29 |
| Спортивные арены, стадионы | на 1 место | 1700 | 0,273 | 464,1 | 1,27 |
| Итого: |  |  |  | 37082 |  |

Таблица 4.8

Расчетный объем образования ТБО от объектов инфраструктуры на расчетный срок

| Наименование объектов | Единица измерения | Количество | Норма накопления ТБО с учетом ежегодного 1% увеличения, м3/год | Объем образования ТБО м3/год | Объем образования ТБО, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Продовольственные магазины | на 1 м2 торг. пл. | 7100 | 1,83 | 12993 | 35,60 |
| Промтоварные магазины | на 1 м2 торг. пл. | 8500 | 1,586 | 13481 | 36,93 |
| Смешанные магазины | на 1 м2 торг. пл. | 6000 | 1,586 | 9516 | 26,07 |
| Рынки, склады, базы | на 1 м2 общ. пл. | 2178 | 0,427 | 930 | 2,55 |
| Больницы | на 1 койко-место | 442 | 2,452 | 1083,78 | 2,97 |
| Поликлиники | на 1 посещение | 251984 | 0,0085 | 2141,86 | 5,87 |
| Административные и другие учреждения, офисы, НИИ | на 1 сотрудника | 120 | 1,342 | 161,04 | 0,44 |
| Отделения связи, переговорные пункты | на 1 сотрудника | 54 | 1,342 | 72,47 | 0,2 |
| Банки | на 1 сотрудника | 174 | 1,342 | 233,51 | 0,64 |
| Дошкольные учреждения | на 1 место | 2550 | 0,61 | 1555,5 | 4,26 |
| Школы, техникумы, другие учебные заведения | на 1 учащегося | 4950 | 0,146 | 722,7 | 1,98 |
| Школы дополнительного образования | на 1 учащегося | 1035 | 0,146 | 151,11 | 0,41 |
| Гостиницы | на 1 место | 200 | 1,22 | 244 | 0,67 |
| Рестораны и кафе | на 1 пос. место | 275 | 0,89 | 244,75 | 0,67 |
| Парикмахерские | на 1 пос. место | 78 | 0,28 | 21,84 | 0,06 |
| Ателье по ремонту и пошиву одежды и обуви | на 1 м2 общ. пл. | 150 | 0,32 | 48 | 0,13 |
| Ремонт бытовой, радио- и оргтехники | на 1 м2 общ. пл. | 150 | 0,44 | 66 | 0,18 |
| Прачечные, химчистки | на 1 м2 общ. пл. | 50 | 0,122 | 6,1 | 0,02 |
| Баня, сауна | на 1 место | 43 | 0,378 | 16,25 | 0,04 |
| Театры, кинотеатры, концертные залы | на 1 посадочное место | 500 | 0,244 | 122 | 0,33 |
| Спортивные арены, стадионы | на 1 место | 1700 | 0,317 | 539,24 | 1,48 |
| Итого: |  |  |  | 44350 | 121,5 |

В таблице 4.9 представлен общий годовой объем образования ТБО от жилищного фонда и объектов инфраструктуры, без учета отбора вторичного сырья.

Таблица 4.9

Общий годовой объем образования ТБО

| I очередь, м3/год |  | Расчетный срок, м /год |  |
| --- | --- | --- | --- |
| жилищный фонд | объекты инфраструктуры | жилищный фонд | объекты инфраструктуры |
| 99082 | 37082 | 112299 | 44350 |
| 136164 |  | 156649 |  |

Расчетный объем образования ТБО от объектов инфраструктуры на существующее положение составляет 34389 м /год (94,2 м /сут.).

К крупногабаритным отходам относятся отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м, поэтому для их размещения рекомендуется использовать бункеры вместимостью 8,0 м3, которые устанавливаются на специальных площадках.

Так как норма накопления КГО не утверждена на территории г. Торжка, в расчетах, как для жилищного фонда, так и для объектов инфраструктуры, принимаем условно взятое содержание крупногабаритных отходов равное 5% от общего объема твердых бытовых отходов.

Таблица 4.10.

Объем ТБО и КГО от жилищного фонда

| I очередь, м3/год |  | Расчетный срок, м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТБО | КГО | ТБО | КГО |
| 94128 | 4954 | 106684 | 5615 |

Таблица 4.11

Объем ТБО и КГО от инфраструктуры

| I очередь, м3/год |  | Расчетный срок, м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТБО | КГО | ТБО | КГО |
| 35228 | 1854 | 42132 | 2218 |

Таблица 4.12

Общий объем ТБО и КГО

| I очередь, м3/год |  | Расчетный срок, м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТБО | КГО | ТБО | КГО |
| 129356 | 6808 | 148816 | 7833 |

Определение объемов образования ТБО от промышленных

предприятий

Источниками образования ТБО кроме жилищного фонда и объектов инфраструктуры являются промышленные предприятия. Основным способом обезвреживания ТБО, образующихся от промышленных предприятий на территории                г. Торжка, является захоронение их на полигоне. В настоящее время сбор информации о точном количестве отходов, размещаемых этими предприятиями на полигоне, осложнен отсутствием у ряда промышленных предприятий природоохранной документации (Проекта норматива образования отходов и лимитов на их размещение). Тем не менее, этот поток отходов также требует контроля и точного подсчета. Инвентаризацию отходов, образующихся на данных объектах, необходимо провести в ближайшее время.

На промышленных предприятиях также образуются и опасные отходы: отработанные аккумуляторы, шины, шламы от зачистки емкостей для хранения топлива, отходы лакокрасочных материалов, клеев, мастик, ртутьсодержащие отходы, не подлежащие регенерации, отработанные растворители и нефтепродукты, в том числе хлорсодержащие и т.п.

В последние годы в связи с изменениями, происходящими в экономике, наблюдаются изменения источников образования и качественных характеристик отходов. Снижение образования отходов в одних отраслях, например, в промышленности, компенсируется образованием отходов данного же класса и характеристик в потребительской сфере. Так, например, если раньше основная масса загрязнений от производственно-эксплуатационной деятельности автотранспортных предприятий приходилась на контролируемые крупные предприятия, то в настоящее время основная масса загрязнений связана с хранением, обслуживанием и ремонтом легковых и грузовых автомобилей в частных компаниях, образовавшихся в большом количестве в условиях рынка. Другой пример - сокращение объемов образования отработанных индустриальных масел (отрасль - металлообработка) компенсировалось ростом объемов образования отработанных моторных масел легковых и грузовых автомобилей. Появление новых материалов, а также изделий на их основе, привело к изменению количественного и качественного состава ряда отходов. Резкий рост в последние годы упаковочных материалов на основе полиэтилентерефталата (тара для безалкогольных и слабоалкогольных напитков) привел к изменению доли содержания отдельных видов полимерных материалов в общем объеме отходов полимеров. В последнее десятилетие доля ПЭТФ- тары в общем объеме полимерных материалов выросла на порядок и составляет, в настоящее время, около 20% от общего объема образования отходов.

За опасными отходами должен осуществляться особенный контроль. Действенным инструментом планирования обращения с отходами является наличие достоверной информации об объемах их образования, утилизации и размещения.

Необходимо отметить, что пока на территории г. Торжка сохраняется ситуация, когда некоторые виды опасных отходов накапливаются на территориях промышленных площадок или размещаются несанкционированно. Это вызвано рядом объективных причин:

- отсутствием производственных мощностей для централизованного обезвреживания опасных отходов;

- отсутствием организованной системы приема, обезвреживания и временного хранения отходов производства;

- высокой стоимостью обезвреживания (утилизации) опасных отходов в специализированных организациях.

Для более полного подсчета объемов образования отходов (в том числе ТБО), образующихся на промышленных предприятиях, необходимо проводить их ежегодную инвентаризацию и учет вводимых в эксплуатацию объектов для заключения договоров на обслуживание и вывоз отходов со специализированными предприятиями.

- Расчет объемов отходов, образующихся при уборке улиц и дорог,

площадей, тротуаров

Летние загрязнения на дорогах носят общее название — смет. Под сметом понимаются загрязнения, которые с помощью подметально-уборочных машин или вручную могут быть собраны с дорожных покрытий.

Основным из факторов, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения транспорта. На накопление смета и засорение улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда транспорта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий.

Плотность уличного смета зависит от его состава и колеблется в пределах 0,6 - 1,6 т/м (в расчетах принимаем значение 0,625 т/м). Часть загрязнений, находящаяся во взвешенном состоянии в воздухе и смываемая с дорог дождевыми и талыми водами, не может быть с достаточной точностью учтена и в расчет количества загрязнений при назначении режимов уборки обычно не принимается.

Суточный объем уборочных работ (смет) - Рсут согласно СНиП 2.07.0189* определяем исходя из существующей площади твердых покрытий улиц, площадей и парков.

Бобщ. — Бмех. убор. + S руч. убор. (м2)

М = Sобщ. х 0,005 (тонн/год)
V = М /0,625 (м3/год)

Бобщ. - площадь территории, убираемая при механизированной и ручной уборке, м2;

Бмех. убор. - площадь территории, убираемая при механизированной уборке, м ;

S руч. убор. - площадь территории, убираемая при ручной уборке, м ;

М - количество смета, образовавшегося на убираемой территории, тонн/год;

V - годовой объем смета, образовавшегося на убираемой территории, тонн/год.

Таблица 4.13

Расчет объемов образования смета

| Наименование населенного пункта | Площадь убираемая механизированным методом, м2 |  | Общая убираемая площадь, м2 | Объем образования смета, м 3/год | Объем образования смета, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП «Городское хозяйство» | ИП Степанов |  |  |  |
| г. Торжок | 287877 | 272022 | 559899 | 4479,19 | 12,27 |

При расчете объемов образования смета принимается ежегодное увеличение его образования на 1%, что составит на I очередь - 4703,15 м3 /год, а на расчетный срок - 5464,61 м /год.

Общий объем ТБО, образующийся на территории муниципального

образования города Торжка

В таблице 4.14 указаны объемы образования ТБО без отбора вторичного сырья.

Таблица 4.14

Общий объем образования ТБО

| №№ п/п | Наименование образователей | Объем образования ТБО, м3/год |  | Объем образования ТБО, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| 1 | жилищный фонд | 94128 | 106684 | 258 | 292 |
| 2 | объекты инфраструктуры | 35228 | 42132 | 97 | 115 |
| 3 | КГО | 6808 | 7833 | 19 | 22 |
|  | ТБО + КГО | 136164 | 156649 | 374 | 429 |
| 4 | Смет от уборки муниципальных территорий | 4703 | 5465 | 13 | 15 |
|  | Итого | 140867 | 162114 | 387 | 444 |

- Практика организации сбора отходов в России, оценка возможности селективного сбора ТБО. Пункты приема вторичного

сырья.

Формирование эффективной модели обращения с отходами определяется комплексом мероприятий по следующим направлениям:

- комплексная механизация санитарной очистки города;

- повышение технического уровня, надежности машин и оборудования;

- максимально возможная утилизация, вторичное использование отходов;

- экологически безопасная переработка и захоронение оставшейся части отходов;

- развитие рынка вторичного сырья и его продукции.

В качестве основных технических элементов системы обращения с твердыми бытовыми отходами можно рассматривать следующие подсистемы:

- сбор и промежуточное складирование ТБО;

- вывоз ТБО;

- сортировка, переработка ТБО;

- захоронение неутилизируемых фракций.

Сбор ТБО на территории муниципальных образований должен производиться в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территории населенных мест" с учетом конкретных условий:

- численности и плотности проживания населения в населенных пунктах;

- уровня благоустройства жилищного фонда (наличие канализации, централизованного отопления, этажности застройки, наличие мусоропровода);

- сезонности;

- архитектурно-планировочной композиции;

- перспективы развития жилой застройки;

- экономических возможностей.

Принимаемая система сбора отходов зависит от расстояния от населенного пункта до объекта переработки, вида жилищного фонда (высотная или малоэтажная застройка), планировки (ширина проездов, наличие площадей для разворота техники и т.п.), принятой стратегии обращения с отходами (основной технологией служит захоронение или отбор вторичного сырья), климатических условий, принятой технологии сбора (в одно ведро, селективный), применяемой техники для вывоза отходов, наличия ограничений по габаритам и весу транспорта для вывоза отходов.

Выбор оптимального метода обезвреживания ТБО для конкретного населенного пункта определяется необходимостью решения проблемы охраны окружающей среды, здоровья населения, а также экономической эффективности, экологической целесообразности и рационального использования земельных ресурсов.

В благоустроенном жилищном фонде чаще всего применяется как несменяемая контейнерная система сбора (контейнеры 0,75-0,8 м ), так сменяемая система бункеров объемом 7,8-8м, позволяющая обеспечивать максимальную механизацию погрузо-разгрузочных работ.

Комплекс мероприятий по управлению отходами основывается на изучении потоков отходов, оценке вариантов их утилизации и включает осуществление небольших экспериментальных проектов, позволяющих собрать информацию и приобрести опыт, реализовать выбранные мероприятия.

Одним из показателей, определяющих эффективность системы обращения с отходами, является степень их утилизации.

Учитывая значительные капитальные вложения в строительство нового объекта захоронения необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на сокращение объемов захоронения ТБО на свалке, увеличение срока службы свалки.

Минимизация количества отходов, направляемых на объекты их переработки и захоронения, решается на основе включения в схему управления операций сортировки ТБО и выделения ресурсов, пригодных для дальнейшего использования.

Организация селективного сбора позволяет повышать объемы возврата в производство утильных компонентов ТБО и сокращать количество захораниваемых отходов.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов необходимо поэтапное решение проблемы обращения с отходами.

При выборе системы сбора ТБО должен учитываться наиболее эффективный способ сокращения объема захоронения отходов при минимальных рисках.

Рассмотрим варианты применения сортировки ТБО на стадии сбора:

- организация селективных площадок сбора ТБО;

- установка контейнеров для селективного сбора ТБО на контейнерных площадках;

- организация пунктов приема вторичных ресурсов;

- строительство мусоросортировочного комплекса.

- При организации площадок селективного сбора система сбора, вывоза и захоронения ТБО следующая:

- устройство селективного сбора ТБО на отдельных площадках;

- устройство контейнерных площадок ТБО в местах образования, вывоз контейнеров бортовыми автомобилями к площадкам селективного сбора (сменяемая система контейнеров), сортировка ТБО на данных площадках (вручную), сбор вторичных ресурсов в емкости без прессования;

- вывоз непрессованных материалов в раздельных емкостях;

- вывоз неутильных фракций на свалку, выгрузка отходов для дальнейшего прессования.

Устройство селективного сбора отходов в местах образования приведет к следующему:

- потребует помимо установки контейнерных площадок в местах образования дополнительное строительство площадок селективного сбора;

- на каждой контейнерной площадке должен быть рабочий (1,5 чел. в год на 1 контейнерную площадку в год);

- увеличение расходов на сбор и вывоз непрессованных вторичных ресурсов с данных контейнерных площадок (при раздельном сборе по видам ресурсов - многократно);

- при прессовании вторичных ресурсов на каждой контейнерной площадке устанавливается пресс и дополнительно 1,5 чел.

- ежедневный объем вторичных ресурсов недостаточен для формирования товарной партии. Таким образом, необходим их вывоз на центральный пункт для их хранения;

- в целях увеличения срока службы свалки и снижения объемов образования биогаза целесообразно прессование неутильных фракций. Соответственно необходимо устройство перегрузки хвостов на свалке (строительство площадки).

- Для организации селективного сбора ТБО на контейнерных площадках по сбору ТБО необходимы следующие условия:

- увеличение количества контейнеров в 3-4 раза;

- увеличение и переустройство существующих контейнерных;

- определение количества контейнеров и их вместимости по каждому виду ресурсов в зависимости от объемов образования каждой фракции;

- раздельный сбор каждого вида отходов (увеличение пробега и соответственно количества рейсов и количества спецмашин по вывозу ТБО).

- устройство селективного сбора в местах образования не исключает процесс сортировки ресурсов на мусоросортировочном комплексе, так как невозможно предотвратить попадание в контейнеры иных фракций (в том числе пищевых отходов).

Селективный сбор ТБО на контейнерных площадках, а также организаций площадок селективного сбора ТБО, по мнению Центра, является более затратным с точки зрения эксплуатационных затрат. При этом не исключается необходимость применения мусоросортировки вывезенных отходов и их прессование.

- Из практики функционирования пунктов приема вторичных ресурсов известно, что оптимальным считается расположение одного пункта комплексного приема вторичного сырья (макулатура, полимеры, стекло, металлические банки) на 10 - 15 тыс. жителей1. При этом надо учитывать плотность жилой застройки, наличие транспортных подъездов, станций сортировки мусора и т.д. Санитарно-защитная зона стационарного пункта заготовки вторсырья - 100 м. Площадь участка - 0,1 - 2 га.

Создание пунктов сбора (заготовки) вторичного сырья (далее - ПВПС) позволяет проводить частичный раздельный сбор ТБО с выделением фракций вторичных ресурсов (утильных фракций), их накоплением и отправкой на вторичную переработку. ПСВС могут частично стать альтернативой мусоросортировочному комплексу.

Пункты приема вторичных ресурсов могут быть организованы двумя способами:

1) создание стационарных приемных пунктов сбора вторичных ресурсов;

2) организация передвижных пунктов сбора вторичных материальных ресурсов.

В пункты приема вторсырья в настоящее время поступают в основном следующие материалы и изделия: макулатура, картон, смеси жестяных и алюминиевых банок, ПЭТ-бутылки, стеклотара, текстиль, аккумуляторы, электрические кабели и изделия из цветных металлов.

Основные источники поступления вторсырья: малоимущие, предприятия розничной торговли, мелкие производственные предприятия и конторы.

В настоящее время наиболее перспективными представляются комплексные технологии переработки ТБО, предусматривающие предварительный отбор утильных фракций, механическую сортировку ТБО, перегрузку и прессование отходов, промышленную переработку и захоронение остатков на свалке.

Сравнительный анализ эффективности различных способов сортировки приведен ниже в таблице 4.14.

При выборе системы сбора ТБО учитывался наиболее эффективный способ сокращения объема захоронения отходов при минимальных рисках.

Учитывая численность населения г. Торжок и тенденции развития города на первую очередь предлагается устройство передвижных пунктов приема вторичных ресурсов.

Количество пунктов с учетом численности населения г. Торжок составит 4 единицы, с учетом существующих 3 пунктов приема вторсырья на первую очередь предусмотрена организация одного передвижного пункта сбора вторичных ресурсов.

Таблица 4.15

Сравнительный анализ эффективности различных способов сортировки отходов

| № п/п | Способы сортировки | Процент сортировки от объема образования ТКО | Мероприятия для реализации | Период реализации |  | Риски |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздельный сбор ТБО | 55-65 | Расходы на приобретение контейнеров (в 3-5 раз превышающих существующее количество). Оборудование контейнерных площадок под все количество контейнеров с усовершенствованным покрытием. Увеличение расходов на вывоз ТБО в 3-4 раза. Значительные финансовые средства на мероприятия по агитации населения к раздельному сбору. При строительстве межмуниципальных полигонов целесообразно организовать раздельный сбор ТБО по компонентам во всех муниципальных районах, обслуживаемых 1 объектом захоронения. |  | Долгосрочный |  | В случае отсутствия ответной положительной реакции населения понесенные финансовые затраты будут неоправданны. Большое количество «ненужных» контейнеров, для которых необходимо организовать место хранения. При низком спросе на вторсырье необходима организация мест долгосрочного хранения отсортированных отходов, а также их частичная потеря. Раздельный сбор не обеспечивает непопадание пищевых отходов в контейнеры с вторичными ресурсами, в конечном итоге вторичные ресурсы вывозятся на МСК для досортировки отходов. |  |
| 2. | Пункты сбора (заготовки) вторичных ресурсов - более «чистое сырье» | '10 | Расходы на строительство пунктов и оборудование для прессования. Эксплуатационные затраты. В случае невостребованности - здания могут быть перепрофилированы под другие объекты. |  | Краткосрочный |  | Эффективная работа пунктов сбора вторсырья может быть обеспечена при условии обслуживания 1 пунктом населения численностью не менее 10-15 тыс. человек.2 |  |
| 3. | Мусоросортировочная станция | до 30 | Капитальные вложения в строительство станции. Эксплуатационные затраты. |  | Краткосрочный |  | При низком спросе на вторсырье увеличивается срок окупаемости станции. |  |

Сбор отходов, содержащих ртуть

Сбор отработавших энергосберегающих ламп

В связи с нарастающим распространением применения энергосберегающих ламп (использование энергосберегающих ламп обусловлено политикой энергосбережения - Федеральный закон от №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») их количество в многоквартирных домах в ближайшее время значительно возрастет.

Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может повлечь за собой причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681. В целях создания организационных, материально - технических, финансовых и иных условий, обеспечивающих реализацию требований к обращению с указанными отходами, Правительством Российской Федерации распоряжением от 03.04.2013 № 512-р утверждена государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики».

В целях обеспечения экологического и санитарно-гигиенического благополучия населения, совершенствования и систематизации деятельности по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования город Торжок, постановлением администрации города от 11.09.2014 №385 утвержден Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования город Торжок.

Определено место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп для потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах) помещение столярной мастерской МУП «Горхозяйство», расположенное по адресу: г. Торжок, ул. Белинского, д. 3а.

Утвержден график работы места сбора отработанных ртутьсодержащих ламп для потребителей ртутьсодержащих ламп: последний понедельник каждого квартала с 9.00 до 12.00.

Система сбора отработанных ртутьсодержащих ламп состоит из следующих этапов:

1. организационные мероприятия (обучение и инструктаж персонала, приобретение материалов и оборудования);

2. организация и обустройство мест первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп, мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп;

3.  накопление отработанных ртутьсодержащих ламп;

4. сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей отработанных ртутьсодержащих ламп специализированными организациями.

У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, сбор и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп обеспечивают лица, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенного с собственниками помещений многоквартирных домов договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, в местах, являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов и содержащихся в соответствии с требованиями к содержанию общего имущества, предусмотренными Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491.

Место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, определяется собственниками помещений в многоквартирных домах или по их поручению лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами на основании заключенного договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, по согласованию с соответствующей специализированной организацией.

Организация сбора и определение места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а также их информирование осуществляются администрацией города Торжка.

Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп должно производиться в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»; ГОСТ 12.3.031-83 «Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности», Санитарных правил при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением, утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР 04.04.1988 № 4607-88.

Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов.

Срок накопления отработанных ртутьсодержащих ламп не должен превышать шести месяцев.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с настоящим Порядком и другими нормативными правовыми актами разрабатывают инструкции по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп применительно к конкретным условиям и назначают в установленном порядке ответственных лиц за обращение с указанными отходами.

Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах, являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, за исключением размещения в местах первичного сбора и размещения и транспортирования до них.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели ведут постоянный учет получаемых и отработанных ртутьсодержащих ламп в журнале учета образования и движения ртутьсодержащих ламп.

В случае разлива ртути сбор, обезвреживание и демеркуризация производятся с привлечением специализированной организации, либо собственными силами и средствами по утвержденной инструкции.

Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные организации путем заключения соответствующих договоров на оказание услуг по сбору и вывозу ртутьсодержащих отходов.

Сбор ртутьсодержащих отходов (использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов) осуществляется в специальную тару в местах, исключающих проникновение посторонних лиц, для накопления транспортных партий и последующей передачи специализированным предприятиям для обезвреживания.

На специальном оборудовании из ламп извлекают ртуть методом демеркуризации.

Учитывая значительную стоимость услуг по приему отработанных энергосберегающих ламп и батареек специализированными организациями за 1 единицу (6-12 руб./шт.) и их незначительными объемами в общем объеме образования отходов от жилого сектора необходимо предусмотреть финансирование сбора данных отходов, так как существующая стоимость услуг по сбору и вывозу ТБО не позволяет осуществлять утилизацию отходов, содержащих ртуть.

Финансирование мероприятий по сбору и утилизации отходов, содержащих ртуть, может осуществляться за счет следующих источников:

- за счет включения в плату за жилое помещение (исходя из среднего количества отработанных ламп на 1 чел. и стоимости сбора, вывоза и утилизации 1 лампы);

- за счет местного и регионального бюджетов.

Администрации муниципального образования город Торжок рекомендовано подготовить инструкцию по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами и памятку для жителей и управляющих организаций, с информацией об опасных свойствах отработанных ртутьсодержащих ламп и порядке их сбора. Управляющие организации должны в соответствии с действующими нормативными правовыми актами оборудовать места накопления отработанных ртуть содержащих ламп, а также обеспечить информационное обеспечение жителей о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от обслуживаемого жилого сектора, для последующей передачи на утилизацию ртутьсодержащих отходов (ламп и приборов).

Оценка объемов образования ртутьсодержащих отходов (люминесцентные лампы) приведена в таблице на период 2018-2026 гг. в уровне цен 2012 г.

Таблица 4.16.

Оценка объемов образования ртутьсодержащих отходов (люминесцентные лампы)

| Показатели | Расчетный срок |
| --- | --- |
| Средняя обеспеченность населения жильем (кв.м/чел.) | 23,2 |
| Кол-во ламп на среднюю обеспеченность жильем, шт. | 6,36 |
| Кол-во населения, тыс.чел. | 45,1 |
| Кол-во ламп, шт. | 286836 |
| Срок эксплуатации 1 лампы, час. | 6000 |
| Среднее кол-во часов горения лампы в год, час. | 1807 |
| Кол-во ламп в год, тыс. шт. | 86,38 |
| % использования ламп населением | 80 |
| Кол-во утилизируемых ламп в год, тыс.шт. | 69,10 |

Извлечение ртути из ламп осуществляется методом демеркуризации. Установка обезвреживания ртутьсодержащих ламп «Экотром-2» мод.150-300 компании ООО "НЛП ЭКОТРОМ" предназначена для разделения компонентов ртутьсодержащих ламп.

Установка «Экотром-2» мод.150-300 разработана для обезвреживания лишь того, что загрязнено, т.е. внутренние поверхности ламп и люминофор, оставляя колбу лампы целой. Для этого лампы освобождаются от цоколей, уравнивается давление воздуха в лампе с окружающей средой, а люминофор выдувается из лампы сжатым воздухом в систему очистки газов.

Перемещаемое приспособление нанесения на поверхность ламп термических или механических рисок позволяет использовать установку в широком диапазоне:

- прямые люминесцентные лампы до 300 шт./час;

- энергосберегающие лампы и горелки до 400 шт./час;

- люминофор - в процессе работы;

- сыпучие материалы (сорбенты, земли) и бой ламп - до 40 кг/час.

Все продукты обезвреживания ламп и горелок IV класса опасности удаляются на полигоны бытовых отходов.

В городе Торжке сбор, транспортирование и обезвреживание ртутьсодержащих отходов осуществляется специализированными организациями в соответствии с  заключенными договорами.

Организация сбора старых аккумуляторов и отработанных батарей

В связи с увеличением использования различных электронных устройств в быту и организациях, одной из актуальных проблем современности является проблема утилизации старых аккумуляторов и отработанных батарей.

На сегодняшний день в России отсутствует правовая база по обращению с данными видами отходами. Большая часть данных видов отходов выбрасываются в мусорные корзины и поступают на свалки ТБО.

Использованная батарейка – не простой бытовой мусор, а опасный химический объект. Она выделяет в окружающую среду свинец, цинк, марганец, кадмий и даже ртуть.

Например, батарейка, находясь в земле, разлагается в течение 10 лет. Металлическое покрытие отработанных и выброшенных батареек разрушается, тяжелые металлы просачиваются в грунтовые воды и почву. По статистике, на одну выброшенную батарейку приходится 20 м2 земли, загрязненных тяжелыми металлами или около 400 литров воды.

Тяжелые металлы – вызывают отравления, раковые заболевания и мутации. Например, кадмий поражает почки, печень, поджелудочную железу, блокирует работу некоторых важных для жизнедеятельности организма ферментов.

Данные виды отходов обычно относят к отходам I-III класса опасности поступление данных отходов на свалку ТБО для захоронения недопустимо.

В целях недопущения попадания данных отходов окружающую среду необходимо организовать сбор и передачу данных видов отходов специализированными организациями, имеющими лицензию «По сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности».

Вследствие этого на территории города должна быть создана централизованная система сбора батареек и аккумуляторов. Учитывая незначительный объем отработанных батареек в г. Торжок предлагаем следующие мероприятия по организации централизованной системы сбора батареек и аккумуляторов.

- организация порядка сбора батареек и аккумуляторов;

- проведение разъяснительной работы среди населения и организаций города.

Контейнеры для селективного сбора отходов

Конструкции контейнеров для селективного сбора отходов должны удовлетворять ряду требований:

Объем одного или нескольких контейнеров на каждой площадке для «сухих» вторичных ресурсов должен быт достаточно большим: желательно не меньшим, а лучше максимально большим, чем объем контейнеров для прочих отходов. Это позволит не повышать или даже сокращать частоту рейсов мусоровозов по вывозу отходов и избежать затрат на их вывоз. В связи с незначительным количеством быстроразлагающихся фракций в контейнерах их вывоз возможен 2-4 раза в месяц или даже реже.

Недопустимо использование для селективного сбора отходов открытых контейнеров, так как они будут быстро наполняться обычным мусором. Контейнер выполняется полностью закрытым. Сбор вторсырья производится через щели или окошки, размеры которых позволяют складировать вторсырье, но не пакеты со смешанным мусором. Рекомендуемые размеры щелей -250^800 мм. Большая длина нужна для складирования в контейнер картонных коробок в сложенном состоянии. Приемные щели устраиваются для того, чтобы предотвратить складирования в контейнер обычных смешанных отходов людьми, которые не готовы сортировать отходы и не имеют желания разбираться в том, в какой контейнер какие отходы складывать.

Практика показывает, что попытки использования запирающих устройств, предотвращающих открытие крышек, не оправдывают себя. Во- первых, их обычно забывает запереть водитель. Во-вторых, невозможность доступа вызывает раздражение лиц, занимающихся «стихийным» сбором вторсырья на контейнерных площадках и может привести к вандализму. На практике ни один вид вторсырья не окупает расходов по его выделению из ТБО, поэтому сбор вторсырья на контейнерных площадках следует поощрять. В то же время крышка должна быть сконструирована таким образом, чтобы автоматически возвращаться в закрытое состояние.

Контейнер не должен содержать элементов (крышек, ручек и т. д.) за которые необходимо браться, для того чтобы выбросить отходы. На практике жители брезгуют прикасаться к контейнерам, поэтому будут применяться различные сопора и подпорки, которые будут держать крышки контейнеров открытыми.

Контейнеры должны быть вандалоустойчивыми, желательно предотвращающими горение, не теряющими привлекательности в течение долгого времени. Недопустимо использовать пластмассовые детали (например, крышки).

На контейнеры наносятся надписи и желательно пиктограммы, обозначающие, что в них надо складывать. Цветовая кодировка всех контейнеров для селективного сбора ТБО должна быть одинаковой, яркой и отличаться от окраски контейнеров для обычного мусора. В информационно - рекламных мероприятиях следует рекламировать эти цвета.

На рис. 4.1- 4.5 представлены различные виды контейнеров для селективного сбора. Контейнеры на рис. 4.1 и 4.3 представляют собой стандартные контейнеры типа К-0,75 с доработанной крышкой. Преимуществом данной конструкции является простота, дешевизна и возможность доработки в условиях любой спецавтобазы. Недостаток конструкции контейнеров на рис. 4.1 заключается в отсутствии ограничителей открытия крышки, так что последняя не возвращается в закрытое состояние автоматически. Еще один недостаток в том, что при разгрузке мусоровозом с верхней загрузкой, оборудованным «еврозахватом» (осуществляющим захват за кронштейны посередине контейнера), крышка упирается в отходы и деформируется. При оборудовании ограничителя открытия крышки и использовании щипкового захвата, осуществляемого за верхний край контейнера, эти недостатки исчезнут.

Рис. 4.1. Контейнер К-0,75 с крышкой, доработанной для раздельного сбора отходов.

Рис. 4.2. Контейнер КК-0,75 для селективного сбора отходов с пластмассовой крышкой.

На рис. 4.2 изображен стандартный колесный контейнер типа КК-0,75, оборудованный специально сконструированной крышкой. Сбоку имеются ограничители, предотвращающие опрокидывание крышки. Контейнер достаточно практичен для использования мусоровозом с верхней загрузкой. Однако из-за того, что кронштейны для захвата и приемное окно находятся с разных сторон, часто после разгрузки контейнеры ставят приемным окнам к стене. Вероятно, наличие приемных окон и надписей с двух сторон решило бы эту проблему. Еще одним недостатком является малая ширина приемного окна, не позволяющая складывать в контейнеры картон. Решением является расширение окна до 800 мм.

Не стоит использовать в качестве экономии пластиковые крышки на контейнерах (рис. 4.3). Такие крышки часто сгорают либо ломаются от мороза и контейнер, оставшись без крышки, быстро заполняется обычным смешанным мусором.

Рис. 4.3. Вариант доработки контейнеров под селективный сбор.

Рис. 4.4. Контейнер для селективного сбора отходов большого объема.

Контейнер большого объема (рис. 4.4) привлекателен тем, что не требует частого вывоза отходов. Недостатком его являются широкие приемные окна. Скорее всего, в таком контейнере будет много обычного мусора. Следовало бы закрыть в нем часть проема, оставив просвет высотой 250мм.

На рис. 4.5 показан совмещенный контейнер для селективно собранных и обычных отходов. Он представляет собой доработанную модель типа «мультилифт». Контейнер дополнен 3-кубовой секцией для селективного сбора, разделенной внутренней перегородкой. Применение такого контейнера практически исключает дополнительные затраты на вывоз селективно собранных отходов, что, как будет показано ниже, достаточно критично для существования селективного сбора.

Рис.4.5. Совмещенный контейнер для селективно собранных и обычных отходов

- Методы сбора и удаления отходов Сбор и транспортировка ТБО

Сбор и удаление твердых бытовых отходов в жилищном фонде г. Торжка осуществляется по централизованной планово-регулярной системе. Процент охвата населения системой очистки составляет 32,3 тыс. чел, из них 3,8 тыс. человек обслуживаются в частном секторе. Сбор и транспортировка ТБО от благоустроенного жилищного фонда осуществляется с применением контейнеров-накопителей.

Сбор и транспортировка ТБО от частного сектора г. Торжка осуществляется с использованием планово-регулярной системы очистки с выносом ТБО к мусоровозу (мешочный способ сбора) (без применения контейнеров-накопителей.

На практике (мешочный способ сбора) система удаления отходов имеет один недостаток - невозможно составить маршрут и график движения машины, чтобы время сбора ТБО было удобно всем жителям. В результате, абсолютное большинство жителей выбрасывает мусор в баки на общедоступных контейнерных площадках, или складируют в местах, не предназначенных для сбора ТБО.

Данные факты способствует образованию несанкционированных свалок, а также ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации на территории г. Торжка.

При несменяемой схеме отходы складируют в контейнеры-накопители, установленные на организованных площадках для контейнеров, далее подъезжающий мусоровозный транспорт, опорожняет контейнера к себе в кузов, а контейнеры после опорожнения устанавливает на место.

Несменяемая схема, как наиболее производительная, должна применяться в качестве основной, поскольку она позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть наивысшей производительности труда.

Налаженная планово-регулярная система должна обеспечить регулярный и бесперебойный вывоз всех образующихся от населения и объектов инфраструктуры ТБО на специально созданные для этих целей объекты переработки и утилизации.

Организация планово-регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяются на основании решений администрации г. Торжка по представлению органов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологической службы.

Для г. Торжка может быть рекомендована как 100% контейнерная система сбора ТБО с несменяемыми сборниками.

В частном секторе г. Торжка рекомендуется построить в первую очередь 19 контейнерных площадок в соответствии с пп. 2.2.1., 2.2.3СанПиН 42-128-4690-88, с установкой 38 контейнеров емкостью 0,75 м.

Периодичность вывоза рекомендуется установить в холодное время года не более трех суток, в теплое время не более одних суток (ежедневный вывоз).

Периодичность вывоза при общем сборе ТБО

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов следует осуществлять в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН 42-1284690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и удалять ежедневно независимо от дня недели, в том числе в выходные и праздничные дни: холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз).

Сбор КГО

Запрещается временное хранение КГО в стандартных контейнерах для бытового мусора.

Для сбора и промежуточного складирования крупногабаритных отходов существуют два основных варианта:
          - сбор КГО в сменяемые бункера-накопители (7,5—8,5 м3).
          - организация сбора КГО патрульным методом.

Для города Торжка предлагается первый вариант: сбор КГО в сменяемые бункера-накопители.

Бункеры для КГО устанавливают на специально оборудованной площадке. Площадка должна быть заасфальтирована или забетонирована, не должно быть препятствий для подъезда бункеровозов для сбора и вывоза крупногабаритных отходов. Бункеры для КГО должны быть исправны, без заметных повреждений и маркированы (с пометкой («КГО»).

Не допускается переполнение бункеров для сбора крупногабаритных отходов.

Учитывая численность населения г. Торжок, расчетное количество бункеров на 1 очередь составит 17 единиц. В данном случае, для эффективного использования бункеровоза, оптимальным будет установка контейнера для сбора КГО: 1 контейнер на каждую пятую контейнерную площадку.

Установка бункеров для КГО на контейнерных площадках должна определяться индивидуально в зависимости от плотности населения, с учетом СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», с удаленностью от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Рекомендуется предусмотреть установку бункеров для КГО на каждой существующей контейнерной площадке.

Сбор и вывоз КГО от организаций осуществляется по заявкам.

Удаление КГО из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

Основные рекомендации по сбору пищевых отходов

- Собирать и использовать пищевые отходы следует в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами о порядке сбора пищевых отходов и использовании их для корма скота».

- Пищевые отходы разрешается собирать только в специально предназначенные для этого контейнеры;

- Контейнеры, предназначенные для пищевых отходов, использовать для каких-либо других целей запрещается. Следует ежедневно тщательно промывать контейнеры водой с применением моющих средств и периодически подвергать их дезинфекции 2%-ным раствором кальцинированной соды или едкого натра или раствором хлорной извести, содержащей 2% активного хлора. После дезинфекции контейнеры необходимо промыть водой. Ответственность за использование и правильное содержание контейнеров несет предприятие, собирающее пищевые отходы;

-Контейнеры для сбора пищевых отходов в жилых домах следует устанавливать в местах, согласованных с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

-Запрещается выбор пищевых отходов из контейнеров для сбора других отходов.

-Сбор пищевых отходов производится при раздельной системе и только при наличии устойчивого сбыта их специализированным откормочным хозяйствам. Выдача отходов частным лицам запрещается.

Маршруты работы спецавтотранспорта

Своевременность удаления твердых бытовых отходов достигается детальной разработкой маршрутов движения спецавтотранспорта, предусматривающих последовательный порядок передвижения транспортной единицы от объекта к объекту в пределах одной поездки (т.е. до полного заполнения машины).

Маршруты движения спецавтотранспорта составляют в форме маршрутных карт и графиков. Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем специализированного предприятия, выдают водителям, а также направляют в жилищно-эксплуатационные организации и в санитарно-эпидемиологическую станцию. Все маршруты разрабатывают в графической и текстовой формах. Графическая форма маршрутов сбора ТБО - это нанесенные на план населенного пункта (района) линии движения соответствующих мусоровозов с указанием начального и конечного пунктов сбора, а также направления движения. Текстовая форма маршрута сбора ТБО - это последовательное перечисление адресов домовладений, обслуживаемых за один рейс мусоровоза до его максимального заполнения. В маршрутных картах должны быть установлены наиболее рациональное направление движения машин, дистанция нулевых (от места стоянки машин до места работы) и холостых пробегов.

Маршрутные карты и маршрутные графики разрабатываются коммунальными организациями, осуществляющими сбор и вывоз ТБО и КГО. В соответствии с п. 6.4. СанПиН 4690-88 «Предприятиям по уборке следует: своевременно осуществлять (в соответствии с договорами) вывоз твердых и жидких бытовых отходов с территорий жилых домов, организаций, учреждений и предприятий; составлять на каждую спецмашину маршрутные графики со схемой движения; корректировать маршрутные графики в соответствии с изменившимися эксплуатационными условиями; обеспечивать обязательное выполнение утвержденных маршрутных графиков».

Маршрутные графики пересматриваются при изменениях количества накапливающихся отходов, при вводе в строй или выбытии объектов обслуживания, изменении условии движения на участке и т.п.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта необходимо располагать следующими исходными данными:

- подробной характеристикой подлежащих обслуживанию объектов и района обслуживания в целом;

- сведениями о накоплении бытовых отходов по отдельным объектам, состоянии подъездов, интенсивности движения по отдельным улицам, о планировке кварталов и дворовых территорий, местоположении объектов обезвреживания и переработки бытовых отходов;

- по каждому участку должны быть данные о числе установленных сборников отходов.

Для составления маршрутов сбора и графиков движения обслуживаемые домовладения объединяют в группы с общим накоплением ТБО за период между двумя заездами мусоровоза, равным количеству отходов, которое мусоровоз может вывести за одну поездку.

Протяженность маршрутов по удалению отходов зависит от архитектурно-планировочной композиции населенного пункта, размещения ремонтных баз, стоянок спецавтотранспорта, мусороперегрузочных станций, предприятий по обезвреживанию и других служб санитарной очистки населенного пункта.

Разработка маршрутов сбора ТБО может производиться специалистами на основе опыта и определенных правил (эвристический способ) или с применением математического моделирования процесса сбора ТБО.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта следует руководствоваться следующими правилами:

- для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые и пищевые отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов;

- маршрут сбора должен проходить в направлении к месту обезвреживания/выгрузки ТБО;

- сводить до минимума повторные пробеги спецавтотранспорта по одним и тем же улицам;

- начальный пункт маршрута сбора следует располагать ближе к спецавтохозяйству, если рабочий день начинается на этом маршруте;

- объединять объекты, расположенные на улицах с особо интенсивным движением и улицах с большим потоком пешеходов, в маршруты, подлежащие обслуживанию в первую очередь, до наступления часов «пик»;

- на улицах с большим уклоном (более 12-15%) процесс сбора должен идти под уклон;

- правые повороты в квартальных проездах используют, по возможности, чаще (с целью исключения пересечений с встречным потоком транспорта и маневрирования на перекрестках);

- тупиковые улицы следует обслуживать таким образом, чтобы въезд на них осуществлялся правым поворотом;

- при применении кузовных мусоровозов продолжать маршрут до полного заполнения кузова;

- при наличии нескольких мест обезвреживания обеспечить правильное закрепление маршрутов за соответствующими местами обезвреживания, предусматривая минимальные пробеги:

- время, затрачиваемое на выполнение маршрута, устанавливают путем хронометража на характерных участках или на основании нормативных данных в зависимости от типа мусоровоза, состава бригады и других факторов. При назначении маршрутов следует сохранять равномерную нагрузку на каждую транспортную единицу.

• маршрут сбора должен предусматривать наличие резервных участков для заполнения мусоровоза в случае его недогрузки на основном маршруте.

За каждой транспортной единицей закрепляют участок сбора с числом поездок, соответствующим производительности в смену, при этом, по возможности, сохраняют равномерную нагрузку на каждую транспортную единицу данного типа.

В настоящее время все большее применения находят системы спутникового слежения за автотранспортом, способные обеспечить и контроль спецтехники: контроль скорости, передвижения по запрещенным и разрешенным районам местности, фиксация контрольных точек маршрута и время прохождения, остановки, контроль топлива и т.д.

Система гораздо успешнее, чем человеческий фактор, решает задачи слежения, охраны и контроля. Спутниковый мониторинг транспорта - самый надежный, качественный и многофункциональный вариант слежения. В России наиболее известны две спутниковых навигационных системы - ГЛОНАСС и GPS.

Установка таких систем позволит сделать деятельность по сбору и транспортировке ТБО максимально экономически выгодной и пресечь образование несанкционированных свалок, а значит дать и экологический эффект. Современные системы спутникового слежения, предлагаемые на рынке, предназначены для контроля подвижных объектов в режиме реального времени. Данные о контролируемом транспортом средстве поступают непосредственно к диспетчеру системы мониторинга транспорта с задержкой не более 10 секунд при движении и 5 минут при простое транспорта. Кроме местоположения, система слежения и мониторинга транспорта позволяет контролировать в режиме реального времени скорость, направление движения, состояние подключенных датчиков: уровень и расход топлива, тревожная кнопка, зажигание, работа спецоборудования и т.д.

Периодически организовываются проверочные обкатки маршрутов, осуществляется контроль исполнения графиков, в процессе работы каждый график 1—2 раза в год проверяют и корректируют.

- Решения по конструкции контейнерных площадок, требования

по их эксплуатации

Контейнеры

Конструкция контейнерной площадки выбирается в зависимости от типа контейнеров, расположенных на ней. В зависимости от системы сбора контейнеры подразделяются на контейнеры для раздельного сбора и контейнеры для смешанного сбора. По степени мобильности, контейнеры подразделяются на мобильные (с колесиками) и стационарные. По материалу, из которого изготовлены, контейнеры бывают металлическими и пластиковыми. По виду покрытия: окрашенные или оцинкованные. По степени изолированности от внешних факторов делятся на контейнеры с крышкой и без (крышка помогает предотвратить проникновение в контейнер грызунов и распространения неприятных запахов). По емкости контейнеры для ТБО как правило бывают в диапазоне от 0,4 до 6 м. Для установки на контейнерных площадках городов применяются несменяемые контейнеры емкостью 0,75 - 1,1 м. Их конструктивные показатели обеспечивают совместимость со всеми современными типами отечественных мусоровозов. Контейнеры бывают заглубленными (расположенные ниже уровня земли) и установленные на грунте или на контейнерной площадке.

Авторами проекта рассмотрены варианты применения различных контейнеров. В результате анализа пластиковые контейнеры были признаны эффективными (относительно небольшая масса, низкая слипаемость, небольшая масса, слабое прилипание компонентов ТБО к стенкам и дну контейнера, легко моются и очищаются от загрязнений, в условиях минусовых температур примерзание сырого мусора к внутренним поверхностям пластмассовых контейнеров не происходит из-за незначительной силы сцепления пластмасс со льдом), однако неприменимыми в Российских условиях ввиду неустойчивости к морозам, низкой культуры населения (нередки случаи поджога ТБО), поэтому более рационально применение металлических контейнеров. Рассмотрев возможность применения мобильных контейнеров (рис. 4.6,4.7), оснащенных колесами, авторы проекта пришли к выводу, что они удобны (можно подкатить к месту загрузки в мусоровоз в условиях плотной застройки), однако нередки случаи краж таких контейнеров. Но эта проблема в России решается фиксацией контейнеров стальными цепями с замками. Поэтому выбор пал на стационарные металлические контейнеры, окрашенные, 0,75 кубовые, с установкой их на контейнерные площадки.

Стоимость контейнеров различается в весьма широких пределах: от 3,5 до 16 тыс. рублей. Контейнеры отечественного производства емкостью 0,75м из окрашенного металла с прогрунтованной и окрашенной в два слоя внутренней поверхностью стоят от 6,5 тыс. рублей; изготовленные по Евростандарту и окрашенные износостойкими эмалями - до 12 тыс. рублей; контейнеры из пластических масс - в среднем 10-12 тыс. рублей.

Рис. 4.6. Мусорный контейнер МКИ -1100

Большие мусорные контейнеры типа МКИ-1100 в пластиковом исполнении изготовлены из полиэтиленового полимера низкого давления, который на длительный срок защищен от ультрафиолетового излучения. Оснащены стопором колес или стояночным тормозом, на днище установлена горловина для слива жидкости.

Рис. 4.7. Евроконтейнер (окрашенный, оцинкованный)

Ножки уголок 40x40 50мм

Рис. 4.8. Стандартные металлические контейнеры емкостью 0,75 м3

Рис. 4.9. Мусорный Контейнер для твердых бытовых отходов мод. КТБО-01- 0,75-кп

Наряду с этим рассматривается применение стационарных металлических контейнеров с двумя откидными крышками модификации КТБО-01-0,75-кп (рис. 4.10), предназначенных для сбора твердых бытовых отходов в местах малоэтажной застройки, в том числе в коттеджных поселках, в местах сбора отходов организаций общественного питания и торговли, медицинских, дошкольных и учебных заведений, в местах массового отдыха населения и т.п.

Мусорный контейнер снабжен двумя откидными крышками, нормальное положение которых - закрытое, что препятствует проникновению в контейнер животных и распространению ТБО вокруг контейнерной площадки порывами ветра. Загрузка ТБО производится при нажатии ногой на педаль, расположенную в нижней передней части мусорного контейнера, при этом крышки откидываются, открывая доступ вовнутрь контейнера. После снятия ноги с педали крышки мусорного контейнера закрываются под собственным весом. Выгрузка контейнера производится мусоровозами, которые снабжены манипуляторами переднего захвата контейнеров, например типа КО-449. При перегрузке ТБО в емкость мусоровоза крышки контейнера открываются под собственным весом, что позволяет содержимому контейнера беспрепятственно переместиться в емкость мусоровоза. После установки контейнера на площадку с помощью манипулятора мусоровоза крышки контейнера возвращаются в нормальное (закрытое) положение.

Емкость мусорного контейнера - 0,75 м, масса контейнера - 110 кг. Отличительные особенности мусорного контейнера:- повышенная прочность; - простота и легкость открывания крышек при загрузке ТБО с помощью ножного педального привода; - захват мусорного контейнера манипулятором мусоровоза при закрытых крышках; - минимальное просыпание мусора при перегрузке ТБО из контейнера в емкость мусоровоза.

Рис. 4.10. Контейнер для сбора КГО

На контейнерных площадках города Торжка рекомендуется устанавливать стандартные металлические контейнеры емкостью 0,75 м3     (рис. 4.8.), цветовая гамма «терракот».  Контейнер (бнкер) для сбора КГО – металлический емкостью 8,0 м3   (рис. 4.10),   цветовая гамма «зеленый мох», «зеленая листва», «зеленая мята». Контейнеры  должны быть в технически исправном состоянии, окрашены и иметь маркировку с указанием реквизитов владельца или эксплуатирующей организации.

- Определение необходимого количества контейнеров на первую очередь (5 лет) и расчетный срок (10 лет)

Необходимое число контейнеров (Бкон) рассчитывается по формуле:

Бкон= Пгод xtxKi/(365xV),

где Пгод - годовое накопление ТБО, мз;

t - периодичность удаления отходов, сут.;

Ki- коэффициент суточной неравномерности твердых бытовых отходов (Ki= 1,25);

V - вместимость контейнера (в среднем 0,75 м ).

Для определения списочного числа контейнеров их необходимое количество (Бкон) должно быть умножено на коэффициент К2 = 1,05, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Расчет необходимого количества контейнеров определен на весь объем образования ТБО в г. Торжке.

При приобретении контейнеров следует учитывать их срок (не более 10 лет) эксплуатации, по истечению которого старые контейнеры сменяются новыми, не меняя запланированного количества.

Расчет нормативного количества контейнеров на первую очередь и расчетный срок в г. Торжке приведен в таблицах 4.17-4.21.

Расчет нормативного количества контейнерных площадок на первую очередь и расчетный срок в г. Торжке приведен в таблице 4.22.

Таблица 4.17.

Необходимое количество контейнеров и бункеров для организации сбора ТБО и КГО от населения на I очередь

| Наименование населенного пункта | Объем ТБО, м3 |  |  | Кол-во контейнеров и бункеров, шт. |  | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий | ТБО | КГО | V= 0,75 м3 | V = 8,0 м3 |  |
| г. Торжок | 99082 | 94128 | 4954 | 430 | 16 | ТБО - ежедневно КГО 1 раз в 7 дней |
| Всего с К= 1,05 | - | - | - | 452 | 17 | - |
| с учетом имеющихся | - | - | - | 130 | 11 | - |

Таблица 4.18.

Необходимое количество контейнеров и бункеров для организации сбора ТБО и КГО от населения

на расчетный срок

| Наименование населенного пункта | Объем ТБО, м3 |  |  | Кол-во контейнеров и бункеров, шт. |  | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий | ТБО | КГО | V = 0,75 м3 | V = 8,0 м3 |  |
| г. Торжок | 112299 | 106684 | 5615 | 487 | 18 | ТБО - ежедневно КГО 1 раз в 7 дней |
| Всего с К= 1,05 | - | - | - | 511 | 19 | - |

Таблица 4.19.

Необходимое количество контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО от объектов инфраструктуры на I очередь

| Наименование населенного пункта | Объем ТБО, м3 |  |  | Кол-во контейнеров и бункеров, шт. |  | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий | ТБО | КГО | V= 0,75 м3 | V= 8,0 м3 |  |
| г. Торжок | 37082 | 35228 | 1854 | 161 | 6 | ТБО - ежедневно КГО 1 раз в 7 дней |
| Всего с К= 1,05 | - | - | - | 169 | 7 | - |
| с учетом имеющихся | - | - | - | 169 | 7 | - |

Таблица 4.20.

Необходимое количество контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО от объектов инфраструктуры

на расчетный срок

| Наименование населенного пункта | Объем ТБО, м3 |  |  | Кол-во контейнеров и бункеров, шт. |  | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий | ТБО | КГО | V = 0,75 м3 | V= 8,0 м3 |  |
| г. Торжок | 44350 | 42132 | 2218 | 192 | 7 | ТБО - ежедневно КГО 1 раз в 7 дней |
| Всего с К= 1,05 | - | - | - | 201 | 8 | - |

Таблица 4.21.

Необходимое количество контейнеров и бункеров для вывоза ТБО от жилищного фонда и объектов

инфраструктуры,  с учетом имеющегося контейнерного хозяйства

| Наименование | Кол-во контейнеров V=0,75 м3 |  | Кол-во бункеров V=8,0 м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Всего необходимо приобрести | 299 | 712 | 18 | 27 |

Таблица 4.22. Расчетное количество контейнерных площадок на I очередь и расчетный срок

| № п/ п | Муниципальное образование | Среднее количество контейнеров объемом (0,75 м3) на 1 площадке, ед. | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Контейнерные площадки от населения, ед. | Контейнерные площадки от объектов городской инфраструктуры, ед. | Количество площадок под бункеры, ед. | Контейнерные площадки от населения, ед. | Контейнерные площадки от объектов городской инфраструктуры, ед. | Количество площадок под бункеры, ед. |
| 1 | г. Торжок | 3,75 | 120 | 45 | 18 | 136 | 54 | 27 |
|  | с учетом имеющихся |  | 30 | 45 | 18 | 16 | 9 | 9 |

Приобретение контейнеров планируется производить поэтапно. При приобретении контейнеров и бункеров следует учитывать срок их эксплуатации (5 лет), по истечению которого старые контейнеры и бункеры сменяются новыми, не меняя запланированного количества.

Правильная организация системы сбора и удаления ТБО предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Для получения более полных данных необходимо обследовать все намеченные к обслуживанию объекты и провести их паспортизацию.

Для сбора КГО целесообразно выделять площадки в непосредственной близости с контейнерными площадками.

Размещение контейнеров осуществляется на обустроенных площадках в жилых зонах, а также возле общественных зданий и сооружений.

В местах образования несанкционированных свалок планируется установка бункеров большой вместимости.

Складирование отходов от объектов инфраструктуры в контейнеры, предназначенные для сбора ТБО от жилых домов, не допускается.

Контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора бытовых отходов и мусора, должны вывозиться или опорожняться ежедневно.

Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м.

Конструкция контейнерных площадок

Основной системой сбора и удаления ТБО в городе Торжке является система несменяемых контейнеров.

На I очередь и расчетный срок планируется в жилой среднеэтажной застройке, индивидуальной и малоэтажной застройке, а также у стационарных магазинов, на территориях школ, рынков и т.п., разместить специальные площадки для мусоросборников - контейнерные площадки.

Согласно правилам обустройства дворовых территорий, контейнерные площадки располагают на расстоянии не ближе 20 м, но не более 100 метров от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 шт., причем со всех сторон необходимо оставлять свободное место во избежание загрязнения почвы. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с отделом архитекторы и филиалом Роспотребнадзора.

Площадки для установки сборников должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02 %, быть удобны в отношении их уборки и мойки. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу сборников, причем со всех сторон необходимо оставлять место во избежание загрязнения почвы. Контейнеры должны устанавливаться от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга - 0,35м. (рис. 4.13) Для создания живой изгороди вокруг площадок рекомендуется использовать следующие виды зеленых насаждений: смородину золотистую, барбарис обыкновенный, боярышник и др.

Ограждение площадок могут быть запроектированы в кирпичном, бутовом, металлосетчатом и железобетонном вариантах, что позволяет осуществлять их строительство, исходя из наличия местных строительных материалов и изделий.

Контейнерные площадки должны примыкать к сквозным проездам. Машины с манипулятором в течение одной остановки могут разгружать не более 3-х контейнеров, что также должно учитываться при определении ориентировочного количества контейнерных площадок.

Рассмотрены схемы контейнерных площадок фирм ООО «Кавалер», ЗАО «Паритет», ОАО «Евроконтейнер», ООО «Эко-Стандарт», «Ростметалл», «Гефест»

.

Рис. 4.14. Схема контейнерной площадки КПл-2 фирм ООО «Кавалер»

Схема площадки для контейнеров

KI 1лКр-3 6000 х 8000 х 5500

Площадка может изготавливаться как с крышей, гак и без крыши

КПл-3 (без крыши)

293 000руб.

КплКр-3 ( с крышей)

- 572 000руб.

Можно разбить изготовление и установку на два этапа.

1 этап - изготовление плиты 9x7 м. с закладными и установка

бетонного ограждения.

2 этап

изготовление и монтаж каркаса и кровли.

Рис. 4.15. Схема контейнерной площадки КПлКр-3 фирм ООО «Кавалер»

Рис. 4.16. Схема контейнерной площадки КПл-3 фирм ООО «Кавалер»

Рис. 4.17. Контейнерная площадка фирмы ЗАО «Паритет»

Рис. 4.19 Контейнерная площадка фирмы ООО «Эко-Стандарт»

Рис. 4.18. Контейнерная площадка размерами 4500x1300x2000 фирмы ОАО «Евроконтейнер»

Рис. 4.20 Контейнерная площадка для мусора открытая на 2 контейнера компании «Ростметалл»

Рис. 4.21 Контейнерная площадка Компания "Гефест"

Рис. 4.22 Контейнерная площадка железобетонная

В городе Торжке рекомендуется установка контейнерных площадок, представленных на рисунках 4.20, 4.21, 4.22, с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м.

Размеры контейнерной площадки в зависимости от количества контейнеров на площадке приведены в таблице 4.23.

Таблица 4.23.

Размеры площадок под мусоросборники

| Площадка под мусоросборн ик | Длина, м | Ширина, м | Площадь, кв.м | Длина ограждения, м | Высота ограждения, м | Площадь ограждения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 контейнер | 3,0 | 3,0 | 8,8 | 8,9 | 1,5 | 13,3 |
| 2 контейнера | 4,3 | 3,0 | 12,7 | 10,2 | 1,5 | 15,3 |
| 3 контейнера | 5,6 | 3,0 | 16,6 | 11,5 | 1,5 | 17,3 |
| 4 контейнера | 7,0 | 3,0 | 20,6 | 12,9 | 1,5 | 19,3 |
| Бункер | 5,5 | 3,85 | 21,1 | 13,18 | 1,5 | 19,8 |

Эксплуатация контейнерных площадок

Содержание контейнерной площадки - комплекс работ, в результате которых поддерживается состояние контейнерной площадки, отвечающих требованиям эксплуатации. Контейнеры  должны быть в технически исправном состоянии, окрашены и иметь маркировку с указанием реквизитов владельца или эксплуатирующей организации.

Ответственность за техническое исправное состояние контейнерных площадок, контейнеров и бункеров накопителей возлагается на балансодержателя.

Сбор и временное хранение отходов производства промышленных предприятий, образующихся в результате хозяйственной деятельности, осуществляется силами этих предприятий в специально оборудованных для этих целей местах в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления".

Контейнерные площадки, независимо от формы собственности и принадлежности, должны быть постоянно очищены от отходов, содержаться в чистоте и порядке.

Контейнерные площадки  должны постоянно очищаться от бытового и крупногабаритного мусора. Переполнение контейнеров отходами не допускается.

Ответственность за сбор отходов в контейнеры и бункеры-накопители, за содержание контейнерных площадок возлагается:

- на территории, занятой многоквартирными жилыми домами - на собственников помещений многоквартирного дома, управляющую организацию (на основании заключенных договоров с собственниками жилья), товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив, иной специализированный кооператив.

- на территории индивидуальной жилой застройки ответственность за содержание контейнерной площадки возлагается на собственника, землепользователя, арендатора земельного участка.

В случае использования контейнерной площадки несколькими субъектами обязанность поддержания чистоты на контейнерной площадке определяется соответствующими договором или графиком.

Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт,  производится работникам организации, осуществляющей вывоз отходов.

На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, помойных ям должны определяться самими домовладельцами. При этом указанное выше расстояние может быть сокращено до 8-10 м.

Площадки для установки контейнеров и бункеров накопителей для сбора отходов должны быть с твердым покрытием, уклоном в сторону проезжей части и удобным подъездом для спецавтотранспорта.

Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,2 м, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. Контейнерные площадки должны быть оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов и общественных зданий, территорий детских учреждений, спортивных, физкультурных площадок, площадок для игр детей, мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м и не более 100 м. Размер площадок под контейнеры должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 штук.

Контейнеры и бункеры-накопители, а также площадки под ними должны (кроме зимнего периода) промываться и обрабатываться балансодержателями дезинфицирующими составами.

Санитарной очисткой города Торжка занимается специализированная организация МУП «Городское хозяйство». Производственная база МУП «Горхозяйство»  расположена по адресу: г. Торжок, ул. Белинского, д.3А. Мойка автотранспорта производится МУП «Городское хозяйство» на автомойке ООО «Поток» (г. Торжок, Ленинградское шоссе), в соответствии с заключенным договором.

Рекомендации по расстановке урн

Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации и  у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения,  жилые дома  устанавливаются малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны. На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн необходимо предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны устанавливаются на остановках общественного транспорта. Во всех случаях  предусматривается расстановка, не мешающая  передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

Очистка урн от мусора производится ежедневно. Урны должны быть исправны и окрашены. Не допускается переполнение урн.

Уборка и очистка урн на автобусных остановках  производится организациями, в обязанность которых входит уборка территорий улиц, на которых расположены эти остановки.

Уборку территорий, прилегающих к торговым павильонам в радиусе 5 м, осуществляют предприятия торговли.

Запрещается у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов складировать тару и запасы товаров, а также использовать для складирования прилегающие к ним территории.

Для магистралей

Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства администрации района в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории) и может составлять от 40 до 100 м. Обязательна установка урн в местах остановки общественного транспорта.

Для дворовых территорий

Рекомендуется установка у каждого подъезда многоквартирных жилых домов.

Для парковой зоны

Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и др.).

На главных аллеях расстояние между урнами должно быть до 100 м объемом 30 литров. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л. Для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового скопления отдыхающих, следует устанавливать промежуточные сборники для временного хранения отходов и смета.

Рекомендуется установка урна на каждые 800 м площади зеленых насаждений общественного пользования.

Для пляжей

Урны необходимо располагать на расстоянии 3-5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 м территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.

Для рыночных комплексов

При определении числа урн следует исходить из того, что на каждые 50 м2 площади рынка должна быть установлена одна урна, причем расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м.

При определении числа мусоросборников вместимостью до 100 л следует исходить из расчета: не менее одного на 200 м площади рынка и устанавливать их вдоль линии торговых прилавков, при этом расстояние между ними не должно превышать 20 м.

Для лечебно-профилактических учреждений

В медицинских лечебных учреждениях необходимо использовать только эмалированные и фаянсовые урны.

При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на каждые 700 м2 дворовой территории лечебного учреждения. На главных аллеях должны быть установлены урны на расстоянии 10 м одна от другой.

Технический персонал медицинского учреждения должен ежедневно производить очистку, мойку, дезинфекцию урн.

Для облегчения очистки урн рекомендуется использовать мусорные мешки и пакеты, с помощью которых отходы по мере заполнения урн перемещаются в кузов мусоровоза или на контейнерную площадку.

Мойку и дезинфекцию урн предлагается осуществлять вручную с помощью дезинфицирующего раствора, сливая промывные воды в специальную емкость, из которой затем они будут сбрасываться на очистные сооружения.

- Сбор и вывоз ТБО

Начальное звено в технологической цепочке утилизации ТБО - специальные мобильные установки, называемые мусоровозами. У них может быть различное назначение, в соответствии с которым их комплектуют всевозможным оборудованием.

В большинстве случаев в качестве транспортной базы применяются двухосные или трехосные шасси стандартных грузовиков, доработанные под монтаж специальных надстроек и оборудования. Такой подход объясняется высокими показателями технической и экономической эффективности. Создание автомобилей оригинальной конструкции, как правило, разработанных с использованием уже выпускаемых узлов и агрегатов, вызвано стремлением превзойти характеристики серийных машин, которые не обеспечивают выполнение компоновочных, функциональных, а также иных требований, предъявляемых к некоторым типам мусоровозов. Отличия специально разработанных для мусоровозов шасси заключаются в несущих рамах оригинальной конструкции, кабинах, дублирующих органах управления и т.д.

Мусоровозы можно разбить на три основные группы: контейнерные, кузовные и транспортные (рис.4.23).

Контейнерные мусоровозы представляют собой самоходные шасси, снабженные подъемно-транспортным оборудованием. Оно позволяет поднимать с земли, устанавливать на шасси, транспортировать, а при необходимости разгружать специальные съемные контейнеры (бункеры, платформы) с различными видами отходов. Их главное достоинство - относительная простота, а также использование одного автомобиля для последовательного обслуживания нескольких контейнеров по мере накопления отходов. Самый главный недостаток - невозможность их уплотнения. Между собой упомянутые машины различаются конструкцией контейнеров и устройством погрузочно-разгрузочного механизма. Открытые контейнеры позволяют собирать любой мусор, в том числе и крупногабаритный, тогда как их закрытые разновидности рассчитаны в основном на бытовые отходы. Вместимость контейнеров колеблется от 3 до 40 м. Подъемно-транспортное оборудование выполнено в виде портального механизма или продольно расположенной рамы, которая снабжена устройствами для перемещения и фиксации контейнеров нескольких типов.

Рис. 4.23. Классификация машин для сбора и вывоза ТБО

Относящиеся ко второй группе кузовные мусоровозы получили наиболее широкое распространение. Они отличаются значительным разнообразием технического исполнения. Машины классифицируют по месту расположения загрузочного устройства (заднее, боковое или переднее), способу уплотнения отходов и полезному объему кузова. Кроме того, кузовные мусоровозы отличаются системой выгрузки отходов из кузова - самосвальной или принудительной с помощью выталкивающей плиты.

В зависимости от грузоподъемности базового шасси, мусоровозы можно условно разделить на малотоннажные (вместимостью 2-8 м ), среднетоннажные (9-15 м) и большегрузные (16-32 м). Важнейший показатель, характеризующий эффективность работы мусоровоза, - степень (коэффициент) уплотнения твердых бытовых отходов. Чем она выше, тем большее количество отходов способна транспортировать машина и тем совершеннее ее конструкция. В настоящее время границы коэффициента уплотнения составляют от 1,9 до 7. Такой разброс объясняется не только прочностью кузова и типом уплотняющего устройства, но и свойствами самого мусора. Форма поперечного сечения кузова имеет прямоугольное (иногда со скругленными стенками), реже - круглое сечение.

Широкое распространение нашли мусоровозы с задней загрузкой (рис. 4.24) Они хорошо приспособлены для работы в стесненных условиях и могут использоваться там, где отсутствует контейнерная система сбора бытовых отходов. Большинство машин данного типа представляет собой грузовое шасси 1, на котором смонтирован кузов коробчатой формы 2 с шарнирно прикрепленным к нему задним бортом.

Рис. 4.24. Мусоровоз кузовной с задней загрузкой

В его нижней части установлен приемный ковш 3 (загрузочный бункер), являющийся основанием для крепления подающей (верхней) плиты прессующего механизма, с которой шарнирно связана поворотная прессующая (нижняя) плита. Для привода обоих элементов служат гидроцилиндры. Загрузка мусора в приемный ковш осуществляется вручную или механизированным способом с помощью опрокидывателя (гидроманипулятора), который обеспечивает выгрузку содержимого стандартных уличных контейнеров различных типов. Внутри кузова находится перемещаемая гидроцилиндром выталкивающая плита, являющаяся его подвижной передней стенкой.

Чаще применяемыми становятся мусоровозы с задней загрузкой, выполненные несколько по иной схеме. Задний борт таких машин оборудован загрузочным ковшом, который для заполнения бытовыми отходами с помощью гидравлики опускается вниз. Погрузка мелкого мусора происходит вручную, а содержимого контейнеров - с помощью гидроманипулятора. После этого подъемный механизм перемещает загрузочный ковш вверх, поворачивает его и высыпает мусор в кузов машины. Поворотная толкающая плита, шарнирно соединенная с задней частью крыши кузова, уплотняет мусор, одновременно перемещая его к передней стенке. Выгрузка бытовых отходов осуществляется самосвальным способом и с помощью толкающей плиты. Подъем заднего борта обеспечивают гидроцилиндры.

Альтернативой мусоровозам с задней загрузкой являются машины с боковым расположением погрузочного механизма (табл.4.15, рис. 4.25). Эти установки предназначены для механизированного сбора бытовых отходов из стандартных контейнеров. Кузов, смонтированный на раме автомобиля шарнирно, сзади закрыт бортом, а спереди - толкающей плитой. Загрузка мусора через люк в крыше кузова производится при помощи манипулятора, который обеспечивает захват, подъем, опрокидывание, встряхивание и возврат контейнера на место. Рабочая зона погрузочного устройства позволяет осуществлять работу с несколькими контейнерами без передвижения машины. Перемещение отходов по ширине кузова (разравнивание) для равномерного заполнения осуществляется ворошителем. Мусор уплотняется в кузове при помощи периодически перемещающейся от передней стенки к заднему борту толкающей плиты. Она же, наряду с опрокидыванием кузова, обеспечивает выгрузку бытовых отходов, доставленных на полигон или мусороперегрузочную станцию. Для повышения поперечной устойчивости во время работы мусоровозы с боковой загрузкой оснащают выдвижными опорами.

Таблица 4.24.

Технические характеристики кузовных мусоровозов с боковой

загрузкой

| Характеристики | Марки мусоровозов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КО-440-3 | КО-440-4 | МКМ-2 | МКМ-35 | КО-440-5 |
| Базовое Шасси | ГАЗ-3307 (4x2) | ЗИЛ- 433362 (4x2) | ЗИЛ- 433362 (4x2) | МАЗ-5337 (4х2) | КАМАЗ- 53215 (6х4) |
| Вместимость кузова, м3 | 7,5 | 10,0 | 10,0 | 18,0 | 22,5 |
| Масса загружаемых отходов, кг | 3220 | 4300 | 4350 | 6500 | 9300 |
| Г рузоподъемность манипулятора, кг | 500 | 500 | 700 | 700 | 500 |
| Масса спецоборудования, кг | 900 | 2600 | 2555 | 3350 | 4130 |
| Масса полная, кг | 7850 | 11000 | 11000 | 16000 | 20500 |

Рис. 4.25. Кузовной мусоровоз с боковой загрузкой кузова манипулятора

Прогресс, достигнутый в последнее время, привел к появлению мусоровозов с боковой загрузкой, оборудованных пресс-камерой. Это устройство непосредственно соединено с основным кузовом, но имеет меньшее, чем у него, поперечное сечение. Внутри пресс-камеры, стенки которой сделаны очень прочными, находится уплотняющая подвижная плита бульдозерного типа, также обладающая высокой прочностью.

Гидроманипулятор загружает бытовые отходы из стандартного контейнера в пресс-камеру через люк в ее крыше. Перемещение уплотняющей плиты к заднему борту приводит к одновременному уплотнению мусора и вытеснению его в основной объем кузова. Благодаря такой схеме достигается высокая степень уплотнения твердых бытовых отходов в объеме кузова меньшем, чем у ранее упомянутых конструкций. Выгрузка мусора осуществляется самосвальным способом при подъеме гидрофицированного заднего борта.

Мусоровозы с передним расположением загрузочного устройства имеют главное достоинство - создание наиболее благоприятных условий для работы оператора, который, благодаря хорошей обзорности и высокой механизации технологических операций, может управлять всеми рабочими процессами, не выходя из кабины. Помимо этого, значительно облегчается маневрирование, что особенно важно при движении в стесненных условиях. Конструктивное исполнение мусоровозов данного типа, за исключением подъемного механизма, очень сходно с устройством их аналогов с боковой загрузкой. Следует отметить, что указанная техника отечественными предприятиями не выпускается.

Применение транспортных мусоровозов связано с развитием технологии двухэтапного вывоза бытовых отходов. При этом существуют две разновидности транспортных средств. Первая предусматривает использование длиннобазного большегрузного шасси либо автопоезда, на которые монтируется погрузочно-разгрузочное оборудование для работы со съемными кузовами типа «мультилифт». Пока один из кузовов загружается предварительно уплотненным мусором, другой, уже заполненный, транспортируется на полигон, где разгружается самосвальным способом. Таким образом, уменьшаются простои техники и, как следствие, достигается высокая производительность.

В отдельную категорию следует выделить машины для вывоза крупногабаритных отходов (КГО). Автосамосвалы-бункеровозы - это мусоровозы, имеющие съемную платформу. За счет нескольких сменных платформ она обеспечивает беспрерывный сбор и транспортировку отходов, именно поэтому эти мусоровозы незаменимы - один может заменить 5-6 грузовиков. К тому же мусоровозы-самосвалы являются уникальной техникой - могут установить кузов на землю, могут поднимать его с грузом на высоту до 2,5 м (при необходимости перегрузки), а некоторые мусоровозы еще и производят погрузочно-разгрузочные работы.

Если мусор имеет огромные габариты и использование для его погрузки контейнеров невозможно, тогда целесообразно использовать мусоровозы с грейферным захватом. Такие мусоровозы привлекают и при необходимости утилизации сыпучих отходов. Тем не менее, такие мусоровозы имеют и недостаток - довольно высокую стоимость. Однако, если есть необходимость обслуживания больших объемов и территорий, то именно такие мусоровозы вам и необходимы - траты вполне окупаемы за счет отсутствия простоев, которые неизбежны, если площадка захламлена. Стоит немного остановиться на некоторых системах, которыми все чаще оборудуют мусоровозы. Самая универсальная, устанавливаемая на мусоровозы, это система мультилифт, имеющая довольно простую конструкцию, она еще и удобна в эксплуатации. Мультилифт - это не что иное, как погрузочно-разгрузочный механизм, который приводится в действие с помощью гидравлического привода. Необходимые функции он выполняет тросовым крюковым захватом. На мусоровозы эту систему монтируют, как правило, на усиленный подрамник.

Главным преимуществом системы мультилифт является тот факт, что погрузка мусора производится вместе с контейнером и занимает всего лишь несколько минут. Кроме того, такой способ вывоз мусора исключает возможность его рассыпания по близлежащей территории при перегрузке из мусорного контейнера в кузов мусоровоза.

Крюковой захват мультилифт может быть рассчитан на грузоподъемность от 5 до 25 тонн, что дает возможность использовать данную систему не только для вывоза бытового мусора, но и широко использовать ее для транспортировки промышленных и строительных отходов. Кроме того, мультилифт оснащен системой дистанционного управления, что позволяет водителю-оператору манипулировать грузозахватным органом даже не выходя из кабины автомобиля.

Мусоровоз, оборудованный системой мультилифт - многофункциональная мусороуборочная машина, способная выполнять функции бункеровоза, самосвала, пескоразбрасывающей или поливомоечной машины, эвакуатора и т.д.

Также, современные мусоровозы все чаще оборудуют системами лифтдампер и фронтлоудер, которые также призваны упростить разгрузочнопогрузочные процессы.

В отличие от мультилифт система лифтдампер способна манипулировать несколькими контейнерами поочередно, и даже обслуживать прицеп. Конструкция лифтдампера напоминает конструкцию козлового крана и приводится в действие при помощи гидропривода. Лифтдампер отличается высокой производительностью, мусоровоз оснащенный прицепом может быть разгружен данной системой всего за несколько минут.

Если мусоровоз не имеет собственной погрузочно-разгрузочной системы (мультилифт, лифтдампер или др.), то на помощь приходит фронтальный погрузчик - фронтлоадер. Фронтлоадер, в отличие от мусоровозов, не является транспортировщиком и предназначен только для погрузки сыпучих материалов (в данном случае мусора) в кузов грузового автомобиля. В качестве рабочего органа фронтлоадер имеет передний открытый ковш, но в некоторых случаях возможна замена манипулятора на другие исполнительные органы, например, на клещевой захват для погрузки бревен, на ковш закрытого типа и т.д.

Сегодня мусоровозы становятся все более оснащенными, что значительно упрощает и ускоряет такую малоприятную процедуру - вывоз ТБО и КГО.

Таблица 4.25.

Основные технические характеристики транспортных средств по

вывозу ТБО

| № п/п | Марка транспортного средства | Базовое шасси | Вместимость кузова, куб.м | Масса загружае мых отходов, кг | Коэффи циент уплотне ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Бункеровоз | ЗИЛ-433362 | 7,8 | - | - |
| 2. | Бункеровоз | ММЗ-49525 | 8 | - | - |
| 3. | Бункеровоз КМ - 71002 | КМ-42001, КМ- 43001, ММЗ-4925, СА-ЗУ | 8,7 |  |  |
| 4. | Бункеровоз КМ- 71003 | КМ-42001, КМ- 43001, ММЗ-4925, СА-ЗУ | 8,7 |  |  |
| 5. | Бункеровоз КМ- 42001 | ЗИЛ (433362,494500, 432902, 452632) | 7,8-10 |  |  |
| 6. | КО-442 | ЗИЛ 5301 БО | 4,4 | 2 200 | 2,1-2,6 |
| 7. | КО-442-01 | ЗИЛ 5301 БО | 4,8 | 2 500 | 2,2-2,7 |
| 8. | КО-449-20 | ГАЗ-33072 (ГАЗ- 3307) | 8 | 2 910 | 1,5-1,9 |
| 9. | МКМ-111 | ГАЗ-3307 | 8,6 | 2 950 | 1,4-1,8 |
| 10. | МКГ | ГАЗ-3307 | 8,2 | 3 100 | 1,8-2,2 |
| 11. | КО-440-3 | ГАЗ-3307 | 7,5 | 3 220 | 2 |
| 12. | КО-413 | ГАЗ-4301 | 7,5 | 3 300 | 1,6-1,8 |
| 13. | КО-440 | ГАЗ-3309 | 7,5 | 3 300 | до 2,5 |
| 14. | КО-440-1 | ГАЗ-3307 | 7,5 | 3 300 | до 2,5 |
| 15. | МКМ-2 | ЗИЛ-433362 | 9,6 | 4 400 | 1,8-2,2 |
| 16. | КО-455 | ЗИЛ-494560 ЗИЛ- 433362 | 7,5 | 4 500 | 2,5-3,1 |
| 17. | КО-449 | ЗИЛ-433362 | 10 | 4 500 | до 2 |
| 18. | МКЗ-10 | ЗИЛ-433362 | 10 | 4 500 | 1,9-2,3 |
| 19. | КО-440-4 | ЗИЛ-433362 | 11,5 | 4 500 | до 2 |
| 20. | КО-449-10 | ЗИЛ-494560 ЗИЛ- 433362 | 10 | 4 700 | 2,0-2,4 |
| 21. | КМ-12001 | ЗИЛ-534332 | 10 | 4 880 | 2,0-2,5 |
| 22. | КО-431 | ЗИЛ-433362 | 10 | 4 980 | до 2,5 |
| 23. | МКЗ | ЗИЛ-433362 | 9,8 | 5 000 | 1,8-2,2 |
| 24. | МКЗ. | ЗИЛ-433362 | 10 | 5 200 | 2,2-2,7 |
| 25. | МК-18 | КАМАЗ-43253 | 18 | 5 500 | 1,8-2,2 |
| 26. | КО-427-32 | МАЗ-5337 | 16 | 6 935 | 1,8-2,2 |
| 27. | КМ-М5551 | МАЗ 5551 | 12 | 7 000 | 2,4-3,0 |

|  |  |  |  | Продолжение таблицы 44.25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | КО-430 | ЗИЛ-133Д4 | 14 | 7 035 | 1,8-2,2 |
| 29. | МКЗ-25 | ЗИЛ-133Д4 | 16 | 7 500 | 2,0-2,4 |
| 30. | МКЗ-35 | МАЗ-5337 | 16 | 7 500 | 2,0-2,4 |
| 32. | МКМ-35 | МАЗ-5337 | 18 | 7 625 | 1,9-2,5 |
| 33. | КО-429 | ЗИЛ-133Д4 | 20 | 8 120 | до 2 |
| 34. | МКМ-25 | ЗИЛ-133Д4 | 18 | 8 200 | 2,0-2,3 |
| 35. | КО-427-02 | КАМАЗ-53215 | 16 | 8 250 | до 2,5 |
| 36. | МКМ-25 | ЗИЛ-133Д4 | 18 | 8 250 | 1,9-2,5 |
| 37. | КО-440-5 | КАМАЗ-53215 | 22 | 8 500 | до 2 |
| 38. | КО-449-31 | МАЗ-5337 | 15,5 | 8 550 | 2,3-2,8 |
| 39. | КО-449 | КАМАЗ-53215 | 17,5 | 8 895 | 2,1-2,6 |
| 40. | МКМ-45 | КАМАЗ-53212 | 20,6 | 9 000 | 1,9-2,5 |
| 41. | КО-415 | КАМАЗ-53213 | 22,5 | 9 370 | 1,6-2,2 |
| 42. | МКЗ-40 | КАМАЗ-53215 (53229) | 18 | 8 050 (11000) | 1,9-2,3 |
| 43. | КМ-13004 | КАМАЗ-53229 | 18 | 10 800 | 2,6-3,1 |
| 44. | КО-427-02 | КАМАЗ | 18 | 10 800 | 2,5-3,1 |
| 45. | БМ-53229 | КАМАЗ-53229 | 18 | 11000 | 2,6-3,1 |
| 46. | БМ-551603 | МАЗ-551603 | 18 | 11000 | 2,6-3,2 |
| 47. | КО-427-01 | КАМАЗ-53229 | 18 | 11200 | до 2,5 |

Выбор спецтехники осуществлялся с учетом уровня благоустройства жилищного фонда, возможностью подъезда и разворота техники, а также объемами накопления ТБО между периодами их вывоза. Применение данных мусоровозов позволяют снизить стоимость услуг по вывозу ТБО по сравнению с малотоннажной техникой.

Сведения о парке машин и механизмов МУП «Городское хозяйство» представлены в таблице 3.1. «Спецтехника по сбору, транспортировке».

Для расчета числа спецмашин для вывоза ТБО на первую очередь и расчетный период в городе Торжке предлагаются к использованию два основных типа мусоровозов с загрузкой:

- в многоквартирном жилищном фонде г. Торжок - мусоровозы с боковой загрузкой КО-449-05 на базе шасси КАМАЗ 53605 и МКМ-4605 на базе шасси КАМАЗ-53605;

- в индивидуальной жилой застройке г. Торжок - мусоровоз с задней загрузкой МКЗ-35 на базовом шасси МАЗ-5337.

Мусоровоз МКМ-4605 с боковой загрузкой кузова - это мусоровоз нового поколения. В нем реализованы новые технические решения, позволившие резко повысить производительность загрузки кузова, втрое увеличить коэффициент уплотнения мусора и максимально использовать полезную грузоподъемность нового базового автомобиля КАМАЗ-53605.

Мусоровоз МКМ-4605 обеспечивает:

- прессование мусора в непрерывном режиме;

- разгрузка контейнеров производиться одновременно с прессованием мусора;

- сменные захваты для контейнеров различного объема;

- управление из кабины при самосвальной разгрузке кузова;

- возможно управление из кабины при работе с манипулятором;

- усиленный манипулятор может поднимать контейнеры с мусором массой до 700 кг, конструкция манипулятора позволяет быстро навешивать на него различные захваты для металлических контейнеров объемом 0,75 м с удержанием за боковые или переднюю стенку.

Уплотняющая плита обеспечивает высокие параметры удельного давления, вдвое большие, чем у других аналогичных машин, что обеспечивает высокий коэффициент уплотнения мусоровоза. Работа уплотняющей плиты осуществляется в автоматическом режиме: однократный, двойной или непрерывный цикл перемещения, во время которого производиться разгрузка контейнеров. Разгрузка кузова осуществляется самосвальным способом. Два телескопических гидроцилиндра поднимают кузов с поднятым задним бортом на угол, больший 45°.

Таблица 4.26

Технические характеристики мусоровоза МКМ-4605 на базе шасси

КАМАЗ-53605

| Базовый автомобиль | КамАЗ-53605 |
| --- | --- |
| Двигатель: |  |
| модель | 740.62-280 Euro 3 |
| тип/мощность, л.с. | дизельный/280 |
| Загрузка | боковая |
| Система погрузки | механизированная |
| Тип привода рабочих органов | гидравлический |
| Масса мусоровоза полная, кг | 20500 |
| Вместимость кузова, м3 | 19 |
| Коэффициент уплотнения | до 4 |
| Масса загружаемых бытовых отходов, кг | 9000 |
| Объем загружаемых бытовых отходов, м3 | до 70 |
| Грузоподъемность манипулятора, кг | 700 |
| Габаритные размеры, м: |  |
| длина | 8,23 |
| ширина | 2,5 |
| высота | 3,52 |
| Изготовитель | ОАО "РАРЗ" г.Ряжск |

Рисунок 4.26. Мусоровоз с боковой загрузкой МКМ-4605 на базе шасси КАМАЗ- 53605

Мусоровоз КО-449-05 на шасси КамАЗ-53605 имеет следующие преимущества:

- увеличенный полезный объем кузова;

- усиленный манипулятор повышенной грузоподъемности;

- новая схема загрузки и уплотнения мусора, разработанная специально для этой серии мусоровозов и обеспечивающая надежную и стабильную работу специального оборудования в самых различных условиях эксплуатации;

- увеличенное в 1,7 раза удельное давление прессование (с 0,78 кг/см2 до 1,33 кг/см2);

- усовершенствованный загрузочный люк, уменьшающий просыпание мусора в процессе прессования;

- гидрофицированный задний борт с автоматическими замками;

- удобный и доступный пульт управления спецоборудованием;

- улучшенные условия обслуживания при эксплуатации за счет свободного доступа к элементам гидравлики;

- самосвальная выгрузка мусора;

- качественная гидравлика и высокопрочные металлорукава высокого давления, соответствующие европейскому стандарту DIN и исключающие вероятность разрывов и протечек масла;

- высококачественное многослойное лакокрасочное покрытие, надежно защищающее металлоконструкции от коррозии.

На мусоровозах установлены вместо шестеренных насосов более надежные и долговечные аксиально-поршневые насосы.

Таблица 4.27

Технические характеристики мусоровоза КО-449-05 на шасси КамАЗ-

53605

| Базовое шасси | КамАЗ-53605 |
| --- | --- |
| Система погрузки | механизированная |
| Тип привода рабочих органов | гидравлический |
| Вместимость кузова, м3 | 18,5 |
| Oбъем загружаемых бытовых отходов, м3 | 50-70 |
| Масса загружаемых бытовых отходов, кг | 8000 |
| Коэффициент прессования | до 4,0 |
| Грузоподъемность манипулятора, кг | 700 |
| Транспортная скорость, км/ч | 60 |
| Габаритные размеры д*ш*в, мм | 7650x2500x3750 |

Рисунок 4.27. Мусоровоз с боковой загрузкой КО-449-05 на шасси КамАЗ-53605

Рентабельность использования предлагаемых машин обуславливается большой вместимостью кузова, хорошими технико-эксплуатационными показателями, модифицированными рабочими органами и системами.

Учитывая ежедневные объемы образования ТБО целесообразней использовать мусоровозы с задней загрузкой МКЗ-35 базовое шасси МАЗ- 5337.

Данные мусоровозы позволяют:

- обслуживать контейнеры различной конфигурации (от 0,1 до 2 куб. м);

- минимизировать затраты на загрузку отходов (меньшая высота подъема контейнера);

- обеспечить более комфортные условия труда для работников, обслуживающих спецтехнику;

- уменьшить количество просыпающихся отходов.

Основные преимущества технологии задней загрузки:

- коэффициент уплотнения мусора в мусоровозах с задней загрузкой достигает 5, в то время как в мусоровозах с боковой загрузкой этот коэффициент не превышает 1,5 - 2, поэтому при одном и том же объеме мусоросборника при применении соответствующего шасси грузоподъемность мусоровоза увеличивается в 2,5 - 3 раза, что позволяет пропорционально сократить требуемый парк спецтехники;

- технология задней загрузки позволяет решать экологические проблемы за счет исключения просыпания мусора при загрузке контейнера, так как загрузка осуществляется в габаритах мусороприемника, а не через небольшую воронку на крыше мусоросборника, как при боковой загрузке;

- работа с механизмом опрокидывания на мусоровозах с задней загрузкой значительно безопасней для оператора машины, так как подъем контейнера осуществляется на высоту 1,5 - 1,8 м от земли, а не на 2,5 - 4 м, как при боковой загрузке;

- при задней загрузке твердыми бытовыми отходами мусоровоз может загружаться и вручную, и фронтальным погрузчиком, что исключено при боковой погрузке.

В расчетах учитывался мусоровоз с задней загрузкой МКЗ-35 на базовом шасси МАЗ-5337 объемом кузова 16 куб. м и коэффициентом уплотнения 5-6 раз. Данные мусоровозы имеют усовершенствованный загрузочноуплотняющий механизм «ЭКО-ПРЕСС», применяемый в конструкции мусоровозов, обеспечивает высокую степень уплотнения мусора. Электронное управление позволяет работать в 3-х режимах: ручном, полуавтоматическом и автоматическом. Оно имеет защиту от неправильного включения, при срабатывании которой выключается насос.

Таблица 4.28.

Техническая характеристика мусоровоза с задней загрузкой МКЗ-35

базовое шасси МАЗ-53605

| Параметры | МКЗ-35 |
| --- | --- |
| Тип базового шасси | МАЗ-5337 |
| Вместимость кузова, м3 | 16 |
| Масса спецоборудования, кг | 5800 |
| Вместимость бункера, м3 | 2 |
| Полная масса , кг | 16500 |
| Давление в гидросистеме, мПа | 21 |
| Коэффициент уплотнения мусора | 5-6 |

Рисунок 4.28. МКЗ-35 на базовом шасси МАЗ-5337
Сбор и вывоз КГМ

Для вывоза крупногабаритных отходов применяются специальные машины со съемным бункером. Для расчета числа спецмашин для вывоза КГМ на расчетный период предлагается использование бункеровоза ЗИЛ ММЗ 49525.

Самосвал-бункеровоз ЗИЛ-ММЗ-49525 предназначен для подъема с земли, установки на автомобиль и транспортировки специальных съемных платформ с различными видами груза. Автомобиль снабжен устройством для разгрузки платформы самосвальным способом. Бункеровозы оборудованы портальным механизмом для погрузки и перевозки бункера-накопителя или малой строительной техники на специальных поддонах. Основные преимущества данной модели: увеличена высота стрел портала и ход поршней гидроциклонов. Это позволяет забирать бункеры с уровней ниже нулевой отметки и при установке на машине переместить ближе к кабине, что делает более равномерным распределение нагрузки по осям базового шасси бункеровоза; улучшен дизайн машины; возможность транспортировки к месту разгрузки всех выпускаемых размеров объемов до 8 - 20 м .

Вывоз строительных отходов также осуществляется бункеровозом ЗИЛ ММЗ 49525 по заявкам.

Рисунок 4.29. Бункеровоз ЗИЛ ММЗ 49525

Вывоз смета осуществляется автомобилями-самосвалами КАМАЗ- 55111.

Сбор и вывоз древесных отходов

В г. Торжке долю отходов составляют древесные отходы: обрезь деревьев, пней и т.д.

Для сокращения объемов вывоза древесных отходов предусматривается приобретение 1 дробилки древесных отходов передвижная ДОП-1.

Дробилка предназначена для переработки древесных отходов (вершин деревьев, некондиционных кусков, крупных сучьев и т.д.) в технологическую щепу. Щепа выбрасывается через щепопровод. Высота выброса 3,3 м.

На площадку изготовления щепы могут также поступать древесные отходы при выполнении работ по внешнему благоустройству (спиливание и обрезка деревьев и кустарников, вырезка сухих сучьев, удаление поросли, выкорчевывание пней и т.д.).

Дробилка древесных отходов ДОП-1 агрегатируется с тракторами МТЗ- 80, МТЗ-82, Т-150 и их модификациями посредством монтажа дробилки на трехточечную гидронавеску и соединением с валом отбора мощности через карданную передачу. Органы управления валом отбора мощности, через который дробилка приводится в работу, расположены в кабине трактора.

Технические характеристики дробилки приведены в таблице 4.29.

Таблица 4.29

Технические характеристики дробилки древесных отходов ДОП-15

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Производительность дробилки, м3/ч | 10…20 |
| 2. | Максимальная потребляемая мощность, кВт (л.с.) | 45 (61) |
| 3. | Частота вращения ротора дробилки, об/мин | 1000 |
| 4. | Наибольшая длина перерабатываемых отходов древесины, мм: |  |
|  | - вершин без сучьев | 2000 |
|  | - отдельных сучьев | 3500 |
| 5. | Наибольший размер перерабатываемых отходов древесины в комле или отдельных сучьев, мм | 100 |
| 6. | Размеры получаемой технологической щепы, мм: |  |
|  | - длина (min, max) | 10...60 |
|  | - толщина, не более | 30 |
| 7. | Высота щепопровода (выброса), мм | 3300 |
| 8. | Размеры загрузочного окна, мм | 590х490 |
| 9. | Число ножей, шт. | 3 |
| 10. | Число контрножей, шт. | 2 |
| 11. | Габаритные размеры дробилки, мм: |  |
|  | - длина | 1880 |
|  | - ширина | 1500 |
|  | - высота | 3300 |
|  | - высота со снятым щепопроводом (для транспортировки) | 1670 |
| 12. | Масса дробилки, кг | 710 |

Описание дробилки древесных отходов ДОП-1

Дробилка выполнена единым блоком, включающим в себя следующие устройства: загрузочное, измельчающее, транспортирующее, приводное, предохранительное и навесное.

Загрузочное устройство дробилки представляет собой воронку, установленную на шарнирах под определенным углом к корпусу дробилки при помощи откидных болтов.

Измельчающее устройство дробилки представляет собой двухдисковый ротор с лопатками, установленный на двух опорах на корпус дробилки. В одном из дисков расположены три окна прямоугольной формы, в которые установлены ножедержатели с ножами.

Транспортирующее устройство (щепопровод) дробилки представляет собой изогнутую по радиусу трубу квадратного сечения с регулируемым направителем потока. Труба установлена на крышке корпуса с возможностью поворота на 360° относительно места установки.

Приводное устройство дробилки представляет собой карданную передачу, выполненную из двух частей с возможностью перемещения одной относительно другой. Одна часть передачи устанавливается на вал отбора мощности трактора, а вторая соединена с предохранительным устройством.

Предохранительное устройство представляет собой однодисковую двухобкладочную фрикционную постоянно замкнутую муфту, установленную на валу измельчающего устройства.

Навесное устройство представляет собой трехопорную, симметричную относительно оси дробилки систему, жестко закрепленную в нижней и верхней части корпуса.

Корпус является основной несущей частью дробилки. На боковых поверхностях корпуса предусмотрены места для размещения опор вала ротора, контрножей, загрузочного устройства и навесной системы.

Дробилка древесных отходов ДОП-1 монтируется на трехточечную гидронавеску сельскохозяйственных тракторов МТЗ-80, МТЗ-82, Т-150 и их модификаций с приводом от вала отбора мощности, имеющего 8 шлицев и наружный диаметр 38 мм (8х6х38), через карданную передачу. Рычаги управления валом отбора мощности, через который дробилка приводится в работу, расположены в кабине трактора.

Древесину для измельчения в щепу подают в воронку под вращающиеся ножи ротора. Получаемая щепа проходит в пространство между дисками, а затем лопатками ротора через щепопровод удаляется из дробилки.

Древесина во время дробления находится в непрерывном контакте с задней плоскостью режущих ножей. Подача древесины в этот момент осуществляется самозатягиванием.

- Определение необходимого количества мусоровозного

транспорта на первую очередь (5 лет) и расчетный срок (10 лет)

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле6:

М =Пгод/ (365 • Псут • кисп), где

Пгод - количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3 ;

Псут - суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп - коэффициент использования;

Суточную производительность мусоровозов определяют по формуле:

Псут = Р x Е, где

Р - число рейсов в сутки, совершаемое каждым мусоровозом;

Е - количество отходов, перевозимых за один рейс каждым мусоровозом, м3;

Число рейсов каждого мусоровоза определяют по формуле:

Р = [Т - (Тпз + Т0)] / (Тпог + Траз + 2Тпрб)

где

Т - продолжительность смены, час;

Тпз-	время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, час;

Т0- время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час;

Тпог	- продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование, час;

Траз	- продолжительность разгрузки, включая переезды и маневрирование, час;

Тпрб- время, затрачиваемое на пробег от места погрузки до места разгрузки и обратно, час.

Время на сбор, вывоз и разгрузку транспортных средств определялось на основании «Рекомендаций по нормированию труда работников внешнего благоустройства», утвержденных приказом Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 № 13.

При расчете расстояния до объекта утилизации (захоронения) ТБО от местоположения базы по вывозу ТБО в г. Торжок до объекта утилизации (захоронения) ТБО учитывалось существующее расстояние - 7,0 км.

Расчет транспортных средства на первую очередь и расчетный срок приведен в таблице 4.30.

Таблица 4.30.

Расчет количества мусоровозов на первую очередь и расчетный срок

| № п/п | Показатели | Ед.изм | Обозна чение | Сбор и Вывоз ТБО |  | Сбор и вывоз КГМ | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г. Торжок |  | КГМ г. Торжок |  |
|  |  |  |  | МКМ-4605 на базе шасси КАМАЗ-53605, КО-449-05 на базе шасси КАМАЗ 53605 | МКЗ-35 базовое шасси МАЗ- 5337 | Самосвал бункеровоз ЗИЛ-ММЗ- 49525 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1. | Вместимость кузова | 3 м |  | 18,5 | 16 | 7,8 |  |
| 2. | Масса ТБО | тн |  | 8 | 9 |  |  |
| 3. | Средний коэффициент уплотнения |  |  | 2,6 | 4 | 1 |  |
| 4. | Продолжительность смены | час | Т | 8 | 8 | 8 |  |
| 5. | Время на подготовительнозаключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |
| 6. | Норма времени на 1 км пробега | час |  |  |  |  |  |
| 6.1. | При работе в городе | час |  | 0,0458 | 0,0458 | 0,0423 |  |
| 6.2. | При работе за городом | час |  | 0,033 | 0,033 | 0,033 |  |
| 6.3. | До свалки за городом на асфальтовых дорогах | час |  | 0,033 | 0,033 | 0,033 |  |
| 7. | Нулевой пробег, всего | км |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | в городе | км |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 7.2. | за городом | км |  | - | - | - |  |
| 8. | Затраты времени на нулевой пробег | час | То | 0,09 | 0,09 | 0,08 |  |
| 8.1. | за городом | час |  | - | - | - |  |
| 9. | Пробег с грузом и без груза за 1 рейс, всего в том числе: | км |  | 35 | 35 | 35 |  |
| 9.1. | в городе | км |  | 28 | 28 | 28 |  |
| 9.2. | за городом | км |  | 0 | - | 0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3. | до свалки и обратно | км |  | 7 | 7 | 7 |  |
| 10. | Затраты времени на пробег с грузом и без груза за 1 рейс, всего в том числе: | час | Тпрб | 2,13 | 2,13 | 0,77 |  |
| 10.1. | в городе | час |  | 1,95 | 1,95 | 0,59 |  |
| 10.2. | за городом | час |  | - | - | - |  |
| 10.3. | до свалки за городом на асфальтовых дорогах | час |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |
| 11. | Затраты времени на погрузку, разгрузку машин за 1 рейс, включая переезды и маневрирование при сборе ТБО в пределах 1 км | час |  | 1,63 | 4,26 | 0,32 |  |
| 12. | Общее время, затраченное на 1 рейс | час |  | 3,76 | 6,39 | 1,09 |  |
| 13. | Среднее количество рейсов в сутки | ед. | Р | 2 | 1 | 7 |  |
| 14. | Коэффициент использования машин |  | Кисп | 0,72 | 0,76 | 0,62 | 0,72 |
| 15. | Средний объем вывоза спецмашиной за 1 рейс | куб.м | Е | 48 | 55 | 7,8 |  |
| 16. | Суточная производительность машины | куб.м | Псут | 96 | 55 | 54,6 |  |
| 17. | Г одовой расчетный объем вывоза ТБО на I очередь | тыс. куб.м | Пгод | 90614 | 40572 | 6904 |  |
| 18. | Г одовой расчетный объем вывоза ТБО на расчетный срок | тыс. куб.м | Пгод | 108468 | 47208 | 8194 |  |
| 19. | Количество машин на первую очередь | ед. | М-1 очер. | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 20. | Количество машин на расчетный срок | ед. | Мрас | 5 | 3 | 1 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Нормативная численность персонала на первую очередь | чел. |  | 10 | 8 | 4 | 22 |
| 22. | Нормативная численность персонала на расчетный срок | чел. |  | 12 | 8 | 4 | 24 |

Общая потребность в транспортных средствах по сбору и вывозу ТБО на первую очередь и расчетный срок приведена в таблицах 4.31.

Таблица 4.31.

Необходимое количество спецавтотранспорта для вывоза ТБО и КГМ на первую очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование марки и типа шасси | Количество, ед. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Необходимо по расчету | Имеется у подрядных организаций | Необходимо приобрести | Необходимо по расчету | Необходимо приобрести |
| 1. | Мусоровоз КО- 449-05 и МКМ- 4605 на базе шасси КАМАЗ 53605 и | 4 | 4 | 2 | 5 | 5+4 |
| 2. | Мусоровоз МКЗ- 35 на базе шасси МАЗ-5337 | 3 |  | 1 | 3 | 3+3 |
| 3. | Бункеровоз ЗИЛ ММЗ 49525 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Трактор МТЗ-80 с дробилка древесных отходов ДОП-1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Автомобиль бортовой ГАЗ 3309 для вывоза древесных отходов | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Всего: | 10 | 4 | 6 | 11 | 18 |

По результатам расчетов необходимое количество транспортных средств для вывоза всего объема ТБО, образующегося в г. Торжке, составит - на первую очередь - 10 ед., с учетом существующего парка спецмашин на первую очередь потребуется приобретение 6 ед.

На расчетный срок все транспортные средства, рассчитанные для вывоза ТБО на первую очередь, с учетом среднего срока службы спецмашин 7-10 лет будут иметь износ 100%. С учетом увеличения объема образования ТБО на расчетный срок коэффициент использования транспортных средств увеличится, но потребность в транспортных средствах останется на уровне первой очереди. На расчетный срок необходимо 11 ед. спецтехники. С учетом имеющегося парка спецмашин и нормативного срока эксплуатации в период 2020-2026 гг. потребуется приобретение 18 ед.

Приобретение транспортных средств указанных марок рассматривается как целесообразное, коммунальное предприятие осуществляет выбор спецтехники с учетом финансовых возможностей.

Оптимизация работы спецавтотранспорта на основе внедрения системы глобального позиционирования

Получить полную информацию о технологическом процессе сбора и вывоза коммунальных отходов возможно за счет внедрения системы глобального позиционирования. Такая система является основой системы автоматизированной диспетчеризации работы предприятия.

Система глобального позиционирования позволяет контролировать:

- точный пробег спецавтотранспорта;

- расход топлива;

- время движения;

- места и время стоянок;

- факты превышения скорости, сходов с маршрута;

- уровень загрузки транспортных средств;

- отображать пройденный маршрут и связанные с ним события на электронной карте;

- формировать отчеты по любому водителю и транспортному средству за любой период времени.

Использование системы обеспечит:

- оптимизацию маршрутов движения спецавтотранспорта;

- сокращение времени сбора и вывоза отходов;

- ужесточение графика вывоза отходов;

- снижение расхода топлива;

- оперативную ликвидацию различных нештатных ситуации;

- контроль за местоположением и управлением движения каждой единицы спецавтотранспорта в режиме реального времени.

На автомобилях устанавливаются устройства транспортной навигации, основанные на использовании космических спутников глобального позиционирования.

Устройство включает: бортовой компьютер, специализированные наборы компьютерных картографических программ, приборы глобального спутникового позиционирования GPS, ГЛОНАСС и т.п.

В бортовой компьютер записывается информация от дополнительных датчиков, установленных на спецавтотранспорте и предназначенных для определения времени погрузки-разгрузки отходов, номеров обслуживаемых контейнеров,	степени загрузки автомобиля. Память компьютера обеспечивает накопление информации за месяц работы. В конце месяца информация переписывается в компьютер диспетчера и подвергается обработке с целью выяснения отклонений от заданных маршрутов.

Специальное программное обеспечение дает возможность диспетчеру предприятия проследить на экране компьютера маршрут движения автомобиля в заданном интервале времени.

Внедрение данной системы обеспечит высокий технический уровень управления процессом сбора и вывоза коммунальных отходов, приведет к улучшению санитарно-экологической обстановки, автоматизирует подготовку отчетных документов. Внедрение системы рекомендуется на расчетный срок.

- Обезвреживание ТБО

Методы обезвреживания и переработки ТБО по конечной цели делятся на ликвидационные (решающие в основном санитарно-гигиенические задачи) и утилизационные (решающие задачи и экономические - использование вторичных ресурсов); по технологическому принципу - на биологические, термические, химические, механические, смешанные. Большинство этих методов не нашли сколько-нибудь значительного распространения в связи с их технологической сложностью и сравнительно высокой себестоимостью переработки ТБО.

Таблица 4.32.

Сравнительные технико-экономические и экологические показатели различных технологий обезвреживания и утилизации ТБО (Производительность 150-300 т/год «Переработка отходов производства и потребления».Бобович Б.Б.,

Девяткин В.В. Москва, 2000 г.)

| Показатель | Единица измерения | Технология |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Складирование на полигонах | Сжигание с утилизацией тепла | Компости рование | Комплексный завод |
| Удельные капвложения | тыс. руб. / 1 т ТБО/год | 0,5 - 2,2 | 17 - 25 | 8,5 - 11 | 10,6 - 14 |
| Удельные эксплуатационные | руб./ 1 т ТБО | 80 - 110 | 900 - 1100 | 670 - 730 | 840 - 900 |
| Уд ель ные энергозатраты | кВт.ч/ 1 т ТБО | 5 - 6 | 26 - 50 | 22 - 28 | 26 - 32 |
| Удельные трудовые | раб. день/ 1 т ТБО | 0,05 - 0,1 | 0,2 - 0,4 | 0,2 - 0,3 | 0,3 - 0,4 |
| Удельная занимаемая | м2/ 1 т ТБО/ год | - | 0,25 - 0,5 | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 |
| Экологические аспекты |  |  |  |  |  |
| Степень и срок обезвреживания |  | не > 20 лет | полное за 1 час | за 2 суток (кроме спорооб- разующ.) | за 2 суток (кроме спорообраз ующих) |
| Наличие отходов производства | % от массы ТБО | - | 18 - 23 (зола и шлак) | 20 - 25 (некомп. фракции) | 5 балласт + 5 зола и шлак |
| Загрязнение почвы |  | загрязнен. территория полигона | только шлакоотв. | практич. нет | практич. нет (только шлакоотв) |
| Загрязнение грунтовых вод |  | возможно | нет | нет | нет |
| Загрязнение атмосферы |  | небольшое возможно | в пределах норм | нет | нет в пределах норм |
| Получаемые продукты переработки ТБО |  |  |  |  |  |
| Тепло | ГДж / т ТБО | - | 6,3 | - | 1,7 |
| Компост | % от массы ТБО | - | - | 50 | 35 |
| Черный металл | % от массы ТБО | - | 2 | 3 | 3 |
| Цветной металл | % от массы ТБО | - | - | 1 - 1,5 | 1 - 1,5 |
| Пластмасса | % от массы ТБО | - | - | 8 | 8 |
| Другое вторичное сырье | % от массы ТБО | - | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 |

Из известных методов обезвреживания и утилизации ТБО промышленное применение нашли преимущественно шесть, наиболее экономически и экологически оправданные:

- складирование на полигоне (свалке);

- сжигание/термическое обезвреживание;

- аэробное биотермическое компостирование;

- газификация;

- комплексная технология сортировки, компостирования и сжигания (или пиролиза) различных фракций ТБО;

- изготовление крупногабаритных блоков.

- Складирование на свалке, получение биогаза

В настоящее время большая часть твердых бытовых отходов вывозится на полигоны (свалки), которые представляют собой наиболее простой и дешевый метод обезвреживания отходов. Площади для этих целей практически исчерпаны, что дополнительно приводит к образованию стихийных свалок.

Для сокращения площадей под полигоны разработаны методы многоярусного складирования с многократным уплотнением, что позволяет значительно увеличить нагрузку на единицу площади.

Недостатки:

С экологической точки зрения: в теле свалки образуется фильтрат, загрязняющий водные источники; полигон выбрасывает в атмосферу метан и другие токсичные газы, что не только загрязняет воздух вблизи свалок, но и отрицательно влияет на озоновый слой земли.

В связи с этим, на современных свалках необходимо предусматривать комплекс мероприятий по переработке фильтрата и по защите атмосферы от метана и других газов. При захоронении на свалке теряются все ценные вещества и компоненты ТБО.

При необходимости строительства свалки возможно применение такого технологического подхода к обезвреживанию отходов как санитарная земляная засыпка, обеспечивающая получение биогаза. С этой целью бытовой мусор засыпают по определенной технологии слоем грунта толщиной 0,6 - 0,8 м в уплотненном виде. Биогазовые полигоны снабжаются вентиляционными трубами, газодувками и емкостями для сбора биогаза. Однако использование биогаза возможно, как минимум, только через 5-10 лет после создания свалки, выход его не постоянен, а рентабельность проявляется только при объемах мусора более 1 млн. тонн. В процессе последующего сжигания биогаза происходит разрушение большей части содержащихся в свалочных газах токсичных компонентов за исключением тяжелых металлов, которые сбрасываются затем в окружающую среду. Следует также отметить, что грунтовые и поверхностные воды, проникающие через земляную засыпку, захватывают растворенные и суспензированные твердые вещества и продукты биологического разложения, чем дополнительно загрязняют окружающую среду.

- Аэробное биотермическое компостирование ТБО

Одним из направлений утилизации ТБО является их переработка в ценное органическое удобрение — компост, используемое, например, для городского озеленения или в качестве биотоплива для теплиц.

На территории России действуют 4 мусороперерабатывающих завода (два в г. Санкт-Петербурге, и по одному в г. Нижний Новгород и г. Тольятти).

Из известных методов переработки (с продувкой воздуха в штабелях, в сетчатых камерах, на жалюзийных полках, в вертикальных башнях) наиболее эффективным и гигиеничным на сегодняшний день является метод биопереработки во вращающихся цилиндрических барабанах. Процесс происходит в полной изоляции от человека. Трудность осуществления данного метода состоит в необходимости сложной сортировки и предварительной переработки отходов, что влечет за собой необходимость строительства дополнительного завода по сортировке мусора. Кроме того, получаемый компост насыщен тяжелыми металлами и другими вредными компонентами, содержащимися в мусоре. Фактически он пригоден только для рекультивации и перекрытия свалок. Большинство этих заводов убыточно. Те же недостатки присущи и способу переработки органических отходов калифорнийскими красными червями, выделяющими ценное органическое удобрение - гумус. К тому же этот метод требует применения ручного труда и для крупных промышленных масштабов малопригоден.

Преимущества:

Возможность утилизации бедных по содержанию органики орг. отходов (ХПК<10 кг/м3) с получением компоста на основе сухой части ТБО, для рекультивации свалок, полигонов, загрязненных почв, в особенности при отсутствии близлежащего источника грунтов из-за неблагоприятных почвенно-геологических условий.

Аутотермичность.

Простота аппаратурного оформления процесса: камерное, тоннельное компостирование, барабанные биотермические реакторы.

Широкий интервал рабочих температур.

Подавление патогенной бактериальной флоры, яиц гельминтов.

Недостатки:

Высокий расход энергии на аэрацию, необходимость газоочистки и дезодорации.

Относительная длительность процесса при камерном, тоннельном варианте (несколько недель, месяцы).

Относительно меньшая ценность получаемого продукта - компоста по сравнению с анаэробной ферментацией.

- Сжигание / термическое обезвреживание ТБО

В настоящее время в мировой практике реализовано более десятка технологий переработки твердых бытовых и промышленных отходов. Наиболее распространенными среди них являются термические способы - сжигание, газификация и пиролиз.

Сжигание не может рассматриваться как экономически оправданный или ресурсосберегающий метод, поскольку многие органические вещества, которые могли бы быть использованы, сжигаются с дополнительными затратами энергии. К тому же существующие и предлагаемые к использованию мусоросжигающие установки имеют целый ряд недостатков, главным из которых является тот, что они при работе образуют вторичные чрезвычайно токсичные отходы (полихлорированные дибензодиоксины, фураны и бифенилы), выделяемые вместе с тяжелыми металлами в окружающую среду с дымовыми газами, сточными водами и шлаком.

Следует отметить, что хлорорганические отходы, часто называемые словом "диоксины", относятся к группе супертоксикантов, крайне устойчивых и чрезвычайно опасных, поскольку разрушают гормональную систему человека, что приводит к иммунодефициту, особенно к росту женских болезней, детской смертности и инвалидности, снижению рождаемости.

Концентрация оксидов тяжелых металлов в шлаке и золе на 2-3 порядка (а иногда и более) выше, чем в сжигаемых отходах. Поэтому, хотя метод сжигания позволяет значительно сократить объем отходов, при этом образуются еще более опасные для окружающей среды зола и шлак, требующие специальных мер по утилизации или захоронению.

На сегодняшний день даже самые современные технологии не обеспечивают производство экологически чистого, пригодного к дальнейшему использованию шлака, получаемого после сжигания муниципального мусора. При этом следует отметить, что стоимость захоронения опасных отходов (золы и шлака) на порядок выше, чем захоронение мусора.

Другим серьезным недостатком мусоросжигателей является их низкая экономичность - крайне низкий коэффициент полезного использования тепловой энергии, который не превышает 65%, и значительное количество дополнительно используемого жидкого топлива, доходящего до 311 л на тонну сжигаемых отходов.

К модернизированным способам сжигания отходов можно отнести замену воздуха, подаваемого к месту сжигания, на кислород. Это позволяет ускорить процесс, снизить выбросы окислов азота, однако выброс наиболее опасных компонентов - диоксинов, фуранов, бифенилов, тяжелых металлов - остается неизменным. Кроме того, подобная технология требует дополнительно значительных затрат на производство кислорода.

По техническим причинам стоимость электроэнергии, производимой на мусоросжигающих заводах (МСЗ), не может конкурировать со стоимостью электроэнергии на электростанциях. Цена одного киловатт-часа на электростанциях в 4-10 раз ниже стоимости на МСЗ. В условиях установления предельных индексов в сочетании с необходимостью захоронения шлака и золы делает эти заводы абсолютно нерентабельными, финансовые прогнозы для их развития крайне неблагоприятными.

При использовании в топливных элементах газа, полученного в результате сжигания мусора, проблема загрязнения окружающей среды остается абсолютно не решенной, поскольку наиболее опасные токсиканты: диоксины, фураны, бифенилы, тяжелые металлы и т. п. не могут быть задержаны в топливных батареях. Кроме того, шлаки, полученные при сжигании мусора, также опасны и требуют захоронения.

Термическая переработка ТБО

Прямое низкотемпературное мусоросжигание (Т~850°С) является примером гетерофазного горения (твердое горючее + воздух).

В типичной печи для сжигания ТБО мусор передается непосредственно из разгрузочного цеха в накопитель, объем которого должен быть достаточным для непрерывной работы печи (то есть 24 часа в день 7 дней в неделю). Также из накопителя можно удалять крупные несгорающие составляющие мусора. Далее мусор подается в питающее устройство, обеспечивающее постоянную подачу мусора в топку, где на колосниковой решетке и происходит сжигание. Зола и негорючие материалы собираются внизу печи и транспортером передаются в хранилище, откуда затем транспортируются на переработку или захоронение.

Преимущества:

- уменьшение объема отходов для захоронения (до 90% объема и 75% по массе);

- переработка отходов происходит практически мгновенно, нет необходимости в долгом хранении;

- выбросы продуктов сгорания в атмосферу могут контролироваться;

- зольный остаток обычно не гниющий и инертный;

- требуется относительно небольшая территория для предприятия и захоронения остатка;

- стоимость может быть уменьшена за счет утилизации и продажи тепла/энергии;

- исключается бактериальное загрязнение среды.

Недостатки:

- высокие капитальные затраты;

- высокие затраты на оборудование для очистки газовых выбросов;

- требуется опытный персонал (в частности для обслуживания котла);

- не все материалы подвергаются горению;

- некоторые материалы требуют дополнительного топлива;

- общество не поддерживает сжигание

- социальные сложности в выборе района для строительства;

- проблема обезвреживания экотоксикантов: диоксинов, полиароматических углеводородов, тяжелых металлов в производственных выбросах (газовые выбросы, зола, сточные воды);

- высокие удельные энергозатраты 80-100 кВт-час на тонну ТБО;

- высокие затраты на захоронение токсичной золы (1/3 эксплуатационных затрат МСЗ).

Следует также отметить, что увеличение содержания в ТБО полимерных материалов приводит к увеличению концентрации вредных выбросов в выходящих газах. Для снижения экологической опасности вновь проектируемых свалок мусоросжигательных заводов необходимо предусматривать систему предварительного отбора фракций (алюминий, полимерные материалы), усложняющих процесс термического обезвреживания ТБО. Кроме того, на современных мусоросжигательных предприятиях необходимо предусматривать вторую и третью ступень очистки отходящих газов.

Сложной задачей при эксплуатации таких заводов является, наряду с очисткой отходящих газов, утилизация или захоронение остающихся после сжигания (до 30% от сухой массы ТБО) токсичной золы и шлака.

Тем не менее, неоспоримым преимуществом такого метода перед размещением ТБО на свалке является возможность использования энергетического потенциала отходов. ТБО представляют собой практически неисчерпаемый ресурс, так как они все время воспроизводятся населением, проживающим на данной территории. Кроме того, характеристики ТБО как топлива соответствуют характеристикам природного топлива с большим выходом летучих веществ. Твердые бытовые отходы, тем более сортированные, являются местным энергетическим топливом.

Одним из основных условий эффективной эксплуатации заводов по сжиганию ТБО является то, что экономическая выгода появляется только в условиях непрерывной и относительно равномерной подаче топлива (отходов), и мощности предприятий не менее 100 тыс. тн/год.

Комбинированный метод термической переработки ТБО -

«ПИРОКСЕЛ»1

Технология включает следующие основные стадии обработки отходов: сушку, пиролиз (сжигание), обработку твердого остатка горения в шлаковом расплаве, химико-термическое обезвреживание дымовых газов, утилизацию избыточного тепла газовой фазы, ее окончательную очистку. При этом предусмотрена возможность гибко комбинировать указанные стадии (например, сушку и пиролиз или пиролиз и сжигание), добиваясь максимальной эффективности процесса при переработке различных видов отходов.

Твердый остаток сжигания, расплавляясь в шлаковой ванне и подвергаясь корректировке путем введения минеральных добавок, образовывает нетоксичный продукт, который может быть использован в строительной промышленности.

Преимущества

- Возможность переработки особо токсичных отходов в малых объемах (больничные отходы и т.п.).

Недостатки:

- Сложность технологии.

- Дополнительная термическая обработка дымового газа (для разложения токсичной органики и диоксинов) и шлака низкотемпературного пиролитического горения.

- Относительно громоздкая система очистки газов.

- Высокие энергозатраты (150кВт-час на тонну ТБО).

- Производимые товарные продукты - малоценные (пирозит, фибра).

- Относительно высокие капитальные затраты.

- Газификация ТБО

Один из наиболее перспективных методов переработки ТБО, применяемый для переработки отходов с получением горючего газа, смолы и шлака. Газификация является термохимическим высокотемпературным процессом взаимодействия органической массы с газифицирующими агентами, в результате чего органические продукты превращаются в горючие газы. В качестве газифицирующих агентов используют воздух, кислород, водяной пар, диоксид углерода и их смеси.

Газификация осуществляется в механизированных шахтных газогенераторах с применением воздушного, паровоздушного и парокислородного дутья. При парокислородной газификации получают газ с теплотой сгорания до 16 МДж/м3, который можно транспортировать на значительные расстояния.

Газификация ТБО является альтернативой процессу пиролиза, проводимый аналогично, но при температуре 800°-1300°С и в присутствии небольшого количества воздуха. В этом случае получаемый газ представляет собой смесь низкомолекулярных углеводородов, которую затем сжигают в топке. Экологическую ситуацию такой процесс не улучшает, так как присутствие воздуха и содержащихся в мусоре хлорорганических соединений в сочетании с высокой температурой приводит к интенсивному образованию диоксинов, фуранов и бифенилов, а соли тяжёлых металлов, как и в других технологиях, из процесса не выводятся и загрязняют окружающую среду. В материалах United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA) приводятся такие сравнительные характеристики:

Таблица 4.33.

| Наименование | Мусоросжигатели, кг/т | Газификаторы, кг/т |
| --- | --- | --- |
| загрязнителя | отходов | отходов |
| Диоксины и фураны | 0,7х10-7 о ь | 0,6 х 10-6 |
| Ртуть | 3 х 10-3 | 3 х 10-3 |
| Свинец | 14 х 10-4 | 13 х 10-4 |
| Двуокись серы | 1,57 | 1,47 |
| Окись азота | 1,12 | 1,43 |
| Окись углерода | 0,21 | 0,14 |

Наиболее полная деструкция продуктов, содержащихся в мусоре, осуществляется в процессе высокотемпературного пиролиза или газификации при температуре 1650°-1930°С в объеме расплавленного в смеси с минеральными добавками металла, либо при температуре до 1700°С в объеме расплава солей или щелочей в смеси с добавками и в присутствии катализаторов. Указанные способы обеспечивают переработку мусора практически любого состава, так как при такой температуре полностью разрушаются все диоксины, фураны и бифенилы. В результате получается: синтезгаз - смесь водорода, метана, угарного газа, диоксида углерода, водяного пара, оксидов азота и серы; твердый остаток - кокс, куски неорганических материалов, известь, цемент, стекло и шлак, которые предлагается сливать из реактора в герметичные бункеры и формы без указания их дальнейшего использования и отработанные расплавы солей и металла, регенерация которых чрезвычайно сложный и энергоемкий процесс, требующий, кроме того, значительного расхода различных реагентов. Синтезгаз после достаточно сложной очистки от примесей может быть использован в качестве топлива. Следует также отметить, что указанные процессы не обеспечивают выделение тяжелых металлов и их солей из твердого остатка пиролиза, поэтому дальнейшее применение шлаков для производства строительных материалов и конструкций невозможно, необходимы специальные меры по их утилизации или захоронению.

Преимущества:

- получаемые горючие газы могут быть использованы в качестве топлива;

- получаемая смола может быть использована как топливо или химическое сырье;

- уменьшаются выбросы золы и сернистых соединений в атмосферу.

Недостатки:

- при газификации с использованием воздушного и паровоздушного дутья получают генераторный газ с низкой теплотой сгорания 3,5 - 6 МДж/м. Такой газ непригоден для транспортировки и может быть использован только на месте получения.

• процесс газификации пригоден для переработки дробленых сыпучих газопроницаемых отходов. Пастообразные и крупногабаритные отходы не могут перерабатываться этим способом.

- Сортировка ТБО с последующей переработкой

вторичных ресурсов

В настоящее время наиболее перспективными представляются комплексные технологии переработки ТБО, предусматривающие предварительный отбор утильных фракций, механическую сортировку ТБО, перегрузку и прессование отходов, промышленную переработку и захоронение остатков на свалке.

Сортировка бытовых отходов - этот технологический процесс предусматривает разделение твердых бытовых отходов на фракции на мусороперерабатывающих заводах вручную или с помощью автоматизированных конвейеров. Как было отмечено выше, произошедшие в последние годы изменения состава и свойств ТБО (сокращение содержания пищевых отходов, увеличение содержания полимерной и алюминиевой тары, ламинированного картона и др.) усложняют технологию, как сжигания, так и компостирования. Кроме того, увеличение содержания в ТБО вторичного сырья ставит задачу предварительного (до компостирования и/или сжигания) отбора утильных фракций.

Также производится измельчения мусорных компонентов и их просеивание, а также извлечение более или менее крупных металлических предметов, например консервных банок. Отбор наиболее ценного вторичного сырья предшествует дальнейшей утилизации ТБО (например, сжиганию). Обычно выделяют металлы, пластмассы, стекло, кости, бумагу и др. с целью дальнейшей их раздельной переработки.

- Изготовление крупногабаритных блоков

Основной физический параметр ТБО при определении изменения плотности - это компрессионная характеристика, то есть зависимость степени уплотнения ТБО от давления.

Изготовление крупногабаритных блоков путем прессования ТБО при высоких давлениях - один из способов улучшения условий эксплуатации свалок. Уплотненные ТБО выделяют меньше фильтрата и газовых выбросов, при этом снижается вероятность пожаров, эффективнее используется площадь свалок.

По экспериментальным данным, объем отходов (в зависимости от его состава и влажности) в зависимости от нагрузки пресса уменьшается в 5...8 раз, что позволяет довести конечную плотность спрессованного материала в кипе до 0,8... 1 т/м3. При повышении давления до 3...5 кг/см2 (0,3...0,5 МПа) происходит ломка различного рода коробок и емкостей. В пределах этой стадии работают прессовые устройства, применяемые при сборе и удалении ТКО. При повышении давления до 100...200 кг/см2 (10...20 МПа) происходит интенсивное выделение влаги (выделяется до 80...90 % всей содержащейся в ТБО воды). Объем ТКО снижается еще в 2...2,5 раза при увеличении плотности в 1,3...1,7 раза. В процессе прессования выдавливается фильтрат, составляющий 2 - 5% массы прессуемых материалов. Спрессованный до такого состояния материал на некоторое время стабилизируется, так как содержащейся в материале влаги недостаточно для активной жизнедеятельности микроорганизмов. Доступ кислорода в массу затруднен. Таким образом, после сортировки и брикетирования биологическая и химическая активность отходов уменьшается. В результате многократно снижается выделение высокотоксичного биогаза - полигоны из прессованных тюков не горят, не дымят.

При повышении давления до 600 кг/см2 (60 МПа) незначительно снижается объем (в основном за счет выдавливания влаги) и практически не возрастает плотность ТБО.

Готовые блоки заключают в проволочную сетку или листовой металл и используют в качестве крупных строительных элементов.

Проведенные испытания показали за два года лишь небольшую поверхностную коррозию блоков, покрытых листовым металлом. Аэробного или анаэробного процессов, сопровождающихся повышением температуры или выделением неприятных запахов, не обнаружено.

Применение прессов продлевает жизнь свалок, однако, в то же время повышает удельную нагрузку на почву. Таким образом, характеристики защитного экрана свалки должны отвечать требования дополнительной нагрузки.

В таблице 4.34. приведены ориентировочные значения давлений, которые применяются при различных способах прессования ТБО.

Таблица 4.34.

Прессование при сборе, транспорте и переработкеТБО

| Способ прессования |  | 2 Давление, кг/см (10 Па) | Степень уплотнения |
| --- | --- | --- | --- |
| При сборе | Прессование "сухих" отходов в учреждениях, торговых предприятиях | 1 - 2 | 3- 6 |
| При транспорте | Прессование в мусоровозе | 0,2 - 1 | 1,5 - 3 |
| Прессование при перегрузке | Прессование при перегрузке | 0,3 - 0,6 | 2 - 2,5 |
| При переработке и захоронению | Прессование на специальных прессах при захоронении на полигонах | 50 - 100 | 8 - 10 |
|  | Послойное уплотнение на полигонах | 1 | 3 - 4 |

Отсортированные фракции брикетируют, а затем часть их поступает на специальные полигоны для захоронения, а другая часть подвергается промышленной переработке.

Сравнение технологий захоронения балластных фракций с применением спецмашин на участке складирования и прессования балластных фракций на МПК приведены в таблице 4.35.

Таблица 4.35.

Сравнение вариантов захоронения балластных фракций на полигоне ТКО

| Наименование показателя | Прессование балластных фракций в прессе | Традиционная (уплотнение балластных фракций на полигоне) |
| --- | --- | --- |
| Описание технологии | Прессование балластных фракций в прессе с обмоткой в 4 слоя. Укладка брикетов вилочными погрузчиками на платформу. Транспортировка брикетов на участок складирования. Укладка вилочным погрузчиком брикетов на участок складирования. Уплотнение отходов и изоляция отходов слоем 15 см. | Сбор балластных фракций в бункеры. Транспортировка бункеров бункеровозами на полигон и разгрузка на участке складирования. Разравнивание и уплотнение бульдозером, изоляция отходом изоляционным материалом высотой 25 см. |
| Коэффициент уплотнения | до 8 | 4 |
| Слой изоляции отходов, см | 15 | 25 |
| Количество слоев отходов при высоте складирования - 20 м и высоте слоя ТБО - 2 м | 9,3 | 8,9 |
| Необходимое оборудование |  |  |
| Погрузчик с рулонным захватом на МПК | 1 | - |
| Погрузчик с захватом на свалке | 1 | - |
| Бульдозер Т-170 | 1 | 1 |
| Пресс производительностью 6-10 т/час | 1 | - |
| Бункеровоз | - | 1 |
| Бункер | - | 3 |
| Автомобиль для перевозки брикетов (тюков) на участок захоронения | 1 | - |
| Результат от применения системы |  |  |
| - сокращение расходов на строительство нового объекта захоронения | 7-8 руб./куб.м ТКО | 12-13 руб./куб.м ТКО |

| Наименование показателя | Прессование балластных фракций в прессе | Традиционная (уплотнение балластных фракций на полигоне) |
| --- | --- | --- |
| - увеличение эксплуатационных затрат на телескопические погрузчики | + | - |
| - сокращение расходов на приобретение грунта для изоляции | + | - |
| - сокращение транспортных расходов по перевозке балластных фракций | + | - |
| - коэффициент, учитывающий увеличение срока службы свалки ТБО при высоте складирования 20 м | 1,42 | 1 |

Следует отметить, что стоимость тяжелых катков-уплотнителей находится в пределах 6500 тыс. руб. (с НДС). Данные спецмашины обеспечивают прессование отходов до 5 раз. Общая стоимость брикетирующих прессов, позволяющих довести плотность уплотнения до1100 кг/м3 , при стоимости 6300 тыс. руб.

Применение прессов для брикетирования «хвостов» эффективно при значительном дефиците земель, отводимых под полигоны.

Выбор метода обезвреживания ТБО, типа сооружений, принципиальной технологической схемы в каждом конкретном случае зависит от ряда условий:

- состава и свойств ТБО;

- климатических условий;

- потребности в органическом удобрении или тепловой энергии;

- экономических и экологических факторов.

Так, например, ориентировочные данные по капитальным затратам на строительство мусороперерабатывающих, мусоросжигательных и комплексных заводов (по опыту проектирования и строительства отечественных мусороперерабатывающих предприятий) [«Современные технологии обезвреживания и утилизации твердых бытовых отходов» Систер В.Г., Мирный А.Н., Москва, 2003 г.] представлены в таблице 4.36.

Таблица 4.36.

Ориентировочные данные по капитальным затратам на строительство объектов, млн. $

| Размер обслуживаемого города, тыс.жителей (прием ТБО) | Мусороперерабатывающий завод | Мусоросжигатель ный завод | Комплексный завод |
| --- | --- | --- | --- |
| 320 (64 тыс. т ТБО / год) | 12 - 15 | 30 - 40 | 20 - 25 |
| 500 (100 тыс. т ТБО / год) | 15 - 20 | 40 - 50 | 28 - 35 |
| 650 (130 тыс. т ТБО / год) | 20 - 28 | 50 - 60 | 38 - 45 |
| 1000 (200 тыс. т ТБО / год) | 28 - 38 | 60 - 80 | 45 - 55 |

Расчет технико-экономических показателей и сравнительный анализ для каждого объекта проводится при разработке предпроектной документации.

- Рекультивация существующей свалки

Расчетный срок эксплуатации полигона ТКО (свалка), расположенного по адресу: Торжокский район, Борисцевское с/п, 7-й км автодороги Москва – Осташков, - до 2020 года, после чего будет необходима рекультивация свалки в соответствии с установленными экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Для проведения рекультивации в обязательном порядке разрабатывается проектно-сметная документация, что требует выполнения большого объема подготовительных работ, а именно:

- проведения комплекса инженерных изысканий, включающих в себя экологические, гидрогеологические, геологические, почвенные, исследования атмосферы, проверка отходов на радиоактивность и т.п.);

- решение вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата, использование биогаза, устройство экранов и т.д.

Для выработки решений по исключению влияния газохимического загрязнения атмосферы определяют состав и свойства образующегося биогаза, содержание органики, влажность и др. данные. С учетом полученных данных и анализа климатических и геологических условий расположения свалки составляется прогноз образования биогаза и выбирается метод дегазации и конструкция рекультивационного покрытия.

Работы по рекультивации свалки производятся согласно рабочему проекту, согласованному в установленном порядке, и после получения разрешения на производство работ.

Сроки стабилизации закрытой свалки для южной климатической зоны составляют при:

- посеве многолетних трав, создании пашни, сенокосов, газонов - 1 год;

- посадке кустарников, сеянцев - 2 года;

- посадке деревьев - 2 года;

- создании огородов, садов - 10 лет.

В конце процесса стабилизации производится завоз грунта автомобильным транспортом для засыпки и планировки образовавшихся провалов.

Направления рекультивации определяют дальнейшее целевое использование рекультивируемых территорий. Наиболее приемлемы для закрытых свалок сельскохозяйственное, лесохозяйственное, рекреационное и строительное направление рекультивации.

Сельскохозяйственное направление рекультивации закрытых свалок осуществляется в случае расположения свалки в зоне землепользования того или иного сельскохозяйственного предприятия. Оно имеет целью создание на нарушенных в процессе заполнения свалки землях пахотных и сенокоснопастбищных угодий, площадей для поливного высокопродуктивного овощеводства, коллективного садоводства. При осуществлении сельскохозяйственного направления рекультивации выращивание овощей и фруктов, а также коллективное садоводство допускается через 10-15 лет, создание сенокосно-пастбищных угодий - через 1-3 года после закрытия.

Лесохозяйственное направление рекультивации - создание на нарушенных землях лесных насаждений различного типа. Лесоразведение предусматривает создание и выращивание лесных культур мелиоративного противоэрозионного, полезащитного, ландшафтно-озеленительного назначения.

Строительное направление рекультивации закрытой свалки - приведение данной территории в состояние, пригодное для промышленного и гражданского строительства. Строительство каких-либо закрытых помещений на территории закрытой свалки без вывоза свалочного грунта не допускается. При вывозе свалочного грунта жилищное строительство может быть разрешено только после проведения соответствующих санитарно-бактериологических исследований.

Рекультивация выполняется в два этапа:

- технический;

- биологический.

Технический этап рекультивации включает исследования состояния тела свалки и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории свалки к последующему целевому использованию. К нему относятся:	получение исчерпывающих данных о геологических,

гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условиях участка размещения свалки; создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов или выравнивание, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально-плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территорий для их дальнейшего целевого использования. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Таблица 4.37

Основное технологическое оборудование, используемое при рекультивации закрытых полигонов

| Наименование технологических операций | Тип машин |
| --- | --- |
| Выполаживание откосов отвалом | бульдозер |
| Террасирование откосов бульдозеров (для высотных полигонов) | бульдозер |
| Погрузка и доставка на рекультивируемую территорию плодородных или потенциально плодородных земель | бульдозер экскаватор автотранспорт |
| Их укладка и планировка | бульдозер автотранспорт* |

Примечание: Дальность транспортирования 1500-2000 м.

Основным мероприятием при рекультивации участка свалки, является создание изолирующего слоя грунта.

Период выдержки закрытого участка свалки перед его использованием для лесопосадок должен быть не менее одного года.

За закрытым участком свалки должно быть организовано наблюдение. Места просадок подсыпаются грунтом. Учитывая, что разлагающиеся ТБО в течение 3-5 лет интенсивно забирают влагу из изолирующего слоя, в засушливые периоды года на рекультивированной свалке посадки надо поливать.

Все сооружения, расположенные в хоззоне, могут быть использованы (по согласованию с Роспотребнадзором) на другие хозяйственные нужды.

- Строительство и эксплуатация новых объектов по захоронению

ТБО

В соответствии с Генеральным планом  «Городской округ город Торжок Тверской области», утвержденным Решением Торжокской  городской  Думы № 116 от 29.08.2012 свободных земель для размещения полигона ТБО  на территории города не предусмотрено.

В настоящее время захоронение ТБО, образующихся на территории  г. Торжка, осуществляется на полигоне, расположенном по адресу: Торжокский район, Борисцевское с/п, 7-й км автодороги Москва - Осташков.

Возможность продолжения эксплуатации полигона после 2020 года связана с расширением территории свалки.

Для расширения территории полигона предусматривается участок, расположенный рядом с существующей территорией размером не менее 3 га. Учитывая местоположение новых карт, не требуется устройство новой административно хозяйственной зоны, предполагается эксплуатация существующих объектов в данной зоне и существующих подъездных путей.

Учитывая значительные капитальные вложения, необходимые при строительстве и рекультивации свалок ТБО, целесообразно прессование балластных фракций в специализированных прессах с дальнейшим транспортированием на участки захоронения.

Согласно п.2.4. санитарных правил "Гигиеническими требованиями к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. СП 2.1.7.1038-01", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 № 16, на полигоны твердых бытовых отходов принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово - парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Основными конструктивными элементами свалки являются:

- размер участка размещения свалки устанавливается, исходя из условия срока его эксплуатации не менее 20 лет;

- соблюдение нормативных углов откосов бортов свалки;

- наличие противофильтрационного экрана;

- свалка должна быть оборудована дренажной системой для перехвата, сбора и удаления фильтрата;

- свалка должна быть оборудована сооружениями для перехвата и сбора биогаза (скважины, горизонтальные дренажи);

- по периметру всей территории свалки устраивается легкое ограждение;

- на въезде на свалку предусматриваются устройство дезинфицирующей ванны для дезинфекции колес мусоровозов;

- предусматриваются устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы, уровней шума в зоне возможного влияния свалки.

При строительстве свалки ТБО выполняются работы по подготовке участка к захоронению ТБО:

- рытье котлована и устройство защитного экрана основания свалки;

- обваловка участка захоронения;

- благоустройство территории вокруг свалки.

Требования к защитному экрану основания свалки должны соответствовать требованиям, предусмотренным "Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов", утвержденной Минстроем РФ 02.11.1996 г.

Защитный экран не должен пропускать фильтрат в почву, необходимо предусматривать систему по сбору фильтрата для дальнейшей очистки в специальной современной установке. Глубина котлована и его вместимость определяются по результатам проведения инженерно-геологических изысканий.

На новом участке свалки ТБО предусматривается устройство и размещение следующих объектов:

- планировочные работы по дну оврага;

- отсыпка ограждающего вала;

- контрольные колодцы фильтрата;

- наблюдательные скважины грунтовых вод;

- устройство металлического ограждения свалки высотой не менее 2 м;

- устройство нагорных канав;

- обеспечение освещения свалки.

Принимаемый смет может использоваться для изоляции ТБО. Смет не уплотняется.

При устройстве нового свалки ТБО предполагается рытье котлована.

Основание котлована должно иметь слой связанного грунта, к которым относятся глины в естественном состоянии с коэффициентом фильтрации не более 10-5 см/с (0,0086 м/сут.) и толщиной не менее 0,5 м.

Для грунтов, характеризующихся коэффициентом фильтрации более 105 см/с, необходимо предусматривать устройство искусственных непроницаемых экранов согласно п. 1.15 «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов", утвержденной Минстроем РФ 02.11.1996 г.

Одним из составляющих экологически безопасной эксплуатации свалок является увеличение объема массива принимаемых отходов, что позволяет продлить срок эксплуатации участка захоронения отходов, сохранить существующую инфраструктуру и устоявшиеся транспортные потоки вывоза отходов, а также позволяет сократить расходы на обращение с отходами.

Более интенсивное использование свалки отходов возможно за счет следующих технических и технологических мероприятий:

- сокращения объема захоронения ТБО за счет внедрения мусоросортировки, увеличения конечной плотности отходов за счет брикетирования неутильной части, изменения плотности ТБО с течением времени;

- увеличение угла откоса массива;

- применение более эффективных геосинтетических материалов для устройства профильтрационного экрана и окончательного изоляционного покрытия.

Участки складирования должны быть защищены от стоков поверхностных вод с вышерасположенных земельных массивов. Для перехвата дождевых и паводковых вод по границе участка проектируется водоотводная канава. На расстоянии 1 - 2 м от водоотводной канавы размещается ограждение вокруг свалки. По периметру на полосе шириной 5 - 8 м проектируется посадка деревьев. Также при отводе земли необходимо предусмотреть ширину для проезда спецмашин - 10 м.

Таким образом, на территории г. Торжка предлагается следующая схема управления твердыми коммунальными отходами:

- организация раздельного сбора отходов;

- вывоз смета напрямую на полигон;

- сортировка отходов с отбором утильных компонентов;

- прессование неутильных фракций;

- захоронение неутилизируемой части отходов.

Эксплуатация полигона ТБО

На полигоне выполняются следующие виды работ: прием, складирование, изоляция и уплотнение ТБО.

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации полигона, разрабатываемой в составе проекта. Технологическая схема представляет собой генплан свалки, определяющий с учетом сезонов года последовательность выполнения работ, размещение площадей для складирования ТБО и использование изолирующего грунта.

Основным документом планирования работ является график эксплуатации, составляемый на год, в котором помесячно планируется: количество принимаемых ТБО с указанием номера карт, на которые складируются отходы, разработка грунта для изоляции ТБО.

Эксплуатация свалок должна осуществляться в соответствии с "Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов", утвержденной Минстроем РФ 02.11.1996 г. (далее - Инструкция), предусматривающей постоянный учет отходов, исключение токсичных отходов, соблюдение технологии захоронения, борьбу с переносчиками болезней, откачку взрывоопасных газов, гидроизоляцию, регулярный мониторинг. Для свалки ТБО разрабатывается специальный проект мониторинга, включающий разделы:	контроль

состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния свалки; система управления технологическими процессами на свалке, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния свалок.

На свалке организуется разгрузка самосвалов по доставке смета и прочих спецсредств, осуществляющих вывоз ТБО не подлежащий сортировке.

Учет поступающих отходов на полигон ведется как по объему, так и по массе.

При въезде на территорию свалки ТБО лицо, доставляющее отходы, отдает приемщику заполненный акт сдачи отходов вместе с контрольным талоном с указанием наименования отхода, кода, класса опасности, объема поставляемых отходов, заверенные печатью (или штампом) предприятия- владельца отходов. При приеме отходов обязательна сверка наименования отходов с перечнем отходов к договору с предприятием, передающим отходы. При обнаружении отходов, не разрешенных к приему, разгрузка транспортного средства на объекте не допускается. Отходы в полном объеме возвращаются поставщику.

Порядок принятия отходов на свалку и эксплуатации объекта захоронения ТБО должен соответствовать утвержденному порядку обращения с отходами производства и потребления на территории Торжокского района.

Технологические операции, выполняемые при высотной схеме складирования отходов, сводятся к следующему:

- Разгрузка спецмашин осуществляется на разгрузочной площадке. Сопровождение автотранспорта до места разгрузки осуществляется приемщиком, который обязан обеспечить рациональное распределение отходов на свободной территории карты. В процессе разгрузки отходов приемщик сверяет доставленные отходы с актом сдачи отходов. Контрольный талон акта с отметкой о приеме отходов остается у владельца отходов. Акт передается в отдел экологии для ведения учета. При обнаружении отходов, запрещенных к приему на свалку, приемщик ставит в известность администрацию предприятия. В присутствии поставщика отходов составляется «Акт нарушений условий договора» на данный вид отходов.

К месту разгрузки подходят тупиковые временные дороги, примыкающие к основной автодороге. В зимнее время тупиковые дороги очищаются от снега. В летний период и межсезонье обустраиваются путем подсыпки и выравнивания грейдером или бульдозером, что позволяет не застаиваться дождевым, ливневым и талым водам на поверхности свалочного тела и способствует наилучшему проезду машин. На подсыпку временных дорог используются мелкие фракции строительных отходов, битого кирпича, извести, мела, штукатурки, бетона и другие. В случае необходимости, дороги подсыпаются дорожными покрытиями (щебень).

- Уплотнение отходов с 4-кратным проходом бульдозера по одному месту. Перемещением бульдозером отходов от места разгрузки на край уступа осуществляется методом сталкивания.

- Послойная (через каждые 2 м) изоляция уплотненных отходов путем создания изолирующего слоя мощностью 0,15-0,2 м. В качестве изолирующего материала используется строительный мусор, щебень, смет.

Проект мониторинга свалки ТБО разрабатывается по техническому заданию владельца свалки и согласовывается с уполномоченными на это органами.

Система мониторинга должна включать устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений, а также шумового загрязнения в зоне возможного влияния свалки.

Потребность в транспортных средствах для обеспечения технологии захоронения определялась исходя из планируемой мощности свалки захоронения, потребности в транспортных средствах в соответствии с Инструкцией.

Для складирования, изоляции и уплотнения отходов на свалке на первую очередь и расчетный срок предусмотрено приобретение Бульдозера Б10М (на базе трактора Т-170).

Бульдозер Б10М (на базе трактора Т-170) предназначен для разработки грунтов I-III категории без предварительного рыхления, грунтов IV категории с предварительным рыхлением, а также планировки площадок, отрывки котлованов, засыпки траншей, оврагов.

Удобное расположение органов управления трактором и навесным оборудованием, подрессоренное и регулируемое сиденье, солнцезащитная шторка, хорошо читаемая панель приборов и сигнализация позволяют оператору чувствовать себя комфортно и работать более производительно.

Рисунок 4.30. Бульдозер Б10М (на базе трактора Т-170)

Для доставки грунта для изоляции предусматривается автомобиль- самосвал КАМАЗ 55111 с объемом кузова 6,6 куб.м.

Таблица 4.38

| Параметры | Технические характеристики самосвала КАМАЗ 55111 |
| --- | --- |
| Колёсная формула | 6x4 |
| Грузоподъемность а/м, кг | 13000 |
| Объём платформы, м3 | 6,6 |
| Самосвальная платформа | с задним бортом |
| Направление разгрузки | Назад |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9250 |
| Полная масса автомобиля, кг | 22400 |

Рисунок 4.31. Самосвал КАМАЗ 55111

Летом необходимо осуществлять увлажнение ТКО с помощью поливомоечной машины. В виду того, что по расчетам необходимо не более 0,05 ед. данных транспортных средств, предполагается, что данное транспортное средство будет эксплуатироваться по договорам аренды.

Потребность в транспортных средствах на первую очередь и расчетный срок по объектам захоронения с учетом нормативного срока эксплуатации существующих спецмашин приведена в таблице 4.39.

Основная спецтехника, используемая при эксплуатации объектов захоронения ТБО Таблица 4.39

| № п/п | Наименование объекта размещения | Количество, ед. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Необходимо по расчету | Имеется у подрядных организаций | Необходимо приобрести | Необходимо по расчету | Необходимо приобрести |
| 1. | Бульдозер Т-170 или Б-170 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2. | Самосвал КАМАЗ 55111 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 3. | Поливомоечная машина КО- 713Н-01 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |

На расчетный срок с учетом имеющихся транспортных средств и среднего срока службы - 10 лет потребуется 3 ед. спецтехники.

- СБОР, ВЫВОЗ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ

ОТХОДОВ

  - Определение объемов образования ЖБО

В настоящее время в городе Торжке сложилась централизованная система канализации. Доля городских территорий, обеспеченных системой водоотведения на 01.01.2016 год составила 85,2 %. Услугами центрального водоотведения обеспечены все предприятия производственной и социальной сферы города. Все сточные воды от населения, социальной сферы, промышленных предприятий и организаций города принимают и обрабатывают очистные сооружения канализации.

В жилых неканализованных районах ЖБО накапливаются в специальных емкостях - септиках, выгребах туалетов. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Норма накопления жидких бытовых отходов для жилищного фонда на территории г. Торжка составляет 3,24 м3/год на 1 человека.

При расчете общего количества ЖБО, образующихся в неканализованном жилищном фонде, следует учитывать отходы, которые накапливаются в специальных емкостях - септиках, выгребах туалетов и помойных ямах.

Таблица 5.1

Расчетные объемы образования ЖБО, образующиеся в неканализованном жилищном фонде города Торжка, на I очередь и на расчетный срок

| Количество жителей, проживающих в неканализованных домах, чел. |  | Объем образования ЖБО, м3/год |  | Объем образования ЖБО, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| 18959 | 18467 | 61427,16 | 59833,08 | 168,29 | 163,93 |

5.2. Сбор ЖБО

Сбор и удаление жидких бытовых отходов следует осуществлять в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. №4690-88).

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые септики (помойницы), которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м. На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8 - 10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями общественности, административных комиссий. В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, чтобы не загрязнять почву и грунтовые воды просачивающейся жидкостью. Объем выгреба рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной. Надземная часть приемников жидких отходов (помойниц и уборных) должна быть удобна для мойки и дезинфекции, непроницаемой для грызунов и насекомых. К заборному люку следует обеспечить свободный подъезд спецавтотранспорта. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3м.

Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами. Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10 %), гипохлорид натрия (3 - 5 %), лизол (5 %), нафтализол (10 %), креолин (5 %), метасиликат натрия (10 %). Время контакта не менее 2 мин. Запрещается применять сухую хлорную известь, исключение составляют пищевые объекты и лечебнопрофилактические учреждения.

Учитывая повсеместное использование устройств по сбору ЖБО (септиков) в неблагоустроенном жилищном фонде, устроенных без соблюдения требований санитарных и экологических норм и требований, вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений необходимо производить по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. Уровень наполнения выгреба не должен превышать 0,35 м от поверхности земли.

- Вывоз ЖБО

Расчет спецавтотранспорта для вывоза ЖБО от населения на территории города Торжка произведен с учетом вывоза ЖБО от неблагоустроенного жилищного фонда

На территории г. Торжка вывоз ЖБО предлагается осуществлять с помощью ассенизационных машин КО-520 ЗИЛ-433362 Е3.

Машина КО-520 предназначена для вакуумной очистки выгребных ям и транспортировки фекальных жидкостей к месту утилизации. Заполнение цистерны осуществляется под действием вакуума, создаваемого вакуумным насосом, опорожнение цистерны самотёком или давлением воздуха от вакуумного насоса.

Достоинствами машины КО-520 является высокая маневренность, что компенсирует небольшой объем цистерны.

Таблица 5.2.

Характеристики машины КО-520

| № п/п | Наименование показателя | Марка ассенизационной машины |
| --- | --- | --- |
|  |  | КО-520 |
| 1. | Базовое шасси | ЗИЛ-433362 Е3 |
| 2. | Мощность двигателя, кВт | 110 |
| 3. | Тип топлива | дизельное |
| 4. | Вместимость цистерн, м3 | 5 |
| 5. | Глубина очищаемой ямы, м | 4 |
| 6. | Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 360 |
| 7. | Максимальное разрежение в цистернах, МПа | 0,08 |
| 8. | Время наполнения цистерн, мин | 5-7 |
| 9. | Вместимость баков для воды, л | - |
| 10. | Полная масса, кг | 11 000 |
| 11. | Габаритные размеры, мм |  |
|  | — длина | 7 600 |
|  | — ширина | 2 500 |
|  | — высота | 2 850 |

Число машин М, необходимых для вывоза ЖБО, определяют по формуле:

М = Пгод/ (365 х Псут х Кисп)

где:

Пгод _ количество жидких бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, мз;

Псут - суточная производительность единицы данного вида транспорта, мз;

Кисп - коэффициент использования (Кисп =0,76);

Суточную производительность спецтехники определяют по формуле:

Псут = Р х Е,

где:

Р - число рейсов в сутки;

Е - количество отходов, перевозимых за один рейс, мз;

Число рейсов каждой ассенизационной машины определяют по формуле:

Р = [Т - (Тпз + То)] / (Тпог + Траз + Тпроб),  где

Т - продолжительность смены, час;

Тпз- время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, час;

Т0- время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час;

Тпог-	продолжительность	погрузки,	включая	переезды	и

маневрирование, час;

Траз	-	продолжительность	разгрузки,	включая	переезды	и

маневрирование, час;

Тпроб- время, затрачиваемое на пробег от места погрузки до места разгрузки и обратно, час.

Время на сбор, вывоз и разгрузку транспортных средств определялось на основании «Рекомендаций по нормированию труда работников внешнего благоустройства», утвержденных приказом Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 г. № 13.

Расчет необходимого количества спецсредств для вывоза ЖБО приведены в таблице 5.3.

Расчетное количество ассенизационных машин на первую очередь и расчетный срок приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.3.

Расчет количества спецмашин, необходимых для вывоза ЖБО на первую очередь и расчетный срок

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г. Торжок |  |
|  |  |  | Машина типа КО- 520 ЗИЛ-433362 Е3 | Машина типа КО-520 ЗИЛ-433362 Е3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Емкость цистерны | 3 м | 5,0 | 5,0 |
| 2. | Продолжительность смены | час. | 8 | 8 |
| 3. | Норма времени на 1 км пробега | час. | 0,026 | 0,026 |
| 4. | Нулевой пробег, всего | км | 5 | 5 |
| 5. | Затраты времени на нулевой пробег, всего | час. | 0,13 | 0,13 |
| 6. | Пробег с грузом и без груза за 1 рейс | км | 10 | 10 |
| 7. | Затраты времени на пробег с грузом и без груза за 1 рейс | час. | 0,26 | 0,26 |
| 8. | Продолжительность наполнения и слива одной цистерны, включая переезды и маневрирование | час. | 0,48 | 0,48 |
| 9. | Общее время, затраченное за 1 рейс | час. | 0,875 | 0,875 |
| 10. | Число рейсов с отходами за смену | ед. | 8,99 | 8,99 |
| 11. | Общий пробег за смену | км | 110,96 | 110,96 |
| 12. | Коэффициент использования машин |  | 0,76 | 0,76 |
| 13. | Средний объем вывоза спецмашиной за 1 рейс | куб.м | 5,0 | 5,0 |
| 14. | Объем вывоза 1 спецмашиной в год с учетом коэффициента использования | куб.м | 12483,0 | 12483,0 |
| 15. | Годовой объем вывоза на первую очередь указанными спецмашинами | куб.м | 61427,16 | 61427,16 |
| 16. | Количество машин | ед. | 5,0 | 5,0 |

|  |  | Количество, ед. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| № п/п | Наименование марки и типа шасси | Необходимо по расчету | Имеется у подрядных организаций | Необходимо приобрести | Необходимо по расчету | Необходимо приобрести |
| 1. | Машина типа 520 ЗИЛ-433362 Е3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5+1 |

Таблица 5.4.

По результатам расчетов необходимое количество транспортных средств для вывоза всего объема ЖБО, образующегося в г. Торжке, составит - 5 ед. (на первую очередь), с учетом существующего парка спецмашин на первую очередь потребуется приобретение 4 ед.

На расчетный срок все транспортные средства, рассчитанные для вывоза ЖБО на первую очередь, с учетом среднего срока службы спецмашин 10 лет будут иметь износ 100%. На расчетный срок необходимо 5 ед. спецтехники. С учетом имеющегося парка спецмашин и нормативного срока эксплуатации в период 2020-2026 гг. потребуется приобретение 6 ед.

Приобретение транспортных средств указанных марок рассматривается как целесообразное, подрядчик вправе выбрать оптимальное средство для сбора и вывоза ЖБО.

Кроме существующих методов сбора и удаления бытовых отходов из неканализованных домовладений целесообразно применять системы совместного сбора твердых и жидких бытовых отходов в один выгреб с последующим забором и вывозом смеси вакуумной ассенизационной машиной с увеличенным диаметром шланга (150-200 мм).

Применение метода совместного сбора твердых и жидких бытовых отходов в одном выгребе, их удаления из выгреба и транспортировки в места обезвреживания вакуумной машиной позволяет сократить трудоемкость работ по сбору и удалению твердых бытовых отходов, а также улучшить санитарное состояние территорий домовладений.

Перед введением системы совместного сбора и удаления твердых и жидких бытовых отходов необходимо провести следующую подготовительную работу. Над приемным люком общего выгреба установить специальный загрузочный ящик с металлической решеткой, ограничивающей попадание фракций твердых бытовых отходов, превышающих диаметр заборного шланга машины. Размеры решетки выбирают в зависимости от диаметра применяемого всасывающего рукава ассенизационной машины. Размеры решетки при использовании всасывающего рукава с внутренним диаметром 150 мм составляют 120*120 мм и 150*150 мм для всасывающего рукава диаметром 200 мм. Для более крупных предметов, которые обычно не представляют собой санитарной опасности, один-два раза в неделю на группу домов (улиц) устанавливают контейнер.

- Обезвреживание жидких бытовых отходов

Обезвреживание жидких бытовых отходов производится на специальных сооружениях по обезвреживанию. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Жидкие бытовые отходы следует вывозить на сливные станции или поля ассенизации (п. 3.2., п. 3.5. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»).

Сливные станции предназначены для приема и спуска в канализационную сеть жидких отбросов из неканализованных домовладений. Перед спуском в сеть жидкие отбросы разжижаются водой, освобождаются от песка и крупных механических примесей.

Сливную станцию располагают на канализационном коллекторе или вблизи него: в последнем случае ее присоединяют к коллектору трубопроводом. Жидкие бытовые отходы, поступающие на сливную станцию, до спуска их в канализацию разбавляют чистой водой и освобождают от крупных загрязнений, песка и тяжелых минеральных примесей во избежание засорения канализационных труб. В соответствии с этим в состав сливной станции входят: приемный люк для слива в него жидких бытовых отходов из автоцистерн, решетка с прозорами 16 — 20 мм для задержания крупных примесей, дробилка и песколовка с механизированным удалением, песка.

Разбавление жидких бытовых отходов водой производят в отношении 1:1, иногда до 1:2, если отходы забирались из выгребов в цистерны при помощи пневматического засасывания. Площадки перед бункером, решеткой и песколовкой периодически промываются.

Очистка решеток и песколовок должна быть механизированной. Механические примеси и песок собираются в специальные сменные сборники с плотно закрывающимися крышками и легко подвергающиеся очистке.

Твердые примеси измельчаются на мусородробильных установках и спускаются в канализацию, или ежедневно вывозятся в места, отведенные для обезвреживания твердых бытовых отходов.

Типовой проект PlanaRN-K-SL: Сливные станции для приема привозных стоков (ЖБО)

Станции приема стоков (сливные станции ЖБО) PlanaRN-K-SL применяются для приема сточных вод, жидких бытовых отходов из выгребных ям, септиков, привозимых ассенизационными транспортными средствами из неканализованных населенных пунктов. Сливные станции ЖБО предназначены как для комплектования установок и станций биологической очистки PlanaOS-B, так и для применения на существующих канализационных очистных сооружениях (КОС) и сетях централизованного канализования. Перечень и допустимые концентрации загрязнений стоков, вывозимых на сливную станцию, а также плата за стоки определяется «Правилами приема сточных вод и загрязняющих веществ..." и "Порядком взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ...", утверждаемые муниципальным образованием.

Аккумулирующий резервуар-сливная станция ЖБО (объемом до 100 м3 и более) с одним или двумя приемными оголовками из нержавеющей стали, оборудованный системой барботажа, перемешивания и разбавления стоков для защиты технологического процесса очистных сооружений от концентрированных загрязнений, поступающих в сливную станцию. Усредненные и разбавленные стоки в регулируемом режиме подаются на очистные сооружения с помощью погружных насосов.

Оборудование сливной станции с технологическим БКУ обеспечивает:

-Прием стоков с одновременной идентификацией авторизованного поставщика

-Регистрацию объема и времени поступления стоков

-Измерение отдельных параметров стоков (pH, проводимость, температура, и т. д.)

-Визуализацию, накопление информации и выдачу отчетов

-Измельчение грубых механических включений

-Сепарацию песка, камней, механических загрязнений с обезвоживанием  (опция)

-Подачу принятых стоков на очистные сооружения

-Отбор проб сточных вод (опция)

-Дистанционная передача данных о поступлении стоков (опция)

Для обезвреживания ЖБО неканализированных объектов общественного назначения, больниц и т.п. рекомендуется применять малые местные (локальные) очистные сооружения, значительно снижающие расходы на перевозку жидких отходов спецавтотранспортом.

Компанией СантехКомплекс предлагаются малые очистные установки GREEN ROCK(GR 05, GR 10 S, GR15820), являющиеся одним из решений сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях. Очистные установки имеют компактные размеры и экономичны в обслуживании. Биофильтрация сточных вод в очистной установке GREEN ROCK происходит с помощью пластин или патронов, изготовленных из каменного волокна марки GREEN ROCK. Фильтрующая поверхность каменного волокна при массе 1 кг составляет 8000 м . Каменное волокно биофильтра меняется через 3 года и может быть использовано для удобрения участка. Фильтры очистной установки удаляют из воды твердые частички до размера бактерий. В процессе окисления, вода, проходя через кондиционированную питательную среду, превращается в капли и получает кислород через отдельные воздуховоды. Отфильтрованная вода скапливается в открытой дренажной канаве, где она получает кислород и смешивается с природной системой очистки.

BIOSTONE+CHEMSTONE 50,100 и 200 - очистные сооружения для крупных и сложных объектов. Представляют систему биолого-химической очистки предварительно отстоянной сточной воды. Направленная из септика сточная вода проходит биолого - химическую обработку и последующую фильтрацию. После этого очищенная вода может быть спущена в окружающую среду. Объем очищаемой воды может быть 5/10/20 м в сутки, что отвечает расходу воды на 30/60/120 человек.

В настоящее время ЗАО «СМБ Групп» г. Москва выпускаются станции по биологической очистке сточных хоз.- фекальных вод.

Принцип работы станции основан на аэробном процессе развития микрофлоры, которая питается поступающими стоками и характеризуется минимальными энерго затратами, высоким качеством. Станции не требуют постоянного обслуживания.

По окончании процесса очистки получается вода по качеству соответствующая требованиям, предъявляемым к водам хозяйственнобытового назначения.

Станции изготовлены из вспененного полипропилена. Высокая коррозионная стойкость полипропилена и отсутствие металлических деталей обеспечивает станций более 50 лет.

Рис. 5.2 - Локальные очистные сооружения

Станции имеют модельный ряд по производительности от 1 м3 до 1000 м3, занимают площадь от 1 м2 до 500 м2 и соответственно имеют стоимость от 100 000 руб. до 46 000 000 руб.

Станции поставляются в полностью собранном и укомплектованном виде, требуют минимального времени на монтаж и пуск в эксплуатацию.

Работа аэрационной станции ТОПАС основана на сочетании биологической очистки с процессом мелкопузырчатой аэрации (искусственной подачи воздуха) для окисления органических составляющих сточной воды.

Сточные воды поступают в приёмную камеру, где уравнивается их поступление; здесь же производится предварительная биологическая и механическая очистка. Предварительно очищенная сточная вода равномерно закачивается эрлифтом в аэротенк, где происходит окончательное разрушение органических соединений путём окисления активным илом. Далее смесь чистой воды и активного ила при помощи эрлифта рециркуляции направляется во вторичный отстойник (пирамиду), где происходит осаждение активного ила из чистой воды под действием гравитации. Очищенная вода самотеком удаляется через выход чистой воды. Ил оседает в нижней части вторичного отстойника и вновь попадает в аэрируемое пространство аэротенка. После нескольких циклов он направляется в стабилизатор ила при помощи эрлифта рециркуляции. Отработанный стабилизированный ил постепенно накапливается в стабилизаторе и периодически удаляется эрлифтом через шланг. Откачанный стабилизированный ил можно использовать в качестве удобрения.

- МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТОРЖКА

Механизированная уборка является одной из важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций по обеспечению благоприятных условий проживания населения на территории города Торжка.

Организация механизированной уборки города производится согласно «Правилам благоустройства территории муниципального образования город Торжок», утвержденных Решением Торжокской городской Думы от 24.12.2012 №152.

При организации планово-регулярной уборки территории населенных мест следует руководствоваться требованиями «Инструкция по организации и технологии механизированной уборки территорий населенных мест».

Уборочные работы делятся на летние и зимние.

К летним видам уборки относятся: подметание, мойка и полив покрытий, уборка зеленых зон отдыха от сухих ветвей, листьев, мусора и др.

К зимним видам уборки относятся очистка основных дорог от снега и льда, устранение скользкости поверхности проезжей части дороги и тротуаров в целях создания безопасного движения транспорта и пешеходов, уборка территорий от уличного смета в бесснежный период и др.

По степени механизации уборочные работы подразделяются на механизированную, ручную уборку и полумеханизированную.

По режимам уборки работы делятся на регулярные и выполняемые, по мере необходимости, единоразовые, либо по требованию контролирующих или директивных органов.

- Летняя уборка территории

Летняя уборка территории производится с 01 апреля по 31 октября, периодичность выполнения основных мероприятий по уборке регулируется, с учетом погодных условий и значимости (категорий) улиц, и предусматривает:

- подметание, мойка и поливка проезжей части дорог, тротуаров, придомовых территорий;

- очистка от грязи, мойка, покраска ограждений и бордюрного камня;

- уборка мусора с придомовых территорий, включая территории, прилегающие к домам частной застройки;

- вывоз смета и мусора в места санкционированного складирования, обезвреживания и утилизации;

- скашивание травы.

Подметание городских территорий производится:

- тротуаров - ежедневно до 7 часов и далее в течение дня по мере накопления загрязнений;

- придомовых территорий - ежедневно до 10 часов и далее в течение дня по мере необходимости;

- иных территорий, в том числе территорий общего пользования, прилегающих, закрепленных территорий, - по мере накопления загрязнений с учетом необходимости обеспечения чистоты.

Мойка проезжей части и тротуаров производится с 24 часов до 7 часов, а влажное подметание проезжей части улиц производится по мере необходимости с 9 часов утра до 21 часа. В случае необходимости мойка производится в дневное время. Мойка и поливка тротуаров и дворовых территорий, зеленых насаждений и газонов производится силами организаций и собственниками помещений.

Поливка проезжей части, тротуаров, придомовых территорий производится:

- для улучшения микроклимата в жаркую погоду при температуре воздуха выше 25 градусов (по Цельсию);

- для снижения запыленности по мере необходимости.

Остановочные пункты должны быть полностью очищены от грунтовопесчаных наносов, различного мусора и промыты. Уборка должна проводиться в часы наименьшего движения пешеходов и минимального скопления пассажиров.

Удаление смета (мусор, пыль, листва, песок) из лотковой зоны производится путем механизированного подметания специальным транспортом, а также сгребанием его в кучи механизмами или вручную с дальнейшей погрузкой смета в транспорт и вывоз в места санкционированного складирования, обезвреживания и утилизации.

Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и различного мелкого мусора.

Металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть промыты.

Для исключения застоев дождевой воды крышки люков и патрубки дождеприемных колодцев должны постоянно очищаться от смета (мусор, пыль, листва, песок) и других загрязнений.

Высота травяного покрова не должна превышать 15 - 20 см. Окос травы производится с последующим вывозом.

Очистка урн от мусора производится ежедневно. Урны должны быть исправны и окрашены. Не допускается переполнение урн.

Для каждой машины, выполняющей работы по летней или зимней уборке, составляют маршрутную карту, т.е. графическое выражение пути следования, последовательность и периодичность выполнения той или иной технологической операции. В соответствии с маршрутными картами разрабатывают маршрутные графики. При изменении местных условий (движения на участке, ремонте дорожных покрытий на одной из улиц и т.д.) маршруты корректируют. Один экземпляр маршрутов движения уборочных машин находится у диспетчера, другой - у водителя. Водителей машин закрепляют за определенными маршрутами, что повышает ответственность каждого исполнителя за сроки и качество работ.

Исходя из объемов работ и производительности машин деление на маршруты производят на карте плане участка, на который предварительно наносят протяженность улиц, их категории и места заправки поливомоечных машин, расположение баз технологических материалов, стоянок дежурных машин, наличие больших уклонов, кривых малых радиусов и т.д. Основываясь на характерных сведениях о снегопадах, их интенсивности и продолжительности за зиму, определяют необходимое число уборочных машин и организацию их работы на участке.

Таблица 6.1

Перечень основных операций технологического процесса летней

уборки автодорог

| Операция | Применяемые машины |
| --- | --- |
| Подметание дорожных покрытий | Подметально-уборочные машины |
| Мойка дорожных покрытий и лотков | Поливочно-моечные машины |
| Полив дорожных покрытий | То же |
| Уборка грунтовых наносов механизированным способом с доработкой вручную | Подметально-уборочные машины и плужнощеточные машины, автогрейдеры, бульдозеры, самосвалы погрузчики для погрузки и вывоза и рабочие для уборки |
| Уборка опавших листьев после интенсивного листопада | Совок для окучивания, универсальный погрузчик, самосвал с наращенными бортами |
| Уборка тротуаров и площадок перед крытыми остановками пассажирского транспорта | Тротуароуборочные машины |
| Погрузка смета и его вывоз | Погрузчики, самосвалы и рабочие для уборки |

Периодичность операций устанавливается в зависимости от значимости улиц в соответствии с таблицей 6.2.

Таблица 6.2

Периодичность выполнения основных операций летней уборки улиц

| Интенсив ность движения приведен ного транспорта, м/ч* | Дороги с ливневой канализацией |  |  |  | Дороги без ливневой канализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подметание прилотковой полосы | Мойка дороги | Мойка прилот ковой полосы | Поливка дороги | Подметание дороги | Подмета ние прилот ковой полосы | Поливка дороги |
| Основные магистральные улицы |  |  |  |  |  |  |  |
| До 500 | 1 раз в сут | 1 раз в 5 сут |  |  |  |  |  |
| 1000 (3,2) | То же | 1 раз в 4 сут | - | - | - | - | - |
| 1500 (4,8) | 2 раза в сут | То же | - | - | - | - | - |
| 2000 (6,4) | То же | 1 раз в 3 сут |  |  |  |  |  |
| 2500 (8) | 3 раза в сут | То же |  |  |  |  |  |
| Улицы местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| До 50 |  | 1 раз в 5 сут | 1 раз в 5 сут | При t выше 30 °С | 1 раз в 10 сут |  |  |
| 100 (0,5) | 1 р. в 3 сут |  | - | Через 1 - 1,5 ч в наиболее жаркое время суток | 1 р. в 7 сут | 1 р. в 3 сут | При t выше 30 °с, через 1 - 1,5 ч в наиболее жаркое время суток |
| 250 (1,5) | 1 раз в 2 сут | 1 раз в 7 сут |  |  | То же | 1 раз в 2 сут |  |
| 500 (2,8) | 1 раз в сут | 1 раз в 6 сут | - | - | 1 р. в 6 сут | 1 раз в сут |  |
| Улицы местного значения с прилегающими неблагоустроенными территориями |  |  |  |  |  |  |  |
| До 50 | - | 1 раз в 5 сут | 1 раз в 5 сут | - | 1 раз в 10 сут | 1 раз в 10 сут |  |
| 100 | 1 раз в 3 сут | 1 раз в 7 сут |  | - | 1 р. в 7 сут | 1 р. в 3 сут |  |
| 250 | 1 раз в 2 сут | То же |  | - | То же | 1 р. в 2 сут |  |

* Интенсивность приведенного транспорта (один грузовой соответствует двум легковым, одному автобусу и троллейбусу).

Примечание. В скобках приведено количество загрязнений q (г/м ), накапливаемых в прилотковой полосе в течение 1 ч. Среднее суточное накопление принимается равным 10q.

Реестр территориальных единиц муниципального образования город Торжок

Улицы:

- 1-ая Авиационная

- 2-ая Авиационная

- Бадюлина

- Бакунина

- Белинского

- Больничная

- Водопойная

- Вокзальная

- Возрождения

- Володарского

- Вольная

- Глинки

- Гоголя

- Гончарная

- Гражданская

- Грузинская

- Дальняя Троица

- Демьяна Бедного

- Дзержинского

- Железнодорожная

- Завидова

- Заводская

- Завокзальная

- Загородная

- Зеленая

- Зеленый городок

- Калинина

- Карла Маркса

- Кирова

- Кленовая

- Конная

- Кожевников

- Красная гора

- Красная горка

- Красноармейская

- Красный городок

- Кузнечная

- Куйбышева

- Кутузова

- Лермонтова

- Лесная

- Ломоносова

- Луговая

- Луначарского

- Маяковского

- М. Горького

- Медниковых

- Металлистов

- Мира

- Мичурина

- Молодежная

- Некрасова

- Новая

- Новоторжская

- Огородная

- Октябрьская

- Осташковская

- Островского

- Падерина

- Первомайская

- Перовского

- Подольная

- Поклонницкая

- Пролетарская

- 1-ая Пугачева

- 2-ая Пугачева

- Пустынь

- Пушкина

- Радищева

- Раннее утро

- Редькино

- Республиканская

- Ржевская

- Ручейная

75 Рябиновая

76 Садовая

77 Свердлова

78 Северная

79 Сенная

80 Совхозная

81 Солнечная

82 Соминка

83 Спартака

84 Стадионная

85 Старицкая

- Степана Разина

- Студенческая

- Суворова

- Товарный двор

|  |  | 90 | Торговые ряды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 91 | Тургенева |
|  |  | 92 | Урицкого |
|  |  | 93 | Чапаева |
|  |  | 94 | Чайковского |
|  |  | 95 | Чехова |
|  |  | 96 | Шевченко |
|  |  | 97 | Энгельса |
|  |  | 98 | Энергетиков |
|  |  | 99 | Энтузиастов |
|  |  | Переулки: |  |
| 1 | 1-й Бакунина | 24 | 1-й Подольный |
| 2 | 2-й Бакунина | 25 | 2-й Подольный |
| 3 | 3- й Бакунина | 26 | 1-й Пугачева |
| 4 | 1-й Гоголя | 27 | 2-й Пугачева |
| 5 | 2-й Гоголя | 28 | Пушкина |
| 6 | 3-й Гоголя | 29 | Республиканский |
| 7 | Дзержинского | 30 | Ржевский |
| 8 | Железнодорожный | 31 | 2-й Ржевский |
| 9 | Загородный | 32 | 3-й Ржевский |
| 10 | Зеленый | 33 | Свердлова |
| 11 | 2-й Кирова | 34 | Сенной |
| 12 | 3-й Кирова | 35 | 1-й Совхозный |
| 13 | 4-й Кирова | 36 | 2-й Совхозный |
| 14 | 1-й Металлистов | 37 | 3-й Совхозный |
| 15 | 3-й Металлистов | 38 | Спартака |
| 16 | 1-й Новоторжский | 39 | 1-й Старицкий |
| 17 | 2-й Новоторжский | 40 | 2-й Старицкий |
| 18 | 3-й Новоторжский | 41 | Урицкого |
| 19 | Первомайский | 42 | 1-й Чехова |
| 20 | 1-й Первомайский | 43 | 2-й Чехова |
| 21 | 2-й Первомайский | 44 | 3-й Чехова |
| 22 | 3- й Первомайский | 45 | 4-й Чехова |
| 23 | Пионерский | 46 | Шевченко |

Шоссе:

Калининское

Ленинградское

| Проезды: |  | Набережные: |  | Площади: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1-й Зеленый | 1. Мобилизационная | 1. | Революции |
| 2. | 2-й Зеленый | 2. Новгородская | 2. | 9 Января |
| 3. | 3-й Зеленый | 3. Тверецкая | 3. | Ананьина |
| 4. | Лесной |  | 4. | Героя России Воробьева |
| 5. | Некрасова | Бульвары: | 5. | Пушкина |
| 6. | Поклонницкий | 1. Сиреневый | 6. | Ильинская |
| 7. | Рябиновый |  |  |  |
| 8. | Северный | Район города: |  |  |
| 9. | Шевченко | 1. Детский санаторий «Митино» |  |  |

Подметание является основной операцией по уборке улиц, площадей и проездов, имеющих усовершенствованные покрытия.

Перед подметанием лотков должны быть убраны тротуары с тем, чтобы исключить повторное засорение лотков. Время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы подметально-уборочных машин. Сроки патрульного подметания остановок общественного транспорта, участков с большим пешеходным движением увязывают со временем накопления на них смета. Площади и широкие магистрали лучше убирать колонной подметально-уборочных машин, движущихся уступом на расстоянии одна от другой 10- 20 м. При этом перекрытие подметаемых полос должно быть не менее 0,5 м.

Подметально-уборочными машинами улицы убирают в основных местах накопления смета - в лотках проездов, кроме того, ведется уборка резервной зоны на осевой части широких улиц, а также проводится их патрульное подметание. Наилучший режим работы подметально-уборочных машин двухсменный (с 7 до 21 часов).

Подметание производится в таком порядке: в первую очередь подметают лотки на улицах с интенсивным движением, маршрутами общественного транспорта, а затем лотки улиц со средней и малой (для данного населенного пункта) интенсивностью движения.

Уборку проводят в следующем порядке:

- утром подметают не промытые ночью лотки на улицах с интенсивным движением, проезды с троллейбусными и автобусными линиями,

- затем подметают лотки проездов со средней и малой (для данного населенного пункта) интенсивностью движения и далее, по мере накопления смета, лотки улиц в соответствии с установленным режимом подметания.

Разгрузку подметально-уборочных машин от смета следует производить на специальных площадках, расположенных вблизи обслуживаемых улиц и имеющих хорошие подъездные пути.

Уборка прибордюрной грязи (грунтовых наносов) в лотках является периодической операцией, входящей в состав летнего содержания автодорог населенного пункта.

В весенний период производят очистку проезжей части от грязи, снежной или ледяной корки, по мере ее таяния. Очистку прилотковой части производят после освобождения дороги от снега и льда, пока грязь не засохла и легко удаляется автогрейдером или бульдозером.

В случае высыхания, перед уборкой, грунтовые наносы должны быть увлажнены поливомоечной машиной, что снизит их прочность и предотвратит пыление. Грунт сдвигается в вал и затем с помощью погрузчика подается в кузов самосвала. При выполнении этих работ автогрейдер и поливомоечная машина передвигаются по направлению движения транспорта, погрузчик - против движения транспорта, за погрузчиком задним ходом движется самосвал.

При уборке применяют универсальные и уборочные машины, а также специальные уборочные машины. Надлежащее качество уборки после вывоза наносов достигается ручной уборкой оставшихся загрязнений, подметанием механизмами, а затем тщательной мойкой поверхности.

Мойка дорог нужна после дождя для смыва загрязнений, занесенных ливневыми водами с газонов, неблагоустроенных территорий и т. д. В зонах сильных загрязнений грунтом (места строительства, неблагоустроенные районы) мойка сочетается с уборкой грязи зимними щетками.

Мойка дорожных покрытий производится поливомоечными машинами на площадях, проездах, тротуарах, дорогах шириной 3 м и более, при ширине до 3 м — машиной с поливомоечным оборудованием. Полосы дорожных покрытий менее 2 ми полосы любой ширины, но труднодоступные для обслуживания передвижными механизмами, моют вручную с помощью шланга из сети технического или питьевого водоснабжения.

Мойка должна производиться только на улицах, оборудованных ливневой канализацией, либо имеющих достаточные уклоны — 0,5 % и более, и стоки для воды. Мойка должна осуществляться, главным образом, в ночное время при наименьшей интенсивности движения. Мойка улиц днем не эффективна, так как автотранспорт, перемещаясь по мокрому покрытию, оставляет на нем загрязнения, налипшие на колеса. В случае недостаточного освещения улиц этих рекомендаций не следует придерживаться, а производить работы в светлое время суток. В межсезонный период, когда температура воздуха может переходить через 0°С, мыть дорожные покрытия не рекомендуется.

Количество машин определяется технологическим маршрутом движения и зависит от ширины проездов. Наиболее целесообразно обрабатывать мойкой полную ширину проезда в одном направлении за один проход.

Расход воды 0,9-1,5 л/м [СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»].

Однако одна операция мойки проезжей части еще не дает должного эффекта уборки проезда. Г рязь потоками воды смывается к лотку, остальные же загрязнения выпадают из потока воды в силу его недостаточной несущей способности. Для удаления из прилотковой части загрязнений, образовавшихся после мойки проезжей части, необходимо провести вторую операцию - мойку лотков (той же поливомоечной машиной) или механическое подметание подметально-уборочной машиной.

Расход воды при мойке лотков - 1,6-2,0 л/м2 [СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»].

Поливка улиц производится поливомоечными машинами на всех видах покрытий в наиболее жаркое время суток при температуре воздуха 25°С и выше. Поливку производят теми же машинами, что и мойку. Поливомоечные машины движутся в общем потоке транспорта. Специальные насадки обеспечивают высоту струи над поверхностью дорог не более 1,5 м. Расход воды 0,2 - 0,25 л/м2 [СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»].

Ширина полива одной машиной обычно достаточна для обработки полосы дороги в одном направлении, тротуаров либо дороги шириной 15 м. В часы наиболее высоких температур поливку повторяют через 1 ч.

Кроме того, поливомоечные машины используют для поливки зеленых насаждений.

Пункты заправки уборочной техники

Поливомоечные и подметально-уборочные машины следует заправлять технической водой:

- На пунктах заправки. Для более эффективного использования поливомоечных машин, пункты заправки этих машин должны быть расположены вблизи обслуживаемых проездов. Заправочный пункт должен иметь удобный подъезд для машин и обеспечивать наполнение цистерны вместимостью 6 м не более чем за 8 - 10 минут.

- Из открытых водоемов только по согласованию с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. Заправка цистерн из водоемов рекомендуется при большом расстоянии от заправочных пунктов до обслуживаемых улиц. При заправке из водоемов в местах заправки машин монтируют насосную установку.

Пункты разгрузки уборочной техники

Разгрузку подметально-уборочных машин от смета следует производить на специальных площадках, расположенных вблизи обслуживаемых улиц и имеющих хорошие подъездные пути или на существующих базах технического обслуживания. На этих же площадках или недалеко от них желательно установить стендер для заправки машин водой.

Смет, который по классу опасности приравнивается к ТБО, после накопления следует транспортировать на специализированный полигон для захоронения отходов 4 и 5 классов опасности.

- Зимняя уборка территорий

Зимняя уборка территории проводится с 01 ноября по 31 марта.

Уборка в зимний период дорог и проездов осуществляется в соответствии с требованиями «Правил благоустройства территории муниципального образования город Торжок», утвержденных Решением Торжокской городской Думы от 24.12.2012 №152.

Территории хозяйствующих субъектов и физических лиц, закрепленные, прилегающие, придомовые, внутриквартальные территории и территории общего пользования подлежат регулярной уборке от снега.

Убираемый снег должен вывозиться в специально отведенные администрацией города Торжка для этих целей места.

К первоочередным мероприятиям зимней уборки территории города относятся:

- сгребание и подметание свежевыпавшего снега - через каждые 3 часа во время снегопада;

- очистка от уплотненного снега - 1 раз в 3 суток;

- обработка проезжей части дорог, территорий общего пользования противогололедными материалами - 2 раза в сутки во время гололеда;

- профилирование (формирование) снежного вала - через каждые 3 часа во время снегопада;

- формирование снежного вала для последующего вывоза - по мере накопления снега;

- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок общественного пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов с внутриквартальных территорий и т.п.

К мероприятиям второй очереди относятся:

- удаление снега (вывоз);

- зачистка лотковой зоны после удаления снега с проезжей части;

- скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований.

Снегоуборочные работы на проезжей части дорог необходимо

начинать немедленно с началом снегопада. При длительных снегопадах и метелях циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться, обеспечивая безопасность движения пешеходов и транспортных средств.

Территории должны быть полностью убраны от снега и снежного наката в течение 48 часов после окончания снегопада.

На дорогах, улицах и проездах с односторонним движением транспорта лотковая зона должны быть в течение всего зимнего периода постоянно очищены от снега и наледи до бортового камня.

В снежных валах на остановочных пунктах и в местах наземных пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы шириной:

- на остановочных пунктах - до 34 м;

- на переходах, имеющих разметку - на ширину разметки;

- на переходах, не имеющих разметку - не менее 5 м.

Вывоз снега с дорог, улиц и проездов осуществляется в первую очередь от остановочных пунктов, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения людей (крупных магазинов, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въездов на территории медицинских учреждений и других объектов социального назначения, в течение суток после окончания снегопада.

Таблица 6.3

Перечень основных операций и средств механизации при зимней уборке улиц

| Операция | Применяемые машины |
| --- | --- |
| Распределение технологических материалов | Пескоразбрасыватели |
| Снегоочистка (сгребание и сметание снега) | Снегоочистители плужно-щеточные |
| Скалывание уплотненного снега и льда | Снегоочиститель-скалыватель |
|  | Автогрейдер |
| Разгребание валов снега | Совок-разгребатель |
|  | Бульдозер |
|  | Автогрейдер |
| Формирование валов снега путем его перекладки | Автогрейдер |
| Погрузка снега в транспортные средства | С негопогрузчик |
| Зачистка прилотковой полосы после погрузки | Плужно-щеточный снегоочиститель |
|  | Снегоочиститель - скалыватель |
| Снегоочистка площадок перед крытыми остановками пассажирского транспорта | Тротуароуборочные машины |
|  | Снегоочиститель - скалыватель |
| Устранение гололеда и скользкости | Пескоразбрасыватель |

Для обеспечения свободного проезда автотранспорта после окончания снегопада определены предельно допустимые значения требований к автодорогам, которые приведены в таблице 6.4.

Таблица 6.4

Технические правила ремонта и содержания, автомобильных дорог

| Категории дорог | Интенсив ность движения, авт./уст | Минимальная ширина полностью очищенной поверхности проезжей части, м | Допустимая толщина слоя снега на проезжей части, мм |  | Максимальный срок снегоочистки и ликвидации гололеда, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рыхлого снега | Уплотненно го снега |  |
| Дороги общегосударственного и республиканского значения | Более 7000 | На всю ширину | 10 | - | 3 |
| I | 3000-7000 | 7,5 | 20 | - | 4 |
| II | 1000-3000 | 7,0 | 25 | - | 5 |

| III | 500-1000 | 6,0 | 30 | - | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | 200-500 | 6,0 | 35 | - | 8 |
| V | До 200 | 3,0 | 80 | 100 | 16 |

Примечание: срок окончания снегоочистки принимают с момента прекращения снегопада или метели до завершения работ, обеспечивающих указанные требования.

После обеспечения свободного проезда транспорта коммунальные предприятия приступают к очередным операциям зимнего содержания дорог.

Таблица 6.5.

Рекомендуемые сроки вывоза снега

| Категория улиц | Количество выпавшего снега, мм, |  | не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 |
| I | 48 час | 72 час | 96 час |
| II | 72 час | 96 час | 120 час |
| III | 96 час | 120 час | 144 час |

Очистку автомобильных дорог от снега производят специальными снегоочистительными машинами, целесообразность применения которых приведена в таблице 6.6.

Таблица 6.6.

Характеристика применения снегоочистительных машин

| Машина | Предельная плотность снега, при которой, возможна работа машины, г/см | Предельная толщина слоя снега, при которой возможна работа машины, м |  | Работы, на которых целесообразно применение машин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при полной ширине захвата | при неполной ширине захвата | Основные | Прочие |  |
| Одноотвальные плужно-щеточные автомобильные снегоочистители | 0,3 | 0,3 | 0,7 | Патрульная очистка | Расчистка снежных заносов небольшой толщины; уширение полосы расчистки |  |
| Двухотвальные плужные автомобильные снегоочистители | 0,4 | На коротких участках до 0,6, на длинных до 0,4 | 0,8 | Расчистка снежных заносов средней толщины | Уширение полосы расчистки; патрульная очистка |  |
| Двухотвальные тракторные снегоочистители | 0,6 | 1,0 | 1,2 | Прокладка снегозащитных траншей на прилегающих к дороге полях | Прокладка колонных путей. На участках, защищенных лесом, удаление снежных отложений большой толщины |  |
| Роторные и фрезернороторные снегоочистители | 0,7 | За один проход до 1,5; при послойной разработке толщина не ограничена |  | Расчистка снежных заносов или снегопадных отложений большой толщины. Удаление снежных валов. Расчистка снежных завалов, образованных лавинами |  |  |
| Автогрейдеры | 0,6 | 0,5 | 0,6 | Расчистка снежных отложений средней толщины. Удаление уплотненного снега |  | Разравнивание или полное удаление снежных валов при работе совместно с роторными снегоочистителями |

Обработка дорожных покрытий противогололедными материалами и
специальными реагентами для предотвращения уплотнения снега

Химические вещества при снегоочистке препятствуют уплотнению и прикатыванию свежевыпавшего снега, а при возникновении снежно-ледяных образований снижают силу смерзания льда с поверхностью дорожного покрытия.

Специальные химические реагенты для предотвращения уплотнения снега рекомендуется применять:

- При большей интенсивности движения, когда, как правило, нельзя предотвратить образования уплотненного снега без применения химических материалов на покрытиях дорог.

- В особых эксплуатационных условиях (подъемы дорог с твердым покрытием, подъезды к мостам, туннелям и т. п.), когда требуется повысить коэффициент сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием.

Для борьбы с гололедом применяют профилактический метод, а также метод пассивного воздействия, способствующий повышению коэффициента сцепления шин с дорогой, покрытой гололедной пленкой. Предпочтительно использовать профилактический метод, но его применение возможно только при своевременном получении сводок метеорологической службы о возникновении гололеда. После получения сводки необходимо обработать дорожное покрытие химическими реагентами. Чтобы реагенты не разносились колесами транспортных средств, их разбрасывают непосредственно перед возникновением гололеда. При такой обработке ледяная пленка по поверхности дорожного покрытия не образуется, дорога делается лишь слегка влажной.

Для устранения гололеда дорожное покрытие обрабатывают противогололедными препаратами.

Обработка дорожных покрытий при профилактическом методе борьбы с гололедом: начинают с улиц с наименьшей интенсивностью движения, т.е. улиц групп Б и В, а заканчивают на улицах группы А. Такой порядок работы в наилучшей степени способствует сохранению реагентов на поверхности дороги.

Обработку дорог, покрытых гололедной пленкой, начинают с улиц группы А категории, затем посыпают улицы групп Б и В. Параллельно необходимо проводить внеочередные работы по выборочной посыпке подъемов, спусков, перекрестков, подъездов к мостам и туннелям. Продолжительность обработки всех улиц группы А не должна превышать одного часа. Для ускорения производства работ по борьбе с гололедом следует обрабатывать дороги только в полосе движения, на которую приходится примерно 60...70% ширины проезжей части улицы.

Выбор реагента для борьбы с гололедом

В качестве основных противогололедных материалов используются песок и реагенты. Технология с применением песко-реагентной смеси (3-8% реагентов, 92-97% песка), может применяться в любых эксплуатационных условиях проездов с интенсивным движением транспортных средств.

Использование технической соли последнее время не рекомендуется из-за отрицательного воздействия, которое она оказывает на почву, а также автомобили.

В настоящее время промышленностью предлагается широкий спектр химических реагентов: хлористый кальций (хлорид кальция), хлористый натрий (хлорид натрия), хлорид магния, ХКНМ, ХКМ и др. в основе которых присутствуют солевые растворы химических элементов, в том или ином процентном соотношении, подобранные таким образом, чтобы воздействие на окружающую среду не причиняло вреда.

ХКМ (хлористый калий модифицированный) - средство для борьбы с гололедицей на дорогах, широко применяемое в настоящее время в городах России, используется в режиме удаления образовавшегося на дорогах льда и снежного наката. Гранулированный реагент ХКМ имеет высокую плавящую способность по отношению ко льду и эффективен в применении до температуры -35 градусов. Коррозионная активность ХКМ по отношению к черным и цветным металлам, а также его воздействие на асфальтовые и бетонные покрытия, на поверхность природного камня и композиционные материалы в 3-5 раз ниже коррозионного воздействия технической соли. Применение реагентов ХКМ предусматривает использование технологического оборудования для распределения сыпучих реагентов (пескоразбрасывателей).

ХКНМ (хлористый кальций натрий модифицированный) обладает значительно меньшей чем техническая соль коррозионной активностью на металлические части общественного транспорта и кузова автомобилей. Подобного эффекта у реагента ХКНМ удалось добиться путем применения ингибиторов коррозии, замедляющих разрушительное воздействие на металл.

Реагент АЙСМЕЛТ™ успешно применяется в Москве в объемах до 20 тысяч тонн ежегодно. Он относится к числу очень эффективных противогололедных средств, т.к. специально разработанная форма гранул имеет необходимую твердость, позволяющую использовать реагент вплоть до момента полного расплавления льда. Айсмелт можно рассматривать, как аналог гранитной крошки - т.е. качественный фрикционный материал.

Хлористый кальций в химически чистых реагентах снижает количество ионов натрия и их негативное воздействие на окружающую среду. Хлористый кальций в твердом состоянии абсорбирует влагу до тех пор, пока не растворится, а в состоянии раствора продолжает абсорбировать влагу до тех пор, пока не достигнет равновесия между упругостью паров раствора и упругостью паров воздуха.

Хлористый магний (бишофит, био-маг) предотвращает образование снежно-ледяного слоя или ослабляет его сцепления с покрытием, снижает отрицательное воздействие от образовавшейся зимней скользкости.

Хлористый натрий применяется для повышения эффективности таяния льда и снега, снижения расхода солей, улучшения физикомеханических свойств реагентов. Научными исследованиями установлено, что смесь из трех частей хлористого натрия и одной части хлористого кальция осуществляет таяние льда быстрее, чем отдельно хлористый натрий, и растапливает льда больше, чем каждая из этих солей отдельно. Эффективен при температурах до -20 градусов.

Твердый чешуированный противогололедный реагент «АЦЕДОР» наиболее эффективно используется в предупреждении образования и удаления льда и снежного наката на мостах, эстакадах, где применение хлоридных реагентов нежелательно из-за коррозии металлических конструкций и арматуры. Производится на основе смеси гидратов ацетатов натрия и магния. Имеет высокую плавящую способность по отношению ко льду и эффективен в применении до температуры - 25 градусов. Коррозионная активность противогололедного реагента «АЦЕДОР» по отношению к черным и цветным металлам, а также его воздействие на асфальтовые и бетонные покрытия, на поверхность природного камня и композиционные материалы не превышает соответствующих показателей дождевой воды. Применение реагента «АЦЕДОР» предусматривает использование технологического оборудования для распределения сыпучих реагентов (пескоразбрасывателей).

Для обработки территории дорог, улиц целесообразно применение ХКНМ, поверхности мостов - «Ацедор».

В соответствии с п. 4.11 Санитарных правил и норм СанПиН 42-1284690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" все средства борьбы с гололедом и участки размещения и устройства снежных "сухих" свалок, необходимо согласовывать с районными санэпидстанциями, с учетом конкретных местных условий, исключая при этом возможность отрицательного воздействия на окружающую среду.

Базы для приготовления и складирования технологических материалов

При организации баз для технологических материалов следует помнить, что используются базы во время сильных снегопадов, поэтому они должны иметь удобный подъезд.

Выбор площадки для устройства баз обусловливается наличием свободной площади, условиями планировки и принятым способом доставки технологических материалов (по железной дороге, автотранспортом, баржами), обеспечением минимума холостых пробегов распределителей. Базы следует размещать на площадках, где отсутствуют грунтовые воды.

Базы для приготовления и складирования технологических материалов должны иметь асфальтированные площадки.

Для производства погрузочных работ на базе должна быть организована круглосуточная работа машин и механизмов. Машины и механизмы, занятые на работах по приготовлению технологических материалов, должны проходить ежедневное обслуживание, включающее внешний контроль, уборку, тщательную мойку горячей и холодной водой и т.п.

Емкость баз по приготовлению и хранению противогололедных материалов должна быть рассчитана с коэффициентом запала 1,2 - 1,3 от ежегодного заготовляемого объема материалов.

Песко-реагентная смесь распределяется на обрабатываемой поверхности из расчета 200 - 300 г/м . На 1000 м обрабатываемой площади приготовляется на зиму 6-9 м смеси.

Исходя из площади муниципальных дорог г. Торжка, подлежащих механизированной уборке - 627,7 тыс.м2 годовая потребность в пескосоляной смеси составит 4,51 - 6,78 тыс. м3 с коэффициентом запала 1,2.

Сгребание и сметание снега

Очистка дорожных покрытий от снега производится путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями. Работу снегоочистителей необходимо начинать с улиц, имеющих наиболее интенсивное движение транспорта и на которых технологические материалы распределялись в первую очередь с тем, чтобы на каждом участке дороги выдержать период (см. таблицу 6.8) между внесением материалов, сгребанием и сметанием снега. Ширина полосы, обрабатываемой одной машиной, должна быть менее 2,5 м.

Таблице 6.8

Периодичность работы машин при однооперационной снегоочистке

| Температура снега, °С | Периодичность снегоочистки, ч |
| --- | --- |
| -2 -10 | 0,75 |
| Ниже -10 | 1,5 |
| Выше -2 | 0,5 |

Однооперационная снегоочистка должна применяться на мостах, эстакадах и других искусственных сооружениях, где технологические материалы могут вызвать их повреждение.

При длительных отсутствиях снегопада, происходит интенсивное загрязнение дорожного покрытия. Для удаления загрязнений используются подметально-уборочные машины, работающие без увлажнения.

Скалывание уплотненного снега

Несоблюдение технологического процесса очистки покрытий от свежевыпавшего снега, а также резкое изменение метеорологических условий могут привести к возникновению на дорогах участков, покрытых уплотненным снегом. Уплотненный снег легко может превратиться в лед, поэтому необходимо удалить его в кратчайший срок после образования. Для этого надлежит после окончания снегоочистки проконтролировать качество работ на всем убираемом участке и выявить места, покрытые уплотненным снегом.

Уплотненный снег удаляется скалывателем - рыхлителем или автогрейдером.

Скалывание снежно-ледяного наката и льда

Снежно-ледяной накат или лед образуется на проезжей части дорог в результате низкого качества снегоочистки и невыполнения работ по скалыванию уплотненного снега в кратчайшие сроки после его образования в прилотковой части дороги вследствие несвоевременного удаления валов снега. При длительном нахождении вала в прилотковой полосе и резком изменении температуры с переходом через 0°С нижние слои вала уплотняются и превращаются в снежно-ледяной накат или лед.

Для скалывания снежно-ледяного наката и льда применяют те же машины и механизмы, что и для скалывания уплотненного снега.

Удаление снега и скола уплотненного снега и льда

Снег и скол, собранные в валы и кучи, удаляются следующими способами: безвывозным, вывозным и комбинированным (с применением стационарных снеготаялок). Применение конкретного способа удаления из перечисленных устанавливается в зависимости от анализа местных условий и имеющихся возможностей.

Безвывозной способ является самым простым, дешевым и поэтому рекомендуемым к наиболее широкому распространению. На улицах шириной до 20 м при движении транспорта с небольшой интенсивностью снег складируется в валах в прилотковой полосе дороги. Для складирования могут быть такие использованы свободные территории, прилегающие к убираемым улицам. Перечисленные работы выполняются при помощи роторных снегоочистителей, снабженных направляющим аппаратом и козырьком, управляемым из кабины водителя.

Вывозной способ является наиболее дорогим. В первую очередь этот способ должен применяться на узких магистралях с интенсивным движением транспортных средств. Образованный после снегопада вал снега разрушается и уплотняется колесами транспорта, что резко усложняет последующую уборку. Поэтому незамедлительно после окончания снегопада на таких улицах необходимо организовать погрузку снега и его вывоз.

Вывозной способ применяется также на наиболее важных магистралях, отличающихся повышенной интенсивностью движения обычного и пассажирского транспорта. Этот способ состоит в погрузке из валов и куч снега в транспортные средства для вывоза его на специально выделенные места складирования.

Требования к сооружениям свалок для снега

Так как стоимость вывоза снега резко возрастает при увеличении расстояния до места складирования, необходимо иметь разветвленную сеть снежных свалок, число которых должно быть экономически обоснованным.

Есть несколько вариантов организации свалок для снега:

- Сухие снежные свалки должны удовлетворять таким основным требованиям:

- участок должен иметь планировку с приданием уклонов к водостокам, лоткам, канавам-кюветам, закрытым водостокам с водоприемными колодцами, которые исключают возможность подтопления в период весеннего снеготаяния и кратковременных оттепелей; иметь подъезды с усовершенствованным покрытием;

- устройство въездов и выездов на площадку свалки должно обеспечивать нормальное маневрирование автомобилей- самосвалов;

- быть освещенными для работы в ночное время;

- иметь отапливаемое помещение для обслуживающего персонала.

- Речные свалки, как правило, размещают на набережных рек вблизи сбросов теплых вод от теплоэлектроцентралей либо других промышленных предприятий, чтобы в районе сброса снега не образовался лед.

- Снег в реки сбрасывают со специальных погрузочных эстакад постоянного или временного (сборно-разборного) типа.

- При устройстве речных свалок необходимо выполнять основные требования:

- обеспечивать разбивку льда в течение всего периода ледостава в местах сброса снега;

- поддерживать полыньи в местах свалки;

- иметь освещение свалки для производства работ в ночное время.

- При разгрузке нескольких автомобилей расстояние между ними на месте выгрузки должно быть не менее 0,5 м.

Водители автомобилей при въезде на свалку обязаны выполнять указания мастеров, бригадиров и рабочих свалки. Въезжать на свалку следует на малой скорости. Нельзя допускать ударов колес автомобилей о предохранительное устройство (брусья). Находиться пассажирам в кабине автомобиля при разгрузке снега категорически запрещается. При подъезде к ограничительному брусу водитель обязан открыть левую дверцу кабины.

- Учет объема вывезенного снега ведет дежурный по свалке, который выдает талоны водителям автотранспорта. По этим талонам предприятия по уборке производят расчет с организацией, выделяющей самосвалы для вывоза снега.

- Для регистрации работы свалки и передачи смен необходимо иметь журнал приема-сдачи дежурства по свалке. Принимающий смену обязан лично проверить состояние креплений, всех узлов и оградительных устройств и результаты осмотра занести в сменный журнал.

- Свалка должна быть снабжена спасательным, оградительным и другим инвентарем в соответствии с табелем оснащенности. Передачу имеющегося на свалке инвентаря производят по сменам под расписку в специальном журнале.

Возможен вариант использования снегоплавильных установок.

Принцип работы установок для плавления снега:

Составной частью установки являются теплогенерирующий агрегат (газовая или дизельная горелка), расположенный в отдельном корпусе; емкость для загрузки снега; зона фильтрации и слива талой воды.

Поток горячих отработавших газов от теплогенерирующего агрегата направляется непосредственно по теплообменнику змеевидной формы, установленному горизонтально относительно емкости для снега. Нагретый газ, двигаясь в турбулентном потоке, создаваемом благодаря особенностям внутренней конструкции теплообменника, нагревает стенки теплообменника, которые передают тепло воде (снегу), находящемуся вокруг теплообменника.

Нагретые слои воды создают восходящий поток, который переносит теплую воду и передает тепло загруженному снегу. Для повышения эффективности смешивания потоков и соответственно передачи тепла от нагретых слоев в установке использована система принудительной подачи талой нагретой воды (насосы и система орошения).

Талая вода через переливное отверстие переливается в зону фильтрации, где происходит частичная очистка воды от твердых примесей (песка, мелкого мусора). Отвод талой воды осуществляется через сливную трубу в ливневую канализацию. Осадок песка ложится на дно емкости плавления. После цикла работы емкость очищается от осадка через герметичные люки, находящиеся на тыльной стороне установки рядом со сливом.

Таким образом, основные требования к организации работ плавления снега составляют:

- Электропитание 220 или 380 В.

- Подключение к газовой магистрали для станций с газовыми горелками.

- Обеспечение стока талой воды.

Мощность снегоплавильных установок может составлять от 2 куб.метров в час и до 250 куб. метров снега в час.

Вывозной способ удаления снега с учетом близости к полигону ТБО может применяться в г. Торжок. Образованный после снегопада вал снега разрушается и уплотняется колесами транспорта, что резко усложняет последующую уборку. Поэтому незамедлительно после окончания снегопада на таких улицах необходимо организовать погрузку снега и его вывоз.

Все вышеперечисленные технологические операции по механизированной уборке предлагается осуществлять на расчетный срок с учетом благоустройства территории города Торжка, приобретения современной уборочной техники и внедрения современных технологий по механизированной уборке.

- Классификация спецмашин и оборудования

Классификация подметально-уборочных машин

Подметально-уборочные машины предназначены для удаления загрязнений с твердых дорожных и аэродромных покрытий, очистки территорий населенных пунктов, сбора и транспортирования смета. Загрязнения на дорожном покрытии увеличивают проскальзывание колес автомобильного транспорта, особенно в сырую погоду. Качественная очистка дорожных покрытий может повысить коэффициент сцепления колес с дорогой на 12 -15 % и среднюю скорость движения транспорта, снизить непроизводительные потери энергии на пробуксовывание колес. В загрязнениях на поверхности дороги 10 - 40 % составляют мелкодисперсные пылеватые частицы, которые при движении транспорта взвешиваются в воздухе, преимущественно на высоте до 1,5 - 2 м. Запыленность воздуха над дорогой существенно снижает долговечность автомобильных двигателей и ухудшает санитарно-гигиенические дорожные условия. Современные подметально-уборочные машины должны обеспечивать также обеспыливание воздушной среды в полосе дороги.

Классификация подметально-уборочных машин показана на рис.6.2.

Рис. 6.2. Классификация подметально-уборочных машин

Подметальные машины отделяют и перемещают смет без его подборки косоустановленной цилиндрической щеткой в сторону от направления движения машины. Поэтому их используют преимущественно для подметания загородных дорог, внутридворовых территорий и для уборки снега в зимний период.

Более высокое качество очистки обеспечивают вакуумно-уборочные машины, оснащенные вакуумным подборщиком и пневматической системой транспортирования смета в бункер-накопитель, и вакуумно-подметальные машины, на которых вакуумный подборщик используют в комбинации с подметальными щетками. По качеству очистки вакуумно-подметальные машины имеют преимущество, так как щетки эффективно подают смет в вакуумный подборщик. Однако вакуумно-уборочные машины могут работать на более высоких скоростях с большей производительностью, поскольку скорость их движения не ограничена максимальной скоростью взаимодействия ворса щеток с дорогой. Мощные вакуумно-уборочные машины применяют для летней очистки аэродромов наряду со струйными уборочными машинами, оснащенными газоструйным соплом и аналогичным по конструкции газоструйным снегоочистителем. Общим недостатком машин с вакуумным подборщиком или газоструйным соплом является высокая энергоемкость рабочего процесса.

Рабочими	органами подметально-уборочных машин бывают

цилиндрические,	конические (лотковые) и ленточные	щетки.

Цилиндрические щетки диаметром окружности вращения до 1 м имеют горизонтальную ось вращения. Конические (лотковые) щетки с расположением ворса по образующей поверхности конуса с углом при вершине примерно 60° и осью вращения, наклоненной под углом 5 - 7° к вертикали, предназначены для направленного отброса смета. Наименее распространены вследствие малой надежности и эффективности ленточные щетки в виде бесконечной цепи с закрепленными на ней щеточными секциями, которые одновременно с отделением смета от дороги транспортируют его в бункер.

На малогабаритных машинах для уборки тротуаров, особенно с навесным и прицепным рабочим оборудованием, используют одноступенчатую систему транспортирования смета в бункер непосредственно ворсом щетки - прямым забросом или когда бункер расположен позади щетки, обратным забросом «через себя». Для этих способов характерна малая вместимость бункера (до 1 м). Кроме того, последний способ требует более высокой окружной скорости щетки и компенсации износа ворса. Наиболее широко используют многоступенчатое механическое транспортирование смета с параллельным оси вращения цилиндрической щетки шнековым подборщиком и цепочно-скребковым транспортером. Недостаток такой системы заключается в ее низкой надежности и большой металлоемкости.

Рис. 6.3. Схемы рабочего оборудования подметально-уборочных машин:

а - с прямым забросом смета; б - с обратным забросом смета; в - с забросом смета лопастным метателем; г - с забросом смета ленточной щеткой; д - со шнековым и

цепочно-скребковым транспортерами; е - со щеточно-вакуумным подборщиком и гравитационным отделением смета; ж - со струйно-вакуумным подборщиком и инерционным отделением смета; 1 - бункер; 2 - цилиндрическая щетка; 3 - лопастной метатель; 4 - ленточная щетка; 5 - скребковый транспортер; 6 - шнек; 7 - всасывающий трубопровод; 8 - фильтр; 9 - напорный трубопровод; 10 - вакуумный вентилятор; 11 - вакуумный подборщик; 12 - сдувающие сопла; 13 - циклон; 14 - коническая щетка

Перспективным является механическое транспортирование смета в бункер промежуточным лопастным метателем. При щеточно-вакуумном (пневматическом) транспортировании вспомогательная цилиндрическая щетка уменьшенного диаметра подает смет в вакуумный подборщик; на машинах может быть также установлен промежуточный транспортер. В струйно-вакуумном подборщике щеточный ворс заменен сдувающими соплами, воздушные потоки которых обеспечивают отрыв загрязнений от дорожного покрытия и перемещение их к всасывающему трубопроводу. Отделение крупного смета в бункере обеспечивается гравитационным способом. Пылеватые частицы задерживаются тканевыми фильтрами с устройствами для их периодической регенерации встряхиванием, вибрацией, обратной продувкой и др. При струйно-вакуумной системе транспортирования через фильтр в атмосферу выбрасывается не более 2025% воздуха, остальная его часть без очистки от пыли подается в сдувающие сопла, частично замыкая систему циркуляции воздуха.

Способы разгрузки подметально-уборочных машин бывают: гравитационный, когда смет высыпается из бункера под действием собственного веса при открытии люка или задвижек;

самосвальный - поворотом бункера или контейнера; принудительный - эжектированием вбок или назад с помощью подвижной стенки - выталкивателя с механическим или гидравлическим приводом.

При небольшой вместимости бункера (до 2-3 м) целесообразна разгрузка смета непосредственно на обслуживаемом участке. Поэтому некоторые машины оборудуют сменными стандартными контейнерами, а также механизмами выгрузки смета в контейнеры или приемный бункер мусоровоза. В качестве дополнительного оборудования подметальноуборочных машин используют выносной вакуумный подборщик для уборки опавших листьев и загрязнений из труднодоступных мест, электромагнитный брус для подбора металлического мусора на шоссейных дорогах и аэродромах и др.

По способу обеспыливания воздушной среды при подметании различают влажное обеспыливание путем мелкодисперсного разбрызгивания воды под давлением 0,2 - 0,3 МПа через форсунки перед подметальными щетками и пневматическое обеспыливание, совмещенное с вакуумной системой транспортирования смета. Норма расхода воды при влажном обеспыливании 0,02 - 0,025 кг на 1 м2 поверхности дороги; при увеличении расхода происходит прилипание смета к щетке и дорожному покрытию и резкое снижение качества подметания. Перспективным является термовлажное обеспыливание подачей водяного пара в зоны интенсивного пылеобразования.

В качестве базовых машин для монтажа подметально-уборочного оборудования применяют маневренные автомобили малой и средней грузоподъемности, самоходные шасси, колесные тракторы и одноосные или двухосные прицепы.

Классификация поливомоечных машин

Поливочно-моечные машины предназначены для поливки и мойки дорожных покрытий, поливки зеленых насаждений, тушения пожаров, подвоза воды и других специальных видов работ. В зимнее время поливочномоечные машины используют в качестве базовых машин для навески плужно-щеточного оборудования снегоочистителей.

Рис. 6.4. Классификация поливочно-моечных машин

По назначению поливочно-моечные машины разделяют (рис. 6.4) на специализированные поливочные и моечные и наиболее распространенные универсальные поливочно-моечные. Поливочно-моечные машины базируются на автомобильных шасси, а также на грузовых полуприцепах и прицепах. По типу насосной установки поливочно-моечные машины можно разделить на машины с низким (до 1,0 МПа) и с высоким давлением воды (более 1,0 МПа). Повышенное давление воды при мойке дорожных покрытий позволяет уменьшить расход воды на единицу площади покрытия вследствие более высокой кинетической энергии водяных струй, однако требует дополнительных конструктивных мер, предупреждающих преждевременное дробление этих струй и их аэродинамическое торможение.

Поливочно-моечные машины оборудованы сменными рабочими органами в виде щелевых поливочных и моечных насадков. Поливочные насадки обычно устанавливают симметрично относительно продольной оси машины, повернутыми вверх под углом 15-20° и более к горизонту и разворачивают в стороны на угол 10°.

Моечные насадки обычно устанавливают повернутыми вниз под углом 10-12° к горизонту (рис. 6.5) и несимметрично повернутыми вправо относительно продольной оси машины для перемещения смываемых загрязнений с проезжей части дороги в сторону дорожного лотка, откуда загрязнения удаляются с помощью подметально-уборочных машин. Поливочно-моечные машины снабжают двумя передними или двумя передними и одним боковым моечными насадками; последний вариант позволяет значительно увеличить ширину мойки дорожного покрытия.

Рис. 6.5. Схема взаимодействия моечного оборудования с дорожным   покрытием

Кроме того, к основным видам рабочих органов относится водяная моечная рампа в виде горизонтальной трубы с форсунками, установленной под углом в плане, равным 70-80°, к продольной оси машины. Угол установки форсунок водяной рампы относительно горизонтального дорожного покрытия существенно больше, чем у моечных насадков, а длина моющих секторов меньше, что обеспечивает более высокую скорость водяных струй на линии встречи с дорожным покрытием и соответственно меньший расход воды на единицу площади дорожного покрытия. Главный недостаток водяной рампы заключается в том, что ширина мойки обычно не превышает габаритной ширины машины, тогда как при использовании моечных насадков ширина мойки в 1,5-2,5 раза больше габаритной ширины машины и достигает 6-8 м.

В последнее время на поливочно-моечных машинах применяют принципиально новый вид рабочего органа - водяное сопло для мойки дорожных лотков. Такое сопло позволяет создать при движении машины вдоль лотка перемещающийся водяной вал. Накапливающийся избыток воды с мусором периодически уходит в сточные колодцы ливневой канализации.

Дополнительное оборудование поливочно-моечных машин включает передний косоустановленный отвал снегоочистителя, цилиндрическую подметальную щетку со стальным или синтетическим ворсом. Некоторые зарубежные модели поливочно-моечных машин оборудованы водосгонным косоустановленным ножом, что улучшает качество очистки сильно загрязненных поверхностей и позволяет уменьшить удельный расход воды. Дополнительным также является оборудование для поливки зеленых насаждений и тушения пожаров. Рабочее оборудование поливочно-моечной машины содержит сварную цистерну с верхней горловиной и нижним центральным клапаном с механическим, гидравлическим и электрогидравлическим управлением из кабины водителя для перекрытия подачи воды к насосу. Центральный клапан оборудован сетчатым фильтром. Центробежный водяной насос с приводом от коробки отбора мощности устанавливают на раме автомобиля. Сечение трубопроводов должно обеспечивать скорость воды не менее 0,2 - 0,3 м/с при минимальных местных сопротивлениях. Поливочные и моечные насадки имеют шарнирное или конусное крепление для установки под необходимыми углами во взаимно перпендикулярных плоскостях.

- Расчет необходимого количества уборочных машин и механизмов на первую очередь (5 лет) и расчетный срок (10 лет) для механизированной уборки территорий

Для расчета количества машин для механизированной уборки территории г. Торжка с учетом характеристик дорожной сети, суточных объемов работ и опыта эксплуатации спецмашин были приняты следующие основные типы уборочных машин:

- комбинированная машина КО-713Н;

- комбинированная машина КО-829АД;

- комбинированная машина КО-829А;

- машина тротуароуборочная Беларус-82 МК;

- снегопогрузчик типа КО206АН;

- автогрейдеры ДЗ 180А, ДЗ 122Б;

- экскаваторы типа ЭО-2626Е, ЭО-2101;

- погрузчик типа ТО-49БЗ;

- самосвал МАЗ-5551-2120;

- самосвал КАМАЗ-65115;

- самосвал типа ГАЗ-САЗ-3507.

Для выполнения зимних уборочных работ имеющийся парк поливомоечных машин дооборудуется плужно-щеточным оборудованием, при этом характеристика навесного оборудования имеет показатели, приведенные в таблице 6.8.

Таблица 6.8.

Характеристики спецтехники

| Показатели | Тип машины |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КО-713 | КО- 829А-01 | КО-707 | МДК 4337 | МКДС -1 | МКДС- 4107 |
| Тип базового шасси/двигателя | ЗИЛ | ЗИЛ 433362 | МТЗ -82 | ЗИЛ | ЗИЛ | КАМАЗ |
| Ширина полосы, очищаемой плугом, м | 2,5-3,0 | 2,6 | 1,3 | 2,7- 3,2 | 3,2 | 3,8 |
| Ширина полосы, очищаемой щеткой, м | 2,7 | 2,7 | 1,2 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Максимальная высота снега, м | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | 20 | 20 | 5..6,5 | 30 | 30 | 30 |
| Вместимость бункера распределителя реагентов, м3 | 3 | 3,1 | - | 4,5 | 3,3 | 5,5 |
| Ширина распределения ПМ | 9 | 4-9 | - | 3-12 | 2-8 | 2-8 |
| Рабочая скорость при распределении ПМ, км/ч | 20 | 20 | - | 20 | 20 | до 50 |

Количество спецмашин по механизированной уборке определяют по формуле:

МУ = Осмен/ Оiмашсмен/ Кисп где:

О смен _ объем выполнения j вида работы по механизированной уборке территории в течение одной смены в целом по муниципальному образованию, ед.изм./смену;

Оiмашсмен - производительность единицы 1 спецмашины в течение смены, ед.изм./смену;

Кисп - коэффициент использования.

Производительность единицы спецмашины в течение смены определяют по формуле:

Оiмашсмен =(П j Тпз)/Н1вр,

где:

Пс - продолжительность смены, от 3 до 8 часов в зависимости от нормативных требований к длительности j операции по механизированной уборке, ч.;

Нвр - норма времени на выполнение единицы j работы i спецмашиной;

Тпз- время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, час.

Нормы времени на выполнение работ по механизированной уборке территории определялись на основании «Рекомендаций по нормированию труда работников внешнего благоустройства», утвержденных приказом Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994  № 13.

При определении необходимого количества транспортных средств для механизированной уборки территорий на первую очередь учитывался существующий объем работ.

Таблица 6.9

| Механизированная уборка |  |
| --- | --- |
| в летнее время, площадь м2 | в зимнее время, площадь м2 |
| 287877 | 315823 |
| 272022 | 311890 |

На расчетный срок учитывалось 100% длины дорог с твердым покрытием.

Порядок расчета транспортных средств на период реализации Генеральной схемы приведен в таблице 6.10.

Таблица 6.10

Расчет спецтранспорта по  механизированной летней уборке г. Торжок

| № п/ п | Параметры | Единица измере ния | Машина типа КО- 713Н | Машины типа КО- 829АД, КО-829А | Машина тротуароубо рочная Беларус-82 МК | Само свал типа ГАЗ- САЗ- 3507 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Емкость цистерны (кузова, бункера) | м3 | 6,1 | 6 | 0,5 | 5 |
| 2. | Продолжительность смены | час | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3. | Время на подготовительно- заключительные операции | час | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4. | Норма времени на единицу работы, маш*час (1) |  |  |  |  |  |
|  | подметание улиц (тротуаров) | тыс. кв.м. | 0,03 | 0,03 | 0,0753 | - |
|  | мойка улиц | 10 км прохода машины | 2,9 | 2 | - | - |
|  | поливка улиц | 10 км прохода машины | 1,96 | 1,96 | - | - |
|  | вывоз смета | куб.м. |  |  | - | 0,17 |
| 5. | Объем работы машины в смену |  |  |  |  |  |
|  | подметание улиц (тротуаров) | тыс. кв.м. | 251,7 | 251,7 | 100,3 |  |
|  | мойка улиц | 10 км прохода машины | 2,6 | 3,8 | - | - |
|  | поливка улиц | 10 км прохода машины | 3,9 | 3,9 | - | - |
|  | вывоз смета | куб.м. | - | - | - | 44,41 |
|  | На первую очередь (2018 г.) |  |  |  |  |  |
| 6. | Объем работы в смену |  |  |  |  |  |
|  | подметание улиц (тротуаров) | тыс. кв.м. | 287,9 | 172,0 | 100,0 | - |
|  | мойка улиц | км прохода машины | 10,0 | 10,0 | - | - |

Таблица 6.10

| № п/ п | Параметры | Единица измере ния | Машина типа КО- 713Н | Машины типа КО- 829АД, КО-829А | Машина тротуароубо рочная Беларус-82 МК | Само свал типа ГАЗ- САЗ- 3507 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поливка улиц | км прохода машины | 35,0 | 35,0 | - | - |
|  | вывоз смета | куб.м. |  |  |  | 12,88 |
| 7. | Количество машин | ед. | 2,42 | 1,83 | 1,0 | 0,29 |
| 8. | Коэффициент использования машин |  | 0,82 | 0,79 | 0,72 | 0,75 |
| 9. | Количество машин с учетом коэффициента использования | ед. | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | На расчетный срок (2033 г.) |  |  |  |  |  |
| 10 | Объем работы в смену |  |  |  |  |  |
|  | подметание улиц (тротуаров) | тыс. кв.м. | 287,9 | 172,0 | 100,0 | - |
|  | мойка улиц | км прохода машины | 15,0 | 15,0 | - | - |
|  | поливка улиц | км прохода машины | 60,0 | 60,0 | - | - |
|  | вывоз смета | куб.м. |  |  | - | 14,97 |
| 11 | Количество машин | ед. | 3,26 | 2,62 | 1,0 | 0,34 |
| 12 | Коэффициент использования машин |  | 0,86 | 0,82 | 0,85 | 0,80 |
| 13 | Количество машин с учетом коэффициента использования | ед. | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 |

Расчет спецтранспорта по механизированной зимней уборке на период реализации Генеральной схемы приведен в таблице 6.11.

Таблица 6.11

Расчет  спецтранспорта по механизированной зимней уборке в г. Торжок

| № п/п | Параметры | Единица измерения | Машина типа КО- 713Н | Машины типа КО- 829АД, КО-829А | Машины типа КДМ (ЗИЛ- 433362) | Машина тротуароуб орочная Беларус-82 МК | Снегопог рузчик типа КО206АН | Автогрейде ры ДЗ 180А, ДЗ 122Б | Экскават оры типа ЭО- 2626Е, ЭО-2101 | Погрузчик типа ТО- 49БЗ | МАЗ- 5551 2120 | КАМАЗ- 65115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Емкость кузова, бункера, ковша | м3 | 3,7 | 3,1 | 3,25 | - | - | - | 0,75 | 0,38 | 10 | 15 |
| 2. | Продолжительность смены | час | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 3-8 | 3 | 8 | 8 |
| 3. | Время на подготовительно - заключительные операции | час | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4. | Норма времени на единицу работы, маш*час (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сгребание снега | 10 км прохода машины | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 1,15 | - | 2,87 | - | - | - | - |
|  | погрузка снега | 10 автомобил ей | - | - | - | - | 0,533 | - | 0,444 | - | - | - |
|  | погрузка ПСС | куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - |
|  | посыпка ПСС | 10 км прохода машины | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,67 | - | - | - | - | - | - |
|  | вывоз снега | куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,085 | 0,057 |
| 5. | Объем работы машины в смену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сгребание снега | 10 км прохода машины | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 6,6 | - | 2,6 | - | - | - | - |
|  | погрузка снега | 10 автомобил ей | - | - | - | - | 1,4 | - | 1,7 | - | - | - |
|  | погрузка ПСС | куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | 127,5 | - | - |
|  | посыпка ПСС | 10 км прохода | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 1,8 | - | - | - | - | - | - |

| № п/п | Параметры | Единица измерения | Машина типа КО- 713Н | Машины типа КО- 829АД, КО-829А | Машины типа КДМ (ЗИЛ- 433362) | Машина тротуароуб орочная Беларус-82 МК | Снегопог рузчик типа КО206АН | Автогрейде ры ДЗ 180А, ДЗ 122Б | Экскават оры типа ЭО- 2626Е, ЭО-2101 | Погрузчик типа ТО- 49БЗ | МАЗ- 5551 2120 | КАМАЗ- 65115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вывоз снега | куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,82 | 133,24 |
|  | На первую очередь (2018 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Объем работы в смену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сгребание снега | 10 км прохода машины | 20,0 |  |  | 3,0 | - | 3,5 | - | - | - | - |
|  | погрузка снега | 10 автомобил ей |  | - |  | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - |
|  | погрузка ПСС | куб.м. |  | - |  | - | - | - |  | 100,0 | - | - |
|  | посыпка ПСС | 10 км прохода машины | 8,0 |  |  | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | вывоз снега | куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,0 | 100,0 |
| 7. | Количество машин (стр. 7 = стр. 6 / стр. 5) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при сгребании снега | ед. | 1.83 |  |  | 0,45 |  | 1,35 |  | - |  |  |
|  | при погрузке снега | ед. |  | - |  | - | 0,7 | - | 0,59 | - |  |  |
|  | при погрузке ПСС | ед. |  | - |  | - |  | - |  | 0,78 |  |  |
|  | при посыпке ПСС | ед. | 2,42 |  |  | 1,11 |  | - |  | - |  |  |
|  | при вывозе снега | ед. |  | - |  | - |  | - |  | - | 0,79 | 0,75 |
| 8. | Коэффициент использования машин |  | 0,78 |  |  | 0,84 | 0,75 | 0,78 | 0,65 | 0,90 | 0,74 | 0,74 |
| 9. | Количество машин с учетом коэффициента использования | ед. | 6,0 |  |  | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | На расчетный срок (2033 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Объем работы в смену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Параметры | Единица измерения | Машина типа КО- 713Н | Машины типа КО- 829АД, КО-829А | Машины типа КДМ (ЗИЛ- 433362) | Машина тротуароуб орочная Беларус-82 МК | Снегопог рузчик типа КО206АН | Автогрейде ры ДЗ 180А, ДЗ 122Б | Экскават оры типа ЭО- 2626Е, ЭО-2101 | Погрузчик типа ТО- 49БЗ | МАЗ- 5551 2120 | КАМАЗ- 65115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сгребание снега | 10 км прохода машины | 30,0 |  |  | 5,0 | - | 5,0 | - | - | - | - |
|  | погрузка снега | 10 автомобил ей | - | - | - | - | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - |
|  | погрузка ПСС | куб.м. | - | - | - | - | - | - |  | 130,0 | - | - |
|  | посыпка ПСС | 10 км прохода машины | 12,0 |  |  | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | вывоз снега | куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,0 | 120,0 |
| 11. | Количество машин (стр. 11 = стр. 10 / стр. 5) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при сгребании снега | ед. | 2,75 |  |  | 0,76 |  | 1,92 |  | - | - | - |
|  | при погрузке снега | ед. | - | - | - | - | 1,1 | - | 0,88 | - | - | - |
|  | при погрузке ПСС | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 1,02 | - | - |
|  | при посыпке ПСС | ед. | 3,63 |  |  | 2,78 | - | - | - | - | - | - |
|  | при вывозе снега | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,35 | 0,9 |
| 12. | Коэффициент использования машин |  | 0,82 |  |  | 0,87 | 0,75 | 0,85 | 0,90 | 0,69 | 0,73 | 0,73 |
| 13. | Количество машин с учетом коэффициента использования | ед. | 8,0 |  |  | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Таблица 6.12

Потребность в транспортных средствах для выполнения
механизированной уборки дорог в г. Торжок

| Марка машин | Количество машин, ед. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимо по расчету |  | Имеется у подрядных организаций | Необходимо приобрести щимо рести |  |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |  | Первая очередь | Расчет ный срок |
| Машина типа КО-713Н* | 6 | 8 | - | 6 | 8+8 |
| Машины типа КО-829АД, КО-829А* |  |  |  |  |  |
| КДМ (ЗИЛ-433362)* |  |  |  |  |  |
| Машина тротуароуборочная Беларус-82 МК | 2 | 4 | - | 2 | 4 |
| Снегопогрузчик типа КО206АН | 1 | 2 | - | 1 | 2+2 |
| Автогрейдеры ДЗ 180А, ДЗ 122Б | 2 | 3 | - | 2 | 3+3 |
| Экскаваторы типа ЭО- 2626Е, ЭО-2101 | 1 | 1 | - | 1 | 1+1 |
| Погрузчик типа ТО-49БЗ | 1 | 2 | - | 1 | 2 |
| МАЗ-5551-2120 | 1 | 2 | - | 1 | 2 |
| КАМАЗ-65115 | 1 | 2 | - | 1 | 2 |
| Самосвал типа ГАЗ-САЗ- 3507 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Итого | 16 | 25 | 0 | 16 | 25+14 |

* Машины используются в зимний и летний периоды.

По результатам расчетов необходимое количество транспортных средств для механизированной уборки территории г. Торжка составит на первую очередь - 16 ед., с учетом существующего парка спецмашин и среднего срока службы спецмашин 10 лет на первую очередь потребуется приобретение 16 ед.

На расчетный срок все транспортные средства, рассчитанные для механизированной уборки на первую очередь, с учетом среднего срока службы спецмашин 10 лет будут иметь износ 100%.

По результатам расчета на расчетный срок необходимо 25 ед. спецтехники для механизированной уборки территорий. С учетом имеющегося парка спецмашин и нормативного срока эксплуатации в период 2020-2026 гг. потребуется приобретение 39 ед.

- ТРАНСПОРТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ

  - Оценка вместимости производственных баз по содержанию и ремонту спецтехники с учетом предлагаемой системы сбора и вывоза ТБО и ЖБО и механизированной уборки

В результате планируемых мероприятий количество спецтехники для вывоза ТБО и ЖБО, а также механизированной уборки дорог г. Торжка составило:

- на первую очередь - 25 единиц, в том числе:

- спецтехника по вывозу ТБО - 4 ед., в том числе 1 дробилка;

- спецтехника по вывозу ЖБО - 5 ед.;

- механизированная уборка - 16 ед.

- на расчетный срок - 65 ед., в том числе:

- спецтехника по вывозу ТБО - 19 ед., в том числе 1 дробилка;

- спецтехника по вывозу ЖБО - 7 ед.;

- механизированная уборка - 39 ед.

Характеристика существующих баз по содержанию и ремонту техники приведена в таблице 7.1.

Существующая вместимость баз превышает расчетное количество спецтехники по вывозу ТБО и ЖБО и механизированной уборке дорог.

В связи с этим расширения существующих баз не предусматривается.

Мойка мусоровозной техники производится МУП «Городское хозяйство» на автомойке ООО «Поток» (г. Торжок, Ленинградское шоссе), в соответствии с заключенным договором.

Таблица 7.1.

Характеристика существующих специализированных баз по содержанию и ремонту техники

| Наименование организации | Расположение, адрес спецбазы | Количество машиномест | Соответствие санитарным и техническим требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП г. Торжок спецавтобаза «Г ородское хозяйство» | г. Торжок, ул. Белинского, д. 3 «А» | 34 | соответствуют |
| ООО «Благоустройство» | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 35 | 6 | соответствуют |
| ООО «Сервис» | Тверская область, Торжокский район, Борисцевское с/п, 7-й км автодороги Москва- Осташков | 7 | Хранение автотранспорта |
| ИП Степанов А.А. | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 46 «В», земельный участок в 16 м к северовостоку | 17 | Хранение автотранспорта |
| Всего: | - | 64 | - |

Производственно-ремонтные базы

Транспортно-производственные (производственно-ремонтные) базы предназначены для хранения, технического обслуживания и ремонта машин и механизмов, необходимых для вывоза бытовых отходов и содержания дорог. В производственных корпусах типовой базы размещены отделения ежедневного, первого и второго технических обслуживании, текущего ремонта, агрегатное, слесарно-механическое, малярное, шиноремонтное, электротехническое, аккумуляторное, дорожных машин и механизмов, тепловое (кузнечно-сварочное и термические участки), гидромеханизмов, а также склады запасных частей, резины, смазочных материалов и другие.

Линия ежедневного обслуживания оборудована механизированной струенаправленной моечной установкой, конструкция которой обеспечивает хорошие условия для работы мойщика (при правильной эксплуатации установки исключена возможность попадания на него воды). Подача воды, воздуха, смазочных материалов и спуск отработавшего масла из машины при ТО-1, ТО-2 и текущем ремонте осуществляется через централизованную систему. Въезды и выезды машин оборудованы воздушными завесами.

В агрегатном отделении моют машину, контролируют ее техническое состояние и ремонтируют узлы и детали. Для моечных операций предусмотрена моечно-выварочная ванна, для испытания установлены соответствующие стенды. В слесарно-механическом отделении производят механическую обработку восстанавливаемых и изготовляемых запасных частей к автомобилям и специальным агрегатам уборочных машин. Слесарно-подгоночные работы выполняют на верстаках с помощью соответствующих приспособлений. Малярное отделение предназначено для окраски машин безвоздушным распыливанием; оно оборудовано двумя гидрофильтрами. В шиномонтажном отделении производят монтаж и демонтаж покрышек и электровулканизацию камер. Отделение приборов питания и электрооборудования расположено в изолированном помещении, оснащенном оборудованием для проведения точного контроля и регулировки приборов питания. Аккумуляторное отделение предусмотрено для текущего ремонта, зарядки	и подзарядки аккумуляторов, производства дистиллированной воды. В тепловом отделении сосредоточены кузнечные, термические, электро- и газосварочные работы. В отделении имеется место для одной машины, оборудованное гидроподъемником, которое предназначено для электро- и газосварочных работ непосредственно на машине. Отделение ремонта гидромеханизмов оборудовано гидростендами.

В производственных корпусах базы располагаются также медницкожестяницкое, деревоотделочное и обойное отделения.

Рассмотрим	состав типовых	транспортно-производственных (производственно-ремонтных) баз на 50 и 100 автомобилей для вывоза бытовых отходов и уборки дорожных покрытий.

База на 50 машин. Она состоит из производственного помещения (одноэтажное здание размером 48^36 м), в котором предусмотрены линии ЕО (ежедневное техническое обслуживание) и ТО-1(первое техническое обслуживание), специализированные посты ТО-2 (второе техническое обслуживание), ремонтный зал с вспомогательными цехами и административно-бытовые помещения (двухэтажная пристройка размером 12x36 м).

Главный корпус запроектирован с применением типовых сборных железобетонных конструкций с наружными стенами из керамзитовых панелей или кирпича. В состав производственного корпуса входят службы: зал ремонта машин; слесарно-техническое, обойное, деревообрабатывающее, малярное, агрегатное, аккумуляторное, шиномонтажное, насоснокомпрессорное отделения и отделение приборов питания; участки ремонта гидромеханизмов и навесного оборудования; склады резины, агрегатов и масел; линии ЕО и ТО-1; посты ТО-2 и текущего ремонта.

Рис. 7.1. Генеральный план базы на 50 и 100 машин: 1 — открытые стоянки машин; 2 — склад материалов; 3 — главный корпус; 4 — административно-бытовой корпус; 5 — вспомогательный корпус; 6— навес для хранения сезонных машин

Виды контрольно-осмотровых работ, проводимых на базе.

Для кузовных мусоровозов проводят контрольно-осмотровые работы (проверяют фиксацию ручки включения коробки отбора мощности, состояние резиновых уплотнений толкающей плиты, окраски специального оборудования и работу гидравлической системы, заклепочных соединений, а также плотность прилегания задней крышки к фургону; закрепляют направляющие ролики механизма отсекания груза, раму фургона, габаритные фонари и спецфары мусоровоза) и проверяют основные узлы и детали. В гидравлической системе проверяют крепление масляных бака и фильтра (очищают его и промывают), маслопроводов, гидрораспределителей и замков; давление срабатывания предохранительных клапанов гидрораспределителей; работу гидрораспределителей.

Для поливочно-моечных машин проводят контрольно-осмотровые работы (проверяют люфт в шарнирах и шлицевом соединении карданного вала привода центробежного насоса и состояние окраски спецоборудования) и проверяют основные узлы и детали: снимают крышку грязеотстойника цистерны и удаляют отстой; проверяют герметичность ее центрального клапана, крепление рабочего колеса и состояние сальника ведомого вала водяного насоса.

Для подметально-уборочных машин проводят контрольно-осмотровые работы (проверяют люфты в шарнирах и шлицевых соединениях карданных валов трансмиссии подметального механизма, действие механизмов управления рабочими органами спецоборудования, состояние окраски специального оборудования) и проверяют основные узлы и детали; герметичность коробки отбора мощности, раздаточного и конического редукторов; крепление звездочек валов приводов задней щетки и транспортера; люфт в зацеплении конических шестерен редуктора и осевые люфты фланцев карданных валов трансмиссии.

Для плужно-щеточного снегоочистительного оборудования проводят контрольно-осмотровые работы (проверяют люфт в шарнирах и шлицевом соединении карданного вала привода щетки, осевой и радиальный люфты фланца ведущего вала конического редуктора привода щетки, состояние окраски специального оборудования) и проверяют основные узлы и детали; - у плужного оборудования - затяжку болтов крепления кронштейна механизма подъема плуга, люфт в шаровых штангах толкающей рамы, фиксацию болтов крышек штанг; - у щеточного оборудования — установку щетки в рабочем и транспортном положениях, натяжение цепи редуктора (при необходимости отрегулировать); осевой люфт звездочек и карданного вала привода щетки (при обнаружении — устранить); зазор в скользящем хомуте рамы щетки. Закрепляют кожухи щетки и карданного вала главной передачи, регулируют зацепление шестерен в коническом редукторе; в гидравлической системе — крепление гидрораспределителя. Для песко - (хлоридо-) разбрасывающего оборудования проводят контрольно- осмотровые работы (проверяют осевой и радиальный люфты в шарнирах и шлицевом соединении карданного вала привода редуктора разбрасывающего диска и скребкового транспортера, ведущего вала конического редуктора привода разбрасывающего диска и скребкового транспортера; состояние окраски специального оборудования) и проверяют основные узлы и детали: - у пескоразбрасывающего механизма — зацепление конических шестерен (при необходимости регулируют) и предохранительную муфту редуктора привода разбрасывающего диска; состояние его сальниковых уплотнений (при необходимости заменяют их на новые). Закрепляют крышку редуктора разбрасывающего диска; - у скребкового транспортера — состояние сальниковых уплотнений редуктора привода транспортера (при необходимости заменяют их на новые). Регулируют предохранительную муфту редуктора привода транспортера и закрепляют его крышку; - в рабочей трансмиссии — состояние сальниковых уплотнений раздаточного редуктора, коробки отбора мощности и промежуточной опоры, закрепляют крышки коробки отбора мощности, промежуточной опоры и подшипников раздаточного редуктора; - в кузове закрепляют корпусы подшипников оси механизма управления заслонкой кузова, резиновые пластины заслонки и передней стенки бункера.

Для снегопогрузчиков проводят контрольно-осмотровые работы (проверяют герметичность и при необходимости подтягивают уплотнения в коробке перемены передач, ходоуменьшителе, втором сцеплении, демультипликаторе, раздаточном и промежуточном редукторах, муфте предельного момента, коническом и цепном редукторе фрезы, редукторе приводного барабана транспортера) и проверяют основные узлы и детали: - у фрезерного питателя — натяжение цепи редуктора привода фрезы (в случае необходимости — регулируют); люфт в шарнирах карданной передачи от промежуточного редуктора к предохранительной муфте и редуктору привода фрезы; осевой люфт в его подшипниках; параллельность фрезы и ножа; зацепление конических шестерен. Предварительно закрепляют кожух фрезы, корпусы конического редуктора привода фрезы, цилиндрического редуктора и муфты предельного момента, вал редуктора, кронштейны, фланцы карданной передачи от промежуточного редуктора к предохранительной муфте и коническому редуктору привода фрезы. Регулируют предохранительные муфты; - у ленточного транспортера — крепление кронштейнов опор верхнего и нижнего транспортера, опор вала ведомого барабана нижнего транспортера и промежуточных карданных валов привода транспортера, кронштейнов, оси и поддерживающих роликов ленты верхнего транспортера, фланцев карданной передачи вал-шестерня промежуточного редуктора; зацепление конических шестерен и осевой люфт в подшипниках редуктора привода транспортера и люфт в шарнирах его карданной передачи. Регулируют натяжение ленты транспортера; - в рабочей трансмиссии — крепление крышек подшипников, фланцев второго сцепления и демультипликатора, ручного тормоза к раздаточному редуктору, фланцев карданных передач от вала-шестерни ходоуменьшителя к валу второго сцепления, от вала-шестерни демультипликатора к валу-шестерне раздаточного редуктора, от вала-шестерни раздаточного редуктора к валу ведущей конической шестерни главной передачи заднего моста, от вала- шестерни коробки передач к проходному валу промежуточного редуктора; люфт в шарнирах карданной передачи, от ходоуменьшителя и коробки передач к коническому редуктору и демультипликатору; зацепление конических щестерен и осевой люфт в подшипниках промежуточного редуктора; - у механизма управления — шплинтовку пальцев рычага и при необходимости регулируют длину тяг-рычагов включения коробки передач, ходоуменьшителя, демультипликатора, масляного насоса, промежуточного редуктора, ручного тормоза и переднего моста автомобиля; - в гидравлической системе — крепление масляного бака и насоса, гидроцилиндров подъема фрезерного питателя и	транспортера; герметичность соединения маслопроводов;  давление	срабатывания предохранительного клапана в гидрораспределителе.

ТО-2 в отличие от ТО-1 проводят в рабочее время и на универсальных постах (рис. 7.2). Однако продолжительность простоя специальных машин не должна превышать двух дней. При проведении ТО-2 допускается выполнять часть операций текущего ремонта раздельно от технического обслуживания и совместно с ним.

Совместно с техническим обслуживанием рекомендуется выполнять технологически связанные с ним и частично повторяющиеся операции текущего ремонта малой трудоемкости до 20-30 чел.-мин. Суммарная трудоемкость операций текущего ремонта не должна превышать 15-20 % трудоемкости технического обслуживания машин.

Для повышения объективности оценки технического состояния специальных автомобилей рекомендуется общая и поэлементная (углубленная) диагностика. При общей диагностике определяют техническое состояния узлов и агрегатов машины, обеспечивающих безопасность движения, и пригодность ее к эксплуатации. При поэлементной диагностике определяют техническое состояние узлов и агрегатов машин и уточняют их потребность при техническом обслуживании и ремонте.

Трудоемкость технического обслуживания машин зависит от степени механизации постов. Крупные спецавтобазы, как правило, оснащены более производительным гаражным оборудованием, поэтому трудоемкость на них значительно ниже, чем на мелких базах. Нормативы трудовых затрат на ЕО включают трудоемкость уборочных и моечных работ. Заправочные операции и постановку машины на стоянку выполняет водитель, а проверку технического состояния — механик контрольного пункта и водитель (за счет подготовительно-заключительного времени).

Рис. 7.2. Схема универсального поста ТО-2:

1 — шкаф; 2 — гайковерт, 3 — верстак; 4 — стеллаж; 5—бак для заправки тормозной жидкостью; 6 — подъемник электромеханический; 7 — осмотровая канава; 8—прибор для замера углов установки колес; 9— ванна для отработанного масла; 10—стол электрика; 11— контрольно-измерительные приборы; 12 — стол для приборов; 13—компрессор; 14— солидолонагиетатель; 15 — тележка для демонтажа колес.

Нормативы трудоемкости ТО-1 и ТО-2 не включают трудоемкость ежедневного и сезонного обслуживанию Нормативами трудовых затрат на техническое облуживание не учитываются трудовые затраты на вспомогательные работы, которые устанавливаются в пределах 20—30 % суммарной трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта по спецавтобазе (меньший процент принят для крупных спецавтобаз, больший — для средних и мелких). В состав вспомогательных работ входят: транспортные и погрузочно-разгрузочные операции, связанные с обслуживание и ремонтом машин; перегон их внутри спецавтобазы; хранение, приемка и выдача материальных ценностей; уборка производственных и служебно-бытовых помещений.

При проведении СО (сезонного обслуживания) проверяют герметичность систем охлаждения двигателя и отопления; пускового подогревателя или других вспомогательных средств, облегчающих пуск двигателя; состояние и действие систем вентиляции и отопления кабины; обогрев вакуумного насоса ассенизационной машины; спуск конденсата из отстойников пневматической системы.

Демонтаж и консервацию специального оборудования при СО производят в такой последовательности. Для поливочно-моечной машины - демонтаж плужного оборудования (при опущенном плуге): - расшплинтовка и снятие пальца крепления подвески плуга; отворачивание гайки шаровых пальцев крепления сцепной рамы и отсоединение плуга со сцепной рамой; снятие стремянки и пальцев крепления подъемной рамки гидроцилиндра. Затем - демонтаж щеточного оборудования, при котором: отворачивают болты крепления правой щеки рамы щетки, левого фланца каркаса щетки и выкатывают щетку из-под машины; снимают карданный вал привода щетки; отсоединяют и снимают шланги гидроцилиндра подъема щетки, расшплинтовывают и снимают пальцы крепления подъемного рычага и гидроцилиндра; снимают стремянки крепления рамы щетки и выкатывают раму щетки из-под машины. Потом консервируют плужно-щеточное оборудование - вымывают и очищают его от грязи; протирают и проверяют техническое состояние; в случае необходимости ремонтируют; в цепной редуктор привода щетки заливают свежую смазку; картер редуктора герметизируют; места с поврежденной окраской окрашивают заново; неокрашенные металлические части протирают и покрывают слоем смазки; смазывают подшипники, шлицевые и шарнирные сочленения узлов, металлический ворс щетки (отработанным маслом двигателя); сливают масло из гидравлической системы и заглушают штуцера ее трубопроводов заглушками; крепежные детали протирают, смазывают и заворачивают в промасленную бумагу, и, наконец, рабочие органы, снятые с машины, маркируют и сдают на хранение на склад.

Демонтируют поливочно-моечное оборудование, предварительно проверив техническое состояние водяного насоса на специальном стенде. Затем неисправные насосы демонтируют и направляют в ремонт. При переходе на зимний период эксплуатации отсоединяют карданный вал привода водяного насоса, снимают насадки водяной системы, а вместо них ставят на трубопроводы заглушки. Демонтированные детали и узлы смазывают и сдают на хранение на склад.

Для подметально-уборочной машины — перед постановкой на длительное хранение ее моют и протирают шасси, все механизмы и электропроводку, предварительно очищая их от грязи и пыли. Проверяют техническое состояние машины — неисправные узлы демонтируют и ремонтируют. В каждый цилиндр двигателя заливают 30—50 г моторного масла, проворачивая несколько раз коленчатый вал. Все неокрашенные металлические части и шарнирные соединения покрывают слоем смазки. Окрашенные части промывают и протирают, поврежденную окраску очищают и наносят новую. Отверстия воздухоочистителя и трубу глушителя заклеивают промасленной бумагой, картеры редукторов рабочей трансмиссии привода передней и лотковой щеток, вентилятора и водяного насоса, коробки отбора мощности, раздаточной коробки герметизируют. Сливают из бака и системы питания топливо и подсушивают их струей свежего воздуха или пока влага не испарится естественным способом. Снимают ремни привода вентилятора, аккумуляторную батарею, произведя полную ее зарядку и доведя уровень электролита до нормы, обтирают, смазывают клеммы техническим вазелином; инструмент протирают, смазывают и заворачивают в промасленную бумагу и сдают на хранение на склад. Машину поднимают и устанавливают на подставки, подведенные под раму. Давление воздуха в шинах снижают на 10—15 % ниже нормы. Опускают щетки машины и выставляют их на колодках.

Песко-(хлоридо-) разбрасывающее оборудование — при демонтаже отворачивают гайки натяжной станции якорных цепей скребкового транспортера до полного ослабления пружины, стопорный болт винта (снимают натяжной винт), болты направляющих натяжной станции и вынимают вал, разъединяют якорные цепи и снимают их; отворачивают болты крепления решетки к кузову и снимают ее. Отсоединяют карданные валы привода редукторов разбрасывающего диска и скребкового транспортера, отвернув болты крепления заднего борта кузова, вынимают пальцы крепления заднего борта и снимают его вместе с редуктором привода. Отсоединяют карданный вал привода раздаточного редуктора и снимают промежуточную опору, расшплинтовывают и отворачивают гайки крепления передней части кузова к надрамнику и вынимают пальцы; при консервации песко-(хлоридо-) разбрасывающего оборудования моют демонтированные узлы и детали, очищают их от грязи, протирают и проверяют техническое состояние, проводя в необходимых случаях ремонт. В демонтированные с машины редукторы заливают свежее масло, картеры их герметизируют. Окрашенные части узлов и деталей промывают и протирают, заново окрашивая места с поврежденной окраской. Неокрашенные металлические части протирают и покрывают слоем смазки. Смазывают подшипники, шлицевые и шарнирные сочленения узлов, промывают в керосине приводные цепи и скребки, смазывая их затем солидолом. Крепежные детали и инструмент протирают, смазывают и заворачивают в промасленную бумагу. Рабочие органы, снятые с машины, маркируют и сдают на хранение на склад.

При консервации снегопогрузчика проводят работы, аналогичные с консервацией подметально-уборочной машины. Кроме того, герметизируют картеры редуктора рабочей трансмиссии, привода, фрезы, транспортера, ходоуменьшителя, демультипликатора, коробки передач и раздаточной коробки, а	также обоих ведущих мостов. Консервируют машины и специальное оборудование, работающие в течение одного сезона, а также те, которые не будут использованы	в данный период года.

Машины и специальное оборудование, подвергшиеся консервации, но хранящиеся на открытых площадках, необходимо проверять не реже 1 раза в месяц, а в случае непогоды — обильного дождя или снегопада — сразу же после их окончания. При периодическом осмотре машин и специального оборудования, находящегося на консервации, проверяют правильность их установки, сохранность и комплектность (с учетом оборудования, узлов и деталей, снятых специально для хранения на складах), надежность сальниковых и прокладочных уплотнений (по отсутствию подтекания масла), состояние противокоррозийных покрытий, защитных устройств (чехлы, щиты, ящики и т. д.) и заглушек. Все обнаруженные дефекты должны быть немедленно устранены. Перед осмотром машин и специального оборудования, хранящихся на открытых площадках, с них удаляют дождевую воду или снег.

Категорически запрещается раскомплектовывать машины, находящиеся на консервации, а также доступ посторонних лиц в помещения и на площадки хранения законсервированных машин и спецоборудования. Ответственность за консервацию машин и спецоборудования и правильное их хранение несет главный инженер.

- ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СБОРА И ВЫВОЗА МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

  - Определение объемов образования медицинских отходов

Особую опасность в эпидемиологическом и экологическом отношении представляют медицинские отходы (отходы лечебно-профилактических учреждений). Это обусловлено тем, что отходы ЛПУ отличаются сложным компонентно-концентрационным составом, наличием инфицированных материалов и токсичных компонентов.

Проблема обращения с медицинскими отходами является относительно молодой. С 1995 года количество медицинских отходов на каждого больного выросло в два раза, в связи с изменениями в технологии производства медицинских препаратов и медицинского инструментария в сторону увеличения доли пластмасс и одноразовых изделий.

При рассмотрении вопросов, связанных с проблемой медицинских отходов, необходимо учитывать не только опасность, которую они представляют для здоровья пациентов и персонала, но и их потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья людей вне учреждений здравоохранения.

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вместе с многочисленными постановлениями Правительства РФ, приказами МПР России и санитарными правилами и нормами МЗ РФ позволили добиться существенного прогресса в области обращения с отходами вообще и медицинскими отходами в частности.

В тоже время ряд важнейших вопросов безопасного обращения с медицинскими отходами остаются нерешенными и даже не обеспеченными нормативными актами. Медицинские отходы не могут быть отнесены в полной мере к отходам производства, так как создание и обращение с медицинскими отходами идет на принципиально другой основе. Требование к отходам производства: минимизация отходов и рециклинг. По отношению к медицинским отходам уменьшение количества отходов - признак ухудшения качества оказываемой медицинской помощи. Чем меньше гигиенических средств, шовно-перевязочного материала, устройств, характеризующих высокие технологии, тем меньше будет и отходов.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 [6] под отходами ЛПУ понимаются все виды отходов, образующиеся в: больницах (общегородских, клинических, специализированных, ведомственных, в составе научноисследовательских, учебных институтов), поликлиниках (т.ч. взрослых, детских, стоматологических), диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного ухода за больными, научно-исследовательских институтах и учебных заведениях медицинского профиля, ветеринарных лечебницах, аптеках, фармацевтических производствах, оздоровительных учреждениях (санаториях, профилакториях, домах отдыха, пансионатах), санаторнопрофилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, медицинских лабораториях, частных предприятиях по оказанию медицинской помощи.

ЛПУ вне зависимости его профиля и коечной мощности в результате своей деятельности образуют различные по компонентному составу и степени опасности отходы. Большая часть (до 85%) отходов ЛПУ не представляют опасности и вполне могут быть отнесены к ТБО. В тоже время, существенная часть этих отходов (15% и более) представляет серьезную реальную опасность, как для медицинского персонала, так и для окружающей среды.

Все отходы ЛПУ разделяются по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на пять классов опасности.

Класс А. Неопасные отходы ЛПУ. К ним относятся: отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больницами, нетоксичные отходы; пищевые отходы всех подразделений ЛПУ кроме инфекционных; мебель, инвентарь, неисправное диагностическое оборудование, не содержащие токсичных элементов; неинфицированная бумага, смет, строительный мусор и т.д.

Отходы класса А образуются в следующих структурных подразделениях:

- палаты отделений (кроме инфекционных, кожно-венерологических, фтизиатрических, микологических) ЛПУ;

- административно-хозяйственные помещения ЛПУ;

- центральные пищеблоки, буфеты отделений (кроме инфекционных, кожно-венерологических, фтизиатрических, микологических);

- внекорпусной территории ЛПУ.

Отходы класса А могут быть отнесены к ТБО.

Класс Б. Опасные (рискованные) отходы ЛПУ. К ним относятся: потенциально инфицированные отходы, материалы и инструменты, загрязненные выделениями, в т.ч. кровью; выделения пациентов; патологоанатомические отходы; органические операционные отходы, все отходы из инфекционных отделений (в т.ч. пищевые); отходы из микробиологических лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности; биологические отходы вивариев.

Отходы класса Б образуются в следующих структурных подразделениях:

- операционные;

- реанимационные;

- процедурные, перевязочные и другие манипуляционнодиагностические помещения ЛПУ;

- инфекционные, кожно-венерологические отделения ЛПУ;

- медицинские и патологоанатомические лаборатории;

- лаборатории, работающие с микроорганизмами 3-4 групп патогенности;

-виварии, ветеринарные лечебницы.

Класс В. Чрезвычайно опасные отходы ЛПУ. К ним относятся: материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекциями; отходы из лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-2 групп патогенности; отходы фтизиатрических и микологических больниц; отходы от пациентов с анаэробной инфекцией.

Отходы класса В образуются в следующих структурных подразделениях:

- подразделения для пациентов с особо опасными и карантинными инфекциями;

- лаборатории, работающие с микроорганизмами 1 -2 групп патогенности;

- фтизиатрические и микологические клиники.

Класс Г. Отходы ЛПУ, по составу близкие к промышленным. К ним относятся просроченные лекарственные средства; отходы от лекарственных и диагностических препаратов; дезсредства, не подлежащие к использованию с истекшим сроком годности; цитостатикии другие химические препараты; ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование.

Отходы класса Г образуются в следующих структурных подразделениях:

- диагностические подразделения;

- отделения химиотерапии;

- патологоанатомические отделения;

- фармацевтические цехи, аптеки, склады;

- химические лаборатории;

- административно-хозяйственные помещения.

Класс Д. Радиоактивные отходы ЛПУ. К ним относятся все виды отходов, содержащие радиоактивные компоненты.

Отходы класса Д образуются в следующих структурных подразделениях:

- диагностические лаборатории;

- радиоизотопные лаборатории и рентгеновские кабинеты.

Расчет объемов накопления медицинских отходов, образуемых от ЛПУ                               г. Торжка, отражен в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Расчет объемов накопления медицинских отходов

| Наименование объектов | Объем образования ТБО, м3/год |  | Объем образования ТБО, м3/сут. |  | Объем образования опасных отходов, м3/год |  | Объем образования опасных отходов, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Больницы | 932,62 | 1083,78 | 2,56 | 2,97 | 139,89 | 162,57 | 0,38 | 0,45 |
| Поликлиники | 1864,68 | 2141,86 | 5,11 | 5,87 | 279,7 | 321,28 | 0,77 | 0,88 |
| Итого | 2797,3 | 3225,64 | 7,67 | 8,84 | 419,59 | 483,85 | 1,15 | 1,33 |

Сбор отходов класса «А» осуществляется в пластиковые контейнеры, маркированные надписью «Отходы. Класс «А». Отходы класса «Б» собираются в одноразовые пакеты или твердую упаковку (для острых предметов) желтого цвета, маркированные надписью «Отходы. Класс Б». Отходы класса «Б», обеззараживаются растворами дезинфицирующих средств.

Отходы класса «В» собираются в одноразовые пакеты или твердую упаковку (для острых предметов) красного цвета, маркированные надписью «Отходы. Класс В». Отходы класса «В», обеззараживаются термическими методами.

Медицинские отходы класса «В» в закрытых одноразовых емкостях помещают в специальные контейнеры и хранят в помещении для временного хранения медицинских отходов.

Сбор и временное хранение отходов класса Г осуществляется в маркированные емкости («Отходы. Класс Г»).

Вывоз и обезвреживание отходов класса «Д» от ЛПУ г. Торжка осуществляется специализированными организациями по обращению с радиоактивными отходами, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

Для организации обращения с отходами и повседневного контроля в ЛПУ приказом руководителя учреждения назначается ответственный специалист (эпидемиолог, главная медсестра, зам. главного врача по техническим вопросам), который обязан пройти обучение в специализированном центре по обращению с отходами и получить свидетельство (сертификат) установленного образца на право организации работ по обращению с опасными отходами. Руководителем ЛПУ утверждается инструкция, устанавливающая правила обращения с отходами и персональную ответственность сотрудников, схема удаления отходов, включающая сведения: о качественном и количественном составе отходов, местах для установки и вида емкостей для сбора отходов, местах промежуточного хранения отходов, о расходах на сбор, транспортирование и удаление отходов. Одновременно необходимо организовать обучение по всем вопросам управления отходами со всем персоналом больницы. Наглядность информации обеспечивается с помощью плакатов и т.п., которые вывешиваются в специально отведенных местах помещений и территории ЛПУ.

Для решения проблем, связанных обращением с медицинскими отходами, необходимо организовывать деятельность в данной области в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10:

- подробное изучение структуры отходов;

- определение объемов их накопления;

- определение класса опасности медицинских отходов;

- разработка принципов сбора, хранения, сортировки отходов;

- создание новых технологий по переработке медицинских отходов, не оказывающих вредного влияния на окружающую среду;

- проведение оценки с гигиенических позиций условий труда и техники безопасности на рабочих местах;

- обеспечение эффективности очистных сооружений;

-наличие сертифицированного технологического оборудования для обезвреживания опасных медицинских отходов.

Медицинские отходы класса «А» и «Б», образуемых от ЛПУ г. Торжка вывозятся на санкционированную свалку.

Вывоз медицинских отходов класса «Б» в г. Торжке осуществляется МУП «Городское хозяйство» по утвержденному постановлением администрации города от 01.02.2013 №53 тарифу – 405,74 руб./куб.м. Всего заключено на вывоз медицинских отходов класса «Б» 29 договоров.

В 2015 году объем вывезенных на свалку МУП «Горхозяйство», обезвреженных медицинских отходов класса «Б» после их прессования, составил 0,124 тыс.м.

Вывоз отходов класса «В», «Г» и «Д» от ЛПУ г. Торжка для обезвреживания или утилизации осуществляется специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

- Сбор медицинских отходов

Правила сбора, хранения и удаления всех видов медицинских отходов (отходов ЛПУ) определяется санитарными правилами и нормами СанПиНа 2.1.7.2790-10. ЛПУ должны ставить перед собой цель сбора инфекционных отходов без загрязнения других классов отходов. Это требует системы идентификации и разделения отходов на месте их образования.

ЛПУ должны осуществлять идентификацию и сортировку отходов.

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Цвет пакетов может быть любой, за исключением желтого и красного. Одноразовые пакеты располагаются на специальных тележках или внутри многоразовых контейнеров. Емкости для сбора отходов и тележки должны быть промаркированы "Отходы. Класс А". Заполненные многоразовые емкости или одноразовые пакеты доставляются с использованием средств малой механизации и перегружаются в маркированные контейнеры, предназначенные для сбора отходов данного класса, установленные на специальной площадке (помещении). Многоразовая тара после опорожнения подлежит мытью и дезинфекции. Порядок мытья и дезинфекции многоразовой тары определяется в соответствии со схемой обращения отходов в каждой конкретной организации. Транспортирование отходов класса А организуется с учетом схемы санитарной очистки, принятой для данной территории, в соответствии с требованиями санитарного законодательства к содержанию территорий населенных мест и обращению с отходами производства и потребления.

Для организаций, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, имеющих выпуск хозяйственно-бытовых сточных вод в общегородскую систему канализации, предпочтительной системой удаления отходов пищевого сырья и готовой пищи от пищеблоков и буфетов, относящихся к медицинским отходам класса А, является сброс пищевых отходов в систему городской канализации путем оснащения внутренней канализации измельчителями пищевых отходов (диспоузерами).

При невозможности сброса пищевых отходов в канализацию сбор пищевых отходов осуществляется раздельно от других отходов класса А в многоразовые емкости или одноразовые пакеты, установленные в помещениях пищеблоков, столовых и буфетных. Дальнейшее транспортирование пищевых отходов производится в соответствии со схемой обращения отходов в каждой конкретной организации. Пищевые отходы, предназначенные к вывозу для захоронения на свалких твердых бытовых отходов, должны помещаться для временного хранения в многоразовые контейнеры в одноразовой упаковке.

Временное хранение пищевых отходов при отсутствии специально выделенного холодильного оборудования допускается не более 24 часов.

Пищевые отходы (кроме отходов палатных отделений инфекционного, в том числе кожно-венерологического и туберкулезного профиля, специальных санаториев по оздоровлению переболевших инфекционными заболеваниями) допускается использовать в сельском хозяйстве в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Отходы класса А, кроме пищевых, могут удаляться из структурных подразделений с помощью мусоропровода или пневмотранспорта. Не допускается сброс в мусоропровод предметов, которые могут привести к механическому перекрытию (засору) ствола мусоропровода. Сброс отходов в мусоропровод должен осуществляться в упакованном виде.

Конструкция, материалы и устройство мусоропроводов и пневмотранспорта должны обеспечивать возможность проведения их чистки, мойки, дезинфекции и механизированного удаления отходов из мусоросборных камер. Мусоросборные камеры оборудуются контейнерами, подводкой воды и канализационным трапом. Запрещается сброс отходов из мусоропровода (пневмотранспорта) непосредственно на пол мусороприемной камеры. Должен быть обеспечен запас контейнеров для мусороприемной камеры не менее чем на одни сутки.

Контейнеры моются после каждого опорожнения, дезинфицируются не реже 1 раза в неделю.

Чистка стволов трубопроводов, приемных устройств, мусоросборных камер проводится еженедельно. Профилактическая дезинфекция, дезинсекция проводится не реже 1 раза в месяц, дератизация - по мере необходимости.

Крупногабаритные отходы класса А собираются в специальные бункеры для крупногабаритных отходов. Поверхности и агрегаты крупногабаритных отходов, имевшие контакт с инфицированным материалом или больными, подвергаются обязательной дезинфекции перед их помещением в накопительный бункер.

Отходы класса Б подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфекции)/обезвреживанию. Выбор метода обеззараживания/обезвреживания определяется возможностями организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, и выполняется при разработке схемы обращения с медицинскими отходами.

В случае отсутствия в организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, участка	пообеззараживанию/обезвреживанию отходов класса Б или централизованной системы обезвреживания медицинских отходов, принятой на административной территории, отходы класса Б обеззараживаются персоналом данной организации в местах их образования химическими/ физическими методами.

Отходы класса Б собираются в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокалываемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета или имеющие желтую маркировку. Выбор упаковки зависит от морфологического состава отходов.

Для сбора острых отходов класса Б должны использоваться одноразовые непрокалываемые влагостойкие емкости (контейнеры). Емкость должна иметь плотно прилегающую крышку, исключающую возможность самопроизвольного вскрытия.

Для сбора органических, жидких отходов класса Б должны использоваться одноразовые непрокалываемые влагостойкие емкости с крышкой (контейнеры), обеспечивающей их герметизацию и исключающей возможность самопроизвольного вскрытия.

В случае применения аппаратных методов обеззараживания в организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, на рабочих местах допускается сбор отходов класса Б в общие емкости (контейнеры, пакеты) использованных шприцев в неразобранном виде с предварительным отделением игл (для отделения игл необходимо использовать иглосъемники, иглодеструкторы, иглоотсекатели), перчаток, перевязочного материала и так далее.

Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) для сбора отходов класса Б должна быть закреплена на специальных стойках-тележках или контейнерах.

После заполнения пакета не более чем на 3/4 сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении, завязывает пакет или закрывает его с использованием бирок-стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание отходов класса Б. Твердые (непрокалываемые) емкости закрываются крышками. Перемещение отходов класса Б за пределами подразделения в открытых емкостях не допускается.

При окончательной упаковке отходов класса Б для удаления их из подразделения (организации) одноразовые емкости (пакеты, баки) с отходами класса Б маркируются надписью "Отходы. Класс Б" с нанесением названия организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.

Дезинфекция многоразовых емкостей для сбора отходов класса Б внутри организации производится ежедневно.

Медицинские отходы класса Б из подразделений в закрытых одноразовых емкостях (пакетах) помещают в контейнеры и затем в них перемещают на участок по обращению с отходами или помещение для временного хранения медицинских отходов до последующего вывоза транспортом специализированных организаций к месту обеззараживания/обезвреживания. Доступ посторонних лиц в помещения временного хранения медицинских отходов запрещается.

Контейнеры должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к механическому воздействию, воздействию высоких и низких температур, моющих и дезинфицирующих средств, закрываться крышками, конструкция которых не должна допускать их самопроизвольного открывания.

При организации участков обеззараживания/обезвреживания медицинских отходов с использованием аппаратных методов разрешается сбор, временное хранение, транспортирование медицинских отходов класса Б без предварительного обеззараживания в местах образования, при условии обеспечения необходимых требований эпидемиологической безопасности.

При этом организация, осуществляющая медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, должна быть обеспечена всеми необходимыми расходными средствами, в том числе одноразовой упаковочной тарой.

Патологоанатомические и органические операционные отходы класса Б (органы, ткани и так далее) подлежат кремации (сжиганию) или захоронению на кладбищах в специальных могилах на специально отведенном участке кладбища в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Обеззараживание таких отходов не требуется.

Допускается перемещение необеззараженных медицинских отходов класса Б, упакованных в специальные одноразовые емкости (контейнеры), из удаленных структурных подразделений (здравпункты, кабинеты, фельдшерско-акушерские пункты) и других мест оказания медицинской помощи в медицинскую организацию для обеспечения их последующего обеззараживания/обезвреживания.

Работа по обращению с медицинскими отходами класса В организуется в соответствии с требованиями к работе с возбудителями 1-2 групп патогенности, к санитарной охране территории и профилактике туберкулеза.

Отходы класса В подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфекции) физическими методами (термические, микроволновые, радиационные и другие). Применение химических методов дезинфекции допускается только для обеззараживания пищевых отходов и выделений больных, а также при организации первичных противоэпидемических мероприятий в очагах. Выбор метода обеззараживания (дезинфекции) осуществляется при разработке схемы сбора и удаления отходов. Вывоз необеззараженных отходов класса В за пределы территории организации не допускается.

Отходы класса В собирают в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокалываемую) упаковку (контейнеры) красного цвета или имеющую красную маркировку. Выбор упаковки зависит от морфологического состава отходов. Жидкие биологические отходы, использованные одноразовые колющие (режущие) инструменты и другие изделия медицинского назначения помещают в твердую (непрокалываемую) влагостойкую герметичную упаковку (контейнеры).

Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) для сбора отходов класса В должна быть закреплена на специальных стойках (тележках) или контейнерах.

После заполнения пакета не более чем на 3/4 сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении, с соблюдением требований биологической безопасности завязывает пакет или закрывает с использованием бирок-стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание отходов класса В. Твердые (непрокалываемые) емкости закрываются крышками. Перемещение отходов класса В за пределами подразделения в открытых емкостях не допускается.

При окончательной упаковке отходов класса В для удаления их из подразделения одноразовые емкости (пакеты, баки) с отходами класса В маркируются надписью "Отходы. Класс В" с нанесением названия организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.

Медицинские отходы класса В в закрытых одноразовых емкостях помещают в специальные контейнеры и хранят в помещении для временного хранения медицинских отходов.

Использованные ртутьсодержащие приборы, лампы (люминесцентные и другие), оборудование, относящиеся к медицинским отходам класса Г, собираются в маркированные емкости с плотно прилегающими крышками любого цвета (кроме желтого и красного), которые хранятся в специально выделенных помещениях.

Сбор, временное хранение отходов цитостатиков и генотоксических препаратов и всех видов отходов, образующихся в результате приготовления их растворов (флаконы, ампулы и другие), относящихся к медицинским отходам класса Г, без дезактивации запрещается. Отходы подлежат немедленной дезактивации на месте образования с применением специальных средств. Также необходимо провести дезактивацию рабочего места. Работы с такими отходами должны производиться с применением специальных средств индивидуальной защиты и осуществляться в вытяжном шкафу.

Лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию, собираются в одноразовую маркированную упаковку любого цвета (кроме желтого и красного).

Сбор и временное хранение отходов класса Г осуществляется в маркированные емкости ("Отходы. Класс Г") в соответствии с требованиями нормативных документов в зависимости от класса опасности отходов. Вывоз отходов класса Г для обезвреживания или утилизации осуществляется специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

Сбор, хранение, удаление отходов класса Д осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к обращению с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений, нормами радиационной безопасности.

Вывоз и обезвреживание отходов класса Д осуществляется специализированными организациями по обращению с радиоактивными отходами, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

Выбор методов безопасного обеззараживания и/или обезвреживания отходов классов Б зависит от мощности и профиля медицинской организации, наличия установок по обеззараживанию/ обезвреживанию отходов, способа обезвреживания/уничтожения отходов, принятого на административной территории (сжигание, вывоз на полигоны, утилизация).

Обеззараживание/обезвреживание отходов классов Б может осуществляться централизованным или децентрализованным способами.

При децентрализованном способе участок по обращению с отходами располагается в пределах территории организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

При централизованном способе участок по обращению с медицинскими отходами располагается за пределами территории организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, при этом организуется транспортирование отходов.

Отходы класса В обеззараживаются только децентрализованным способом, хранение и транспортирование необеззараженных отходов класса В не допускается.

Физический	метод	обеззараживания	отходов	классов	Б	и	В, включающий воздействие водяным насыщенным паром под избыточным давлением, температурой, радиационным, электромагнитным излучением, применяется при наличии специального оборудования - установок для обеззараживания медицинских отходов.

Химический	метод	обеззараживания	отходов	классов	Б	и	В,

включающий воздействие растворами дезинфицирующих средств, обладающих бактерицидным (включая туберкулоцидное), вирулицидным, фунгицидным (спороцидным - по мере необходимости) действием в соответствующих режимах, применяется с помощью специальных установок или способом погружения отходов в промаркированные емкости с дезинфицирующим раствором в местах их образования.

Химическое обеззараживание отходов класса Б на месте их образования используется как обязательная временная мера при отсутствии участка обращения с медицинскими отходами в организациях, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, или при отсутствии централизованной системы обезвреживания медицинских отходов на данной административной территории.

Жидкие отходы класса Б (рвотные массы, моча, фекалии) и аналогичные биологические жидкости больных туберкулезом допускается сливать без предварительного обеззараживания в систему централизованной канализации. При отсутствии централизованной канализации обеззараживание данной категории отходов проводят химическим или физическим методами.

При любом методе обеззараживания медицинских отходов классов Б и В используют зарегистрированные в Российской Федерации дезинфекционные средства и оборудование в соответствии с инструкциями по их применению.

Термическое уничтожение медицинских отходов классов Б и В может осуществляется децентрализованным способом (инсинераторы или другие установки термического обезвреживания, предназначенные к применению в этих целях). Термическое уничтожение обеззараженных медицинских отходов классов Б и В может осуществляться централизованным способом (мусоросжигательный завод). Термическое уничтожение необеззараженных отходов класса Б может осуществляться централизованным способом, в том числе как отдельный участок мусоросжигательного завода.

При децентрализованном способе обезвреживания медицинских отходов классов Б и В специальные установки размещаются на территории организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.

Применение технологий утилизации, в том числе с сортировкой отходов, возможно только после предварительного аппаратного обеззараживания отходов класса Б и В физическими методами. Не допускается использование вторичного сырья, полученного из медицинских отходов, для изготовления товаров детского ассортимента, материалов и изделий, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами, изделиями медицинского назначения.

Захоронение обезвреженных отходов класса Б и В на свалке допускается только при изменении их товарного вида (измельчение, спекание, прессование и так далее) и невозможности их повторного применения.

Обеззараживание и уничтожение вакцин осуществляют в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации к обеспечению безопасности иммунизации.

Органические отходы класса Б, образующиеся в операционных, лабораториях, микробиологические культуры и штаммы, вакцины, вирусологический опасный материал после дезинфекции собираются в одноразовую твердую герметичную упаковку. Сбор острого инструментария (иглы, перья) необходимо производить с осторожностью, так как большинство несчастных случаев с острыми предметами случается в период между их использованием и удалением. Измельчают через дробилку иглы и перчатки для предотвращения повторного использования. Например, для измельчения пластиковых медицинских отходов предлагается использовать роторную дробилку «Бобер» ST 400. Предлагаемая к применению дробилка имеет ряд достоинств:

- Ножи дробилки изготавливаются из высококачественной инструментальной стали. Очень прочные, имеют очень большой срок службы, их расположение можно регулировать и при необходимости многократно затачивать.

- Дробилка оборудована подшипниками, несущими большую нагрузку и камерой дробления с двойным слоем шумопоглощающей изоляции.

- Корпус дробилки не изнашивается из-за вибрации и воздействия обрабатываемого сырья даже после очень длительного срока эксплуатации.

- Конструкция дробилки обеспечивает легкий доступ к фильтрующей сетке и ножам ротора, а также имеет предохраняющий рычаг для безопасной фиксации лезвий во время чистки или наладки.

- Электродвигатель оборудован устройством, предотвращающим его перегрузку и системой защиты, связанной с электропитанием, что гарантирует безопасность.

Рис. 8.3 - Роторная дробилка «Бобер» ST 400

После измельчения отходы подвергаются дезинфекции или автоклавированию. Отходы отдельно от других видов помещаются в одноразовую твердую герметичную упаковку.

- Обезвреживание медицинских отходов

Методы обработки медицинских отходов можно разделить на две группы:

Ликвидационные методы:

- захоронение (на специальном свалке, без обеззараживания);

- обеззараживание химическими или физическими методами и складирование на свалках ТБО;

- сжигание с последующим захоронением остатков от сжигания.

Утилизационные методы (повторное использование и использование в качестве вторичного сырья):

- люминесцентных ламп, термометров,

- фиксажного раствора, проявителя, рентгеновской пленки,

- полимерных одноразовых изделий,

- металлических изделий,

- пищевых отходов,

- бумаги, картона.

Утилизационные методы, помимо экономических целей, направлены на ограничение неблагоприятного влияния деятельности человека на окружающую среду.

Наиболее распространенным методом обезвреживания трупов животных является термическое обезвреживание: от огневых установок с обычными температурами сжигания и до плазменных, работающих при высоких температурах (от 2000°С) (таблица 8.2.). Для обезвреживания опасных медицинских отходов (отходы ЛПУ) применимы процессы, используемые для уничтожения отходов ЛПУ: автоклавирование, инсинерация, плазменная переработка и др.

Таблица 8.2.

Технологии переработки биологических отходов

| Наименование оборудования / страна производитель | Характеристика |
| --- | --- |
| «Берлин - Консальт» (Германия) | Двухкамерная печь непрерывного действия, в одной из камер которой сжигаются трупы на специальной колосниковой решетке, а в другой производится дожигание образующихся газообразных горючих компонентов. Образующиеся твердые остатки в зависимости от их состава должны поступать на соответствующую дальнейшую стадию обращения (захоронение и др.). Производительность одной линии - 250кг/ч, на установке могут сжигаться трупы животных весом до 100 кг и более ( завод «Эколог», г.Москва). |
| «Лудан Инжиниринг» (Израиль) | Производительность 2,5т/ч. Печь потребляет природный газ, работает при t=1200-1600°C, имеет собственный энергоблок с выработкой электроэнергии для собственных нужд. Оснащена трехступенчатой очисткой уходящих газов и узлом остекловывания очаговых остатков (при необходимости), имеет замкнутую систему снабжения водой (без подключения к общей канализации). |
| «Hoval» (Австрия) | Печь окислительно-пиролитического типа, процесс переработки ОБО происходит при t=900-950°C, дожигание газов при t=1200°C. В зависимости от состава перерабатываемого материала оснащается сухой или мокрой системой очистки уходящих газов. |
| «Зегерс» (Бельгия) | Сжигание производится в печи с кипящим слоем при t=850- 1100°С. |
| АО «Плазма-Тест» (Россия) | Используется плазма дугового разряда постоянного тока. Производительность от 500 до 10 000 т/год. Изначально проектировались для уничтожения медицинских отходов, но может быть использована и для обезвреживания трупов животных. Токсичные отходы перерабатываются в расплаве шлака, образующегося в электродуговой плазменной печи при температуре 1600°С и более. Установка блочно-модульного типа, размещена в стандартных транспортных 20-футовых контейнерах, что дает возможность быстро перевозить и монтировать установку для использования. |
| ЗАО «Турмалин» (Россия) | Компоновка оборудования выполнена в едином внутреннем пространстве стандартного 20-ти фунтового «морского» контейнера с габаритами 6058*2430*2990 мм. Температура обеззараживании 250°С и выше. Температура в камере прокаливания 850°С. В зависимости от состава перерабатываемого материала оснащается сухой или мокрой системой очистки уходящих газов. Автоматическая система ворошения сжигаемых отходов - вращающийся (плавающий) колосник. Кроме окислительного применяется и пиролизный режим для повышения эффективности сжигания высококалорийных отходов. Интенсивное насыщение отходящих газов атмосферным кислородом в камере смешения и их дожигание при температуре 1100-1200°С в камере дожигания не менее двух секунд с предварительным прохождением газов через факел горелки с температурой 1500°С. Резкое охлаждение отходящих газов до температуры 200°С, исключающее повторное образование диоксинов. |

Инсинерация - «термический метод» уничтожения отходов, сжигание- наиболее распространенный метод. Установки, предназначенные для сжигания отходов, были широко распространены в мире еще 10-15 лет назад, но с тех пор существенно изменился подход к решению проблемы. Сжигание отходов приводит к образованию диоксинов, служит источником загрязнения ртутью, другими тяжелыми металлами (свинец, кадмий, мышьяк и хром), а также другими опасными веществами.

Всемирная организация здравоохранения допускает использование инсинерации медицинских отходов в тех странах, которые не имеют экологически безопасных вариантов для управления отходами ЛПУ при выполнении следующих рекомендаций:

- использование новых, современных методов в проекте установки для сжигания отходов, при ее строительстве, оснащении и обслуживании (например, предварительный подогрев; расчет производительности для исключения перегрузки; сжигание при температуре не ниже 800°C и т.д.);

- использование сортировки, чтобы ограничить сжигание отходов, выделяющих при нагревании токсичные вещества;

- постоянный контроль и исправление текущих недостатков в обучении оператора и осуществлении управления, которые приводят к ухудшению работы установок для сжигания отходов.

Надо отметить, что метод инсинерации вполне пригоден для уничтожения (кремации) больших количеств биомассы (трупы павших животных, массивные операционные отходы и т.д.). Альтернативой ему в данном случае может служить только пиролиз и захоронение. Проблема токсичных веществ при этом не столь актуальна, поскольку белковые организмы содержат галогеновые соединения в исключительно малых, следовых количествах.

Пиролиз - альтернатива обычным методам термической переработки отходов. Метод предусматривает предварительное разложение органической составляющей отходов в бескислородной атмосфере (пиролиз), после чего образовавшаяся концентрированная парогазовая смесь (ПГС) направляется в камеру дожигания, где в режиме управляемого дожига газообразных продуктов происходит перевод токсичных веществ в менее или полностью безопасные.

Принципиальными положительными особенностями безкислородных пиролизных технологий уничтожения органических материалов, позволяющих обеспечить экологическую безопасность выбросов, в том числе и хлорсодержащих, являются:

- возможность управляемого сжигания при высокой температуре концентрированной неразбавленной парогазовой смеси (теплота сгорания 6680-10450 кДж/м3), что позволяет обеспечить высокую (1200-1300°С) температуру всего объема продуктов сгорания;

- выделяющийся при пиролизе хлорсодержащих материалов активный хлор уже в камере термического разложения немедленно реагирует с обязательным продуктом пиролиза любой органики - водородом, образуя стойкое соединение HCl, которое далее легко нейтрализуется на стадии доочистки. Тем самым предотвращается образование диоксинов и фуранов.

Сейчас на российском рынке медицинской техники представлены две установки пиролиза: отечественная «ЭЧУТО» и французская «Мюллер».

Установки ЭЧУТО предназначены для переработки и утилизации следующих видов отходов:

- медицинские отходы ЛПУ (классы А, Б, В) и ветстанций;

- бытовые отходы коммунального хозяйства и пищевые отходы;

• технические отходы: резинотканевые и текстильные, в том числе промасленная ветошь, пластмассы, резина, автомобильные шины, твердые отходы лакокрасочных производств, нефтешламы, отбросы с решеток станций аэрации и другие отходы, содержащие органику.

За счет использования пиролизной технологии выброс в атмосферу вредных компонентов не превышает норм ПДК, принятых на территории РФ. Кроме	того, за счет маломасштабности и территориальной рассредоточенности нет опасности негативного влияния выбросов от каждой отдельной установки на атмосферный фон даже без дополнительных средств очистки дымовых газов.

Наиболее целесообразной с технико-экономической точки зрения можно считать установку ЭЧУТО (завод Переславль-Залесский), опыт использования которой уже есть. Затраты на строительство установок:

Таблица 8.3.

Экономические показатели установок ЭЧУТО-150.03.

| Мощность установки, кг/час | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 20 | 1 950 |
| 50 | 2 250 |
| 100 | 3 150 |
| Пуско-наладочные работы | 120 |

Установка монтируется под навесом, или в ангаре легкого типа, или специальном помещении высотой не менее 4,5 м на освещенной, бетонированной площадке.

Таблица 8.4.

Технические характеристики установки «ЭЧУТО-150.03»

| Производительность | До 20 кг/час | До 50 кг/час | До 100 кг/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Габариты (с площадкой обслуживания), м | 2,5х1,6х0,8 | 4,75х2,06 х2,06 | 6,6х2,06х2, 06 |
| Масса, кг | 450 | 3800 | 5500 |
| Высота трубы, м | 10 | 10 | 10 |
| Энергопотребление: электроэнергия, кВт- час | до 4 | до 8 | до 15 |
| диз. топливо*, кг/час | до 2 | до 5 | до 12 |
| Продолжительность рабочего цикла, час | 1,0 - 1,5 | 1,0 - 1,5 | 1,0 - 1,5 |
| Производимая тепловая энергия (гор. вода), Гкал/ч** | - | 0,03 | 0,05 |
| Численность обслуживающего персонала | один человек | один человек | один человек |

* или природный газ

** модификация установки с контуром для систем отопления.

Одним из достоинств установок пиролиза (кроме улучшенных, по сравнению с инсинераторами, экологических показателей) является то, что для них нет необходимости строить капитальные сооружения и высокие дымовые трубы. Установки могут монтироваться под навесом или в ангарах легкого типа на бетонном основании.

Сейчас на российском рынке широкое распространение получили инсенераторы ЗАО «Турмалин», технология которого предусматривает пиролиз, а также контролируемое сжигание отходов в камере сжигания при температуре 850-900°С.

Инсенераторы ИН-50.2 предназначены для переработки и утилизации следующих видов отходов:

Медицинские отходы класса А, Б, В, част. Г;

Биологические и биоорганические отходы, включая трупы бродячих животных и птиц;

Органические «хвосты» от разборки ТБО;

Архивы, конфискат, контрафакт, отходы с воздушных и морских судов и т. д.;

Высокотоксичные отходы 1, 2, 3 классов, содержащие фтор, хлор, серу, фенол, йод, бром и т. д., включая сельскохозяйственные ядохимикаты (пестициды, гербициды и т. д.);

Жидкие и вязкопластичные углеводородсодержащие отходы;

- патологоанатомические отходы.

Содержание загрязняющих веществ в зольном остатке и отходящих газах на границе санитарно-защитной зоны < 10% от предельно допустимых концентраций, установленных в РФ, а именно (по факту, в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением):

- СО < 30 мг/м3;

- NOx < 30 мг/м3;

- HCI < 8 мг/м3;

- HF < 5 мг/м3;

- S02< 10 мг/м3;

3	3

- пыль s 30 мг/м ; диоксины < 100 пг/м .

Таблица 8.5.

Эффективность технологии

| Сокращение исходной массы отходов на: | 90-95% |
| --- | --- |
| Характеристика остаточного объема отходов | Зола, летучая зола и шлам - нейтральные вещества, IV класс опасности |
| Очистка отходящих газов от твёрдых веществ | Не менее 93% |
| Обеззараживание отходов от патогенных микроорганизмов | 100% |
| Обезвреживание токсичных органических соединений | 100% |
| Фактор экологической безопасности | Инсенераторы ИН-50 работают под "разрежением", что исключает выброс продуктов сгорания в рабочую зону |
| Экономические факторы | Возможность получения из 1 тонны ТБО до 400кВт электроэнергии. Возможность уничтожать отходы непосредственно в местах их образования |

Основные отличия от известных аналогов в сравнении с лучшими моделями Nеwstеr и Stеrimеd. На территории России аналогов нет.

Таблица 8.6.

| Отличия | Значимые эффекты |
| --- | --- |
| Охлаждение стерилизованных отходов происходит вне корпуса | Энергопотребление снижено в два раза |
| Дезинфекционные составы не применяются | Не образуются опасные хлорсодержащие отходы |
| Все термические процессы происходят не в атмосферном воздухе, а в углекислом газе или азоте | Температура штатного режима стерилизации повышена до 250°С с возможностью её дальнейшего повышения (в аналогах 158°С) Фактическая пожаробезопасность установки Значительное уменьшение времени цикла Тщательного дробления отходов не требуется |
| Применение толкателей-ворошителей лопастного типа для «подлома» отходов на каждом уровне в подовых многоуровневых камерах сжигания | Интенсификация процессов горения и выгрузки зольного остатка Значительное снижение потребления топлива Равномерность поля температур |
| Возможность применения керамической лопаточной футеровки во вращающихся камерах сжигания | Интенсификация процессов горения |
| Применение камер смешения | Интенсификация процессов дожигания и очистки отходящих дымовых газов |
| Применение композитных футеровок | Увеличение газоплотности, термо- и коррозионной стойкости Увеличение срока эксплуатации Снижение веса |
| Автоматизация процессов выгрузки и охлаждения зольного остатка | Снижение трудоёмкости обслуживания |

Плазменный метод: используется электрический ток, который ионизирует инертный газ (например, аргон), и формирует электрическую дугу с температурой около 6 000°C. Медицинские отходы в этих установках нагреваются до 1 300 -1 700°C, в результате чего уничтожаются потенциально патогенные микробы. Плазменная печь состоит из двух секций: отходы подаются в первую секцию (плазмотрон), где происходит их перевод в жидкое и газообразное состояние с последующим растворением в шлаковом расплаве. Кессонная перегородка исключает проникновение непереработанных частиц отходов во вторую секцию, соединенную с системой пыле-газоочистки. Высокая экологическая эффективность при обезвреживании опасных отходов обеспечивается за счет барботажа кислых отходящих газов в основном шлаке. Отходы преобразовываются в гладкий шлак, металлические слитки и инертные газы.

Плазменный метод имеет следующие преимущества:

- экологическая и биологическая безопасность системы для среды обитания человека;

- стерильность и экологическая чистота продуктов переработки;

- биологическая и экологическая безопасность для персонала;

- герметичность зоны переработки;

- отсутствие жидких стоков.

В химических утилизаторах измельченные или не измельченные отходы подвергаются воздействию обеззараживающих химических веществ (таких как негашеная известь), в результате чего отходы утрачивают свою эпидемиологическую опасность. Проблемой является образование опасных отходов, которые в свою очередь, необходимо перерабатывать. В химических утилизаторах Стеримед -1 происходит механическое измельчение загружаемых отходов (что делает их непригодными для повторного использования) с одновременной обработкой дезинфицирующей жидкостью Стерицид (Stеridd), состоящую из глютарового альдегида, составов четвертичного аммония и спирта. За один цикл продолжительностью 15 - 20 минут установка Стеримед - 1 способна переработать около 70 литров исходных отходов. Выгрузка в подставленную предварительно емкость происходит автоматически, отработанный дезинфектант отделяется и сливается в канализацию. Установки перерабатывают практически любые медицинские отходы, кроме биологических.

Среди достоинств способа надо отметить сравнительно небольшие габариты оборудования, отсутствие образования в ходе обеззараживания токсических веществ (хотя дезинфектант сам по себе токсичен) и значительно меньшую, по сравнению с инсинераторами, стоимость. Стеримед можно установить в сравнительно небольшом помещении, для его обслуживания достаточно получить инструктаж у поставщика. Стеримед перерабатывает и дезинфицирует отбросы для захоронения с уменьшением объема в 10 раз.

Главным недостатком химических утилизаторов является необходимость постоянного использования дорогого запатентованного дезинфектанта, при отсутствии которого процесс теряет смысл, а также необходимость утилизировать опасные отходы, образующиеся по результатам обработки. Кроме того, пользователи отмечают повышенную шумность при работе аппарата и чересчур высокую влажность отходов на выходе. Дороговизна технического обслуживания и запасных частей (например, измельчителя), также заставляет некоторых потенциальных покупателей отказаться от приобретения таких установок.

Термохимические установки сочетают нагревание отходов с обработкой их дезинфицирующими составами. На российском рынке представлена установка итальянская Ньюстер, предназначенная для переработки обычных несортированных медицинских отходов классов Б и В (за исключением значимых количеств биомассы и токсических отходов). В установке загруженные в реакционную камеру отходы измельчаются быстро вращающимися в горизонтальной плоскости массивными острыми ножами. Одновременно, за счет трения измельчаемых отходов о стенки камеры, происходит их нагревание до 150 - 160°С. При этом в камеру впрыскивается раствор гипохлорита натрия (NaClO). Обеззараживание отходов происходит вследствие их нагрева и контакта с продуктами распада гипохлорита (газообразным хлором и окисью хлора). Токсичность и взрывоопасность выделяющихся газов обуславливают необходимость оснащения установки мощными фильтровентиляционными устройствами и, как следствие, ограниченность ее применения.

К достоинствам этого аппарата стоит отнести высокую производительность (100 - 130 л. отходов в час) и высокую степень измельчения, следовательно, и уменьшения объема отходов (при условии исправности измельчающих ножей, которые достаточно дороги и быстро выходят из строя). Также иногда отмечается раздражение слизистых оболочек у обслуживающего персонала, а также повышенную шумность установки в процессе работы.

Микроволновые установки работают на свойстве микроволнового (сверхвысокочастотного - СВЧ) излучения нагревать воду. При их использовании требуется предварительное измельчение и увлажнение отходов для получения высокой температуры (95°C или выше). Для увлажнения применяют специальный сенсибилизирующий раствор, содержащий поверхностно-активные вещества, разрушающие клеточную стенку микроорганизмов и усиливающие воздействие тепла.

За рубежом СВЧ-установки используются для первичного обеззараживания отходов непосредственно в месте их образования. Среди производителей: Santec (США) производительностью 100 - 250 кг/час, Ме1ека (Австрия) от 15 кг за цикл 40 минут.

Отечественная СВЧ-установка УОМО-01/1502 разработана и выпускается «Обнинским Центром Науки и Технологий». Установка не позволяет воспроизвести весь технологический процесс удаления отходов, для ее функционирования необходимо дополнительно приобрести измельчитель (шредер) и сепаратор жидкости.

Стерилизаторы - автоклавы достаточно давно используются для стерилизации хирургических инструментов, медицинских устройств, термостабильных жидкостей.

Испытаниями установлено, что в результате обработки паром погибают все известные виды микроорганизмов (грам-положительные и грамотрицательные микробы, в том числе споровые формы, грибы и вирусы) и отходы утрачивают возможность повторного использования в связи с их механическим деструктурированием.

В автоклавах (паровых утилизаторах) можно перерабатывать изделия из пластика (планшеты, емкости, катетеры и др., в т.ч. гемодиализаторы); изделия из стекла (флаконы, бутылки, ампулы, предметные стекла, лабораторная посуда и др.); изделия из резины (латекса), дерева, бумаги и картона; перевязочные материалы; одноразовые инструменты (скальпели, бритвы, ланцеты, ножницы); чашки Петри, шприцы, иглы, коробки из-под игл; гигиенические прокладки, пеленки (памперсы); емкости для крови и мочи и им подобные, а также другие виды отходов, за исключением ртутьсодержащих и других токсических компонентов, массивных металлических деталей, источников радиации, телефонных справочников и других толстых книг, а также значимых количеств биомассы - по той причине, что при этом не будет достигнута эпидемиологическая безопасность отходов - белковая масса, простерилизуется, но через самое короткое время повторно контаминируется микроорганизмами, представляя собой прекрасную питательную среду. Также не рекомендуется обрабатывать в таких установках изделия из легкоплавких пластиков, температура плавления которых ниже 135°С (полиэтилена высокого давления, например), впрочем, такие пластики не разрешены для использования в медицине.

Автоклавирование имеет преимущество перед другими методами дезинфекции, но есть и недостаток его применения в обработке отходов: стандартные автоклавы не могут использоваться вследствие сложного механизма загрузки и выгрузки неупакованных отходов, а обработка в автоклаве упакованных в мешки или иные емкости отходов не имеет смысла, так как в этом случае к отходам не проникает водяной пар. Кроме того, необходимо дополнительно приобретать измельчающие устройства.

Тем не менее, некоторые производители стерилизационной техники, например, израильская компания ТиАнаиег, предлагают свои медицинские автоклавы в качестве установок по обезвреживанию отходов, оснащая поставку внешним измельчителем.

Более прогрессивными являются смешанные системы, пригодные для переработки практически любых медицинских отходов. Технология включает измельчение в процессе обработки, что, наряду с видоизменением отходов гарантирует лучшее проникновение пара. Кроме того, такие системы существенно сокращают объем отходов (до 85 %). В России внедряются '^епсошаГ фирмы "Preussag Wassеr und Rohrtеchnik GmbH" (Германия), установки SAS фирмы "Bеznеr Maschinen GmbH" (Германия), итальянские стерилизаторы "CLAVO". Особенностью данных технологий является отсутствие химических добавок. Наиболее популярными являются две установки - утилизаторы марки «Т» («ЭКОС») компании Ecodas и утилизатор Стерифлэш (Steriflash) компании Теchnologiеs Еnvironnement еt Mеdical (T.E.M).

Установка для утилизации медицинских отходов Стерифлэш преобразовывает потенциально опасные медицинские отходы группы «Б» и «В» в отходы группы «А», которые вывозятся на свалки ТБО без дополнительной обработки. Установка предназначена для использования непосредственно в местах образования медицинских отходов, которые можно подвергнуть стерилизации паром (автоклавированию).

Процесс утилизации проходит в два этапа. В ходе первого отходы измельчаются в замкнутом пространстве. На втором этапе измельченные отходы стерилизуются водяным паром под давлением, в результате чего гарантируется их переход в класс «А» (неопасные). За исключением стадии измельчения, занимающей примерно 6 минут, процесс полностью автоматизирован и может осуществляться без присутствия людей.

Рукоятка, расположенная в крышке установки, служит для доступа к зоне, расположенной непосредственно над измельчителем, при закрытой верхней крышке. Каждая установка Стерифлэш в течение 8 часов способна обработать содержимое приблизительно трех стандартных 240-литровых контейнеров отходов.

По аналогичному принципу работает установка «ЭКОС». При этом она характеризуется высокой производительностью, при этом достаточно велика: высота даже самой маленькой модели - 3 метра.

Преимуществами паровых утилизаторов являются:

- легкость подключения и управления,

- высокая безопасность для персонала,

- высокая экономическая эффективность,

- отсутствие необходимости в расходных материалах,

- переработанные отходы незаразны согласно международным стандартам,

- переработанные отходы невозможно идентифицировать и использовать повторно,

- значительно уменьшается объем и масса отходов,

- в ходе переработки не производятся опасные или ядовитые побочные продукты,

- процесс переработки является экологически приемлемым,

- установка имеет автоматический контроль и отказоустойчивые механизмы,

- отходы не могут миновать процесс обработки.

Стоимостные характеристики некоторых установок приведены в

таблице 8.7.

Таблица 8.7.

Установки для переработки отходов ЛПУ

| Наименование | Производи -тельность | Стои мость | Стоимость годового обслужива ния |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка для обеззараживания и утилизации медицинских отходов «Stеrimеd-1» (Израиль) | до 60 кг/час | 159 800$ | 20 000$ |
| Установка для сжигания инфицированных медицинских и биологических отходов «Mеdibum» | 32 кг/ч | 62 000$ | 5 000$ |
| Установка для измельчения и автоклавирования медицинских отходов Стерифлэш | 80л/20 мин | 52 500 € "под ключ" | <1 500 € |
| Установка для термического уничтожения твердых отходов «ЭЧУТО-150.03», | 20 кг/ч | 2,1 млн.руб. | н/д |
| Установка для термического уничтожения медицинских и биологических отходов - инсенератор ИН-50.02 | 40 кг/час | 5,4 млн. руб. (под ключ) | н/д |

Медицинские отходы класса «А» и «Б», образуемых от ЛПУ г. Торжка вывозятся на санкционированную свалку.

Вывоз медицинских отходов класса «Б» в г. Торжке осуществляется МУП «Городское хозяйство» по утвержденному постановлением администрации города от 01.02.2013 №53 тарифу – 405,74 руб./куб.м. Всего заключено на вывоз медицинских отходов класса «Б» 29 договоров.

Вывоз отходов класса «В», «Г» и «Д» от ЛПУ г. Торжка для обезвреживания или утилизации осуществляется специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

Уничтожение отходов, содержащих фармацевтическую продукцию, должно осуществляться, в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке уничтожения лекарственных средств, пришедших в негодность, лекарственных средств с истекшим сроком годности и лекарственных средств, являющихся подделками или незаконными копиями зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных средств», утвержденной приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2002 №382, только организациями, имеющими соответствующую лицензию на специальных установках с оформлением необходимой документации, по согласованию со специально уполномоченным органом власти, осуществляющим контроль в области обращения с лекарственными средствами.

- КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ

ТЕРРИТОРИЙ

  - Мероприятия по очистке территории

- Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях.

- Разработка и реализация инвестиционных проектов по обращению с отходами производства и потребления г. Торжка.

- Рекомендуется пересматривать норму накопления твердых бытовых отходов для жилищного фонда не реже раз в 5 лет.

- Проведение инвентаризации объектов образования, сбора, транспортировки, и размещения коммунальных отходов.

- Внедрение комплексной механизации санитарной очистки г. Торжка, повышение ее технического уровня и надежности. Необходимо обновить парк контейнеров и специальной техники для вывоза ТБО и механизированной уборки территории.

- Создание системы селективного сбора и первичной переработки ТБО:

а)	проведение разъяснительной работы среди населения и организаций города.

- Анализ технического состояния контейнерных площадок, с которых производится вывоз ТБО МУП «Горхозяйство» выявил несоответствие СанПиН 2.1.2.2645-10 по оборудованию контейнерных площадок (отсутствует бетонное покрытие, повреждено ограждение). Рекомендуется обустроить, в первую очередь, контейнерные площадки по следующим адресам, приведенным в таблице 3.6:

Таблица 3.6. Адреса контейнерных площадок для обустройства

| № | Наименование улиц | Адреса площадок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ленинградское шоссе | 35 |
| 2 | Падерина | 7 |
| 3 | Вокзальная | 24 |
| 4 | Красноармейская | 51 |
| 5 | Красноармейская | 2 |
| 6 | Красноармейская | 3 |
| 7 | Красноармейская | 43 |
| 8 | М. Горького | 59 |
| 9 | Ленинградское шоссе | 95 |
| 10 | Белинского | 9 |
| 11 | М. Горького | 55 |
| 12 | Осташковская | 5 |
| 13 | Осташковская | 31 |
| 14 | Ломоносова | 2 |
| 15 | Свердлова | 3 |

8. Обустроить существующие контейнерные площадки согласно п. 8.2.5

СанПиН 2.1.2.2645-10  твердым покрытием и ограждением, соблюдать расстояние не ближе 20 м, но не более 100 метров от жилых зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 шт.

- Необходимо официально оформить передачу «бесхозных» контейнерных площадок Управляющим компаниям в течение 3 месяцев.

- Определить места и способы мойки и дезинфекции контейнеров (согласно п 2.2.4 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать не реже одного раза в 10 дней) Управляющими компаниями и собственниками контейнеров или по договоренности с МУП «Горхозяйство» приобрести специальную моечную машину ТГ-100А на первую очередь.

- Планово-регулярную очистку следует проводить по договорам-графикам, составленным между организацией, производящей удаление отходов и жилищным органом по согласованию с учреждениями санэпидслужбы согласно п. 1.8 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- Анализ системы вывоза и обезвреживания жидких бытовых отходов выявил несоответствие СанПиН 42-128-4690-88 по п. 3.2. Рекомендуется использовать сливную станцию для приема жидких отходов. В «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Торжок на 2013-2025 годы» для МУП «Водоканал» запланировано проектирование и строительства сливной станции по приему и очистке сточных вод.

- Рекомендуется организовать учет и контроль вывоза жидких отходов не реже 1 раза в полгода.

- В частном секторе г. Торжка рекомендуется построить в первую очередь 19 контейнерных площадок в соответствии с пп. 2.2.1., 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88, с установкой 38 контейнеров емкостью 0,75 м3 .

- Периодичность вывоза рекомендуется установить в холодное время года не более трех суток, в теплое время не более одних суток (ежедневный вывоз).

- Лицам, осуществляющим управление жилищным фондом, с целью приема отработанных ртутьсодержащих отходов от населения, рекомендуется в течение месяца:

- обустроить места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп в соответствии с действующим законодательством;

- заключить договоры со специализированными организациями, на сбор, транспортирование и обезвреживание ртутьсодержащих отходов;

- довести информацию о Порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп до сведения собственников помещений многоквартирных жилых домов.

Ориентировочные капитальные вложения на реализацию Генеральной схемы очистки г. Торжка определены, исходя из следующих условий:

- Стоимость мероприятий учитывает налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству). Стоимость спецмашин и мусоросборников учитывает налог на добавленную стоимость.

- Стоимость замены контейнеров и бункеров определялась на основании среднерыночной стоимости данных мусоросборников.

В период 2018-2026 гг. учтена однократная замена спецтехники по вывозу и захоронению ТБО, по механизированной уборке. Повторная замена спецсредств должна уточняться в зависимости от технического состояния транспортных средств.

Замена контейнеров и бункеров на первую очередь определялась с учетом общей потребности в контейнерах. Исходя из среднего срока службы 1 контейнера 7 лет в период 2020-2026 гг. учтена двукратная замена контейнеров и бункеров.

- Стоимость контейнерных площадок определялась на основании среднерыночной стоимости обустройства контейнерных площадок.

На расчетный срок учитывались расходы на дополнительное устройство необходимых контейнерных площадок.

- Стоимость спецмашин определялась согласно прейскурантам поставщиков специальной техники.

Финансовые потребности на реализацию планируемых мероприятий приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1.

Ориентировочные капитальные вложения на реализацию Генеральной схемы санитарной очистки г. Торжка                   до 2026 г.

| №п/п | Мероприятия/наименование муниципального образования | Ед.изм. | Объемные показатели в ед. изм. |  | Цена 1 ед. в уровне 2015 г., тыс. руб. с НДС | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |  | Время проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2026 г.) |  | Первая очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2026 г.) |  |
| 1. | Замена и установка дополнительных контейнеров объемом 0,75 куб.м | ед. | 299 | 712 | 6 | 1794 | 4272 | в течение 2016-2020 гг., 20212026 гг. |
| 2. | Бункеры объемом 7,8-8 куб.м | ед. | 120 | 136 | 25 | 3000 | 3400 | в течение 2016-2020 гг., 20212026 гг. |
| 3. | Строительство новых контейнерных площадок ТБО и КГО | ед. | 75 | 25 | - | 5250 | 1750 |  |
| 3.1. | в т.ч.в жилом фонде | ед. | 30 | 16 | 70 | 2100 | 1120 | 2016-2020 гг., далее 2021-2026 |
| 3.2. | от объектов городской инфраструктуры | ед. | 45 | 9 | 70 | 3150 | 630 | 2016-2020 гг., далее 2021-2026 |

\

| №п/п | Мероприятия/наименование муниципального образования | Ед.изм. | Объемные показатели в ед. изм. |  | Цена 1 ед. в уровне 2015 г., тыс. руб. с НДС | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |  | Время проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2026 г.) |  | Первая очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2026 г.) |  |
| 4. | Вывоз ТБО, КГО | - | 7 | 19 | - | 11445 | 40545 |  |
| 4.1. | Мусоровоз с боковой загрузкой КО-449- 05 на базе шасси КАМАЗ 53605 (*расчетный срок 2026 год) | ед. | 2 | 9 | 2800 | 5600 | 25200 | 2016-2020 г., далее 2021-2026 гг. |
| 4.2. | Мусоровоз МКЗ-35 на базе шасси МАЗ- 5337 (*расчетный срок 2026 год) | ед. | 1 | 6 | 1900 | 1900 | 11400 | 2016-2020 г., далее 2021-2026 гг. |
| 4.3. | Бункеровоз ЗИЛ ММЗ 49525 | ед. | 1 | 1 | 1900 | 1900 | 1900 | 2016-2020 г., далее 2021-2026 гг. |
| 4.4. | Трактор МТЗ-82 | ед. | 1 | 1 | 900 | 900 | 900 | 2016-2020 г., далее 2021-2026 гг. |
| 4.5. | Автомобиль бортовой ГАЗ 3309 | ед. | 1 | 1 | 1145 | 1145 | 1145 | 2016-2020 г., далее 2021-2026 гг. |
| 5. | Вывоз ЖБО | - | 4 | 6 | - | 8 000,00 | 12 000,00 |  |
| 5.1. | Вакуумная машина КО-520 (*расчетный срок 2026 год) | ед. | 4 | 6 | 2000 | 8000 | 12000 | 2016-2020 гг., 2021-2026 гг. |

| №п/п | Мероприятия/наименование муниципального образования | Ед.изм. | Объемные показатели в ед. изм. |  | Цена 1 ед. в уровне 2015 г., тыс. руб. с НДС | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |  | Время проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2026 г.) |  | Первая очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2026 г.) |  |
| 6. | Механизированная уборка |  | 16 | 39 | - | 31 700,00 | 80 300,00 |  |
| 6.1. | Машина типа КО-713Н | ед. | 6 | 16 | 2500 | 15000 | 40000 | 2016-2020 гг., 2021-2026 гг. |
| 6.2. | Машины типа КО-829АД, КО-829А (*расчетный срок 2026 год) | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Машина тротуароуборочная Беларус-82 МК | ед. | 2 | 4 | 1200 | 2400 | 4800 | 2016-2020 гг., 2021-2026 гг. |
| 6.4. | Снегопогрузчик типа КО206АН | ед. | 1 | 2 | 2600 | 2600 | 5200 | 2016-2020 гг., 2021-2026 гг. |
| 6.5. | Автогрейдеры ДЗ 180А, ДЗ 122Б (*расчетный срок 2026 год) | ед. | 2 | 6 | 2600 | 5200 | 15600 | 2016-2020 гг., 2021-2026 гг. |
| 6.6. | Экскаваторы типа ЭО-2626Е, ЭО-2101 (*расчетный срок 2026 год) | ед. | 1 | 2 | 1550 | 1550 | 3100 | 2016-2020 гг., 2021-2026 гг. |
| 6.7. | Погрузчик типа ТО-49БЗ (*расчетный срок 2026 год) | ед. | 1 | 4 | 850 | 850 | 3400 | 2016-2020 гг., 2021-2026 гг. |
| 6.8. | МАЗ-5551-2120 | ед. | 1 | 2 | 1800 | 1800 | 3600 | 2016-2020 гг., 2021-2026 гг. |
| 6.9. | КАМАЗ-65115 | ед. | 1 | 2 | 2300 | 2300 | 4600 | 2016-2020 гг., 2021-2026 гг. |
| 6.10. | Самосвал типа Г АЗ-САЗ-3507 | ед. | 1 | 1 | 950 | 950 | 950 | 2016-2020 гг., 2021-2026 гг. |
| 7. | Всего капитальных вложений | - | - | - | - | 61 189,00 | 142 267,00 |  |
| *-Исходя из среднего срока службы спецмашин 10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Финансирование мероприятий в области обращения с отходами осуществляется за счет средств регионального и местного бюджетов и иных внебюджетных источников в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Тверской области и г. Торжка.

Реализацию предлагаемых мероприятий по сбору ТБО предлагается осуществлять следующим образом:

- строительство контейнерных площадок и установка контейнеров (бункеров) от населения осуществлять за счет платы за жилое помещение при условии доступности данной услуги, а также за счет средств муниципального образования;

- строительство контейнерных площадок и установка контейнеров (бункеров) от организаций городской инфраструктуры осуществляется за счет средств данных организаций;

- приобретение спецтехники для сбора и вывоза ТБО осуществляют подрядные организации, обеспечивающие сбор и вывоз отходов. Возмещение данных расходов осуществляется через тариф на сбор и вывоз ТБО;

- приобретение спецтехники для захоронения ТБО, осуществляют подрядные организации, осуществляющие сбор и вывоз отходов. Возмещение данных расходов осуществляется через тариф на захоронение ТБО;

10. Совершенствование нормативно-правового обеспечения

мероприятий в целях более эффективной деятельности в сфере

обращения с отходами

Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы г. Торжка предполагают создание правовых основ функционирования единой комплексной системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления, базирующейся на стратегическом курсе создания индустриальной основы сортировки отходов и сокращения объёмов захоронения ТБО.

До 01.01.2016 к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с отходами относились организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», другие законодательные акты Российской Федерации, направленные на совершенствование организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов. Основная часть этих изменений вступила в силу 1 января 2016 года.

В законодательство вводится понятие «твердые коммунальные отходы» - это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

С 1 января 2016 года организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов будет относиться к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Кроме того, новым законом к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации отнесена организация и осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, порядка сбора твердых коммунальных отходов, нормативов их накопления, тарифов в области обращения твердых коммунальных отходов, утверждение территориальной схемы в сфере обращения с отходами и т.д.

На органы местного самоуправления городского округа законом возложено участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Закон предусматривает возможность перераспределения указанных полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Существенным нововведением является то, что сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации будут осуществляться региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами, а также в соответствии с правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Статус регионального оператора будет присваиваться юридическому лицу на срок не менее чем 10 лет на основании конкурсного отбора, проводимого уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Региональный оператор будет обязан заключать договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками твердых коммунальных отходов, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне его деятельности.

В соответствии с законом по условиям договора региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в местах, которые определены в этом договоре, и обеспечивать их сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение, а собственник отходов обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.

Дополнением, внесенным в статью 30 Жилищного кодекса Российской Федерации, на собственника жилого дома или части жилого дома возлагается обязанность по обеспечению обращения с твердыми коммунальными отходами путем заключения договора с региональным оператором. Новой редакцией статьи 161 Кодексом установлено также, что региональный оператор отвечает за оказание коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начиная от места их сбора, если иное не установлено договором.

11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 152.

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997 года № 155.

- Правила разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2000 года № 461.

- Порядок ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2000 года № 818.

- Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов от 02 декабря 2002 № 786.

- СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПин 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов».

- СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и объектов».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 мая 2001 года № 16 «О введении в действие санитарных правил СП 2.1.7.1038-01». «Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», зарегистрированных Минюстом России 26 июля 2001 года, регистрационный № 2826.

- «Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденная Министерством строительства Российской Федерации 02.11.1996 г.

- Генеральный план города Торжка.

- «Нормы времени на работы по механизированной уборке и санитарному содержанию населенных	мест», утвержденные Постановлением

Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 11 октября 1986 г. №400/23-34.

- «Нормы потребности в машинах и оборудовании для полигонов твердых бытовых отходов», утвержденные Министерством жилищно-коммунального хозяйства от 2 декабря 1987 г.

- «Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов», утвержденные	Министерством жилищно-коммунального хозяйства, 1985г.

- Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. Утверждены Минжилкомхозом от 09.03.1982 г.

- «Типовые нормы времени на работы по механизированной уборке и санитарному содержанию населённых мест», Москва, 2001.

- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

- Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Утверждена Минжилкомхозом РСФСР от 12.07.1978 г.

- Рекомендации по технологии уборки проезжей части городских дорог с применением средств комплексной механизации. Утверждены Зам. министра ЖКХ РСФСР от 09.03.1982 г.

- Современные технологии обезвреживания и утилизации твердых бытовых отходов. Авторы: Систер В.Г., Мирный А.Н. Москва, 2003 г.

- Строительная, дорожная и специальная техника отечественного производства. Справочник. Авторы Глазов А.А., Манаков Н.А., Понкратов А.В.- М.: ЗАО «БИЗНЕС-АРСЕНАЛ», 2000г.

- Твердые бытовые отходы (Сбор, транспорт и обезвреживание). Справочник. Систер В.Г., Мирный А.Н., Скворцов Л.С., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. Москва, 2001 г.

- Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Авторы Мирный А.Н., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. и др. Москва, 2005г.

- ГОСТ 30772-2001. «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.

- Комплексная система обращения с коммунальными отходами. Основные положения концепции решения проблемы. Алексеев В.В., Дарулис П.В., Пастухов А.В., Растимешин С.А., Москва, 2006 г.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Торжок на 2013-2025 годы. Утверждена решением Торжокской городской Думы от 26.06.2013 №184.

- «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации МДС 13-8.2000», утвержденная постановлением коллегии Госстроя России от 22 декабря 1999 №17.

- «Правила санитарного содержания, уборки и благоустройства города». Утверждены решением Торжокской городской Думы от 24.12.2012  № 152.

- «Порядок организации сбора, утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования город Торжок». Утверждены решением Торжокской городской Думы от 24.12.2012 № 137.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ГРАФИКИ ВЫВОЗА ОТХОДОВ

Планово-регулярная очистка производится МУП «Горхозяйство» по договорам-графикам, составленным между организацией, производящей удаление отходов и жилищным органом, по согласованию с учреждениями санэпидслужбы согласно п. 1.8 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ

ДАННЫХ ПО ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ

Общие сведения об обеспеченности г. Торжка объектами инфраструктуры на перспективу представлены в таблице:

Обеспеченность г. Торжка объектами инфраструктуры на перспективу

|  |  | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов | Единица измерения | Существу ющее положение | I очередь (2020 г.) | расчетный срок (2026 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Этажность постройки 1 -2 этажные 3-5 этажные |  | 68,0 | 67,5 | 67,5 |
|  | % | 30,9 1,1 | 31,3 1,2 | 31,3 1,2 |
| Более 5 этажей |  |  |  |  |
| Больницы | 1 койка | 442 | 442 | 442 |
| Поликлиники, амбулатории | 1 посещение | 251984 | 251984 | 251984 |
| Школы, лицеи, профтехучилища, техникуму, ВУЗы | 1 учащийся | 4368 | 4626 | 4950 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 2358 | 2491 | 2550 |
| Школы дополнительного образования | 1 учащийся | 1035 | 1035 | 1035 |
| Продовольственные магазины | 1м2торг. площ. | 6782 | 6900 | 7100 |
| Промтоварные магазины | 1м2торг. площ. | 8200 | 8300 | 8500 |
| Смешанные магазины | 1м2торг. площ. | 5570 | 5700 | 6000 |
| Рынки | 1м2торг. площ. | 2178 | 2178 | 2178 |
| Баня, сауны | 1 место | 43 | 43 | 43 |
| Кинотеатры, клубы, дома культуры, цирк, филармония, театры | 1пос. место | 500 | 500 | 500 |
| Спортивные арены, стадионы | 1 пос. место | 525 | 1700 | 1700 |
| Гостиницы | 1 место | 200 | 200 | 200 |
| Парикмахерские | 1 пос. место | 78 | 78 | 78 |
| Ателье по ремонту обуви, одежды | 1м2 общ. площ. | 150 | 150 | 150 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ателье по ремонту бытовой, радио, орг. техники | 1м2 общ. площ. | 150 | 150 | 150 |
| Прачечные, химчистки | 1м2 общ. площ. | 50 | 50 | 50 |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные) | 1пос. место | 200 | 250 | 275 |
| Административные и др. учреждения, НИИ, офисы | 1 сотрудник | 100 | 100 | 120 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 54 | 54 | 54 |
| Банки | 1 сотрудник | 174 | 174 | 174 |

Приложение 3

Существующие места размещения контейнерных площадок и установки контейнеров для сбора твердых бытовых отходов

| № пп | Местоположение контейнерной площадки (дислокация) | Пользователи контейнерной площадки |  |  | Количество контейнеров на площадке, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Многоквартирные дома | частный сектор | прочие объекты |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Луначарского,136 | Луначарского, 136 |  | ОКСИ (Луначарского, д.136) | 5 |
| 2 | Луначарского,146 | Луначарского, 144,146 |  |  | 4 |
| 3 | Луначарского, 132Б | Луначарского, 132,132А,132Б,134Б |  |  | 5 |
| 4 | Луначарского, 124А | Луначарского, 128,130,130А |  | Общежитие АО "Завод Марс" (ул. Луначарского, д.124А) | 5 |
| 5 | Луначарского, 122А | Зеленый городок,10а,12, Луначарского, 98,100,106,122А |  |  | 4 |
| 6 | Луначарского, 39 | Луначарского, 33,37,39 |  | ООО Аккорд (ул. Луначарского, 39) | 5 |
| 7 | Красноармейская, 2 | Красноармейская, 2 |  |  | 1 |
| 8 | Красноармейская, 40 | Красноармейская, 40,42,44,46,48,50,52 |  |  | 4 |
| 9 | Красноармейская, 37 | Красноармейская, 37,55, Тверецкая наб., 80,81 |  |  | 5 |
| 10 | Красноармейская, 43 | Красноармейская, 39,41,43 |  |  | 4 |
| 11 | Красноармейская, 53 | Красноармейская, 45,47,53 |  |  | 5 |
| 12 | Красноармейская, 51 | Красноармейская, 49,51 |  | ГСК «НИЖНИЙ-2» | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | Тверецкая набережная, 51 | Тверецкая набережная, 51 |  |  | 2 |
| 14 | Красноармейская, 3 | Красноармейская, 3,19,21, Мира,4, 8, 10, М. Горького,38,40,41,42 Д. Бедного, 26,27 |  |  | 5 |
| 15 | М.Горького,59 | М.Горького,39,44,45,47,49, 59 |  | Управление образования администрации города Торжка (ул. М. Горького, д.39) | 5 |
| 16 | Старицкая, 92 | Старицкая, 92,98/1,98/2 |  |  | 5 |
| 17 | Старицкая, 102 | Старицкая, 100,102 |  | Детский сад№12 (ул.Старицкая, д.98А); МБУ «Городской центр социальной помощи молодежи» (ул. Старицкая, 102) | 5 |
| 18 | Старицкая, 104 | Старицкая, 104,104А |  |  | 5 |
| 19 | Старицкая, 96Б | Старицкая, 96Б |  |  | 1 |
| 20 | Осташковская, 31 | Осташковская, 31,35,48,50 Володарского, 49а,49д,67,69 |  | Березка (ул. Осташковская, д.50) | 5 |
| 21 | Ленинградское шоссе, 27 | Ленинградское шоссе, 25,25А,27, Суворова, 21 |  | МТС (Ленинградское ш.,27) | 5 |
| 22 | Ленинградское шоссе, 46А | Ленинградское шоссе, 46,46А,46Б,48,50 |  |  | 4 |
| 23 | Ленинградское шоссе, 103 | Ленинградское шоссе, 101,103 |  |  | 4 |
| 24 | Ленинградское шоссе, 95 | Ленинградское шоссе,91,95,97,99,101А |  |  | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Ленинградское шоссе, 85 | Ленинградское шоссе, 85,85А,85б,87,87а,87В,87Б |  | ООО Витис (Ленинградское шоссе, д.85) | 5 |
| 26 | Ленинградское шоссе, 35 | Ленинградское шоссе, 31,33,35,37,41, Завидова, 1,2,3 |  | Детский сад №8 (Ленинградское ш., 33а); ООО Материк (Ленинградское ш, 31) | 5 |
| 27 | Ленинградское шоссе, 16 | Ленинградское шоссе, 16 |  | ООО Ленинградский (Ленинградское шоссе, д. 16) | 2 |
| 28 | Ленинградское шоссе, 18 | Ленинградское шоссе, 18 |  | Общежитие АО "Пожтехника" (Ленинградское шоссе, д.16А) | 4 |
| 29 | Ленинградское шоссе, 20 | Ленинградское шоссе, 20 |  |  | 3 |
| 30 | Чехова (остановка у маг. Сокол) | Чехова,1б,1в,1г,1д,2д, 2й пер. Чехова,2,4,5,6,7,8,9,11, 3 пер. Чехова,3,7 | частный сектор по ул. Чехова | маг. Сокол | 5 |
| 31 | Ленинградское шоссе, 42 | Ленинградское шоссе, 42,42А,42Б,42В,42Г |  | ЗАО Александрит (Ленинградское шоссе, д.42); ООО "Частная клиника" (Ленинградское шоссе, 42Г); Парикмахерская "Элита" (Ленинградское ш., 42а);ф-л ОАО "Сбербанк" | 5 |
| 32 | Ленинградское шоссе, 67 | Ленинградское шоссе, 67,69,71 |  |  | 2 |
| 33 | Завидова,4 | Завидова,4, Ленинградское шоссе,45,47,61 |  | ООО Витис (Ленинградское ш., д.47); Детский сад №15 (Ленинградское ш.,д.49) | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | Ленинградское шоссе, 13 | Ленинградское шоссе, 13 Перовского, 22,28,30 |  | ООО «Транзит-Сервис-П» (Ленинградское ш., 13); Кафе "Бутик" | 4 |
| 35 | Падерина, 7 | Падерина, 1,2,3,4,5,6,7,8, Ленинградское шоссе, 43 |  |  | 4 |
| 36 | Калининское шоссе, 14 | Калининское шоссе, 14,14б,14В,16,16Г,16Б |  | ООО Витис (Калининское шоссе, д.14А); ООО Генрих Шульц (Калининское шоссе, д.14Б); ф-л Почта России | 5 |
| 37 | Калининское шоссе, 16 | Калининское шоссе, 16,16А,18А,20,22 |  |  | 5 |
| 38 | Калининское шоссе, 18В | Калининское шоссе, 18Б,18В,18Г |  | ООО «Удача» | 5 |
| 39 | Калининское шоссе, 41Б | Калининское шоссе,41А,41Б,41В,41Г,43 45, 45А,45Б,49 |  |  | 2 |
| 40 | Калининское шоссе, 37Б | Калининское шоссе, 37,37А,37Б,37В,37Г,37Д,37Е, 39 |  |  | 3 |
| 41 | Калининское шоссе, 31 | Калининское шоссе, 31,31А,33,33А,33Б,35,35а |  | Детский сад №18 (Калининское, д 15); Отдел ЗАГС Торжокского района (Калининское шоссе, 37г); ГБУЗ "Торжокская городская стоматологическая поликлиника" (Калининское шоссе, д.31); МБУК "Торжокская ЦБС" (Калининское, д 29) | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 42 | Калининское шоссе, 23 | Калининское шоссе,17А,23,23А,25А,27,27Б,29А |  |  | 2 |
| 43 | Калининское шоссе, 28Б | Калининское шоссе, 24,24А,28,28А,28Б |  |  | 1 |
| 44 | Калининское шоссе,11 | Калининское шоссе,11,13,17,21 |  |  | 1 |
| 45 | Кутузова,1 | Кутузова,1,1А |  |  | 3 |
| 46 | Энергетиков, 9 | Энергетиков, 3,4,7,8,9,10,11 |  |  | 4 |
| 47 | Мира,40 | Мира,40,42,43 |  | МУП Аптека №201 (ул. Мира, д.43); ООО Асмар (ул. Мира, д.40); Мода (ул. Мира, д.40); ООО «Стомалюкс» (ул. Мира, д.43) | 4 |
| 48 | Мира,42А | Мира, 42А,44,46,48, 50,54 |  |  | 4 |
| 49 | Мира, 34 | Мира, 22,24,34,36,38 |  | Кафе "Юрвес" ( ул. Мира, 34) | 4 |
| 50 | Дзержинского, 113 | Дзержинского,113,113а,115,115а,115б |  | ООО Валери (ул. Дзержинского, 117); ООО Витис (ул. Дзержинского, д.117); ООО «Россиянка» (Дзержинского, д.113А); Общежитие ОАО ТВЗ (ул. Дзержинского, 107) | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51 | М.Горького,55 | М.Горького,51,53,55 |  |  | 3 |
| 52 | Металлистов, 3 | Металлистов, 1,5 |  | Общежития Педагогического колледжа (д.№3 и 3А по ул. Металлистов) | 5 |
| 53 | Металлистов, 7 | Металлистов, 7,9 |  | ГАУ «МФЦ» (ул. Металлистов, д.7) | 2 |
| 54 | Металлистов,1А | Металлистов,1А |  |  | 2 |
| 55 | Дзержинского, 117 | Дзержинского, 117,117а,117б,117в |  |  | 5 |
| 56 | Дзержинского, 160 | Дзержинского, 160 |  | МБОУ Дельфин (ул. Энгельса, д.2); МОУ ДОД СДЮСШОР «Юность» (ул. Энгельса, д. 4) | 4 |
| 57 | Энгельса,6 | Энгельса,6 |  |  | 3 |
| 58 | Вокзальная,24 | Вокзальная,22,24,28,29,30,30а,34 | частный сектор по ул. Вокзальная |  | 4 |
| 59 | Студенческая,8 | Студенческая,2,4,6,8,10 |  |  | 2 |
| 60 | Студенческая,18 | Студенческая,9,11,12,13,14А,18,18А, Пролетарская, 36,38 |  | ФЛ ЗАО «Тверьсоюзпечать плюс О» (ул. Студенческая, д. 14) | 3 |
| 61 | 1-я Пугачева, 18А | 1-я Пугачева, 15,16,16а,18,18А,38 Студенческая,5,7,7А; Пролетарская,18,20, 34б | частный сектор по ул. Пролетарская и ул. Пугачева |  | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 62 | Лермонтова,8 | Пролетарская,2, Лермонтова, 1,4,8 |  |  | 2 |
| 63 | Гражданская,14 | Гражданская,12,14,16, 3й пер. Бакунина,8 |  |  | 2 |
| 64 | Гражданская,13 | Гражданская,9,11,11Б,13 |  | ООО "ПО ОРБИТА"(ул.Гражданская, д. 11А) | 3 |
| 65 | Бакунина,18 | Бакунина,18 | частный сектор по ул. Бакунина |  | 4 |
| 66 | Белинского,9 | Белинского,3,5,7,9,11, пер. Свердлова,21, Загородная,36 |  | МУ «Торжокская ЦБС» ул. Загородная, д. 36) | 5 |
| 67 | Белинского,20 | Белинского,20, Новая,7А, Некрасов проезд,7 |  | ООО Витис (ул. Белинского, д.20) | 4 |
| 68 | Володарского,18 | Володарского,12,14,16,18, 20,22,24 |  |  | 2 |
| 69 | Свердлова,3 | Свердлова,1,3 |  |  | 2 |
| 70 | пер. Свердлова, 2 | пер. Свердлова, 2 | частный сектор по ул. и пер. Свердлова |  | 3 |
| 71 | Старицкая, 102А | Старицкая, 102А |  |  | 3 |
| 72 | Ленинградское шоссе, 54А | Ленинградское шоссе, 54А,58 |  |  | 1 |
| 73 | Ленинградское шоссе, 44А | Ленинградское шоссе, 44А |  |  | 3 |
| 74 | Ломоносова,2 | Бакунина,2,3,5,8,9,10,13,15,17,19,27,33,35,37,39,44, Ломоносова, 1,2,3,4,5, Шевченко,2, Кузнечная,10,8 |  |  | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75 | Медниковых,2А | Медниковых,2А |  | ООО Виста (ул. Медниковых,д.1) | 2 |
| 76 | 1-я Авиационная, 1 | 1-я Авиационная,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 2-я Авиационная, 1,2,3,4,5,6,7,21,22 |  | ГСК «ПИЛОТ», маг. Удача | 4 |
| 77 | 2-я Авиационная, 16 | 2-я Авиационная, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29 |  |  | 2 |
| 78 | Дзержинского, 30 | Дзержинского, 30 |  | Детский сад №14 (ул.Пролетарская, д.25) | 5 |
| 79 | Дзержинского, 35 | Дзержинского, 35,47,52; Степана Разина, 11,14,16,19,23 |  | «Росгосстрах» (ул. Дзержинского, 11) | 2 |
| 80 | Энгельса,14 | Энгельса,8,10,12,14 |  |  | 5 |
| 81 | Ржевская, 53 |  | частный сектор по ул. Ржевская |  | 3 |
| 82 | Ржевская, 73 | Ржевская, 71,73 |  |  | 2 |
| 83 | Бадюлина, 43 |  | частный сектор по ул.Бадюлина |  | 5 |
| 84 | Кожевиков (около АЗС) |  | частный сектор по ул. Кожевников |  | 2 |
| 85 | 1 пер. Металлистов,7 | 1 пер. Металлистов,5,7,9,11 |  | ООО «Профи плюс» (пер. 1-й Металлистов, 11) | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 86 | Металлистов,1Д | Металлистов,1Д |  | ГБУ КЦСОН г. Торжка и Торжокского района (ул. Металлистов, д.1Д); Территориальный отдел социальной защиты населения (ул. Металлистов, д.1Д) | 2 |
| 87 | Металлистов,1Б | Металлистов,1Б,1В |  |  | 3 |
| 88 | Кирова,6 | Кирова, 2,4,6,7,7А,14, 2й пер. Кирова,3; 3 пер. Кирова,3; 4 пер. Кирова,2; Луначарского, 6,9,14,17/19,20 | частный сектор по переулкам и ул. Кирова |  | 5 |
| 89 | Детский санаторий Митино,3 | Детский санаторий Митино,3,5 | частный сектор Детский санаторий Митино |  | 3 |
| 90 | Осташковская, 5 |  | частный сектор по ул. Осташковская |  | 1 |
|  | Итого: |  |  |  | 322 |